РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА   ОГОДЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31    марта   2018г.                                                                                  № 14

с.  Огоджа

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в границах муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года  №131-ФЗ (статья 16) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарного автомобиля к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров в границах муниципального образования «Огоджинский сельсовет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Огоджинского сельсовета                                               Л.М. Рудь

Приложение №1

к постановлению главы

Огоджинского  сельсовета

№14  от 31.03.2018г.

ПРАВИЛА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА ПОЖАРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И СТРОЕНИЯМ   ДЛЯ

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОГОДЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Правила определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров в границах муниципального образования «Огоджинский сельсовет».

Снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях позволит выполнение следующих норм и правил:

    - Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

  - С двух сторон — к зданиям жилых домов, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений, органов управления и других учреждений, состоящих из одноэтажных зданий.

  - Со всех сторон — к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений, состоящих из двух и более этажей.

    - К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

  - С одной стороны — при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров.

  - С двух сторон — при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

    - К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

    - Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

    - Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

    - В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

    - Дорожные проезды для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

    - В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

    - Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

    - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда.

    - О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

    - На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или установлены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

    - За нарушение требований обеспечения беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров должностные лица, юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.