МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ДОКЛАД

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2019 ГОД

Благовещенск

2020 год

В настоящем Докладе об охране окружающей среды и экологической ситуации в Амурской области за 2019 год министерством природных ресурсов Амурской области представлена аналитическая информация, характеризующая состояние окружающей среды области, воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние запасов и масштабы использования природных ресурсов, а также меры, принимаемые для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Данный Доклад основан на официальных материалах территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Амурской области, организаций разных форм собственности, деятельность которых связана с охраной окружающей среды, природопользованием и экологической безопасностью.

Доклад включает данные об экологической ситуации и природоохранной деятельности как в целом по Амурской области, так и в разрезе предприятий, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Данный Доклад может быть использован в качестве информационной базы при разработке и реализации природоохранной политики, программ отраслей промышленности и в целом экономики Амурской области.

Доклад подготовлен министерством природных ресурсов Амурской области в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, утвержденного Президентом РФ 06.12.2010 № Пр-3534;

- Положением о министерстве природных ресурсов Амурской области утвержденным постановлением губернатора Амурской области от 01.09.2015 № 222.

В работе по подготовке доклада принимали участие:

От Министерства природных ресурсов Амурской области: С.В. Маху, Д.В. Лужнов, М.С. Бондаренко, Е.М. Гороженко, А.Ю. Евсеев, Д.В. Симоненко, С.А. Шатохина, М.К. Петренко, С.В. Яковенко, О.А. Вислополова.

От Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области: А.В. Венглинский, А.А. Димов.

От Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области: Л.С. Старкова, В.А. Михолап, И.В. Коваленко.

От Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области: А.А. Зеленин, Д.П. Лучников, Е.А. Шпигаль, Д.И. Овчинников, Н.Н. Щитова.

От Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области: С.В. Каташова, Ю.И. Головачёв.

От Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: Е.А. Печкина, О.В. Ковшик.

От Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: В.В. Горобейко, И.С. Белоногова.

От Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области: А.А. Перепелица.

От Отдела водных ресурсов по Амурской области Амурского бассейнового водного управления: А.В. Ковтун, А.А. Розовик, Н.В. Прокопьева.

От Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области: И.В. Ряжских, Н.С. Захарычева.

От Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области: О.Г. Какаулин, О.П. Евтеева.

Фотография для оформления обложки доклада предоставлена Дмитрием Дьяченко.

Доклад составлен под редакцией заместителя министра природных ресурсов Амурской области М.С. Бондаренко.

Предисловие

Располагается Амурская область на юго-востоке Российской Федерации в азиатской ее части и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Граничит на юге с Китаем, протяженность границы составляет почти 1250 км, на западе – с Забайкальским краем, на севере – с Республикой Саха (Якутия) и на востоке – с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Площадь области – 363,7 тыс. км2. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года – 793,2 тыс. человек.

Область лежит в умеренном географическом поясе, между 49° и 57° северной широты. Самая северная ее точка находится на реке Хани (приток реки Олекмы), южная – на реке Амур, западная – на границе с Забайкальем, восточная – в хребте Ям-Алинь. Расположена область в умеренном тепловом поясе. Климат ультра континентальный с муссонными чертами. Преобладает западный перенос воздушных масс, развита циклоническая деятельность. В северной части области преобладает резко континентальный климат, обусловленный рельефом, открывающим доступ холодным арктическим воздушным массам, и удаленностью от крупных водоемов. От теплого Японского моря средние районы области удалены более чем на 1200 км и отгорожены несколькими хребтами: Сихотэ-Алинем, Баджальским, Буреинским и Турана. От холодного Охотского моря эти районы отдалены на 500 – 600 км, а северо-восток области – всего на 150 км. Континентальность климата выражается большими годовыми (45-50°) и суточными (до 20°) амплитудами температур воздуха; муссонность обусловлена почти исключительно северо-западными ветрами зимой, резким преобладанием летних осадков.

Средняя годовая температура воздуха в июне – от 17 на севере до 21° на юге. Абсолютный максимум 42° (с. Константиновка). Безморозный период со средними температурами воздуха выше 10° - от 86 дней на севере до 134 дней на юге. Средняя температура воздуха в январе от -26° до -32° на севере. Абсолютный минимум -58° зафиксирован в бассейне р.Нюкжи. Годовое количество осадков составляет от 430 мм на западе области до 800 мм на востоке. Основное количество осадков (90-92 % в год) выпадает в виде дождя в теплый период времени. Отмечается значительное колебание осадков по годам. В городе Благовещенске количество осадков колеблется от 260 до 785 мм (при норме 575 мм).

Мощность снежного покрова зимой колеблется от 17 см на юге до 42 см на севере. В южной части зимой образуется слой сезонной мерзлоты до 2,5 – 3 м. Большая часть (около 70 %) территории, расположенная преимущественно севернее Забайкальской железной дороги, находится в области развития многолетней мерзлоты с глубиной промерзания до 120 – 150 м.

Четко выражены времена года. Лето преимущественно жаркое, на севере – теплое, дождливое, но со значительным количеством солнечного сияния. Зима – холодная, сухая, с маломощным снежным покровом с большим количеством солнечного сияния.

В Амурской области преобладает горный рельеф, развитый преимущественно в северной, центральной и восточной частях и составляет 60% территории. Равнинные участки занимают 40 % территории. На севере протягивается горная система хребтов Станового и Джугджур. Южнее в субширотном направлении простирается Верхне-Зейская равнина, ограниченная горной системой хребтов Тукурингра-Соктахан-Джагты. Южнее склоны хребтов опускаются к обширной Амуро-Зейской равнине, которая на юге и западе ограничена р. Амур, а на востоке хребтом Турана, имеющего субмеридиональное простирание.

Становой хребет протягивается на 800 км вдоль северной границы и состоит из нескольких параллельных друг другу массивных кольцевых гряд с абсолютными отметками высот более 1500 м/макс, высота 2312 м. Относительные превышения колеблются от нескольких сотен до 1000 –              1200 м. Верхне-Зейская равнина по своим очертаниям представляет неправильный овал, вытянутый в широтном направлении. Северная, северо-западная и западная части равнины представлены древней поверхностью денудационного выравнивания, в настоящее время скрыты водами Зейского водохранилища. Восточная часть впадины имеет характер аккумулятивной равнины с абсолютными высотами до 300 – 400 м. Левые притоки Зеи – Арга, Уркан, Темна и другие, берущие начало с северного склона хребта Тукурингра прорезают равнину на глубину до нескольких (первых) десятков метров. Плоские водоразделы между речными долинами покрыты лесами, болотами и озерами.

Горная система Тукурингра-Джагды начинается на западе хребтом Янкан (водораздел рек Гилюя, Уркана и Ольдоя). При средних высотах до 1000 м (макс. 1200 – 1400 м) этот хребет имеет мягкие очертания – плоские куполовидные возвышенности разделены широкими пологими седловинами. На востоке хребет сочленяется с Тукурингра. Последний протягивается от истоков р.Уркана до озера Огорон. Подобно Янкану, представляет массивную гольцовую гряду с мягкими волнистыми очертаниями вершиной поверхности. Склоны хребта довольно круто снижаются на севере, к Верхне-Зейской равнине, и на юге к Амуро-Зейской равнине. Абсолютные высоты достигают 1471 м. Продолжением хребта Тукурингра на восток является хребет Джагды. Располагает значительными водными ресурсами и в первую очередь – поверхностными. По территории области протекает 2628 рек длиной более 10 км, в том числе 31 протяженностью более 200 км, и 41336 рек и ручьев длиной до 10 км. Крупнейшие реки области длиной более 500 км: Амур, Зея, Бурея, Селемджа, Гилюй, Олекма, Нюкжа. Олекма и Нюкжа принадлежат бассейну р.Лена; Зея, Бурея, Гилюй, Уркан, Селемджа – бассейну р.Амур.

Амуро-Зейская равнина, расположенная южнее горной системы Тукурингра-Джагды, имеет сложное строение. Западная часть ее представляет собой возвышенную равнину с абсолютными отметками 300 – 400 м. Левобережье нижнего участка долины р.Зея обычно называется Зейско-Буреинской равниной. Здесь распространены широкие поймы и террасы Зеи и Амура высотой от 1 – 2 м (пойма) до 60 – 80 м.

Хребет Турана (абсолютные отметки 1000 – 1400 м), отделяющий бассейны рек Зеи и Буреи, сравнительно слабо расчленен. Его вершина и водоразделы нередко представляют собой выровненные площадки со слабоволнистой поверхностью.

От теплого Японского моря средние районы области удалены более чем на 1200 км и отгорожены несколькими хребтами: Сихотэ-Алинем, Баджальским, Буреинским и Турана. От холодного Охотского моря эти районы отдалены на 500 – 600 км, а северо-восток области – всего на 150 км. Почти вся территория области расположена в бассейне реки Амур.

Область относится к многолесным территориям. Большая часть земельных угодий приходится на лесные земли (72,1 %), доля сельскохозяйственных угодий невелика и составляет 7,6 %.

Уникальное структурное положение и сложное многоэтапное геологическое развитие территории Приамурья обусловили уникальность ее минерагении. Здесь известны месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, бурого и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатита, графита, талька, полудрагоценных, облицовочных камней и других полезных ископаемых.

Широко распространены пресные, минеральные и термальные подземные воды. Пресные подземные воды встречаются повсеместно. Известно 42 источника и скважины минеральных вод.

Общая протяженность рек Амурской области превышает 77 тыс. км. Больших рек, длина которых свыше 500 км, семь: Амур, Зея, Селемджа, Гилюй, Бурея, Олекма, Нюкжа. Средний многолетний годовой сток рек составляет 166 км3. Особенно густа речная сеть на севере области. В связи со строительством Зейской ГЭС возникло Зейское водохранилище длиной 225 км, шириной в средней части до 25 км, площадью 2400 км2. В стыке горных хребтов Эзоп и Дусе-Алинь на реке Бурея возведена вторая после Зейской крупнейшая на Дальнем Востоке ГЭС – Бурейская.

Экологическое состояние территорий Амурской области на фоне большинства других регионов Российской Федерации в целом удовлетворительное, но имеются отдельные участки с повышенной остротой экологической ситуации. Существенно то, что большинство экосистем территории области относятся к категории повышенно уязвимых, для которых даже относительно небольшая антропогенная нагрузка может привести к необратимым изменениям их естественных качеств. Но значительная часть природных ресурсов области пока не вовлечена в промышленное освоение и может рассматриваться как резервный потенциал для будущих поколений жителей области и всей России.

Часть I. Основные показатели фактического состояния окружающей среды и природных ресурсов

1. Состояние атмосферного воздуха

Амурский ЦГМС – филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в 2019 году проводил мониторинг атмосферного воздуха в городах Благовещенск, Зея и Тында.

Качество атмосферного воздуха оценивалось по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который определяется расчетным способом.

Качество атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха в г. Благовещенск

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия машиностроения, энергетики, представленной Благовещенской ТЭЦ, строительной промышленности, котельные предприятий коммунального хозяйства, а также автомобильный и железный транспорт.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 26 %.

Таблица 1

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в 2018 году

| Выбросы | Количество выбросов, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердые | SO2 | NO2 | CO | Итого |
| Автотранспортные * | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 13,9 | 17,4 |
| Промышленные | 12,5 | 12,2 | 9,3 | 15,4 | 49,4 |
| Суммарные | 12,5 | 12,3 | 10,8 | 29,3 | 66,8 |
| На душу населения, кг | 55 | 54 | 48 | 130 |  |
| На ед. площади, т/км2 | 39 | 38 | 34 | 91 |  |

* - данные предоставлены за 2016 год

Стационарный пункт относится к категории «авто» вблизи магистрали.

Концентрации диоксида серы. Среднегодовое и максимальное из разовых содержание ниже 1,0 ПДК.

Концентрации диоксида азота. Среднегодовая концентрация достигла уровня 1,5 ПДК, максимальная из разовых величина не превысила норму.

Концентрации взвешенных веществ. Средняя и наибольшая за год величины не превышают 1,0 ПДК.

Концентрации оксида углерода. Среднее за год и максимальное из разовых значения не превышают 1,0 ПДК.

Концентрации БП. Среднегодовое содержание бенз(а)пирена составляет 1,6 ПДК. Максимальное из среднемесячных значений составило 7,1 ПДК в декабре. Наиболее высокое содержание БП в атмосферном воздухе отмечается в зимний период (рис. 1).

Рис. 1.  График годового хода среднемесячных концентраций бенз(а)пирена и повторяемости приземных инверсий в целом по г.Благовещенск, 2019 год

Концентрации специфических примесей. Среднегодовое и максимальное из разовых содержание специфических примесей: сероводорода, фенола, аммиака, а также тыжелых металлов не превышает норму. Среднее за год значение формальдегида составляет 1,2 ПДК.

Уровень загрязнения воздуха: повышенный.

Тенденция за период 2015 – 2019 гг. За пятилетний период отмечено увеличение среднегодовых концентраций формальдегида.

Тенденция за период 2010 – 2019 гг. Наблюдается рост концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида.

Качество атмосферного воздуха в г. Зея

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия электроэнергетики, в т.ч. Зейская ГЭС, лесная промышленность, автотранспорт.

Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 100 %.

Таблица 2

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в 2018 году

| Выбросы | Количество выбросов, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердые | SO2 | NO2 | CO | Итого |
| Автотранспортные* | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 7,4 | 9,3 |
| Промышленные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарные | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 7,4 | 9,3 |
| На душу населения, кг | 0 | 4 | 35 | 320 |  |
| На ед. площади, т/км2 | 0 | 2 | 20 | 183 |  |

* - данные предоставлены за 2016 год

Маршрутный пункт относится к категории «авто» вблизи магистрали.

Концентрации диоксида серы. Среднегодовое и максимальное содержание за год ниже нормы.

Концентрации диоксида азота. Средняя и максимальная за год концентрации не превысили уровня 1,0 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовое и максимальное разовое содержание не превышает норму.

Концентрации оксида углерода. Средняя и наибольшая за год концентрации не превысили норму.

Концентрации специфических примесей. Загрязнение специфическими примесями (сероводородом и аммиаком) незначительное, среднегодовые и максимальные концентрации за год ниже предельно допустимых значений. Средняя за год концентрация формальдегида достигла уровня 1,4 ПДК.

Уровень загрязнения воздуха: низкий.

Тенденция за период 2015 – 2019 гг. За пятилетний период наблюдений повысились средние концентрации диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и формальдегида.

Тенденция за период 2010 – 2019 гг. Средние концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, формальдегида повысились.

Качество атмосферного воздуха в г. Тында

Основные источники загрязнения атмосферы: многочисленные котельные (в зимний период), автомобильный и железнодорожный транспорт. Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 82 %.

Таблица 3

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в 2019 году

| Выбросы | Количество выбросов, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердые | SO2 | NO2 | CO | Итого |
| Автотранспортные* | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 12,6 | 15,9 |
| Промышленные | 2,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 3,6 |
| Суммарные | 2,1 | 0,9 | 1,9 | 13,1 | 19,5 |
| На душу населения, кг | 64 | 24 | 58 | 398 |  |
| На ед.площади, т/км2 | 17 | 6 | 15 | 105 |  |

* - данные предоставлены за 2016 год

Пункт относится к «городскому фоновому» в жилом районе. Дополнительно проводятся эпизодические наблюдения в районе автостанции, ДРСУ-1, набережной, северной объездной и семилетки.

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже нормы.

Концентрации диоксида азота. Среднегодовое содержание составляет 1,1 ПДК.

Концентрации взвешенных веществ. Среднее за год значение достигло уровня 1,3 ПДК.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций не превышает 1,0 ПДК.

Концентрации БП. Данные среднегодовых и среднемесячных значений не превышают норму.

Концентрации специфических примесей. Загрязнение сажей и формальдегидом незначительное, не превышает 1,0 ПДК.

Уровень загрязнения воздуха: низкий.

Тенденция за период 2015 – 2019 гг. За пятилетний период отмечается рост среднегодовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, формальдегида.

Тенденция за период 2010 – 2019 гг. Отмечается рост среднегодовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида.

Оценка качества воздуха по ИЗА:

Н – уровень загрязнения низкий

П - уровень загрязнения повышенный

В - уровень загрязнения высокий

ОВ - уровень загрязнения очень высокий

Таблица 4

Критерии загрязнения атмосферы по ИЗА

| Город | Год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 |
| Благовещенск | В | П |
| Зея | Н | Н |
| Тында | Н | Н |

В 2019 году на территории Амурской области «повышенный» уровень загрязнения атмосферы отмечается в г. Благовещенск.

Веществом, ответственным за данную категорию качества воздуха является бенз(а)пирен.

В г. Благовещенск случаев ЭВЗ и ВЗ не отмечается. Среднегодовые концентрации превысили норму по таким примесям, как диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен. Максимальная за год концентрация превысила норму по бенз(а)пирену.

В г. Зея случаев ЭВЗ и ВЗ не отмечается. Среднегодовая концентрация превысила норму по формальдегиду.

В г. Тында случаев ЭВЗ и ВЗ не отмечается. Среднегодовые и максимальные за год концентрации, в основном, на уровне прошлого года. Норму превысили средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота.

Наибольший вклад в загрязнение от стационарных источников исследуемых территорий в 2018 году отмечается в городе Благовещенск – 49,4 тыс.тонн/год (2017 год – 50,7 тыс. тонн/год) загрязняющих веществ.

Необходимым условием улучшения и поддержания стабильной экологической обстановки является разработка стратегии экологически ориентированного социального и экономического развития, строгий и регламентированный подход к использованию ресурсов, экологическая экспертиза различных типов промышленных предприятий, тщательный учет суммарных нагрузок на экосистемы. Размещение новых промышленных предприятий необходимо предусматривать в экологически обусловленных местах, сократить практику уплотнения городской застройки при одновременном увеличении количества зеленых насаждений в крупных городах.

Таблица 5

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2019 год*

| Загрязняющие вещества | Ед. изм. | Выброшено за отчетный год | Уловлено и обезврежено, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс.тонн | 123,217 | 90,6 |
| В том числе: |  |  |  |
| Твердые вещества |  | 40,020 |  |
| Жидких и газообразных веществ | тыс.тонн | 83,197 |  |
| Из них: |  |  |  |
| Диоксид серы | тыс.тонн | 20,441 |  |
| Оксид углерода | тыс.тонн | 38,290 |  |
| Оксиды азота | тыс.тонн | 17,996 |  |
| Углеводороды (без ЛОС) | тыс.тонн | 1,874 |  |
| Летучие органические соединения | тыс.тонн | 3,907 |  |
| Прочие газообразные и жидкие | тыс.тонн | 0,689 |  |

Таблица 6

Выбросы от автотранспорта за 2019 год*

|  | Диоксид серы (SO2) | оксид азота (NOx) | летучие органические соединения (ЛОСНМ) | оксид углерода (СО) | сажа (С) | аммиак (NH3) | метан (СН4) | Всего, тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амурская область | 0,26 | 7,27 | 2,32 | 16,49 | 0,23 | 0,24 | 0,04 | 26,85 |

Таблица 7

Список предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха*

| № п/п | Наименования предприятий, организаций | Количество выбросов в атмосферный воздух, тыс.тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | АО «Дальневосточная генерирующая компания, СП «Благовещенская ТЭС» | 43,045 |
| 2. | АО «Прииск Соловьёвский» | 1,769 |
| 3. | ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, Свободненский территориальный участок | 3,183 |
| 4. | АО «Коммунальные системы БАМа» | 5,70 |
| 5. | АО «Амурские коммунальные системы» | 1,504 |
| 6. | ООО «Транснефть Восток» | 1,181 |
| 7. | ООО «ЖДК-Энергоресурс» | 3,060 |
| 8. | ООО «Албынский рудник» | 2,60 |
| 9. | ООО «Теплоинвест» | 3,88 |
| 10. | АО «Покровский рудник» | 1,427 |

* по данным Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

2. Состояние водных ресурсов и объектов

2.1. Возобновляемые ресурсы пресной воды, уровень водности рек Амурской области и по основным речным бассейнам на ее территории

Возобновляемые ресурсы пресной воды

Амурская область обладает значительными ресурсами поверхностных и подземных вод.

Ресурсы поверхностных вод составляют 171 км3/год, в том числе формирующиеся на территории области – 88,6 км3/год. По территории области протекает 2628 рек длиной более 10 км, в том числе 31 протяженностью более 200 км и более 41 000 рек и ручьев длиной до 10 км. Крупнейшие реки области длиной более 500 км: Амур, Зея, Бурея, Селемджа, Гилюй, Олекма, Нюкжа.

Большинство рек принадлежит бассейну р. Амур (86,9 %), остальные бассейнам рек Лены (11,7 %) и Уды (1,4 %). Таким образом, 91,7 % площади территории области относится к бассейну Тихого океана, а 8,3 % к бассейну Северного Ледовитого океана. Густота речной сети – 0,96 км/км2 на севере и 0,08 км/км2 на юге.

Общая протяженность рек и ручьев составляет около 200 тыс. км (таблица 8). Средняя густота речной сети в южных районах области и в Амуро-Зейском междуречье – 0,2-0,5 км/км2, на территории Зея-Буреинской и Верхне-Зейской равнин – 0,05-0,5 км/км2. В таблице 9 показаны величины среднего годового стока по наиболее крупным рекам территории Амурской области.

Река Амур – одна из наиболее значительных рек страны, занимающая среди них третье место по длине и четвертое место по площади бассейна; по водности она уступает лишь Енисею, Оби и Лене. Образуется слиянием Шилки и Аргуни и впадает в Амурский лиман Охотского моря; длина от места слияния 2824 км, в том числе в пределах Амурской области 1246 км; от истока Аргуни – 4444 км. Общая площадь бассейна – 1 856 000 км2.

Река Зея – левый приток Амура, наиболее крупный и многоводный. Начинается на южном склоне Станового хребта. Длина реки – 1242 км, площадь водосбора – 233 000 км2.

Река Бурея – левый приток Амура. Длина реки с рекой Правая Бурея –739 км, площадь водосбора – 70 700 км2.

Река Гилюй – правый приток Зеи. Длина – 545 км, площадь водосбора – 22 500 км2. Начало берет на южных склонах западной части Станового хребта.

Река Уркан – правый приток Зеи. Длина – 304 км, площадь водосбора – 16 200 км2.

Река Селемджа начинается из небольшого горного озерка на стыках хребтов Ям-Алинь и Эзоп, впадает в Зею с левого берега. Длина – 647 км, площадь водосбора – 68 600 км2.

Река Олекма находится в пределах области участком 246 км, а общая длина реки 1436 км. Площадь водосбора 210 000 км2.

Река Нюкжа начинается в северо-западных отрогах Урушинского хребта в Читинской области. Длина реки – 358 км, площадь водосбора – 32 100 км2.

Реки Амурского бассейна по условиям водного режима относятся к Дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока. За счет дождей обеспечивается в среднем 50-70 % годового стока, на снеговое приходится 10-20 %, на подземное – 10-30 %.

Реки бассейна Лены относятся к восточносибирскому типу, для которого характерны выраженный подъем уровней воды во время весеннего половодья, значительные подъемы и спады в летне-осенний период и сравнительно низкое и устойчивое положение уровня в холодную часть года.

На территории области сосредоточено 25,4 тысячи озер с площадью зеркала менее 1 км2 и 20 озер с площадью зеркала от 1 до 2,8 км2.

Территория области на 19,6 % покрыта болотами (71,5 тыс. км2), выводящими из эрозионно-денудационного процесса большие территории.

Искусственные водные объекты представлены тремя крупными водохранилищами: Зейским, Бурейским и Нижне-Бурейским с полезным объемом 32,12 км3, 10,69 км3 и 0,077 км3 соответственно.

Зейское водохранилище возникло в результате сооружения плотины Зейской ГЭС. Начало заполнения – 1974 год. Площадь водохранилища –                  2419 км2, емкость при проектном уровне (НПУ составляет 315,0 м БС) –                  68,42 км2.

Бурейское водохранилище начало заполняться со II квартала 2003 года.   Полный объем водохранилища составляет 20,93 км3, площадь водного зеркала при НПУ – 740 км2, НПУ – 256,0 мБС.

Нижне-Бурейское водохранилище образовано строительством Нижне-Бурейской ГЭС, начатым в 2011 году. Служит в качестве контррегулятора Бурейской ГЭС. Наполнено до проектной отметки (НПУ – 138,0) в апреле 2019 года. Нижне-Бурейское водохранилище значительно меньше Бурейского. Полный объем водохранилища в период постоянной эксплуатации составит 2,034 км3, площадь при НПУ – 156 км2.

Обеспеченность водными ресурсами на 1 км2 площади территории составляет 261 тыс. м3, а на одного жителя – 93 тыс. м3/год, что соответствует категории высокой обеспеченности.

Поверхностные водные объекты используются, главным образом, для выработки электроэнергии, хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, добычи полезных ископаемых, сброса сточных вод, судоходства.

Таблица 8

Количество и протяженность рек

| № п/п | Градация рек, водотоков | Длина реки, км | Число единиц | % | Суммарная длина рек, км | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мельчайшие | <10 | 41336 | 94,02 | 102126 | 54,1 |
| 2. | Самые малые | 10-25 | 1951 | 4,44 | 36552 | 19,4 |
| 3. | Малые | 26-100 | 582 | 1,32 | 28598 | 15,1 |
| 4. | Средние | 101-500 | 88 | 0,2 | 16502 | 8,7 |
| 5. | Большие | >500 | 7 | 0,02 | 5141 | 2,7 |
| 6. | Всего | - | 43964 | 100 | 188919 | 100 |

Таблица 9

Основные водные объекты Амурского бассейна на территории                   Амурской области

| № п/п | Наименование водного объекта - створ | Код водного объекта | Площадь водосбора, тыс. км2 | Наименование субъектов Российской Федерации | Средний годовой расход м3/с | Годовой объем стока, км3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средний | наибольший | наименьший |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | р. Амур | ОХО/Амур |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р. Зея – с. Белгорье | ОХО/Амур/1936/ | 229 | Амурская область | 1740 | 54,87 | 92,4 | 40,99 |
| 3 | р. Бурея - устье | ОХО/Амур/1666/ | 70,7 | Амурская область | 900 | 28,38 | 44,78 | 13,09 |
| 4 | р. Гилюй – у перевоза | ОХО/Амур/1936/680/ | 21,1 | Амурская область | 195 | 6,15 | 10,99 | 3,53 |
| 5 | р. Уркан - устье | ОХО/Амур/1936/588/ | 16,2 | Амурская область | 111 | 3,5 | 7,03 | 1,75 |
| 6 | р. Селемджа – с. Усть-Ульма | ОХО/Амур/1936/284/ | 67 | Амурская область | 670 | 21,13 | 39,42 | 10,03 |

2.2. Объемы сбросов основных загрязняющих веществ

в водные объекты

В 2019 году сброс сточных вод, включая шахтно-рудничные и коллекторно-дренажные, составил 77,82 млн. м3, в том числе в поверхностные водные объекты Амурской области – 75,26 млн. м3, что на 3 % (2,16 млн. м3) больше чем в 2018 году.

Структура сточных вод по степени загрязнения: загрязненные без очистки – 2,04 млн. м3 (+4,1 %), недостаточно очищенные – 63,01 млн. м3 (-2,9 %), нормативно чистые – 0,19 (+18,8 %), нормативно очищенные – 10,02 млн. м3 (+63,7 %).

Увеличение объема нормативно чистой воды связано с ООО «Транснефть - Дальний Восток» филиал РНУ «Белогорск», которое в отчетном году оформило решения на сброс дренажных вод, а также с АО «Ленгазспецстрой», у которого в 2019 году снизились объемы сброса после гидроиспытаний трубопровода в связи с завершающим этапом строительства газопровода.

Увеличение объема нормативно очищенных сточных вод обеспечено АО «Коммунальные системы БАМа», осуществляющим функции водоотведения со сбросом в поверхностные водные объекты на территории 14 муниципальных образований. В результате выполнения комплекса профилактических и ремонтных работ на очистных сооружениях повысилась эффективность очистки до требуемых нормативов, сточные воды переведены из категории «недостаточно очищенные» в категорию «нормативно очищенные».

В разрезе бассейнов рек подавляющее количество сточных вод сбрасывается в бассейн р. Амур – 74,27 млн. м3 (98,68 %), на бассейн р. Лена приходится всего 0,97 млн. м3 (1,29 %), на бассейн р. Уда – 0,02 млн. м3 (0,03 %).

Наибольшее количество сточных вод в Амурском бассейне сбрасывается в бассейн р. Зея – 45,01 млн. м3, где наиболее сосредоточены золотодобывающая и угольная промышленность, промышленные центры области (гг. Зея, Шимановск, Свободный, Белогорск). 59,4 % сточных вод, поступающих в бассейн р.Зея, приходится на Ерковецкий угольный разрез АО «Амурский уголь».

Объемы сброса сточных вод в бассейн р. Бурея не велики относительно общего объема сточных вод и составляют 2,81 млн.м3.

Объемы сточных вод в разрезе бассейнов близки к уровню 2018 года.

Масса сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в 2019 году увеличилась на 9,3 % и составила 9,09 тыс. т (в 2018 году – 8,32 тыс. т), с учетом сухого остатка – 26,54 тыс. т. На качественный состав сточных вод Амурской области решающее влияние оказывают сточные воды крупнейших водопользователей – основных загрязнителей рек области: АО «Амурский уголь» (Ерковецкий угольный разрез) и АО «Амурские коммунальные системы», объем которых составляет соответственно 35,5 % и 28,9 % от общего объема сточных вод.

В отчетном году отмечается значительное увеличение сброса тяжелых металлов, за исключением свинца и цинка.

Увеличение марганца (+146,9 %) и железа (+262,5 %) связано с деятельностью АО «Амурский уголь», в карьерно-дренажных водах которого содержание металлов обусловлено природными факторами, неподдающимися регулированию.

Увеличение меди (+10,1 %) обусловлено также ее увеличением в карьерно-дренажных водах угольных разрезов. В то же время в сточных водах АО «Амурские коммунальные системы» за счет увеличения концентрации в фоновой воде отмечается снижение данного показателя на 17,2 %. По этой же причине в сточных водах АО «Амурские коммунальные системы» уменьшилось содержание цинка на 33,9 %, что привело к общему снижению по области на 29,6 %.

За счет карьерно-дренажных вод Ерковецкого угольного разреза АО «Амурский уголь» уменьшился сброс свинца в поверхностные водные объекты на 65,9 %.

На 85,3 % больше показан сброс алюминия за счет того, что в предыдущем году ООО «Жилкомсервис» (с октября – ООО «Авангард») (п. Екатеринославка) данный показатель не контролировало.

Сброс хрома увеличился за счет сточных вод п. Новобурейский (МУП «Флагман») в связи с увеличением их объема.

Сброс взвешенных веществ увеличился за счет карьерно-дренажных вод Ерковецкого угольного разреза АО «Амурский уголь» в связи с увеличением доли карьерного водоотлива относительно дренажного.

АО «Амурские коммунальные системы» г. Благовещенск за счет усовершенствования биологической очистки путем внедрения технологии нитриденитрификации удалось снизить содержание нитратов на 30,1 % в сбросных водах.

Снижение нитритов на 21,7 % связано с деятельностью ООО «ВОДОКАНАЛ» п. Магдагачи, которое показало уменьшение на 99,9 %. Сточные воды п. Магдагачи подвергаются только механической очистке, что не соответствует категории сточных вод (хозяйственно-бытовые). В связи с этим качество очистки имеет нестабильный характер, зависит от степени загрязненности поступающих стоков.

Сброс фенолов на 34,3 % снизился за счет выполнения ООО «Водоканал города Белогорск» комплекса профилактических и ремонтных работ на очистных сооружениях на сумму 1880 тыс. рублей, что обеспечило повышение эффективности очистки сточных вод.

Концентрация нефтепродуктов снизилась на 11,7 % в сточных водах АО «Амурский уголь» (- 61,4 %), в связи с принятием мер по снижению загрязнения участка добычных работ нефтепродуктами.

АО «Амурские коммунальные системы» г. Благовещенск в отчетном году возобновило контроль за количеством жиров в сточных водах. Количество жиров в сточных водах увеличилось на 31 %.

Увеличение фосфатов на 34 % связано с деятельностью ООО «Водоканал города Белогорск» из-за перегруза очистных сооружений биогенными веществами, обусловленного значительным увеличением доли высококонцентрированных привозных стоков от частного сектора, а также увеличением в городе предприятий пищевой промышленности и кафе, которые сбрасывают стоки в горколлектор без локальной очистки.

Сульфаты снизились на 16,7 % за счет карьерно-дренажных вод Ерковецкого угольного разреза АО «Амурский уголь», химический состав которых обусловлен природными факторами, не поддающимися регулированию.

Мощность очистных сооружений со сбросом в водные объекты в 2019 году увеличилась на 1,83 % и составила 103,84 млн. м3, в 2018 году – 100,92 млн. м3.

Наиболее крупные очистные сооружения имеют следующие предприятия Амурской области: АО «Амурские коммунальные системы» г. Благовещенск, мощность – 21,90 млн.м3/год, 60 000 м3/сут; ООО «Водоканал города Белогорск» – 6,72 млн.м3/год, 18 400 м3/сут; АО «Коммунальные системы БАМа» г. Тында – 5,11 млн.м3/год, 14 000 м3/сут; ООО «Водоочистная станция 3» г. Зея – 4,38 млн.м3/год, 12 000 м3/сут.

Общие показатели использования воды в 2019 году по Амурской области приведены в таблице 10, в том числе данные использования воды по бассейнам основных рек Амурской области приведены в таблице 11. Перечень основных загрязнителей приведен в таблице 12.

Таблица 10

Общие показатели использования воды Амурская область в 2019 году

| Показатели | Ед.изм. | Показатели за отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Использовано воды, всего | млн.м3 | 71,86 |
| Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды | млн.м3 | 1776,71 |
| Экономия свежей воды | % |  |
| Водоотведение в поверхностные водоемы, всего | млн.м3 | 75,26 |
| в том числе: |  |  |
| загрязненных сточных вод | млн.м3 | 65,05 |
| из них: |  |  |
| без очистки | млн.м3 | 2,04 |
| недостаточно очищенных | млн.м3 | 63,01 |
| нормативно чистых | млн.м3 | 0,19 |
| нормативно очищенных | млн.м3 | 10,02 |
| Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты | тыс.тонн | 8,61 (26,02 с учетом сухого остатка) |

Таблица 11

Общие показатели использования воды за 2019 год по бассейнам основных рек Амурской области

млн.куб.м

|  | Кол-во респондентов | Забрано воды |  | Использовано свежей воды |  |  |  |  | Сброс сточных, транзитных и др. вод |  |  |  | Потери при транспортировке | Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе на нужды |  |  |  | Всего | В том числе сточных вод в поверхностные водные объекты |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из подземных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | питьевые и хоз-бытовые | производственные | ороше ния | с\х водоснабжение |  | Всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загрязненной | нормативно очищенной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Амурская область | 246 | 104,00 | 66,48 | 71,87 | 34,87 | 33,76 | 0,02 | 0,31 | 77,82 | 75,26 | 65,05 | 10,02 | 4,25 | 1776,71 |
| ‘АМУР | 234 | 101,44 | 66,15 | 69,36 | 34,74 | 31,41 | 0,02 | 0,31 | 76,81 | 74,27 | 65,05 | 9,03 | 4,20 | 1662,03 |
| ‘’ЗЕЯ | 176 | 77,40 | 57,32 | 47,97 | 21,31 | 24,77 | 0 | 0,05 | 46,37 | 45,01 | 37,54 | 7,35 | 2,69 | 521,76 |
| ‘’БУРЕЯ | 15 | 3,35 | 1,87 | 3,32 | 1,73 | 1,42 | 0 | 0 | 2,85 | 2,81 | 1,92 | 0,88 | 0,03 | 166,85 |
| ‘ЛЕНА | 15 | 2,52 | 0,33 | 2,47 | 0,13 | 2,31 | 0 | 0 | 0,99 | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,05 | 113,77 |
| ‘УДА | 1 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,91 |

Таблица 12

Перечень основных загрязнителей Амурской области

| № | Код по ГУИВ | Наименование | Объемы сброса загрязненных сточных вод, млн. м3 | Водный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100072 | АО «Амурские коммунальные системы», г. Благовещенск | 21,53 | ОХО/АМУР АМУР |
|  |  |  | 0,22 | ОХО/АМУР/1936 ЗЕЯ |
| 2 | 100067 | ООО «Водоканал города Белогорск» | 4,11 | ОХО/АМУР/1936/110 ТОМЬ |
| 3 | 100058 | АО «Коммунальные системы БАМа» г. Тында | 2,09 | ОХО/АМУР/1936/680/362 ТЫНДА |
| 4 | 100310 | ООО «Тепловодоканал» г. Райчихинск | 1,19 | ОХО/АМУР/1675/81 ОЗЕРНЫЙ |
| 5 | 100171 | ООО «Дельта» г. Свободный | 1,26 | ОХО/АМУР/1936 ЗЕЯ |
| 6 | 100097 100455 | ООО «Водоканал» ООО «Энергия Движения» пгт Магдагачи | 0,56 0,054 | ОХО/АМУР/2406/57 МАГДАГАЧИ |
| 7 | 100040 | ООО «Стройкомминновация» пгт. Прогресс | 0,66 | ОХО/АМУР/1666/39/12 КИВДА |
| 8 | 100275 | МУП «Родник», г.Шимановск | 0,75 | ОХО/АМУР/1936/195/2 Б.ПЕРА |
| 9 | 100320 | ООО АКВА ДВ, г. Свободный | 0,84 | ОХО/АМУР/1936 ЗЕЯ |
|  |  |  | 0,18 | ОХО/АМУР/1936/192 КЛЮЧЕВАЯ |
|  |  |  | 0,11 | ОХО/АМУР/1936/179 РУЧ. СУХОЙ |
| 10 | 100303 | ООО «Водоочистная станция 3» г. Зея | 1,08 | ОХО/АМУР/1936 ЗЕЯ |
| 11 | 100270 | Акционерное общество «Амурский уголь» | 22,76 | ОХО/АМУР/1936/21 ИВАНОВКА |
|  |  |  | 3,97 | ОХО/АМУР/1936/21/41 МАНЬЧЖУРКА |
| 12 | 100269 | Акционерное общество «Амурский уголь» | 0,53 | ОХО/АМУР/1675/81 ОЗЕРНЫЙ |
| 13 | 100538 100028 | МУП «Жилсервис» ООО «Сковородинская водоснабжающая компания» | 0,39 0,31 | ОХО/АМУР/2620 |
| 14 | 100463 100022 | МУП «Флагман» МКП «Мастер» пгт. Новобурейский | 0,49 0,13 | ОХО/АМУР/1666 |
| 15 | 100209 | ООО «Амурский бройлер» | 0,39 | ОХО/АМУР/19396/9 БУЯНОВСКИЙ |

2.3. Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Амурской области

В 2019 году по сравнению с 2018 годом значительных изменений показателей водопотребления и водоотведения на территории Амурской области не наблюдалось.

Общий забор воды в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 0,81 млн. м3, или на 0,78 %, и составил 104,00 млн. м3, в том числе из поверхностых водных объектов – 37,52 млн. м3 (36,09 % от общего объема забора), из подземных – 66,47 млн. м3 (63,91 % от общего объема забора), из которых 27,88 млн. м3 (26,81 % от общего забора) приходится на карьерный водоотлив.

Основной забор воды в 2019 году – 101,44 млн. м3 или 97,54 %, осуществлялся в бассейне р. Амур (подбассейн р. Амур – 20,69 млн. м3, подбассейн р. Зея – 77,40 млн. м3 и подбассейн р. Бурея – 3,35 млн. м3). Забор воды в бассейне р. Лена составил 2,52 млн. м3 (2,42 % от общего объема забора). Забор воды в бассейне р. Уда составил 0,04 млн. м3 или 0,04 % от общего объема забора.

Забор из поверхностных водных объектов увеличился на 1,42 млн. м3 или +3,96 %. Увеличение в основном за счет увеличения добычи золота (1,92 млн. м3).

Забор подземной воды незначительно уменьшился на 0,62 млн. м3, или – 0,93 % за счет уменьшения карьерного водоотлива при добыче угля на Ерковецком угольном разрезе.

Объем забранной воды, учтенный водоизмерительной аппаратурой (ВИА) остался практически на уровне прошлого года и составил 81,43 млн. м3.

Забор воды для перераспределения стока на территории области не производится.

В структуре забора воды по видам экономической деятельности большая доля потребления воды приходится на разделы: В (Добыча полезных ископаемых) – 48,5 % и Е (Водоснабжение,…) – 42,27 %, на раздел D (Обеспечение электрической энергией, газом и паром,…) – 9,24 %, на остальные разделы и прочие – по 1-2 %.

Таблица 13

Структура забора воды из водных объектов в отчетном году по видам экономической деятельности (отраслям) на территории субъекта Российской Федерации, в % от общей суммы

| Раздел ОКВЭД | Вид экономической деятельности | Забрано воды из водных объектов, млн. куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| B | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 48,5 |
| D | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 9,24 |
| E | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 42,27 |
|  | Прочие | 3,99 |
|  | Всего | 104 |

Рис. 2. Структура забора воды из водных объектов в отчетном году по видам экономической деятельности (отраслям) на территории субъекта Российской Федерации, в % от общей суммы

В использовании воды наблюдалось незначительное увеличение по сравнению с 2018 годом (+1,25 %). Всего в 2019 году было использовано 71,96 млн. м3 свежей воды, в т.ч. на питьевые и хозбытовые нужды – 34,87 млн. м3, производственные – 33,76 млн. м3, на сельхозводоснабжение – 0,31 млн. м3, регулярное орошение – 0,02 млн. м3 и на прочие нужды – 2,91 млн. м3. Уменьшение сельхозводоснабжения произошло за счет снятия с учета водопользователей в связи с прекращением забора воды из скважины. Использование свежей воды на другие нужды уменьшилось по причине перераспределения АО «Амурские коммунальные системы», г. Благовещенск (- 0,71 млн. м3), ООО «Водоканал города Белогорск» (- 0,34 млн. м3) и ЗабДТВ-СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» Свободненский территориальный участок ст. Белогорск (- 0,31 млн. м3) использования с увеличением на ХПВ и производственные нужды в бассейнах Амура и Зеи.

Крупными водопользователями на территории Амурской области являются предприятия гидроэнергетики (филиалы ПАО «Русгидро» – «Зейская ГЭС» и «Бурейская ГЭС»), ЖКХ, угледобычи и золотодобычи.

В структуре использования воды по видам экономической деятельности большая доля потребления воды приходилась на разделы: Е (Водоснабжение,…) – 35,71 % и В (Добыча полезных ископаемых) – 20,69 %, на раздел D (Обеспечение электрической энергией, газом и паром;…) – 10,83 %, на остальные разделы и прочие – по 1-2 %.

Таблица 14

Структура использования свежей воды из водных объектов в отчетном году по видам экономической деятельности (отраслям) на территории субъекта Российской Федерации, в % от общей суммы

| Раздел ОКВЭД | Вид экономической деятельности | Использовано свежей воды, млн. куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A | СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 0,99 |
| B | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 20,69 |
| C | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 1,14 |
| D | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 10,83 |
| E | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 35,71 |
| H | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 0,86 |
|  | Прочие | 1,65 |
|  | Всего | 71,87 |

Рис. 3. Структура использования свежей воды из водных объектов в отчетном году по видам экономической деятельности (отраслям) на территории субъекта Российской Федерации, в % от общей суммы

Расход воды в системе оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях золотодобывающей промышленности, ТЭЦ, ГРЭС по сравнению с уровнем 2018 года увеличился и составил 1776,71 млн. м3 (+72 %). Увеличение объемов оборотного водоснабжения произошло в результате увеличения переработки карт участка кучного выщелачивания для освобождения площадей под размещение кекков цианирования на                          ООО «Березитовый рудник» (+769,08 млн. м3).

Потери при транспортировке увеличились незначительно (+0,22 млн. м3) и составили в отчетном году 4,25 млн. м3. Увеличение потерь наблюдалось в АО «Амурские коммунальные системы» (+0,07 млн. м3), а также в г. Свободном (0,31 млн. м3) в связи с увеличением общего забора водных ресурсов, обусловленного увеличением числа абонентов.

2.4. Состояние пресных поверхностных вод по гидрохимическим показателям

Гидрохимическое состояние поверхностных водных объектов

Река Амур

Систематические наблюдения за гидрохимическим режимом р. Амур в пределах Амурской области осуществляются в 3-х пунктах – с. Игнашино,               с. Черняево и г. Благовещенск.

Химический состав воды р. Амур в пределах Амурской области, в первую очередь, формируется под воздействием природных факторов, характерных для Дальневосточного региона: физико-географические и гидрологические условия, геохимический природный фон. Кроме того, химический состав формируется под влиянием промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод г. Благовещенск, а также хозяйственно-бытовых стоков со стороны КНР. На качество вод р. Амур также оказывает влияние сток рек Зея и Бурея.

Следует отметить наличие в воде солей марганца, соединений железа, меди, свинца, алюминия и цинка в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые нормы по всей длине участка, в отдельных случаях достигая уровней высокого загрязнения (ВЗ), что обусловлено природным геохимическим фоном.

На протяжении всего участка кислородный режим в 2019 году, как и в предыдущие годы, был вполне удовлетворительный. Дефицита растворенного кислорода за весь период не отмечалось. Среднегодовые концентрации растворенного кислорода наблюдались в пределах от 8,37 мг/дм3 в створе 1 км выше г. Благовещенск до 10,4 мг/дм3 в створе 0,5 км выше с. Черняево.

Вода р. Амур, как и в предшествующие годы, является мало минерализованной.

Среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПК) находились в пределах 18,2 – 22,6 мг/дм3, в 2018 году – в пределах 18,2 – 27,3 мг/дм3.

По комплексу гидрохимических показателей общий уровень загрязненности воды р. Амур, как и в 2018 году, оценивается в основном 3 классом качества. Ухудшение качества воды по степени загрязненности отмечено лишь у с. Черняево (4 класс, раздяд «а»).

Характер загрязненности воды изменялся в широком диапазоне от единичной до характерной, уровень загрязненности – от низкого до среднего.

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды внесли соединения меди, алюминия, марганца и цинка, а также трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) (таблица 16).

Качество воды у села Игнашино характеризуется 3-м классом разрядом «б» и вода, аналогично предыдущему году, классифицируется как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ несколько увеличился с 3,18 до 3,31 (таблица 15). На уровне характерного загрязнения (100 %) присутствовали в воде аммонийный азот и соединения алюминия, их среднегодовые величины составляли 2 ПДК и 2,5 ПДК (в 2018 году – 1 ПДК и 1,8 ПДК).

Неустойчивый уровень загрязнения (20 % повторяемости) отмечен легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) и соединениями цинка. Среднегодовые концентрации данных показателей, как и в 2018 году, не превышали ПДК.

Случаев ВЗ и ЭВЗ на данном участке не выявлено и ни по одному компоненту не было достигнуто критического уровня (таблица 15).

Таблица 15

Сравнительная характеристика качества воды в пунктах наблюдения

с учетом комплексной оценки (по УКИЗВ) за 2018 – 2019 гг.

| п/п | Пункт наблюдений | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества |  | УКИЗВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | р. Амур – с. Игнашино | 3 «б» | 3,31 | 3 «б» |  | 3,31 |
| 2 | р. Амур – с. Черняево | 3 «б» | 3,21 | 4 «а» |  | 3,84 |
| 3 | р. Амур – г. Благовещенск | 3 «б» | 3,16 | 3 «б» |  | 3,21 |
| 4 | р. Уруша – ст. Уруша | - | - | - |  | - |
| 5 | р. Б.Невер – г. Сковородино | 3 «б» | 3,07 | 3 «б» |  | 3,07 |
| 6 | р. Берея – с. Саскаль | 3 «а» | 2,80 | 3 «б» |  | 2,81 |
| 7 | р. Зея – г. Зея | 4 «а» | 3,23 | 3 «б» |  | 2,99 |
| 8 | р. Зея – г. Свободный | 3 «б» | 3,26 | 3 «б» |  | 2,97 |
| 9 | р. Зея – г. Благовещенск | 3 «а» | 2,82 | 3 «б» |  | 3,27 |
| 10 | р. Гилюй у Перевоза | 4 «а» | 3,74 | 3 «а» |  | 2,92 |
| 11 | р. Тында – г. Тында | 4 «а» | 3,81 | 4 «а» |  | 4,15 |
| 12 | р. Уркан – с. Арби | 4 «а» | 4,03 | 3 «а» |  | 2,65 |
| 13 | р. Селемджа – с. Усть-Ульма | 4 «б» | 4,10 | 3 «б» |  | 3,58 |
| 14 | р. Б.Пера – г. Шимановск | 4 «а» | 3,67 | 4 «а» |  | 3,31 |
| 15 | р. Б.Пера – с. Дмитриевка | 3 «б» | 3,31 | 3 «б» |  | 3,20 |
| 16 | р. М.Пера – с. Сукромли | 3 «а» | 2,28 | 3 «б» |  | 3,23 |
| 17 | р. Томь – г. Белогорск | 4 «а» | 3,64 | 4 «а» |  | 3,63 |
| 18 | р. Ивановка – с. Ивановка | 3 «б» | 3,10 | 3 «б» |  | 3,38 |
| 19 | р. Бурея – пгт. Новобурейский | 3 «б» | 3,60 | 4 «а» |  | 4,10 |
| 20 | р. Тюкан – ст. Бурея | 3 «а» | 2,33 | 4 «а» |  | 4,16 |
| 21 | р. Кивда – п. Новорайчихинск | 4 «а» | 3,19 | 4 «б» |  | 4,30 |
| 22 | р. Архара – с. Аркадьевка | 3 «б» | 3,90 | 4 «а» |  | 4,25 |
| 23 | вдхр. Зейское – с. Бомнак | 4 «а» | 3,87 | 3 «б» |  | 2,95 |
| 24 | вдхр. Зейское – 1 км выше г. Зея | 4 «а» | 4,02 | 3 «а» |  | 2,82 |
|  | вдхр. Зейское – 11 км выше г. Зея | 3 «б» | 3,73 | 3 «а» |  | 2,80 |
| 25 | р. Олекма – с. Усть-Нюкжа | 4 «а» | 3,92 | 4 «а» |  | 3,85 |
| 26 | р. Нюкжа – с. Лопча | 4 «а» | 4,13 | 4 «а» |  | 3,84 |

Таблица 16

Динамика изменения качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) / классу и разряду качества воды в бассейнах рек за пятилетний период Амурская область

| Пункт наблюдения | УКИЗВ/класс и разряд качества воды |  |  |  |  | Характерные загрязняющие вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р. Амур, 2775, с. Игнашино | 3,48 / 3 Очень загрязненная | 3,33 / 3 Очень загрязненная | 3,75 / 3 Очень загрязненная | 3,31 / 3 Очень загрязненная | 3,31 / 3 Очень загрязненная | Mn2+, Cu2+, Al, Feобщ.,, NH4+, ХПК |
| р. Амур, 2388, с. Черняево, 50 м ниже пристани | 3,48 / 3 Очень загрязненная | 3,48 / 3 Очень загрязненная | 3,95 / 3 Очень загрязненная | 3,21 / 3 Очень загрязненная | 3,84 / 4 Грязная | Al, Mn2+, Cu2+, NH4+, Feобщ., Zn2+, ХПК |
| р. Амур, 1941, г. Благовещенск | 3,10 / 3 Очень загрязненная | 2,83 / 3 Загрязненная | 3,18 / 3 Очень загрязненная | 3,16 / 3 Очень загрязненная | 3,21 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Cu2+, Al, Zn2+, Mn2+, ХПК , NH4+ |
| р. Уруша, 107, с. Уруша | 2,90 / 3 Очень загрязненная | 2,91 / 3 Загрязненная | - | - | - | - |
| р. Б. Невер, 89, г. Сковородино, 2,5 км выше г. Сковородино | 3,12 / 3 Очень загрязненная | 3,31 / 3 Очень загрязненная | 3,55 / 3 Очень загрязненная | 3,07 / 3 Очень загрязненная | 3,07 / 3 Очень загрязненная | Mn2+, Feобщ, Al , NH4+, Cu2+, ХПК, |
| р. Берея, 26, с. Саскаль | 2,79 / 3 Очень загрязненная | 2,77 / 3 Очень загрязненная | 2,80 / 3 Очень загрязненная | 2,80 / 3 Очень загрязненная | 2,81 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Al, Mn2+, ХПК, Zn2+ |
| р. Архара, 43, с. Аркадьевка | 2,79 / 3 Очень загрязненная | 3,19 / 3 Очень загрязненная | 5,11 / 4 Грязная | 3,9 / 3 Очень загрязненная | 4,25 / 4 грязная | Feобщ, Mn2+, Al, Zn2+, NH4+, Cu2+, ХПК, NH4+ |
| р. Зея, 649, г. Зея | 3,08 / 3 Очень загрязненная | 3,19 / 3 Очень загрязненная | 3,88 / 4 Грязная | 3,23 / 4 Грязная | 2,99 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Al, Cu2+, Mn2+, ХПК , NH4+ |
| р. Зея, 188, с. Суражевка (Свободный), 1 км выше г. Свободный | 3,60 / 3 Очень загрязненная | 3,00 / 3 Очень загрязненная | 3,61 / 3 Очень загрязненная | 3,26 / 3 Очень загрязненная | 2,97 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Al, Mn2+, NH4+, ХПК, Cu2+ |
| р. Зея, 3, г. Благовещенск, 1 км выше г. Благовещенск | 3,50 / 3 Очень загрязненная | 2,92 / 3 Загрязненная | 2,96 / 3 Очень загрязненная | 2,82 / 3 Загрязненная | 3,27 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Al, Cu2+, Mn2+, Zn2+ ХПК, NH4+ |
| р. Гилюй, 104, у перевоза | 3,10 / 3 Очень загрязненная | 4,04 / 4 Грязная | 3,56 / 4 Грязная | 3,74 / 4 Грязная | 2,92 / 3 загрязненная | Al, Cu2+, Mn2+, ХПК, Feобщ, NH4+ |
| р. Тында, 14, г. Тында, 1 км выше г. Тында | 3,05 / 3 Очень загрязненная | 3,02 / 3 Очень загрязненная | 4,03 / 4 Грязная | 3,81 / 4 Грязная | 4,15 / 4 Грязная | Mn2+, Feобщ, Al, Cu2+, ХПК, NH4+ |
| р. Правый Уркан, 34, с. Заречное (Арби) | 2,54 / 3 Загрязненная | 3,59 / 4 Грязная | 3,39 / 4 Грязная | 4,03 / 4 Грязная | 2,65 / 3 Загрязненная | Feобщ, Al, Mn2+, Cu2+, ХПК, NH4+ |
| р. Селемджа, 45, с. Усть-Ульма | 3,35 / 3 Очень загрязненная | 3,35 / 3 Очень загрязненная | 3,88 / 4 Грязная | 4,10 / 4 Грязная | 3,58 / 4 Грязная | Mn2+, Feобщ, Al, Cu2+, ХПК, NH4+, Zn2+ |
| р. Б. Пера, 125, г. Шимановск | 4,0 / 4 Грязная | 3,76 / 4 Грязная | 3,45 / 4 Грязная | 3,67 / 4 Грязная | 3,31 / 4 Грязная | Feобщ, Mn2+, Al, ХПК, Cu2+, Zn2+ |
| р. Б. Пера, 21, с. Дмитриевка | 3,07 / 3 Очень загрязненная | 2,95 / 3 Очень загрязненная | 2,81 / 3 Загрязненная | 3,31 / 3 Очень загрязненная | 3,20 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Al, Mn2+, NH4+, ХПК, Cu2+ |
| р. М. Пера, 31, с. Сукромли | 3,49 / 3 Очень загрязненная | 2,78 / 3 Загрязненная | 3,35 / 3 Очень загрязненная | 2,28 / 3 Загрязненная | 3,23 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Mn2+, Al, Cu2+, ХПК, NH4+ |
| р. Томь, 57, г. Белогорск | 3,94 / 4 Грязная | 4,19 / 4 Грязная | 3,91 / 4 Грязная | 3,64 / 4 Грязная | 3,63 / 4 Грязная | Feобщ, Mn2+, Cu2+, Al, NH4+, ХПК, Zn2+ |
| р. Ивановка, 40, с. Ивановка | 3,04 / 3 Очень загрязненная | 2,82 / 3 Очень загрязненная | 2,59 / 3 Очень загрязненная | 3,10 / 3 Очень загрязненная | 3,38 / 3 Очень загрязненная | Feобщ, Mn2+, Cu2+, ХПК, NH4+, Zn2+ |
| р. Бурея, 80, с. Малиновка, в черте с. Малиновка | 3,56 / 3 Очень загрязненная | 3,55 / 3 Очень загрязненная | 4,51 / 4 Грязная | 3,60 / 3 Очень загрязненная | 4,10 / 4 Грязная | Mn2+, Al, Zn2+, Feобщ, Cu2+, NH4+, ХПК, БПК5 |
| р. Тюкан, 18, колхоз "Герой труда" , 0,5 км выше с.Бурея | 2,93 / 3 Очень загрязненная | 2,61 / 3 Очень загрязненная | 4,02 / 4 Грязная | 2,33 / 3 Загрязненная | 4,16 / 4 Грязная | Mn2+, Feобщ, Zn2+, Cu2+, Al, ХПК, NH4+ |
| р. Кивда, 20, п. Новорайчихинск | 4,17 / 4 Грязная | 3,60 / 4 Грязная | 4,62 / 4 Грязная | 3,19 / 4 Грязная | 4,30 / 4 Грязная | Mn2+, Feобщ, Al, Cu2+, Zn2+, NH4+, ХПК , БПК5 |
| Зейское вдхр., вдхр. Зейское - в 6 км к востоку от п.Бомнак | 3,10 / 3 Очень загрязненная | 3,46 / 3 Очень загрязненная | 3,62 / 4 Грязная | 3,87 / 4 Грязная | 2,95 / 3 Очень загрязненная | Mn2+, Al, Feобщ, Cu2+, ХПК, NH4+ |
| Зейское вдхр., 0,5 км выше плотины | 3,15 / 3 Очень загрязненная | 3,40 / 3 Очень загрязненная | 3,84 / 3 Очень загрязненная | 4,02 / 4 Грязная | 2,82 / 3 Загрязненная | Feобщ, Al, Cu2+, ХПК, Mn2+, NH4+ |
| Зейское вдхр., 11 км выше г. Зея, 0.5 | 3,30 / 3 Очень загрязненная | 3,34 / 3 Очень загрязненная | 3,94 / 4 Грязная | 3,73 / 3 Очень загрязненная | 2,80 / 3 Загрязненная | Feобщ, Al, Mn2+, Cu2+, ХПК |
| р. Олекма, с. Усть-Нюкжа | 3,84 / 4 «а» | 3,84 / 4 «а» | 3,98 / 4 «а» | 3,92 / 4 «а» | 3,85 / 4 «а» | Feобщ., Al, Mn2+, Zn2+, ХПК, NH4+, Cu2+ |
| р. Нюкжа, с. Лопча | 3,62 / 4 «а» | 3,59 / 3 «б» | 4,27 / 4 «а» | 4,13 / 4 «а» | 3,84 / 4 «а» | Feобщ., Al, Cu2+, Mn2+, NH4+, ХПК |

Комплексная оценка качества воды р. Амур у села Черняево показала, что произошло ухудшение состава воды с переходом из 3-го класса разряд «б» («очень загрязненная») в 4-й класс разряд «а» («грязная»). Значение УКИЗВ изменилось от 3,32 до 3,84. Количество загрязняющих веществ возросло с 8 до 9 из 17, учитываемых в комплексной оценке. Стала выше загрязненность соединениями железа, меди, марганца, содержание которых в 100 % проб превышало пределы допустимых значений, в 2018 году – от 60 до 80 %. При этом среднегодовые концентрации соединений железа и марганца остались практически на уровне предыдущего года и составили соответственно 2,7 и 4,1 ПДК, в 2018 году – 2,5 и 4,6 ПДК. Максимальная и среднегодовая концентрации меди уменьшились соответственно в 4 и 2 раза. Кроме того, в 60 % случаях зафиксировано превышение ПДК по соединениям алюминия и цинка, в предыдущем периоде наблюдений превышение ПДК по соединениям алюминия выявлено в 40 % случаях, по цинку концентрации были ниже диапазона измерений используемого метода анализа.

Зафиксирован случай высокого уровня загрязненности соединениями алюминия (13 ПДК) (таблица 18).

Критический уровень достигнут по содержанию соединений алюминия.

Качество воды р. Амур в районе г. Благовещенск на уровне предыдущего года и отнесено к 3 классу, разряд «б» («очень загрязненная»).

По сравнению с предыдущим периодом значение УКИЗВ увеличилось от 3,16 до 3,21. При этом количество загрязняющих веществ уменьшилось от 10 до 8 показателей из 18, учитываемых в комплексной оценке. Наиболее частые отклонения от нормативных требований отмечались по содержанию в воде органических веществ (по ХПК и БПК5), азоту аммонийному, соединениям железа, меди, цинка, алюминия и марганца.

Было зафиксировано незначительное увеличение повторяемости превышений ПДК трудноокисляемых органических веществ от 77 % до 85 %, соединений железа общего от 73 % до 82 %, уменьшение повторяемости по соединениям меди от 66 % до 61 %, соединениям алюминия от 77 % до 73 % и марганца от 63 до 52 %. Среднегодовые концентрации соединений цинка и алюминия возросли до уровней 2,4 и 2,8 ПДК соответственно (в 2018 году –1,8 и 1,9 ПДК), в то же время, относительно предыдущего периода наблюдений снизились максимальные и средние за год концентрации соединений железа общего соответственно в 4,4 и 1,4 раза, меди в 1,5 и 1,3 раза.

В рассматриваемом периоде выявлен 1 случай высокого загрязнения по соединениям цинка в створе 1 км выше города и 1 случай ВЗ соединениями алюминия в створе 5 км ниже города (в 2018 году – 3 случая ВЗ). Экстремально высокого загрязнения ни по одному ингредиенту, как и в предыдущем периоде, обнаружено не было.

В фоновом створе качество воды оставалось на уровне предыдущего года: 3-й класс разряд «б» «очень загрязненная», при этом УКИЗВ уменьшился и составил 3,05 (в 2018 году – 3,51). Средний коэффициент комплексности уменьшился от 23,8 % до 21,8 %. Критический показатель, как и в 2018 году, выявлен по содержанию цинка.

В створе 5 км ниже г. Благовещенск произошло ухудшение качества воды с переходом из 3-го класса разряда «а» «загрязненная» в 3-й класс разряд «б» «очень загрязненная», значение УКИЗВ составило 3,12 (в 2018 году – 2,76). Характерными загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические вещества с повторяемостью случаев превышения ПДК 100 % и среднегодовой концентрацией 1,5 ПДК, азот аммонийный – 63,6 % и 1,3 ПДК (в 2018 году повторяемость составляла 75 % и 25 % соответственно). Характерная загрязненность соединениями цинка возросла от 25 до 41 % по числу случаев превышения ПДК, по соединениям алюминия – от 85 до 91 %. Среднегодовые концентрации данных показателей также возросли от значений менее 1 ПДК до 1,8 ПДК и от 2,1 ПДК до 3,4 ПДК соответственно.

Характерная загрязненность р. Амур в данном створе в большинстве случаев соответствовала среднему уровню по соединениям металлов и низкому уровню по органическим веществам и формам азота. Критический показатель загрязненности воды отсутствовал. Наличие фенолов летучих и нефтепродуктов, а также хлорфенолов в р. Амур у г. Благовещенск не выявлено.

Основным поставщиком загрязняющих веществ техногенного происхождения на рассматриваемом участке р. Амур с российской стороны является г. Благовещенск. Подавляющая часть загрязненных сточных вод поступает от АО «Амурские коммунальные системы» – 21533 тыс.м3/ 2019 год (около 96,9 % от общего объема по городу). Сточные воды загрязнены органическими веществами (БПК5 – 5,98 мгО2/дм3), азотом аммонийным (0,61 мг/дм3), фосфатами (по Р) (1,13 мг/дм3), нитритами (0,27 мг/дм3).

Характеристика источников загрязнения, влияющих на качество поверхностных вод, представлена в таблице 17.

Наблюдения за химическим составом воды Зейского водохранилища проводились в районе с. Бомнак и г. Зея. На Зейском водохранилище у г. Зея наблюдения проводились в 2-х створах.

Вода в Зейском водохранилище в целом в 2019 году отнесена к 3 классу разряду «а» и оценена как «загрязненная». Характерными загрязняющими веществами были трудноокисляемые органические вещества, соединения железа общего, меди, алюминия и марганца, с нарушением норматива в 57- 99 % проб воды. Отмечалась устойчивая загрязненность азотом аммонийным (32 %) со средними значениями концентрации на уровне 1 ПДК и неустойчивая со среднегодовыми концентрациями менее 1 ПДК с нарушением норматива в 7-14 % проб. Критические показатели отсутствовали.

У с. Бомнак качество воды улучшилось: 4-й класс разряд «а» («грязная») сменился на 3-й класс разряд «б» «очень загрязненная». Значение УКИЗВ снизилось с 3,87 в 2018 году до 2,95 в 2019 году, количество загрязняющих веществ уменьшилось с 9 до 5 из 17, учитываемых в комплексной оценке ингредиентов и показателей качества воды. Относительно 2018 года среднегодовые концентрации соединений меди снизились в 2 раза, цинка с 5,8 ПДК до менее 1 ПДК.  В то же время возросли концентрации по соединениям железа общего до уровня 5 ПДК, алюминия – до 6,4 ПДК, марганца – до 7,2 ПДК, в 2018 году их значения составляли соответственно 3,53, 5,6 и 1,9 ПДК. Критические уровни достигнуты по соединениям алюминия и марганца.

У г. Зея наблюдалось улучшение качества воды до уровня «загрязненная» 3-й класс разряд «а», в 2018 году вода оценивалась, как «очень загрязненная», 3-й класс разряд «б». Значение УКИЗВ у г. Зея снизилось с 3,90 в 2018 году до 2,85 в 2019 году. Существенно уменьшились среднегодовые концентрации металлов: соединений меди с 7,1 до 1,6 ПДК, цинка – с 2,8 до менее 1 ПДК. В отчетном году в Зейском водохранилище у г. Зея ни по одному показателю не было достигнуто критического уровня, случаев ВЗ и ЭВЗ не выявлено.

Заметное улучшение отмечено в створе 1 км выше СВ г. Зея, где качество воды оценено 3-м классом разряд «а» («загрязненная»), в 2018 году качество воды соответствовало 4-му классу разряд «а» («грязная»). Значение УКИЗВ снизилось с 4,02 до 2,82, количество загрязняющих веществ с 10 до 8 из 17, учитываемых в комплексной оценке. Уменьшились среднегодовые концентрации соединений меди с 7,0 до 1,7 ПДК, цинка с 2,9 до менее 1 ПДК, алюминия с 4,0 до 3,2 ПДК.

Таблица 17

Характеристика источников загрязнения, влияющих на качество поверхностных вод в районе расположения пунктов наблюдений на территории деятельности

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» (Амурская область)

2019 год

| № пункта на карте-схеме | Водный объект, пункт, категория, число створов | Источники загрязнения |  | Расстояние от устья до источника загрязнения в км | Сброс сточных вод в водные объекты выше контрольного створа тыс.м3/год м3/сут |  |  | Периодичность работы, режим сброса сточных вод | Категория сбрасываемых сточных вод | Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, т/год мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ведомство | Предприятие (организация) |  | Всего |  | В т.ч. загрязненные |  |  | БПК5 | Железо | Взвешенные вещества | Азот аммонийный | Фосфор | Нефтепродукты | Фенолы | Сульфаты | Хлориды | Нитриты | Нитраты | Жиры | СПАВ | Медь | Цинк | Никель | Хром | Свинец | Кадмий | Марганец | Формальдегиды | Тип и мощность очистных сооружений тыс.м3/год м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | р. Амур- г.Благовещенск | Жилищно-коммунальное хозяйство | АО «Амурские коммунальные системы» | 1937 | 21533,47 58996 |  | 21533,47 58996 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 128,781 | 1,358 | 156,359 | 13,131 | 24,315 | 0,818 | 0,047 | 0,942 | 1382,690 | 5,760 | 864,423 | 10,091 | 0,788 | 0,072 | 0,280 | - | - | - | - | - | 1,328 | БО 21900 60000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 | 0,063 | 7,26 | 0,61 | 1,13 | 0,038 | 0,002 | 0,044 | 64,21 | 0,267 | 40,143 | 0,469 | 0,037 | 0,003 | 0,013 | - | - | - | - | - | 0,062 |  |
| 2 | р. Б.Невер – г.Сковородино | Жилищно-коммунальное хозяйство | МУП «Жилсервис» (до июня 2019 г.- ООО Сковородинская водоснабжающая компания») г. Сковородино | 83 | 695,87 1906 |  | 695,87 1906 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 18,031 | 0,453 | 5,520 | 7,339 | 0,330 | - | - | 0,567 | 27,727 | 0,039 | 0,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695,87 1906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,91 | 0,65 | 7,93 | 10,55 | 0,47 | - | - | 0,81 | 39,85 | 0,057 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | р. Бурея – пгт Новобурейск | Жилищно-коммунальное хозяйство | МУП «Флагман» (до мая 2019 г. - МКП «Мастер») п. Новобурейск | 72 | 617,14 1691 |  | 617,14 1691 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 3,023 | 0,203 | 3,720 | 1,846 | 0,161 | 0,013 | 0,001 | 17,431 | 20,858 | 0,118 | 3,529 | - | 0,059 | - | 0,031 |  | 0,015 | - | - | - | - | БО 985,5 2700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 | 0,33 | 6,00 | 2,98 | 0,26 | 0,021 | 0,002 | 28,11 | 33,64 | 0,190 | 5,69 | - | 0,095 | - | 0,050 |  | 0,025 | - | - | - | - |  |
| 4 | р. Кивда – пгт Прогресс | Жилищно-коммунальное хозяйство | ООО "Стройкомминновация" п. Прогресс | 10 | 655,67 1796 |  | 655,67 1796 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 12,792 | 1,253 | 8,077 | 5,214 | 0,701 | 0,301 | 0,019 | 8,297 | 14,112 | 0,102 | 1,583 | - | 0,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 256 701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,51 | 1,91 | 12,32 | 7,95 | 1,07 | 0,46 | 0,03 | 12,65 | 21,52 | 0,16 | 2,41 | - | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| № пункта на карте-схеме | Водный объект, пункт, категория, число створов | Источники загрязнения |  | Расстояние от устья до источника загрязнения в км |  | Сброс сточных вод в водные объекты выше контрольного створа тыс.м3/год м3/сут |  | Периодичность работы, режим сброса сточных вод | Категория сбрасываемых сточных вод | БПК5 | Железо | Взвешенные вещества | Азот аммонийный | Фосфор | Нефтепродукты | Фенолы | Сульфаты | Хлориды | Нитриты | Нитраты | Жиры | СПАВ | Медь | Цинк | Никель | Хром | Свинец | Кадмий | Марганец | Формальдегиды | Тип и мощность очистных сооружений тыс.м3/год м3/сут |
|  |  | Ведомство | Предприятие (организация) |  |  | Всего | в т.ч. загрязненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| 5 | р. Зея – г. Зея | Жилищно-коммунальное хозяйство | ООО «Водоочистная станция 3» | 647 |  | 1078,55 2955 | 1078,55 2955 | 365 | Смесь хозбытовых и произв | 22,963 | 0,598 | 25,742 | 10,957 | 0,982 | 0,039 | 0,006 | 35,038 | 33,489 | 1,727 | 1,727 | - | 0,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | МО 215,01 589 БО 4392 12000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,29 | 0,55 | 23,87 | 10,16 | 0,91 | 0,036 | 0,005 | 32,49 | 31,05 | 1,60 | 1,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | р. Зея - г. Свободный | Жилищно-коммунальное хозяйство | ООО АКВА ДВ | 194 |  | 1134,52 3108 | 1134,52 3108 | 365 | Смесь хозбытовых и произв | 254,101 | 3,022 | 254,864 | 66,659 | 7,316 | 2,745 | 0,053 | 49,414 | 85,900 | 0,147 | 0,274 | - | 2,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 694 1901 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,97 | 2,66 | 224,64 | 58,76 | 6,45 | 2,42 | 0,047 | 43,55 | 75,71 | 0,13 | 0,24 | - | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | р. Зея- г. Свободный | Жилищно-коммунальное хозяйство | ООО «Дельта» | 180 |  | 1260,31 3453 | 1260,31 3453 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 185,662 | 2,266 | 120,700 | 76,534 | 7,140 | 1,809 | 0,050 | 73,939 | 108,462 | 0,599 | 0,336 | - | 1,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 1825 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,31 | 1,80 | 95,77 | 60,73 | 5,67 | 1,44 | 0,040 | 58,67 | 86,06 | 0,48 | 0,27 | - | 1,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | р. Зея- г. Благовещенск | Сельское хозяйство | ООО «Амурский бройлер» | 9,0 |  | 391,96 1074 | 391,96 1074 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 3,333 | 0,061 | 0,186 | 0,186 | 0,180 | 0,007 | 0,0001 | 1,375 | 8,889 | 0,079 | 2,279 | 0,125 | 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 876 2400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 | 0,15 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,018 | 0,0003 | 3,51 | 22,68 | 0,203 | 5,82 | 0,29 | 0,034 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | р. Тында - г. Тында | Жилищно-коммунальное хозяйство | АО «Коммунальные системы БАМа» | 10 |  | 2085,42 5713 | 2085,42 5713 | 365 | Смесь хозбытовых и произв. | 4,641 | 0,690 | 20,400 | 0,797 | 0,138 | 0,021 | 0,002 | 71,322 | 110,139 | 0,131 | 76,671 | - | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 5110 14000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 | 0,33 | 9,78 | 0,38 | 0,066 | 0,010 | 0,001 | 34,20 | 52,81 | 0,063 | 36,77 | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | р. Б.Пера - г. Шимановск | Жилищно-коммунальное хозяйство | МУП «Родник» | 135 |  | 817,48 2240 | 817,48 2240 | 365 | Смесь хозбытовых и произв | 3,156 | 0,172 | 150,960 | 15,907 | 1,811 | 0,059 | 0,005 | 27,765 | 96,421 | 0,088 | 2,695 | - | 0,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 2008 5501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 | 0,23 | 200,77 | 21,16 | 2,41 | 0,078 | 0,007 | 36,93 | 128,24 | 0,12 | 3,58 | - | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | р. Томь – г. Белогорск | Жилищно-коммунальное хозяйство | ООО «Водоканал города Белогорска» | 55 |  | 4105,47 11248 | 4105,47 11248 | 365 | Смесь хозбытовых и произв | 85,850 | 3,290 | 29,732 | 86,377 | 36,336 | 0,284 | 0,008 | 149,033 | 231,855 | 2,926 | 39,363 | - | 0,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 6716 18400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 | 0,80 | 7,24 | 21,04 | 8,85 | 0,069 | 0,002 | 36,30 | 56,47 | 0,71 | 9,59 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | р. Ивановка | Добыча угля | АО «Амурский уголь» р-з «Ерковецкий» | 41 80 |  | 22763,03 62364 | 22763,03 62364 | 365 | Карьерно-дренажные | 10,864 | 15,569 | 490,531 | 9,731 | 8,267 | 0,443 | 0,024 | 363,516 | 113,815 | 0,228 | 1,138 | - | 2,532 | 0,057 | - | - | - | 0,011 | - | 2,246 | - | ФО 22763,03 62364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,68 | 21,55 | 0,43 | 0,36 | 0,019 | 0,001 | 15,97 | 5,00 | 0,010 | 0,050 | - | 0,11 | 0,00 | - | - | - | 0,001 | - | 0,10 | - |  |
| 13 | р. Нюкжа - с. Лопча | Жилищно-коммунальное хозяйство | АО "Коммунальные системы БАМа" | 195 |  | 19,47 53,3 | 19,47 53,3 | 365 | Смесь хозбытовых и произв | 0,047 | 0,009 | 0,077 | 0,0078 | 0,003 | 0 | 0,000019 | 0,5 | 0,751 | 0,00146 | 0,520 | - | 0,000099 | - | - | - | - | - | - | - | - | БО 255,5 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 0,44 | 3,96 | 0,40 | 0,15 | 0,000 | 0,001 | 25,68 | 38,57 | 0,075 | 26,73 | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 18

Сведения о выявленных случаях высокого и экстремально высокого загрязнения

водных объектов Амурской области в 2019 году

| Водный объект | Пункт, створ | Случаи высокого загрязнения |  |  | Случаи экстремально высокого загрязнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата отбора пробы | Ингредиенты | ед. ПДК | Дата отбора пробы | Ингредиенты | ед. ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |
| р. Амур | 0,5 км выше с. Черняево | 03.10 | Алюминий | 12,7 |  |  |  |
| р. Амур | г. Благовещенск, 1 км выше г.Благовещенск | 12.03 | Цинк | 24,2 |  |  |  |
| р. Амур | г. Благовещенск, 5 км ниже устья р. Зея | 30.07 | Алюминий | 10,7 |  |  |  |
| р. Берея | 0,5 км выше с. Саскаль | 03.06 | Алюминий | 11,1 |  |  |  |
| р. Зея | г. Свободный, 1 км ниже г.Свободный | 28.05 | Алюминий | 15,7 |  |  |  |
|  |  | 24.07 | Алюминий | 10,3 |  |  |  |
| р. Зея | г. Благовещенск, 1 км выше г.Благовещенск | 08.02 | Цинк | 12,9 |  |  |  |
| р. Зея | В черте г. Благовещенск, 0,1 км выше устья р.Зея 0,5 ш.р., пов | 30.07 | Алюминий | 10,7 |  |  |  |
| р. Тында | 14, г. Тында, 1 км ниже г.Тында | 07.08 | Марганец, 2+ | 30,1 |  |  |  |
| р. Уркан | В черте с. Арби | 08.07 | Алюминий | 12,2 |  |  |  |
| р. Б. Пера | г. Шимановск, 0,5 км выше г. Шимановск | 22.05 | Алюминий | 13,7 |  |  |  |
|  |  | 22.05 | Железо общ.(вал.) | 45,2 |  |  |  |
|  |  | 22.10 | Железо общее | 38,9 |  |  |  |
|  |  | 22.10 | Марганец, 2+ | 30,9 |  |  |  |
| р. Б. Пера | г. Шимановск. 1,0 км ниже г. Шимановск | 22.05 | Железо общ.(вал.) | 34,7 |  |  |  |
|  |  | 22.10 | Железо общ.(вал.) | 45,1 |  |  |  |
|  |  | 22.10 | Марганец, 2+ | 45,8 |  |  |  |
| р. Бурея | пгт. Новобурейский, 3 км выше пгт Новобурейский | 12.03 | Алюминий | 12,8 |  |  |  |
|  |  | 21.05 | Цинк | 32,3 |  |  |  |
| р. Бурея | пгт Новобурейский, 1 км ниже пгт. Новобурейский | 21.05 | Цинк | 11,8 |  |  |  |
|  |  | 08.10 | Цинк | 14,2 |  |  |  |
| р. Тюкан | ст. Бурея, 0,2 км выше ст. Бурея | 12.03 | Марганец, 2+ | 36,3 |  |  |  |
| р. Тюкан | ст. Бурея, 0,5 км ниже ст. Бурея |  |  |  | 12.03 | Марганец, 2+ | 62,7 |
| р. Кивда | п. Новорайчихинск, 0,5 км выше п.Новорайчихинс у ж.д. моста | 13.03 | Марганец, 2+ | 48,8 |  |  |  |
|  |  | 22.05 | Алюминий | 10,5 |  |  |  |
|  |  | 07.10 | Алюминий | 11,6 |  |  |  |
|  |  | 07.10 | Цинк | 15,1 |  |  |  |
| р. Кивда | п. Новорайчихинск, 2 км ниже п. Новорайчихинск в створе г/п | 13.03 | Марганец, 2+ | 37,0 |  |  |  |
| р. Кивда | п. Новорайчихинск, 10,5 км ниже п. Новорайчихинск | 07.10 | Алюминий | 17,9 | 13.03 | Марганец, 2+ | 85,1 |
| р. Кивда | п. Новорайчихинск, 14,5 км ниже п. Новорайчихинск у автомобильного моста | 13.03 | Марганец, 2+ | 36,5 |  |  |  |
| р. Архара | с. Аркадьевка, в черте с. Аркадьевка | 17.06 | Цинк | 15,1 |  |  |  |
| р. Нюкжа | с. Лопча в черте с. Лопча | 01.10 | Алюминий | 22,1 |  |  |  |

Река Большой Невер является левобережным притоком р. Амур, ее бассейн полностью расположен на территории Амурской области.

Гидрохимические наблюдения проводятся в районе г. Сковородино в 2-х створах.

Качество воды осталось на уровне 2018 года: «очень загрязненная» 3-й класс, разряд «б». Значение УКИЗВ не изменилось – 3,07.

Отмечены некоторые изменения в химическом составе воды по створам. В створе 2,5 км выше города качество воды несколько снизилось: сменился разряд «а» на разряд «б» в пределах 3-го класса при увеличении УКИЗВ от 2,68 до 2,94. Вода оценивается как «очень загрязненная». Значительно возросли среднегодовые и максимальные концентрации соединений марганца до 7,7 ПДК и 19,4 ПДК соответственно, в 2018 году соответствовали 1,8 ПДК и 2,5 ПДК. По остальным показателям существенных изменений не произошло.

В створе 1 км ниже г. Сковородино качество воды улучшилось, вода перешла из разряда «б» в 2018 году в разряд «а», но класс также остался 3-й («загрязненная»). Значение УКИЗВ уменьшилось с 3,30 до 2,99. Среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности также снизился от 30 % до 22 %. Неустойчивая загрязненность нитритным азотом (20 % случаев превышения ПДК в 2018 году) снизилась до нулевых значений. В целом по пункту характерный уровень загрязненности трудноокисляемыми органическими веществами, аммонийным азотом, соединениями железа общего, меди и марганца сохраняется. Частота случаев превышения нормативов в отчетном году на уровне 60-80 %, в 2018 году – 70-100 %. Загрязненность соединениями алюминия устойчивая (число проб с нарушением нормативов равна 40 %), в 2018 году – характерный уровень загрязненности (50 %). В отчетном году возросла среднегодовая и максимальная концентрации соединений марганца соответственно в 4,3 раза и 7,8 раза. Содержание соединений марганца достигло критического уровня с высоким оценочным баллом (9,0).

В пятилетнем разрезе по комплексу гидрохимических показателей общий уровень загрязненности воды р. Большой Невер оценивается 3-м классом качества разряд «б» «очень загрязненная» (таблица 16). Основными загрязнителями поверхностных вод являются тяжелые металлы и железо, в основном, природного происхождения. Для вод рассматриваемой территории характерно загрязнение трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК. Отмечается также загрязнение по азоту аммонийному.

Река Берея

Качество воды в р. Берея у с. Саскаль ухудшилось, разряд «а» сменился на разряд «б», но в пределах 3-го класса и вода оценивается как «очень загрязненная». Величина УКИЗВ осталась на уровне предыдущего периода – 2,80. В химическом составе воды есть некоторые изменения, которые проявились в увеличении среднегодовой концентрации соединений алюминия до уровня 3,6 ПДК, максимальная величина на уровне 11,1 ПДК (уровень высокого загрязнения), в 2018 году концентрации были на уровне 1,8 ПДК и 2,8 ПДК соответственно. Характерный уровень загрязненности отмечается соединениями железа общего, алюминия и марганца (с частотой нарушения норматива в 60-100 %), их средние за год концентрации составляли соответственно 10,5 ПДК, 3,6 ПДК и 1,9 ПДК, в 2018 году были на уровне 8,7 ПДК, 1,5 ПДК, 1 ПДК. Неустойчивая загрязненность (20 %) соединениями меди, цинка, азотом нитритным и трудноокисляемыми органическими веществами. Уровень загрязнения воды азотом аммонийным сменился с неустойчивого (20 %) до устойчивого (40 %), среднегодовая концентрация ниже 1 ПДК.

Река Зея является одним из главных притоков р. Амур и полностью протекает по территории Амурской области. Химический состав воды формируется под влиянием сточных вод золотодобывающих предприятий и промышленных центров области, а также коммунально-бытовых стоков.

Гидрохимические наблюдения проводятся в районе городов Зея, Свободный и Благовещенск.

По комплексу гидрохимических показателей общий уровень загрязненности воды р. Зея соответствует 4-му классу качества разряд «а» у г.Зея, 3-му классу качества разряд «б» у г.Свободный и разряд «а» у г. Благовещенск.

У города Зея качество воды р. Зея значительно улучшилось. Значение УКИЗВ уменьшилось с 3,23 до 2,99, значение среднегодового коэффициента комплексности загрязненности снизилось с 35,3 % до 29 %. Количество загрязняющих веществ на уровне 2018 года: 8 из 17, учитываемых в комплексной оценке. Загрязнение соединениями цинка от характерного уровня (93 % повторяемости превышений ПДК) перешло к неустойчивому (14,3 %). Среднегодовая концентрация снизилась с 5,6 ПДК до значения менее 1 ПДК, максимальная – с 19,3 ПДК до 1,5 ПДК. Относительно 2018 года средняя концентрация соединений меди уменьшилась в 8,3 раза, максимальная – в 24 раза. Характерными загрязняющими веществами (с повторяемостью 50-100 %) являлись трудноокисляемые органические вещества и азот аммонийный. Кроме того, характерная загрязненность отмечалась по соединениям железа общего, меди, алюминия и марганца, с повторяемостью нарушения норматива в 57-100 % проб воды. Случаев ВЗ и ЭВЗ не обнаружено. Критический уровень загрязненности достигнут по соединениям алюминия в обоих створах.

У города Свободный качество воды в реке осталось на уровне 2018 года – 3 класс разряд «б» и характеризуется как «очень загрязненная». Количество загрязняющих веществ, как и в предыдущем году, 7 из 17, учитываемых в комплексной оценке. При этом отмечены некоторые изменения в сторону улучшения в химическом составе воды относительно предыдущего периода. Значение УКИЗВ уменьшилось с 3,26 до 2,97. Характерный уровень загрязненности соединениями меди (64 %) сменился неустойчивым (36 %) загрязнением, среднегодовая концентрация уменьшилась незначительно – с 1,5 ПДК в 2018 году до 1 ПДК в 2019 году, максимальная концентрация несколько повысилась и составила 4,1 ПДК, в 2018 году – 3,8 ПДК.

В створе 1 км ниже города выявлены 2 случая высокого загрязнения соединениями алюминия на уровне 10,3 и 15,7 ПДК. Загрязненность водотока в целом соединениями железа общего, алюминия и марганца в 2019 году была характерной (нарушения нормативов отмечались в 71,4-100 % проб воды), среднегодовые концентрации этих показателей возросли относительно 2018 года и составили соответственно 7, 5 и 3 ПДК.

Критический уровень на всем изучаемом участке реки достигнут по содержанию алюминия.

В районе г. Свободный р. Зея испытывает наибольшую техногенную нагрузку, в 2019 году на данном участке в реку было сброшено 2,39 млн. м3 загрязненных сточных вод, в том числе 0,079 млн. м3 без очистки. Практически все имеющиеся очистные сооружения города находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, степень очистки сточных вод очень низкая. Значительные свободные мощности имеют очистные сооружения ООО «Дельта» (микрорайон завода «Автозапчасть»), но из-за отсутствия канализационного коллектора нет возможности подвести к ним все городские сточные воды. При мощности очистных сооружений микрорайона 1,75 млн.м3/год, в 2019 году на них поступило 1,26 млн. м3 сточных вод.

В 1994 году в г. Свободный начато строительство канализационного коллектора, но из-за трудностей финансирования строительство идет медленно.

Нуждаются в капитальном ремонте и сами очистные сооружения ООО «Дельта». Распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 № 1566-р утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области, в который включено расширение данных очистных сооружений.

Качество воды в р. Зея у г. Благовещенск ухудшилось: в обоих створах разряд «а» сменился на разряд «б» («очень загрязненная») в пределах 3-го класса; значение УКИЗВ в целом по пункту увеличилось с 2,82 до 3,27. Загрязняющими веществами воды были 10 ингредиентов из 18, учитываемых в комплексной оценке. Значение среднегодового коэффициента комплексности загрязненности увеличилось до 33,2 % (в 2018 году – 28,4 %). Сохранилась характерная загрязненность трудноокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным, соединениями железа общего, меди, цинка, алюминия и марганца, частота случаев превышения нормативов по данным показателям составляла 62-100 %. В створе 1 км выше города выявлено 2 случая высокого загрязнения соединениями алюминия (11 ПДК) и цинка (13 ПДК). В целом по пункту возросла повторяемость случаев превышения ПДК азотом аммонийным и соединениями цинка от неустойчивой загрязненности (18 и 38 % в 2018 году) до характерного уровня загрязненности (76 и 56 % в 2019 году). Критический уровень загрязненности достигнут по соединениям цинка, среднегодовая концентрация которых увеличилась относительно 2018 года от менее 1 ПДК до 2,5 ПДК.

В районе города Благовещенске в реку Зея через ручей Буяновский поступают сточные воды АО «Амурский бройлер». В 2019 году птицефабрикой сброшено 392 тыс. м3 загрязненных сточных вод. Сточные воды загрязнены легкоокисляемыми органическими веществами (значение БПК5 – 8,50 мгО2/дм3), фенолами (0,002 мг/дм3), фосфатами (0,46 мг/дм3).

В целом за период 2015 – 2019 гг. качество воды р. Зея соответствовало 3 -му классу разряд «а» и «б», за исключением участка г. Зея, где качество воды в 2017 и 2018 годах соответствовало 4-му классу разряд «а». Определенные тенденции в изменении качества воды р. Зея на всем протяжении отсутствуют (таблица 16).

На качество воды реки Зея оказывают влияние изменения, происходящие в химическом составе воды ее притоков: рек Гилюй, Уркан, Тында, Селемджа, Большая Пера, Малая Пера, Томь, Ивановка.

Химический состав рек Гилюй, Уркан, Селемджа, Ивановка, М. Пера,    Б. Пера у с. Дмитриевка формировался под влиянием природных факторов и локального загрязнения. Организованный сброс сточных вод отсутствует.

Качество воды р. Гилюй у Перевоза изменилось в сторону улучшения: 4-й класс разряд «а» («грязная») сменился на 3-й класс разряд «а» («загрязненная»). Значение УКИЗВ снизилось с 3,74 до 2,92. Количество загрязняющих веществ уменьшилось от 8 до 7 из 17, учитываемых в комплексной оценке, значение среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды снизилось с 35 % до 25 %. Загрязненность соединениями железа общего и цинка снизилась с характерного уровня, с повторяемостью превышения нормативов 100 и 80 %, до устойчивого загрязнения с нарушением норматива в 20-40 % случаях, среднегодовые концентрации данных показателей находились в пределах 1,5 и менее 1 ПДК, в предыдущем году – 3,8 и 9,9 ПДК. Характерный уровень загрязненности сохраняется по содержанию соединений меди (60 %), алюминия и марганца (80 %), их среднегодовые концентрации снизились до уровней соответственно 2,1 ПДК; 2,6 ПДК и 1,8 ПДК, в 2018 году концентрации составляли 18 ПДК, 7 ПДК и 2,2 ПДК соответственно. Случаев ВЗ и ЭВЗ не выявлено, критические показатели отсутствовали.

Вода р. Тында у г. Тында в 2019 году по качеству осталась на уровне предыдущего периода наблюдений и соответствует 4-му классу разряд «а» («грязная»). Значения УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности несколько выше и составили в целом 4,15 и 38 %. Количество загрязняющих веществ, учитываемых в комплексной оценке – 9 из 15, в 2018 году – 8. Критического уровня загрязненности воды, как и в предыдущем году, достигли соединения алюминия, среднегодовая величина которых на уровне 2018 года – 5 ПДК.  Также критическими показателями загрязненности воды являлись соединения марганца, средняя концентрация которых увеличилась с 7,5 до 10,5 ПДК, максимальная – с 28 ПДК до уровня ВЗ – 30 ПДК, зафиксированная в створе 1 км ниже г. Тында. Река, в основном, характеризовалась средним уровнем загрязненности соединениями железа общего, алюминия и марганца с повторяемостью превышения ПДК в каждой пробе воды (100 %). Устойчивая загрязненность (40-46 %) наблюдалась соединениями меди и цинка, а также азотом аммонийным и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Сточные воды в объеме 2085 тыс. м3, сбрасываемые на данном участке АО «Коммунальные системы БАМа», в 2019 году переведены из категории «недостаточно очищенные» в категорию «нормативно очищенные» в связи с повышением эффективности очистки в результате выполнения комплекса профилактических и ремонтных работ на очистных сооружениях.

В пятилетнем разрезе качество воды в реке соответствовало 3-му классу разряд «б» «очень загрязненная» (2015 – 2016 гг.) и 4-ому классу разряд «а» «грязная» (2017 – 2019 гг.) (таблица 16).

Согласно комплексной оценке, в 2019 году произошло улучшение качества воды в р. Уркан у с. Арби с 4-го класса разряд «а» до 3-го класса разряд «а» («загрязненная»). Количество загрязняющих веществ уменьшилось на 3 ингредиента и составило 6 из 17, учитываемых в комплексной оценке. Снизилось значение УКИЗВ с 4,03 до 2,65. Характерной особенностью реки явилось снижение среднегодовых концентраций соединений меди с 11 до 2 ПДК, цинка с 8 до менее 1 ПДК, алюминия с 9 до 5 ПДК. Критический показатель определен содержанием соединений алюминия, его максимальная концентрация составляла 12 ПДК.

С учетом комплекса основных загрязняющих веществ качество воды           р. Селемджа у с. Усть-Ульма улучшилось и соответствовало 3-му классу разряд «б» («очень загрязненная»), в 2018 году – 4-му классу разряд «а» («грязная»). Значения УКИЗВ уменьшилось с 4,08 до 3,58, при этом среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности несколько увеличился с 37,5 % до 38,8 %. Количество загрязняющих веществ уменьшилось с 8 до 7 из 16, учитываемых в комплексной оценке. В отчетном году преобладает характерная загрязненность органическими веществами (по БПК5), азотом аммонийным и соединениями цинка низкого уровня, соединениями железа общего, алюминия и марганца среднего уровня. Критическими показателями загрязненности воды являлись соединения алюминия, их максимальные концентрации снизились с 14,6 ПДК до 8,6 ПДК, а среднегодовая величина возросла от 4 до 5,5 ПДК.

Качество воды р. Большая Пера у г. Шимановск в целом осталось на прежнем уровне – 4-й класс разряд «а» и классифицируется как «грязная». При этом некоторые изменения в химическом составе воды произошли.

Количество загрязняющих веществ уменьшилось с 9 до 8 показателей из 16, учитываемых в комплексной оценке, при этом среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности несколько увеличился от 30 % до 31 %.  Устойчивая загрязненность (40 % повторяемости превышений ПДК) соединениями алюминия сменилась на характерный уровень загрязненности              (100 %), в то же время загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами с характерного уровня (80 %) перешла на неустойчивый (40 %), среднегодовые концентрации их составляли 2,5 ПДК и менее 1 ПДК соответственно (в 2018 году – 1,5 ПДК и 1 ПДК). Аналогично предыдущему периоду в р. Большая Пера выявлены случаи высокого загрязнения соединениями марганца в обоих створах (31 и 46 ПДК) и железа общего (34 – 45 ПДК). Зафиксирован случай ВЗ соединениями алюминия (13,7 ПДК) в створе 1 км выше города.

Основным загрязнителем р. Б. Пера на участке г. Шимановск является МУП «Родник», которое в 2019 году сбросило в реку 752 тыс. м3 загрязненных сточных вод.

Сточные воды значительно загрязнены взвешенными веществами – 200,73 мг/дм3, азотом аммонийным – 21,16 мг/дм3, фосфатами (по фосфору) – 2,41 мг/дм3, фенолами – 0,007 мг/дм3.

В пятилетнем разрезе качество воды соответствует 4-му классу разряд «а» «грязная», УКИЗВ изменялось от 3,31 в 2019 году до 4,00 в 2015 году (таблица 16).

У с. Дмитриевка в реке Б. Пера существенных изменений относительно 2018 года не выявлено. По качеству вода осталась в 3-м классе разряд «б» и оценивается как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ несколько снизилось с 3,31 до 3,20, количество загрязняющих веществ уменьшилось с 8 до 6 из 15, учитываемых в комплексной оценке. Возросли среднегодовые концентрации соединений железа общего от 6,8 до 9,3 ПДК и алюминия от 2 до 4 ПДК.

В целом для реки характерна загрязненность соединениями железа общего, алюминия, марганца и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) с повторяемостью превышений нормативов 90-100 %. Наблюдался неустойчивый уровень загрязненности (20-30 %) легкоокисляемыми органическими веществами, аммонийным азотом, соединениями меди и цинка. Критические уровни достигнуты по содержанию железа общего, алюминия и марганца.

В р. Малая Пера наблюдалось незначительное ухудшение качества воды относительно 2018 года. В результате разряд «а» сменился на разряд «б» в пределах 3-го класса и вода оценивается как «очень загрязненная». Относительно 2018 года значение УКИЗВ увеличилось от 2,28 до 3,23, среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности тоже возрос от 18,8 до 25 %. Количество загрязняющих веществ прежнее – 7 из 16, учитываемых в комплексной оценке. Характерными загрязняющими веществами были трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа общего, алюминия и марганца с повторяемостью случаев превышения ПДК от 60 до 80 %.  Среднегодовые концентрации данных показателей выше предыдущего года и соответствовали 1 – 9 ПДК, в 2018 году – 1 – 4 ПДК. Устойчивая загрязненность (40 %) определена азотом аммонийным и соединениями меди, неустойчивая (20 %) – азотом нитритным. В критический показатель выделены соединения железа общего.

В реке Томь у города Белогорск качество воды характеризуется, как и в 2018 году, 4-м классом разряд «а» «грязная».

Значение УКИЗВ практически не изменилось и составило 3,63 (в 2018 году – 3,64), среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности увеличился от 28,6 % до 33 %. Количество загрязняющих веществ уменьшилось с 10 до 9 из 17, учитываемых в комплексной оценке. Заметные изменения в химическом составе воды отмечены в створе 1 км выше города, что подтверждается сменой 4-го класса разряда «а» на 3-ий класс разряда «б» и вода оценивалась как «очень загрязненная». Значительно уменьшилось содержание в воде соединений марганца, их средняя концентрация составила 4,8 ПДК, максимальная – 7,4 ПДК, в 2018 году их значения были соответственно 15,4 ПДК и 83,4 ПДК. Критический уровень загрязненности, как и в 2018 году, был достигнут по соединениям железа общего. Среднегодовая концентрация данного показателя соответствовала 17 ПДК, максимальная – 29 ПДК, в предыдущем периоде соответственно 15 ПДК и 24 ПДК. Для р. Томь характерен низкий уровень загрязненности трудноокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным и средний уровень загрязненности соединениями железа общего, меди, цинка, алюминия и марганца, повторяемость случаев превышения норм по данным показателям фиксировалась в 52-100 % проб воды.

Основным загрязнителем р. Томь является ООО «Водоканал города Белогорск», которое сбросило в течение 2019 года посредством 2-х выпусков 4105 тыс. м3 загрязненных сточных вод. Сточные воды значительно загрязнены легкоокисляемыми органическими веществами: БПК5 составило 20,91 мгО/дм3, азотом аммонийным (21,04 мг/дм3), нефтепродуктами (0,69 мг/дм3), фосфатами (по фосфору) (8,85 мг/дм3) и другими веществами. Неудовлетворительная работа очистных сооружений обусловлена погрешностями при их строительстве с отступлением от проектных решений. В частности, не введена в эксплуатацию станция доочистки, без которой невозможно достичь снижения загрязнений по ряду показателей.

В пятилетнем разрезе качество воды соответствует 4 классу разряд «а», «грязная», УКИЗВ изменялся в диапазоне 3,63 – 4,19.

Согласно комплексной оценке существенных изменений в химическом составе воды р. Ивановка у села Ивановка не произошло. Класс качества остался 3-им разряд «б» («очень загрязненная»). Значение УКИЗВ незначительно увеличилось от 3,10 до 3,38, среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности также увеличился от 27 % до 32 %. Количество загрязняющих веществ снизилось с 8 до 7 показателей из 15, учитываемых в комплексной оценке. Относительно предыдущего периода наблюдалось снижение среднегодовых концентраций соединений железа общего, меди и марганца до уровней соответственно 10 ПДК; 1,4 ПДК и 4 ПДК (в 2018 году – 12; 3 и 16 ПДК). Максимальные концентрации данных показателей уменьшились почти в 2 раза, в 2,5 раза и в 5 раз соответственно.  Критический уровень достигнут по содержанию соединений железа общего (100 % превышений ПДК). Вода характеризуется низким уровнем загрязненности органическими веществами (по ХПК), аммонийным азотом и соединениями цинка, их среднегодовые концентрации находились в пределах 1,1 – 1,2 ПДК. Характерный уровень загрязненности отмечался по соединениям железа общего, меди и марганца с повторяемостью превышения норм в 60-80 % проб.

Река Бурея

Наблюдения за химическим составом воды проводились у п. Новобурейский и на притоках Буреи – реках Тюкан и Кивда.

Река протекает по территории Амурской области, химический состав ее воды формируется под воздействием естественных природных условий и под влиянием антропогенной нагрузки. Влияние на качество воды оказывают предприятия угольной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также сбросы Бурейского водохранилища.

Наблюдения проводились в 2-х створах (3 км выше и 1 км ниже                                   пгт. Новобурейский). Согласно комплексной оценке в 2019 году качество воды в обоих створах ухудшилось и перешло из 3-го класса раряд «б» в 4-й класс разряд «а» и характеризуется как «грязная». Значение УКИЗВ возросло от 3,50 до 4,10, среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности увеличился от 37 % до 44 %. Количество загрязняющих веществ уменьшилось с 9 до 8 из 16, используемых в комплексной оценке. В обоих створах основными загрязняющими веществами были соединения железа общего, цинка, алюминия и марганца. Наибольшая загрязненность соединениями алюминия наблюдалась в створе 3 км выше пгт. Новобурейский, средняя величина составила 8,1 ПДК, в контрольном створе – 3,8 ПДК. В створе 1 км ниже пгт. Новобурейский выше загрязненность соединениями марганца, среднее значение концентрации –  9 ПДК, в фоновом створе – 3 ПДК. В целом по пункту в реке характерный уровень загрязненности сохранился по соединениям железа общего и марганца (повторяемость, как и в 2018 году – 100 %). Одновременно наблюдался рост концентраций меди и цинка от неустойчивого уровня (14 %) до характерного с повторяемостью 57-85 %, среднегодовые значения данных показателей возросли от менее 1 ПДК в 2018 году до 2 ПДК по меди и 6 ПДК по цинку. Критические уровни были достигнуты по содержанию цинка, алюминия и марганца. Выявлены высокие уровни загрязнения по соединениям алюминия (32 ПДК) и 3 случая ВЗ соединениями цинка (11,7 – 14,2 ПДК).

Основным загрязнителем р. Бурея на данном участке является МУП «Флагман» (до мая 2019 года МКП «Мастер»), сбросившее в реку в 2019 году 617 тыс. м3 загрязненных сточных вод. Качество сточных вод в последние 2 года улучшается относительно предыдущих лет. Отмечается незначительное превышение допустимых нормативов по БПК, азоту аммонийному, фосфатами   (по Р).

Пуско-наладочные работы на новых очистных сооружениях, которые должны были начаться в 2010 году, из-за финансовых трудностей до сих пор не ведутся.

В пятилетнем разрезе определенных тенденций в изменении качества воды не отмечается. Степень загрязнения соответствует 3-му классу разряд «б» «очень загрязненная» (2015, 2016, 2018 годы) или 4-му классу разряд «а» «грязная» (2017, 2019 годы). УКИЗВ варьирует от 3,55 в 2016 году до 4,51 в 2017 г. (таблица 16).

В притоке реки Бурея реке Тюкан наблюдения ведутся у ст. Бурея в двух створах.

По отношению к 2018 году изменения в химическом составе повлекли увеличение загрязненности в обоих створах, в связи с чем сменился класс качества с 3-го на 4-й, разряд «а» и вода оценивается как «грязная». В целом по пункту значение УКИЗВ увеличилось с 2,66 до 4,16, среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности также возрос с 25,6 % до 36,9 %. Аналогично 2018 году загрязненность соединениями железа общего и марганца характерная с повторяемостью превышения норматива в 100 % проб воды. Среднегодовые концентрации данных показателей выше, чем в предыдущем году и составили соответственно 9 ПДК и 13,7 ПДК (в 2018 году – 7 и 4 ПДК соответственно). Одновременно наблюдался рост содержания меди и цинка с повторяемостью превышения норм от нулевых значений до характерного уровня загрязненности (от 50 до 70 %), среднегодовые концентрации соответствовали 3 ПДК.

На изучаемом участке в створе 0,5 км ниже ст. Бурея выявлен случай ЭВЗ на уровне 62,7 ПДК и случай высокого загрязнения соединениями марганца на уровне 36,3 ПДК в створе 0,2 км выше ст. Бурея. Критические уровни были достигнуты по содержанию железа общего, цинка и марганца. Характерными загрязняющими веществами в отчетном периоде являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, соединения железа общего, меди, цинка, алюминия и марганца, с повторяемостью случаев превышения нормативов от 50 до 100 %.

Организованные сбросы в р. Тюкан отсутствуют.

В реке Кивда (правый приток р. Бурея) у п. Новорайчихинск гидрохимические наблюдения проводились в 4-х створах. Химический состав воды формируется под влиянием природных факторов и шахтных вод.

Гидрохимическое состояние реки несколько ухудшилось: загрязненность воды оценивается аналогично предыдущему периоду как «грязная» (класс качества 4-ый), но сменился разряд «а» на разряд «б». Изменения в химическом составе отмечаются во всех створах.

Для створа 0,5 км выше пос. Новорайчихинск характерно снижение количества случаев превышения ПДК до 20 % по легкоокисляемым органическим веществам и азоту аммонийному, но загрязненность трудноокисляемыми органическими веществами с неустойчивой (20 %) перешла в устойчивую (40 %). Увеличилась загрязненность соединениями меди и цинка до характерного уровня с повторяемостью превышения норм от нулевых значений до 60 %, их среднегодовые концентрации выросли соответственно в 3 и 4 раза. Аналогично 2018 году загрязненность соединениями железа общего, алюминия и марганца характерная с повторяемостью превышения норматива в 100 % проб воды. Возросли среднегодовые и максимальные концентрации марганца до 13 ПДК и 49 ПДК соответственно, в 2018 году составляли 10 ПДК и 36 ПДК соответственно. Величина УКИЗВ увеличилась с 3,10 до 4,17, сменился разряд «а» на разряд «б», класс остался 4-м. На данном участке реки выявлены случаи ВЗ по соединениям алюминия на уровне 10,6 и 11,6 ПДК, марганца – 48,8 ПДК и цинка – 15 ПДК.

Заметные изменения в содержании загрязняющих веществ относительно 2018 года, отмечались в створах 2 км и 10,5 км ниже поселка, где 3-й класс сменился на 4-й, и вода оценивается как «грязная» разряд «б» и «грязная» разряд «а». В створе 2 км ниже поселка увеличилась загрязненность соединениями меди до характерного уровня с повторяемостью превышения норм от нулевых значений до 60 % и цинка до 80 %, их среднегодовые значения увеличились относительно 2018 года в 3 и 4 раза, максимальные – в 7,8 и 2 раза соответственно. Характерный уровень загрязненности (100 % повторяемости превышения ПДК) сохраняется по соединениям железа общего и марганца, но их среднегодовые величины стали выше и составили соответственно 17 ПДК и 14 ПДК (в 2018 году – 15 ПДК и 9 ПДК). Значение УКИЗВ возросло от 2,60 до 3,95, количество загрязняющих веществ от 6 до 9 из 16, учитываемых в комплексной оценке. Выявлен случай ВЗ соединениями марганца (37 ПДК). В створе 10,5 км ниже поселка отмечалось ухудшение качества воды по содержанию меди, алюминия и марганца. Среднегодовые концентрации данных показателей выше, чем в предыдущем периоде в 6,6; 6,4 и 2,3 раза, максимальные значения увеличились в 3,5; 11,4 и 2,8 раза соответственно. Величина УКИЗВ возросла от 2,46 до 3,47, увеличился и среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности от 23,8 до 32,5 %. Количество загрязняющих веществ увеличилось относительно 2018 года от 6 до 8 из 16, учитываемых ингредиентов и показателей качества воды. Выявлен случай экстремально высокого загрязнения соединениями марганца (85 ПДК) и высокое загрязнение соединениями алюминия (18 ПДК).

В створе 14,5 км ниже поселка качество воды стабилизировалось и соответствует уровню 2018 года – 4-й класс разряда «а» («грязная»). Несколько увеличилось значение УКИЗВ от 3,38 до 4,19, количество загрязняющих веществ выше на 2 показателя (в 2018 году – 7) из 16, используемых в комплексной оценке. Среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности также возрос от 26,3 до 35 %. Для данного участка реки характерно повышение загрязненности соединениями цинка от нулевых значений и меди от 20 % до 60 % повторяемости превышения норм. Среднегодовые концентрации увеличились относительно 2018 года по соединениям меди с менее 1 ПДК до 3,6 ПДК, цинка – до 3,3 ПДК (в 2018 году – отсутствие). Максимальные концентрации составили 8 и 7 ПДК (в 2018 году – 1 ПДК и менее 1 ПДК) соответственно. Одновременно снизились среднегодовые концентрации соединений железа общего от 27,9 ПДК в 2018 году до 6,8 ПДК в 2019 году и марганца от 27,5 ПДК до 11, 5 ПДК. Зафиксирован случай ВЗ соединениями марганца на уровне 37 ПДК.

В целом на данном участке отмечается неустойчивая загрязненность трудноокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным, соединениями свинца и нефтепродутами (10-35 % повторяемости превышений ПДК) и характерная загрязненность (от 50 до 100 %) легкоокисляемыми органическими веществами, соединениями железа общего, меди, цинка, алюминия и марганца. По содержанию железа, цинка, алюминия и марганца достигнуты критические уровни загрязненности.

Причиной загрязнения поверхностных водных объектов соединениями марганца, алюминия и железа общего является их высокое природное содержание в подземных водах, являющихся источником питания в зимний и маловодный периоды. Кроме того, загрязняющие вещества поступают в реки с талыми водами из отвалов угольных разрезов АО «Амурский уголь», расположенных в пойме реки.

В пятилетнем разрезе вода р. Кивда стабильно относится к 4-му классу, из года в год изменяется только разряд («а» или «б»).

Река Архара

Наблюдения за химическим составом проводятся в одном створе в черте  с. Аркадьевка. Река является левым притоком р. Амур, протекает по территории Амурской области. Химический состав воды формируется под воздействием естественных природных условий и влиянием производств в районе угледобычи.

Пункт наблюдения открыт в 2015 году с целью расширения базы данных.

Согласно комплексной оценке наблюдается ухудшение качества воды: 3-й класс разряд «б» («очень загрязненная») сменился на 4-й класс разряд «а» («грязная»). Величина УКИЗВ возросла от 3,90 до 4,25, количество загрязняющих веществ, как и в 2018 году – 8 из 15, используемых в комплексной оценке. Содержание соединений меди от устойчивой загрязненности (40 % повторяемости превышений ПДК) достигло характерного уровня (60 %), среднегодовая концентрация выше ПДК в 2,5 раза (в 2018 году – в 1,2 раза). Увеличилось содержание соединений цинка от неустойчивого (20 %) уровня до характерного (60 %), среднегодовая концентрация возросла с менее 1 ПДК в 2018 году до 4 ПДК в 2019 году, максимальная концентрация с 1,1 ПДК увеличилась до 15 ПДК. Неустойчивая загрязненность (20 %) определена по содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), средняя концентрация за год не превышала норматив. Характерный уровень загрязненности определен также по содержанию трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), азоту аммонийному, соединениям железа общего, алюминия и марганца с повторяемостью случаев превышения ПДК от 60 до 100 %. Выявлен случай ВЗ по соединениям цинка (15 ПДК). Критические уровни достигнуты по содержанию цинка и алюминия.

Бассейн р. Лена

Гидрохимические наблюдения проводились на реке Олекма у села Усть-Нюкжа и на реке Нюкжа в створе п. Лопча.

Класс качества воды р. Олекма остался прежним – 4 класс, разряд «а» («грязная»). Количество загрязняющих веществ снизилось с 9 до 8 из 17-ти, учтенных в комплексной оценке. Значение УКИЗВ уменьшилось с 3,92 до 3,85.

В 2019 году значительно снизилось содержание соединений цинка. Максимальная концентрация в 2018 году достигала уровня ВЗ и составляла 16 ПДК, в отчетном году – 8,5 ПДК. При этом среднегодовые концентрации по таким показателям, как органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, железо общее, соединения меди, алюминия и марганца выше, чем в 2018 году.

В 2019 году случаев ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

В отчетном году содержание алюминия достигло критического уровня и оценивалось баллом 10,6 – наиболее высоким.

Организованный сброс сточных вод на данной территории отсутствует.

В пятилетнем разрезе качество воды оставалось относительно стабильным: 4 класс, разряд «а» («грязная») (таблица 16).

Химический состав р. Нюкжа формируется под влиянием естественных условий, а также частичным влиянием сточных вод АО «Коммунальные системы БАМа» (п. Лопча).  Класс загрязненности остался прежний – 4-ый, разряд «а» («грязная»).

Значения УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды изменились незначительно и составили соответственно 3,84 и 40 %, в 2018 году – 4,13 и 41,3 %.

Критический уровень загрязненности воды был достигнут по содержанию алюминия и железа общего, среднегодовые концентрации которых увеличились по сравнению с 2018 году от 6 до 8 ПДК и от 8 до 9 ПДК соответственно. В то же время отмечено снижение загрязненности соединениями марганца, среднегодовая концентрация которого уменьшилась почти в 3 раза и составила 2,8 ПДК (в 2018 году – 7,4 ПДК).

В отчетном году выявлен 1 случай высокого загрязнения соединениями алюминия на уровне 22 ПДК.

В течение последних 5 лет качество воды соответствовало 4 классу, разряд «а» («грязная»), за исключением 2016 года, когда качество воды было несколько выше и соответствовало 3 классу, разряд «б» («очень загрязненная») (таблица 16).

2.5. Подземные водные объекты

Гидрогеологическое районирование

Амурская область располагается в зоне сочленения Алдано-Станового сложного гидрогеологического массива, Байкало-Витимской и Монголо-Охотской сложных гидрогеологических складчатых областей. Зона сочленения трех крупных систем бассейнов подземных вод определяет весьма разнообразные гидрогеологические условия области, осложненные наличием многолетней мерзлоты сплошного, массивно островного, островного и очагового распространения (таблица 19, рис. 4).

Таксоном II порядка Алдано-Станового СГМ здесь прослеживается Становая ГСО, в состав которой входят Центрально-Становой ГМ и Верхнезейский МАБ (структуры III порядка). В гидрогеологическом отношении площадь Центрально-Станового ГМ (криогенного массива) имеет однотипное строение. Здесь объектами мониторинга являются водоносные зоны трещиноватости разновозрастных (PR, AR) эффузивных и интрузивных образований, перекрытые криогенно-таликовым комплексом четвертичных (покровных) отложений. Подземный сток дифференцируется между частными микробассейнами бассейнами, ограниченными поверхностными водоразделами.

Верхнезейский межгорный артезианский бассейн расположен в зоне распространения островной многолетней мерзлоты, мощностью 50-100м. Продуктивными водоносными подразделениями, а, следовательно, объектами мониторинга здесь являются: (N2-Q1) - плиоцен-нижнечетвертичный водоносный комплекс (приуроченный к таликовым зонам и не промороженному аллювию в непосредственной близости от водохранилища); (P3-N1) - олигоцен-миоценовый водоносный комплекс (распространен в основном ниже многолетней мерзлоты).

Байкало-Витимская СГСО на территории Амурской области представлена Малхано-Становой ГСО II порядка и, входящим в ее состав Урушским МАБ (III порядок). Здесь объектами мониторинга являются водоносные зоны трещиноватости разновозрастных (PZ, MZ) эффузивных и интрузивных образований, перекрытые четвертичным, криогенно-таликовым комплексом.

Монголо-Охотская сложная гидрогеологическая складчатая область представлена фрагментами Амуро-Охотской и Верхнеамурской гидрогеологических складчатых областей. В их составе Джагдинский ГМ, Уруша-Ольдойский, Урканский, Тындинский, Торомский межгорные артезианские бассейны, Туранский ГМ, Амуро-Зейский, Буреинский и Верхнеамурский межгорные артезианские бассейны. Доминирующей структурой III порядка Монголо-Охотской СГСО в пределах области является Амуро-Зейский артезианский бассейн, занимающий частично центральную и почти всю ее южную часть.

По условиям формирования ресурсов подземных вод Монголо-Охотской СГСО (в пределах Амурской области) прослеживаются территории двух типов:

- гидрогеологические, преимущественно криогенные структуры (за исключением южной части Амурской области), массивы и межгорные артезианские бассейны, в пределах которых развиты, трещинные коллекторы (частные микробассейны);

- крупный Амуро-Зейский межгорный артезианский бассейн (платформенного типа) сформированный поровыми коллекторами подземных вод.

Рис. 4

| Таблица 19 Характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов в естественных условиях на территории Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс и наименование гидрогеологической структуры/индекс и наименование ВГ (ВК) | Целевое назначение подземных вод | Мощность водоносного горизонта (ВК),от-до/ преобладающее значение,м | Абс. отметка поверхности структуры, от-до, м **Абс. отм. уровня подземных вод, от -до, м | Напор уровня подземных вод над кровлей, от-до/ преобладающее значение, м | Минерализация от-до, г/дм3 | Тип химического состава подземных вод | Компоненты природного происхождения, содержание которых превышает ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Приме-чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| hVIII Алдано-Становой СГМ |  |  | 500-2200 | Микробассейны подземного стока приурочены к зонам экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами мощностью от 40-50 до 150 м, обуславливающими напор 30-100 м. |  |  |  |  |
| eVIII-А Алданская ГСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dVIII-А -1 Центрально-Алданский ГМ |  |  |  |  |  | Гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые | - |  |
| AR-PR Зона трещиноватости архей-протерозойских эффузивных и интрузивных образований | ХПВ,ПТВ | 10-120 |  |  | 0,1-0,25 |  |  |  |
| eVIII-Б Становая ГСО |  |  | 350-2000 | Микробассейны подземного стока приурочены к зонам экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами мощностью от 40-50 до 150 м, обуславливающими напор 30-100 м. |  |  |  |  |
| eVIII-Б1 Центрально-Становой ГМ |  |  | 400-2200 |  |  | Гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые |  |  |
| AR-PR Зона трещиноватости архей-протерозойских эффузивных и интрузивных образований | ХПВ,ПТВ, РОЗ | 10-120 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn, Sr | - |
| cVIII-Б2 Верхнезейский МАБ |  |  | 350-1300 |  |  |  |  | - |
| N2-Q1 Плиоцен-нижнечетвертичный ВК | ХПВ,ПТВ | 10-200 |  | Микробассейны подземного стока приурочены к таликовым со свободной поверхностью | 0,1-0,20 | Гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые | Fe, цветность | - |
| P3-N1 Олигоцен-миоценовый ВК | ХПВ,ПТВ | 20-80 |  | Комплекс распространен ниже многолетнемерзлой толщи, мощностью 50-100 м, напор - 40-80 м. | 0,1-0,20 | Гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые | Fe, цветность | - |
| gIX Байкало-Витимская СГСО |  |  | 900-1400 |  |  |  |  |  |
| eIX-Д Малхано-Становая ГСО |  |  |  | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами 50-70 м |  |  |  |  |
| MZ-PZ Зона трещиноватости мезозойских-палеозойских эффузивных и интрузивных образований | ХПВ,ПТВ | 50-250 | - |  | 0,1-0,20 | Гидрокарбонатные кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые | Mg, Cd | - |
| cIX-Д20 Урушский МАБ |  |  | 550-1400 | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 40-50 до 70 м |  | Гидрокарбонатные (иногда сульфатно-гидрокарбонатные) кальциевые (иногда кальциево- магниевые) | - | - |
| MZ Мезозойский вулканический ВК | ХПВ,ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,20 |  | Mg, Cd | - |
| g X Монголо-Охотская СГСО |  |  | 120-1800 |  |  |  |  |  |
| eX-Б Амуро-Охотская ГСО |  |  |  |  | - |  | - | - |
| dX-Б1 Джагдинский ГМ |  |  | 500-1800 | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 40-50 до 70 м |  | Гидрокарбонатные (иногда сульфатно-гидрокарбонатные) кальциевые (иногда кальциево- магниевые) |  |  |
| MZ-PZ Зона трещиноватости мезозойских-палеозойских эффузивных и интрузивных образований | ХПВ,ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn | - |
| cX-Б2 Уруша-Ольдойский МАБ |  |  | 400-500 |  |  |  | - | - |
| MZ Мезозойский осадочный и метаморфический ВК | ХПВ,ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn | - |
| cX-Б3 Урканский МАБ |  |  | 550-600 |  |  |  | - | - |
| MZ Мезозойский осадочный и метаморфический ВК | ХПВ, ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn | - |
| cX-Б5 Тындинский МАБ |  |  | 300-450 |  |  |  |  |  |
| MZ Мезозойский осадочный и метаморфический ВК | ХПВ, ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn |  |
| cX-Б6 Торомский МАБ |  |  | 1300-1500 |  |  |  |  |  |
| MZ Мезозойский вулканический ВК | ХПВ, ПТВ | 50-250 |  |  | 0,1-0,25 |  | Fe, Mn |  |
| eX-В Верхнеамурская ГСО |  |  | 120-1200 | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 10-20 до 50-60 м |  |  |  |  |
| dX-В1 Туранский ГМ |  |  | 350-650 |  |  |  |  | Гонжинское месторождение холодных углекислых вод. Быссинское месторождение термальных вод |
| PR -К Зона трещиноватости протерозойиских интрузивных образований и меловых эффузивов | ХПВ,ПТВ | 50-200 |  |  | 0,2-0,25 | Гидрокарбонатные смешанного катионного состава | Fe |  |
| сX-В2 Амуро-Зейский МАБ | - | - | 120-400 | - | - | - | - | - |
| QIV Современный аллювиальный ВГ | ХПВ,ПТВ | 2-32 | - | **безнапорные | 0,25-0,35 | Гидрокарбонатные смешанного катионного состава | Fe, Mn | - |
| QIII Верхнечетвертичный аллювиальный ВГ | ХПВ,ПТВ | 2-32 | - | **безнапорные | 0,25-0,35 |  | Fe, Mn | - |
| QII Среднечетвертичный аллювиальный ВГ | ХПВ,ПТВ | 2-32 | - | **безнапорные | 0,25-0,35 | Гидрокарбонатные смешанного катионного состава | Fe, Mn | - |
| N1sz-N2-Q1bl Неоген-нижнечетвертичный сазансковско-белогорский ВГ | ХПВ,ПТВ | 4-80 | - | **безнапорные | 0,25-0,35 | Гидрокарбонатные натриево-кальциевые | Fe, Mn, Si | - |
| N1sz Сазанковский ВГ | ХПВ,ПТВ, РОЗ | 10-130 | - | **безнапорные | 0,25-0,35 | Гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые | Fe, Mn, Si | - |
| P3-N1bz Бузулинский ВК | ХПВ,ПТВ | 10-70 | - | **напорно-безнапорные, мах напор 50 м | 0,25-0,35 |  |  | - |
| N1sz +P3-N1bz Сазанковско-бузулинский ВК | ХПВ,ПТВ | 100-150 | - | **напорно-безнапорные, мах напор 50 м | 0,25-0,35 |  |  | - |
| P1kv Кивдинский ВК | ХПВ,ПТВ, РОЗ | 30-70 | - | **~150 | 0,2-0,35 |  |  | - |
| P1cg3+K2cg2+K2cg1 Цагаянский ВК | ХПВ,ПТВ, РОЗ | 10-120 | - | **~200 | 0,3-0,7 | Гидрокарбонатные натриевые, реже кальциево-натриевые | Fe, Mn, Si | - |
| K2zv Завитинский ВК | ХПВ,ПТВ, РОЗ | 10-210 | - | **~200 | 0,35-0,7 | Гидрокарбонатные натриевые | Fe, Mn, Si | - |
| K1pk Поярковский ВК | ХПВ,ПТВ | 20-350 | - | **~200 | 0,3-0,7 | Гидрокарбонатные натриевые | Fe, Mn, Si | - |
| сX-В3 Буреинский МАБ |  |  | 300-700 | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 10-20 до 40-80 м |  |  |  |  |
| MZ Мезозойский вулканический ВК | ХПВ,ПТВ | 30-200 |  |  |  | Гидрокарбонатные натриевые, реже кальциево-натриевые | Fe, Mn, Si |  |
| сX-В4 Верхнеамурский МАБ |  |  | 500-1200 | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 10-20 до 50-80 м | 0,2-0,35 |  | - | - |
| MZ Мезозойский осадочный и метаморфический ВК | ХПВ,ПТВ | 50-250 | - |  | 0,2-0,45 | Гидрокарбонатные натриевые, реже кальциево-натриевые | Fe, Mn, Si | - |
| gXII Сихоте-Алинская СГСО |  |  | 100-2300 |  |  |  |  | В пределах Амурской области территория не освоена |
| gXII-А Малохингано-Ульбано-Баджальская ГСО |  |  | 700-2300 |  |  |  |  |  |
| gXII-А1 Малохингано-Североамурский ГМ |  |  |  | Микробассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной (в пределах таликов) и тектонической трещиноватости под мерзлотными барьерами от 10-20 до 50-60 м |  |  |  |  |
| PR -К Зона трещиноватости протерозойиских интрузивных образований и меловых эффузивов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gXII-А2 Хинганский МАБ |  |  | 100-220 | Бассейны подземного стока приурочены к зоне экзогенной и тектонической трещиноватости |  |  |  |  |
| QIV Современный аллювиальный ВГ | ХПВ,ПТВ | 15-25 |  |  | 0,25-0,35 | Гидрокарбонатные кальциево-натриевые | Fe, Mn, Si |  |
| PR -К Зона трещиноватости протерозойиских интрузивных образований и меловых эффузивов | ХПВ,ПТВ | 100-150 |  |  |  |  | Fe, Mn, Si |  |

Ресурсы подземных вод массивов и межгорных артезианских бассейнов (за исключением Амуро-Зейского МАБ) Монголо-Охотской СГСО, локализованы в водоносных зонах трещиноватости и распределяются по площади весьма неравномерно. При этом особенности их формирования, а, следовательно, и условия вовлечения в эксплуатацию аналогичны тем, которые характерны для Становой и Малхано-Становой ГСО. Здесь объектами мониторинга являются водоносные зоны трещиноватости разновозрастных (PR, PZ) эффузивных, интрузивных и метаморфических и интенсивно литифицированных осадочных образований (MZ), перекрытые четвертичным, преимущественно криогенно-таликовым (за исключением незначительной южной части) комплексом.

В пределах Амуро-Зейского артезианского бассейна целевое значение в водохозяйственной и горнодобывающей сферах имеют подземные воды следующих гидрогеологических стратонов: современного (аQIV), верхнечетвертичного (аQIII), среднечетвертичного (аQII), неоген-нижнечетвертичного сазанковского-белогорского (N1sz-N2-Q1bl) и сазанковского (N1sz) горизонтов, бузулинского (P3-N1bz), кивдинского (P1kv), цагаянского (P1cq3+К2сq2+К2cq1), завитинского (К2zv) и поярковского (К1pk) комплексов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что добыча и извлечение подземных вод, и прежде всего условия каптажа продуктивных толщь на водозаборах (совместно по смежным водоносным подразделениям) приводит к обобщению параметров (показателей) гидрогеологического разреза. Что в свою очередь исключает получение информации обособленно по гидрогеологическим стратонам и требует объединения их в плане объектов мониторинга, что отражено в таблице 15.

Рассмотренные объекты мониторинга схематизированы на карте территории Амурской области в привязке к источникам воздействия на подземные воды и к специализированным наблюдательным объектам ГОНС.

Гидрохимическое состояние подземных вод

Оценка состояния качества подземных вод области, сформированного к 2015 году, выполнена на основе анализа результатов гидрохимических исследований, проведенных за 47 лет в рамках работ различной направленности (съемочных, разведочных, геоэкологических, при обследовании техногенных объектов и водозаборных сооружений, при ведении мониторинга состояния недр в естественных и нарушенных условиях).

По условиям формирования ресурсов подземных вод в литолого-фациальном аспекте в Амурской области выделены основные типы территорий, каждому из которых присущи свои гидрохимические особенности, что определяет различия химического состава подземных вод.

Трещинные подземные воды криогенных гидрогеологических складчатых областей и гидрогеологических массивов (Становая ГСО, Малхано-Становая ГСО, Верхнеамурская ГСО, Джагдинский ГМ, Туранский ГМ) по имеющимся данным, пресные с минерализацией 0,1 – 0,3 г/л, в основном, соответствуют питьевым стандартам, за исключением пониженных содержаний фтора и, в отдельных случаях, сверхнормативных концентраций железа. Источником повышенных содержаний железа (до 0,9 – 2,3 мг/л) являются подземные воды талых покровных отложений и зафиксированы в отдельных скважинах, каптирующих совместно зоны трещиноватости и покровные отложения. По результатам гидрохимических исследований на Бурухинском месторождении установлено: качество вод зон трещиноватости в пределах криогенных гидрогеологических складчатых областей близко к оптимальному, что определяет возможность использовать их для бутылирования. На локальных участках криогенных гидрогеологических складчатых областей скважинами выведены воды, содержащие повышенные концентрации стронция (юго-восточная часть Орочиканского месторождения подземных вод) и кадмия (участок Хайкта Березитового месторождения подземных вод), что обусловлено минералогическим составом водовмещающих пород. В зоне, примыкающей к Амуро-Зейскому артезианскому бассейну, скважинами вскрываются подземные воды со сверхнормативными (до 3 мг/л) содержаниями железа.

На освоенных, малых по площади территориях Верхнезейского межгорного артезианского бассейна вдоль Зейского водохранилища, подземные воды в рыхлых поровых коллекторах (таликах), по имеющейся информации пресные с минерализацией 0,1 – 0,2 г/л. Их качество в основном, соответствует требованиям питьевых стандартов, за исключением повышенных концентраций железа (в среднем 5,5 мг/л) и сероводорода.

На площади Амуро-Зейского МАБ ресурсы подземных вод формируются, главным образом, в гидравлически разобщенных пластах слаболитифицированных осадочных пород. Подземные воды бассейна распределены, в основном, между водоносными пластами в сазанковской, бузулинской, кивдинской и цагаянской свитах. В долинах рек в верхней части разреза обводнены аллювиальные четвертичные отложения, причем в большей степени современный аллювий низких и высоких пойм. Показатели химического состава подземных вод вышеуказанных горизонтов и комплексов, находящихся в ненарушенных условиях, являются фоновыми для одноименных гидрогеологическихподразделений, расположенных в зонах различных техногенных воздействий на них (работы водозаборов, добычи полезных ископаемых и т.д.). Большая часть подразделений гидрогеологического разреза Амуро-Зейского МАБ (от зон трещиноватости пород фундамента до современного аллювия) на площади бассейна прослеживаются первыми от поверхности. В этом случае, верхние водовмещающие части разрезов (обнажающихся или развитых с поверхности) стратонов квалифицируются как грунтовые горизонты. Грунтовые воды бассейна гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже натриево-магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,1 – 0,35 г/л. Для грунтовых вод повсеместно характерно повышенное содержание железа 2 – 15, иногда до 20 – 57 мг/л (Моховое, Шимановское месторождения грунтовых вод), марганца 0,2 – 1,0 мг/л и кремния 21 – 25 мг/л.

Воды вторых, третьих от поверхности водоносных горизонтов и комплексов (сазанковской, бузулинской, кивдинской свит и верхнецагаянской подсвиты), гидравлически тесно связанные с грунтовыми, гидрокарбонатные кальциевые, редко натриево-кальциевые с минерализацией 0,05 – 0,3 г/л. Отмечается сверхнормативное содержание от 1,4 до 6 мг/л, марганца до 0,8 мг/л. Глубина распространения железистых вод увеличивается в центральной части Амуро-Зейского бассейна.

Воды нижней продуктивной части разреза в интервале глубин 100 – 300 м (цагаянская, в центральной части бассейна кивдинская и цагаянская свиты) гидрокарбонатные натриевые, реже кальциево-натриевые, с минерализацией 0,4 – 0,7 г/л. Сверхнормативное содержание железа (до 1 – 1,5 мг/л) и марганца (до 0,2 мг/л) отмечается на отдельных участках, однако в большинстве случаев, качество воды соответствует питьевым стандартам. Более того в районе г.Благовещенск изучены десять участков, где качество подземных вод цагаянского комплекса не только полностью отвечает питьевому, но близко к оптимальному, что определяет возможность использования их для бутылирования.

Рис. 4.1

Подземные воды с минерализацией, превышающей 1 г/л, относимые преимущественно, к лечебно-столовым, выявлены на локальных площадях – Гонжинское, Быссинское, Константиновское месторождения минеральных вод, проявления минеральных вод в северо-западной части Амурской области, на площади Становой ГСО.

Изменчивость основных загрязнителей качества подземных вод (железо, марганец) внутри года в зависимости от водности фаз режима не прослеживается.

Высокие концентрации марганца, железа в подземных водах Амуро-Зейского бассейна, характерные для Амурской области, в значительной степени обусловлены природными факторами, а именно территория относится к провинции железо-, марганец-, и кремнийсодержащих подземных вод, т.е. повышенное содержание этих элементов обусловлено природными геохимическими особенностями территории. Здесь отмечаются некоторые закономерности распространения железа и фтора: как правило, до глубины 100 м концентрации железа составляют 5 – 10 мг/л, в интервалах 100 – 300 м – уменьшаются до 1 мг/л. По содержанию фтора территория Приамурья относится к провинции с недостатком его присутствия в подземных водах.

При организации питьевого водоснабжения, на основе использования таких вод, требуется реализация специальных мероприятий по обезжелезиванию и деманганации.

2.6. Общая оценка состояния водных ресурсов и объектов и его изменения

Для водных объектов территории Амурской области характерна загрязненность соединениями меди, марганца, железа общего, цинка, алюминия. Загрязненность данными показателями встречается практически в каждом водном объекте и имеет разный уровень загрязненности по кратности превышения ПДК.

Предполагаемый источник загрязнения: природный фактор, обусловленный протекающими в воде процессами разрушения и растворения горных пород и минералов, частичным растворением глин и алюмосиликатов, находящихся на дне водных объектов, поступлением в водные объекты дождевого стока с водосборной площади, а также из отвалов и котлованов угольных разрезов и дренажных вод золотодобывающих предприятий.

Загрязнение водных объектов азотом аммонийным и органическими веществами обусловлено сбросом коммунально-бытовых сточных вод, неорганизованными хозбытовыми стоками и поверхностным стоком с сельхозугодий и жилмассивов в период снеготаяния, весеннего половодья и дождевых паводков, когда русла рек пополняются поверхностным стоком.

Загрязнение нефтепродуктами практически не отмечалось, среднегодовые концентрации не превышали норму.

На территории Амурской области гидрохимические наблюдения проводились в 26 пунктах на 19 водных объектах.

Качество воды контролируемых водных объектов соответствовало критериям 3-го класса и оценивалось как «загрязненная» разряд «а», «очень загрязненная» разряд «б» и 4-го класса разряд «а» и «б» «грязная».

Загрязнение водных объектов на территории Амурской области по комплексу основных загрязняющих веществ:

- «грязные» (4-й класс, разряд «а» и разряд «б») – р. Амур у с. Черняево, р. Тында, р. Большая Пера у г. Шимановск, р. Томь, р. Бурея, р. Тюкан, р. Архара, р. Кивда, р. Олекма у с. Усть-Нюкжа, р. Нюкжа у п. Лопча;

- «очень загрязненные» (3-й класс, разряд «б») – р. Амур у с. Игнашино, р. Амур у г. Благовещенск, р. Б. Невер, р. Берея, р. Зея у г. Свободный, г. Зея у   г. Благовещенск, р. Селемджа, р. Большая Пера у с. Дмитриевка, р. Малая Пера, р. Ивановка, Зейское вдхр у с. Бомнак;

- «загрязненные» (3-й класс, разряд «а») – р. Гилюй, р. Уркан, Зейское водохранилище у г. Зея.

В 2019 году зафиксировано 2 случая экстремально высокого загрязнения и 28 случаев высокого загрязнения.

Экстремально высокое загрязнение наблюдалось в марте по марганцу на    р. Тюкан в 0,5 км ниже ст. Бурея и р. Кивда в 10,5 км ниже пгт. Новорайчихинск. Загрязнение обусловлено, частично, природным происхождением и влиянием сточных вод предприятий городов и поселков, а также влиянием шахтных вод и предприятий по добыче золота.

2.7. Результаты осуществления мониторинга вод реки Амур на приграничных территориях

В ходе 14-го заседания Совместной координационной комиссии и Совместной рабочей группы экспертов принята «Программа мероприятий по осуществлению совместного российско – китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2019 году». В 2019 году совместный российско-китайский мониторинг не проводился.

3. Состояние земельных ресурсов

3.1. Земельный фонд Амурской области

Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям.

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству и в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.

Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам. В отличие от категории земель, которая является понятием собирательным и условным, угодье имеет определенное местоположение, внешнюю замкнутую границу и площадь. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и использованием.

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья, в соответствии с действующими нормами и правилами, принимаемыми на государственном и ведомственном уровнях.

Сельскохозяйственные угодья включают: пашню; залежь; кормовые угодья (сенокосы и пастбища); многолетние насаждения.

Несельскохозяйственные угодья подразделяются на земли под поверхностными водными объектами, включая болота; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью; земли застройки; земли под дорогами; 	нарушенные земли; прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации).

Учету подлежат также оленьи пастбища, которые сами, не являясь угодьями, представляют собой территории, растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя, могут находиться на таких угодьях, как земли под лесами, древесно-кустарниковой растительностью, на болотах, а также на нарушенных прочих землях. Оленьи пастбища расположены в таких природных зонах, как тундра, лесотундра и северная тайга.

Целью государственного учета земель, как по угодьям, так и по категориям, является получение сведений о земле, необходимых для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земель.

Государственная отчетность, включающая сведения о наличии земель, формируется на основе информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В процессе земельно-кадастровых работ проводится сбор, обработка и систематизация данных обо всех земельных участках, образующих в совокупности единый земельный фонд Амурской области. Актуализация баз данных ЕГРН проводится на основе обработки сведений, получаемых в ходе выполнения работ по инвентаризации земель, анализа документации по отводу земель, а также сведений о сделках с землей. Корректировка кадастровых данных осуществляется также с учетом решений соответствующих органов исполнительной власти, принимаемых в целях упорядочения использования земель и приведения их правового статуса в соответствие с действующим законодательством.

Амурская область располагается на юго-востоке азиатской части нашей страны. В области сосредоточена большая часть сельскохозяйственных угодий Дальневосточного экономического района. Почти все они расположены в бассейне реки Амур. Обширная территория области характеризуется сложным геологическим строением, неоднородностью физико-географических и природных условий. Рельеф Амурской области – горно-равнинный. По характеру поверхности горная территория разделяется на три геоморфологических района: северо-западный, центральный и восточный. Выделяются также три крупные равнины: Зейско-Бурейская, Амурско-Зейская и Верхнезейская. Здесь расположены основные сельскохозяйственные зоны области.

Климатические условия области характеризуются неустойчивым гидротермическим режимом муссонного климата, коротким безморозным периодом, неравномерным распределением тепла и влаги, резким колебанием дневных и ночных температур.

На территории области имеет место определенный спектр почвенных горизонтальных и горных зон. Зоны тундровых почв представлены горно-тундровыми почвами, зоны буро-таежных почв представлены бурыми, таежными и мерзлотными, а также буро-таежными почвами.

Основными типами почв равнины являются бурые лесные, бурые лесные глинистые, лугово-черноземовидные, луговые, лугово-болотные, болотные пойменные.

Растительность области разнообразная. На севере области встречается тундровая растительность, на юго-востоке распространены хвойно-широколистные леса. Зона, пригодная для сельскохозяйственного производства, расположена между устьями Зеи и Буреи.

Речная сеть в области густая. Характер рек определяется преимущественно горным рельефом. Летом часто бывают разливы рек и, как следствие, наводнения.

В области на отчетный период числится 20 сельских районов, 7 городов областного подчинения, а также 2 города районного подчинения, 1 поселок городского типа областного подчинения (г. Циолковский), находящийся в ведении федеральных органов государственной власти, 16 рабочих поселков.

3.2. Распределение земельного фонда Амурской области по категориям земель

Анализ сводных данных в целом по Амурской области, полученных в результате обобщения годовой земельной статистической отчетности муниципальных образований свидетельствует о том, что в течение 2019 года изменения коснулись категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель запаса, земель промышленности и иного специального назначения и земель лесного фонда.

Таблица 20

Распределение земельного фонда Амурской области по категориям земель

тыс. га

|  | На 1 января 2019 года | На 1 января 2020 года | Изменения в тыс. га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 3 542,2 | 3 540,5 | - 1,7 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: Городских населенных пунктов Сельских населенных пунктов | 254,6 155,1 99,5 | 254,6 155,1 99,5 | - - - |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 285,1 | 300,8 | + 15,7 |
| Земли особо охраняемых территорий | 408 | 408 | - |
| Земли лесного фонда | 30 596,6 | 30 581,6 | - 15,0 |
| Земли водного фонда | 324,9 | 324,9 | - |
| Земли запаса | 779,4 | 780,4 | + 1,0 |
| ИТОГО земель | 36 190,8 | 36190,8 | - |

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда земель лесного фонда, на долю которых приходится 84,5 %, а также земель сельскохозяйственного назначения – 9,8 % и земель запаса – 2,2 %.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения являются второй по площади категорией земель единого земельного фонда области, они занимают 3540,5 тыс. га (9,8 %). К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям. В нее также включены земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянских- фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота и т.д. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят также земельные участки, ранее переданные в ведение сельских администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. В общую площадь категории земель вошли площади, занятые земельными долями (в том числе невостребованными), собственники которых использовали земли без оформления права собственности на земельный участок, выделенный в счет земельной доли.

В отчетном году земли данной категории  уменьшились на 1,7 тыс. га, в том числе: на 0,6 тыс. га в связи с переводами в категорию земли промышленности и иного специального назначения в Благовещенском районе (17 га), Ивановском (7 га), Константиновском (37 га), Мазановском (10 га), Октябрьском (4 га), Ромненском (16 га), Свободненском (474 га – 38 постановлений),  Серышевском (10 га), Тамбовском (4 га); на 1,1 тыс. га в связи с переводами в категорию земель запаса в Архаринском районе (7 га), Бурейском (363 га), Ивановском (675 га), Октябрьском (9 га). Все переводы из одной категории в другую осуществлены на основании постановлений губернатора Амурской области, принятых в 2019 году. Перевод в категорию земель запаса осуществлен в связи с непригодностью для осуществления сельскохозяйственного производства. В итоге земли данной категории по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1,7 тыс. га.

Таблица 21

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

| № п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс. га | В % от категорий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные угодья | 2 369,1 | 66,9 |
|  | Лесные земли | 512,4 | 14,5 |
|  | Лесные насаждения не входящие в лесной фонд | 146,0 | 4,1 |
|  | Под водой | 29,8 | 0,8 |
|  | Земли застройки | 3,8 | 0,1 |
|  | Под дорогами | 25,3 | 0,7 |
|  | Болота | 430,0 | 12,2 |
|  | Нарушенные земли | 0,1 |  |
|  | Прочие земли | 24,0 | 0,7 |
|  | ИТОГО: | 3 540,5 | 100,0 |

Земли населенных пунктов

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Граница городских и сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от других категорий. Процесс упорядочения формирования данной категории земель осложняется в силу того, что черта поселений установлена не повсеместно, и при её отсутствии учет земель данной категории осуществляется по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Площадь земель городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов на 1 января 2020 года составила 254,6 тыс. га, в том числе: земли городов и поселков – 155,1 тыс. га, земли сельских населенных пунктов – 99,5 тыс. га. В отчетном году общая площадь категории земель населенных пунктов осталась без изменений, но изменилась структура угодий в связи уточнением площадей земель, занятых застройкой, регистрацией полигонов твердых бытовых отходов и предоставлением земельных участков под ИЖС, ЛПХ, садоводство.

Таблица 22

Структура угодий земель населенных пунктов

|  | тыс.га |
| --- | --- |
| Всего сельхозугодий | 76,7 |
| В том числе пашни | 31,9 |
| Лес | 54,2 |
| Лесные насаждения не входящие в лесной фонд | 19,4 |
| Под водными объектами | 6,5 |
| Земли застройки | 39,3 |
| Под дорогами | 18,1 |
| Болота | 24,8 |
| Нарушенные земли | 2,1 |
| Прочие земли | 13,5 |
| Итого: | 254,6 |

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

Общая площадь земель этой категории на 1 января 2020 года составляет 300,8 тыс. га.

В отчетном году земли промышленности и иного специального назначения увеличились в общей сложности  на 15,7 тыс. га, в том числе:  из земель сельскохозяйственного назначения на 0,6 тыс. га, в Благовещенском, Ивановском, Константиновском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском районах на основании Постановлений губернатора Амурской области «О переводе земельных участков, расположенных в районах Амурской области из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения»; из земель запаса на 0,1 тыс. га в  Мазановском, Сковородинском, Тындинском районах; из земель лесного фонда на 15,0 тыс. га в Сковородинском районе (земли энергетики на 197 га,  земли транспорта на 558 га, земли обороны на 14 316 га, земли иного назначения – 2 га.  Соответственно земли леса уменьшились на 15 061 га.

Предприятиями, добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики, земельные участки предоставляются для размещения на них производственных и административных зданий и сооружений, линий передач, подъездных путей, инженерных коммуникаций и других объектов. Площадь этих земель составила 49,1 тыс. га (увеличение на 0,1 тыс. га). Изменение в основном связано с переводами земельных участков из категорий земель сельскохозяйственного назначения под строительство, добычу полезных ископаемых. Также из данной подкатегории выводятся земли, занятые полигонами твердых бытовых отходов и кладбища.

Земли энергетики составляют 1,9 тыс. га (увеличение на 0,2 тыс. га) в Сковородинском районе за счет уточнения данных по сведениям ЕГРН.

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные предприятиям, учреждениям и организациям железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта для осуществления специальных задач по содержанию, строительству, реконструкции, ремонту и развитию объектов транспорта. В целом по Амурской области земли транспорта составили 64,4 тыс. га (увеличение на 1,0 тыс. га). Увеличение земель вышеуказанной подкатегории в следующих районах: в Белогорском – 68 га, Благовещенском – 65 га, Магдагачинском – 108 га, Свободненском – 20 га, Сковородинском – 558 га, Тындинском – 3 га, произошло в связи  с переводом  земель из категории земель сельскохозяйственного назначения на 0,6 тыс. га и из земель запаса на 0,1 тыс. га на основании решений областных органов власти, а также на 0,4 га по уточнению данных по сведениям ЕГРН, связанных с регистрацией автодорог в муниципальную собственность.

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики занимают 3,0 тыс. га (уменьшение на 0,2 тыс. га), в Белогорском районе на 161 га за счет уточнения данных по сведениям ЕГРН.

Земли для обеспечения космической деятельности занимают 13,6 тыс. га (без изменений).

Для целей обеспечения обороны и безопасности в целом по области отведено 162,5 тыс. га, увеличение на 14,3 тыс. га) в Сковородинском районе (произошло за счет того, что в землях лесного фонда ранее была учтена часть земельного участка категории земель промышленности площадью 14 316 га с кадастровым номером 28:24:014100:749 (общая площадь земельного участка – 17 885 га). Данный земельный участок предназначен для учебного центра  с.Невер, палаточного городка, п. Лесной – земли обороны и безопасности. Соответственно земли леса уменьшились на 14 316 га.

Площадь земель иного назначения, отнесенных к данной категории, составила 6,3 тыс. га (увеличение на 0,2 тыс. га). Увеличение происходило за счет регистрации площадей полигонов бытовых отходов, свалок, кладбищ, ранее находившихся в категории земель сельскохозяйственного назначения, а также выводом данных площадей с указанным разрешенным использованием из-под категории земли промышленности в городах и районах Амурской области.

Таблица 23

Распределение земель промышленности, транспорта, связи и иногоназначения по угодьям

| № п/п | Наименование угодий | Площадь тыс.га | В % от категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные угодья | 10,1 | 3,4 |
|  | Лесные земли | 93,6 | 27,6 |
|  | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 11,6 | 4,0 |
|  | Под водой | 5,2 | 1,8 |
|  | Земли застройки | 8,8 | 3,2 |
|  | Под дорогами | 49,2 | 17,2 |
|  | Другие земли | 122,3 | 42,8 |
|  | ИТОГО: | 300,8 | 100,0 |

Земли особо охраняемых территорий

В соответствии с действующим законодательством к землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значения. Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования.

Площадь данной категории в отчетном году не изменилась и составила на 01.01.2020 – 408,0 тыс. га, из них: 407,6 тыс. га – земли особо охраняемых природных территорий, 0,4 тыс. га – земли лечебно – оздоровительных местностей и курортов.

В категорию земель особо охраняемых территорий включены земельные участки, предоставленные в установленном порядке, заповедникам, паркам, ботаническим садам. Помимо этого, особо охраняемые земли имеются и в других категориях земель.

На конец года природно-заповедный фонд представлен следующими объектами:

1. Государственные заповедники – 3 (Зейский, Хинганский, Норский) общей площадью 407,0 тыс. га. Функциональное назначение заповедников – сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генофонда растений и животных и уникальных экосистем.

2. Заказники, водно-болотные угодья, природный парк – 36, из них 2 республиканских – Хингано-Архаринский (48,8 тыс. га) и Орловский (121,5 тыс. га).

Функции заказников – воспроизводство основных видов охотничье-промысловых животных, редких видов птиц, а также среды их обитания. Площади заказников учтены в других категориях земель.

3. Памятников природы – 117.

В зависимости от уникальности, научной или эстетической ценности государственные памятники природы могут быть отнесены к памятникам природы федерального или местного (краевого, областного, районного) значения. Согласно «Типовому Положению о государственных памятниках природы», утвержденном Госпланом СССР и Государственным комитетом по науке и технике 27.04.1981 г., памятниками природы объявляются уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношении природные объекты, представляющие собой небольшие урочища (рощи, озера, участки долин и побережий, достопримечательные горы) и отдельные объекты (редкие геологические обнажения, эталонные участки месторождений полезных ископаемых, водопады, пещеры, минеральные источники, живописные скалы, метеоритные кратеры, отдельные редкие или исторически ценные деревья и т.п.), а также природные объекты искусственного происхождения (старинные аллеи и парки, участки заброшенных каналов, карьеры, пруды и т.п.). Основной задачей объявления тех или иных объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии для научных, культурно-просветительных и эстетических целей. При этом организации, на землях которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению установленного для памятника природы режима охраны. Однако объявление объектов памятниками природы не влечет за собой изъятия занимаемого ими земельного участка или водного пространства у землепользователей и водопользователей.

В области также существует ботанический сад, две лечебно-оздоровительных зоны: Быссинский и Гонжинский минеральные источники Минздрава РФ.

Финансирование природоохранной деятельности в 2019 году, как и в предыдущие годы, осуществлялось за счет всех имеющихся источников финансирования: федерального, областного и местных бюджетов, собственных средств предприятий. При определении первоочередных мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году, за основу принимались необходимые для Амурской области программы и природоохранные планы.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом РФ, а также принятого Земельного кодекса РФ, к данной категории относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для её восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К не лесным землям относятся земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги).

В отчетном году площадь земель данной категории уменьшилась на 15,0 тыс. га за счет земель промышленности в Сковородинском районе (произошло за счет того, что в землях лесного фонда ранее была учтена часть земельного участка категории земель промышленности площадью 15 061 га в Сковородинском районе в связи с тем, что ранее в их составе учитывались следующие земельные участки категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Часть земельного участка общей площадью 14 270 га категории земель промышленности с кадастровым номером 28:24:014100:749, разрешенное использование – учебный центр с. Невер, палаточный городок. Данный участок является собственностью Российской Федерации, регистрационная запись № 28-28-11/001/2008-494 от 16.01.2009 и предоставлен в постоянное бессрочное пользование Федеральному государственному казенному учреждению «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации». Земельные участки с кадастровыми номерами 28:24:010400:49, 28:24:011000:51, 28:24:010888:10, 28:24:011000:52, 28:24:011000:64, 28:24:011000:53, 28:24:011000:353, общая площадь которых 46 га, используемые под размещение военных частей и погранзастав.

Общая площадь указанных участков увеличивает земли обороны и безопасности на 14 316 га.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 28:24:000000:1210 (площадь 151 га), 28:24:000000:146 (площадь 121 га), 28:24:010400:4 (площадь 188 га), 28:24:010400:4 (площадь 63 га), 28:24:013800:152 (площадь 25 га), используемые для размещения автодорог. Общая площадь данных участков составляет 548 га. Таким образом, земли автомобильного транспорта увеличились на 548 га.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов энергетики общей площадью 197 га, также учитывались в предыдущих периодах в землях лесного фонда.

Так, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в целом увеличились на 15 061 га в сравнении с 2018 годом, в том числе: земли энергетики на 197 га, земли транспорта на 558 га, земли обороны на 14316, земли иного назначения – 2 га.

В итоге в 2019 году земли лесного фонда уменьшились на 15 061 га и на 01.01.2020 составили 30 581,6 тыс. га.

Таблица 24

Распределение земель лесного фонда по угодьям

| № п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс.га | В % от категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья | 88,2 | 0,3 |
| 2 | Лесные земли | 24 977,8 | 81,7 |
| 3 | Под водой | 672,2 | 2,2 |
| 4 | Под дорогами | 38,7 | 0,1 |
| 5 | Болота | 4 061,4 | 13,3 |
| 6 | Другие земли | 743,3 | 2,4 |
|  | ИТОГО: | 30 581,6 | 100,0 |

В состав земель лесного фонда не включены лесные площади, учтенные в других категориях. В целом, под лесными площадями, включенными в состав других категорий земель, занято 1 159,0 тыс. га.

Земли водного фонда

К категориям земель водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, необходимых для использования водных объектов. В отчетном году категория земель водного фонда не изменилась. По состоянию на 1 января 2020 года значительные площади земель, подлежащих отнесению к категории земель водного фонда, включены в состав других категорий. Земли под водой в целом по области занимают 1 151 тыс. га, из них 324,9 тыс. га включены в водный фонд.

Земли запаса

В соответствии с принятым кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и юридическим лицам.

В отчетном году земли запаса уменьшились на 0,1 тыс. га в Сковородинском районе за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначения (кладбища, трубопроводы). В тоже время площадь земель данной категории увеличилась на 1,1 тыс. га за счет земель сельскохозяйственного назначения в четырех районах. В итоге площадь земель запаса на 01.01.2020 составила 780,4 тыс. га.

Все изменения данной категории отражены в выше перечисленных категориях земель.

Таблица 25

Распределение земель запаса по угодьям

| № п/п | Наименование угодий | Площадь, тыс. га | В % от категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные угодья | 189,4 | 24,2 |
|  | Лесные земли | 207,6 | 26,7 |
|  | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 88,6 | 11,3 |
|  | Под водой | 109,7 | 13,9 |
|  | Болота | 149,4 | 19,2 |
|  | Другие земли | 35,7 | 4,7 |
|  | ИТОГО: | 780,4 | 100,0 |

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре земель данной категории приходится на сельскохозяйственные угодья – 24,2 %, лесные земли – 26,7 % и болота – 19,2 %.

Распределение земельного фонда по угодьям

Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.

На 1 января 2020 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 2 733,5 тыс. га (без изменений) или 7,6 % всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий приходится 33 457,3 тыс. га или 92,4 %.

Таблица 26

Структура угодий земель области

тыс. га

| Всего сельхозугодий | 2 733,5 |
| --- | --- |
| в т.ч. пашни | 1 595,7 |
| Лесные земли | 26 136,8 |
| Лесные насаждения не входящие в лесной фонд | 268,4 |
| Под водными объектами | 1 151,0 |
| Земли застройки | 54,1 |
| Под дорогами | 136,3 |
| Болота | 4 794,0 |
| Нарушенные земли | 12,8 |
| Прочие земли | 903,9 |
| Итого земли в границах области | 36 190,8 |

Сельскохозяйственные угодья

К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, систематически используемые для производства сельхозпродукции. Основная доля сельхозугодий сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения (2 369,1 тыс. га – 86,7 %). В землях запаса сосредоточено 189,4 тыс. га этих угодий или 6,9 %. В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится 1 595,7 тыс. га – 58,4 %. Кормовые угодья (сенокосы и пастбища) занимают 900,5 тыс. га (32,9 %), многолетние плодовые насаждения – 11,9 тыс. га (0,4 %). В структуре сельхозугодий площадь залежи составила              2 225,4 тыс. га (8,3 %). В отчетном году общая площадь сельскохозяйственных угодий в Амурской области не изменялась.

Общая площадь орошаемых земель составляет 9,9 тыс. га, осушаемых 256,8 тыс. га (без изменений). В основном состояние орошаемых и осушаемых земель на значительных площадях характеризуются низкой мелиоративной обустроенностью и невысоким плодородием. В последние годы практически сократились объемы финансирования работ по текущему уходу и реконструкции мелиоративных систем, нарушилась действующая ранее система их эксплуатации и техническое обслуживание. Все привело к тому, что техническое состояние гидромелиоративных систем ухудшается, они выходят из строя. Так, из 9,9 тыс. га орошаемых земель на 9,2 тыс. га требуется улучшение земель и технического уровня мелиоративных систем, из них повышение технического уровня орошаемых систем на 9,2 га. Из 256,8 тыс. га осушаемых земель на 220,1 тыс. га требуется улучшение технического уровня мелиоративных систем.

Большая часть сельскохозяйственных угодий используется сельскохозяйственными предприятиями – 1 155,3 тыс. га, гражданами используется – 1 044,0 тыс. га.

Данные об использовании сельхозугодий различными предприятиями, организациями и гражданами представлены в таблицах.

Таблица 27

Использование сельхозугодий предприятиями и организациями

тыс.га

| № № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | МП | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашни | залеж | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственные товарищества и общества | 01 | 726,5 | 533,7 | 27,3 | 0,3 | 77,2 | 88,0 |
| 2 | Производственные кооперативы | 02 | 342,1 | 275,6 | 6,9 | 0,1 | 28,8 | 30,7 |
| 3 | Государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия | 03 | 12,7 | 9,4 | 0,7 |  | 1,7 | 0,9 |
| 4 | Научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения | 04 | 23,3 | 17,9 | 3,2 |  | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Подсобные хозяйства | 05 | 3,0 | 1,6 |  |  | 0,9 | 0,5 |
| 6 | Прочие предприятия, организации и учреждения | 06 | 47,7 | 28,7 | 6,6 |  | 7,1 | 5,3 |
| 7 | Общинно-родовые хозяйства | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Казачьи общества | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЗЕМЕЛЬ | 09 | 1153,5 | 866,9 | 44,7 | 0,4 | 116,8 | 126,5 |

Таблица 28

Использование сельхозугодий гражданами и их коллективами

тыс. га

| № № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | МП | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пашни | залеж | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 01 | 390,5 | 292,7 | 21,5 | - | 46,4 | 29,9 |
| 2 | Индивидуальные предприниматели не образовавшие КФХ | 02 | 167,7 | 126,2 | 12,5 |  | 14,7 | 14,3 |
| 3 | Личные подсобные хозяйства | 03 | 24,2 | 20,8 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 0,5 |
| 4 | Граждане, имеющие служебные наделы | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Садоводы и садоводческие объединения | 05 | 9,8 |  |  | 9,8 |  |  |
| 6 | Огородники и огороднические объединения | 06 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
| 7 | Дачники и дачные объединения | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 08 | 5,2 | 4,7 |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Животноводы и животноводческие объединения | 09 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 10 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 10 | 154,9 | 24,3 | 11,0 |  | 28,8 | 90,8 |
| 11 | Граждане, занимающиеся северным оленеводством и промыслом | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Граждане, собственники земельных участков | 12 | 31,6 | 23,5 | 3,1 |  | 4,0 | 0,5 |
| 13 | Собственники земельных долей | 13 | 257,6 | 146,7 | 29,5 |  | 35,6 | 45,8 |
|  | ИТОГО использовалось земель | 14 | 1044,0 | 641,3 | 78,6 | 10,8 | 131,4 | 181,9 |

Земли под водой, включая болота

Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2020 года        5 945,0 тыс. га или 16,4 % всего земельного фонда Амурской области, в том числе под водой (реками, озерами, водохранилищами) 1 151,0 тыс. га, под болотами             4 794,0 тыс. га. В отчетном году земли, занятые данным видом угодий не изменялся. Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель.

Наиболее значительные площади занятые реками, озерами, водохранилищами относятся к категориям земель лесного фонда – 672,2                тыс. га, водного фонда – 324,9 тыс. га, запаса – 109,7 тыс. га.

Больше всего болот в категории земель лесного фонда (4 061,4 тыс. га), много заболоченных земель в категории земель сельскохозяйственного назначения (430,0 тыс. га) и запаса (149,7 тыс. га).

Земли застройки

Общая площадь земель застройки на 1 января 2020 года составила в целом по области 54,1 тыс. га. В эти угодья включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Более 72,6 % (39,3 тыс. га) этих земель расположено в пределах городских и сельских поселений, где эти земли сосредоточены в основном в жилой, общественно-деловой и производственной застройке.

На категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения приходится 8,8 тыс. га застроенных земель, на земли сельскохозяйственного назначения – 3,8 тыс. га, земель лесного фонда – 1,7                   тыс. га. В отчетном году земли под застройкой не изменялись.

Земли под дорогами

Площадь земель под дорогами на 1 января 2020 года составила 136,3            тыс. га. В эти угодья включены земли, расположенные в полосах отвода автомобильных и железнодорожных дорог, а также скотопрогоны, улицы, проезды, проспекты, площади, иные пути сообщения. По сравнению с предшествующим годом площадь под дорогами не изменилась.

Большая часть земель под дорогами присутствует в категории земель промышленности, транспорта – 49,2 тыс. га, в категории земель сельскохозяйственного назначения их – 25,3 тыс. га, в лесном фонде – 38,7                 тыс. га, запаса – 5,0 тыс. га.

Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

Лесами и лесными насаждениями, не входящими в состав лесного фонда, по данным учета занято 26 405,2 тыс. га (73,0 % от общей территории области), в том числе лесные площади занимают 26 136,8 тыс. га.

Площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью составляет 268,4 тыс. га, в основном они расположены на землях сельскохозяйственного назначения 146,0 тыс. га (54,3 %) и на землях запаса – 88,6 тыс. га (33,0 %).

Земли под лесами имеются во всех категориях. Наибольшие их площади сосредоточены в лесном фонде – 24 977,8 тыс. га (95,6 %) от общей площади лесов области, а также на землях сельскохозяйственного назначения – 512,4             тыс. га (2,0 %), и на землях запаса – 207,6 тыс. га. На землях особо охраняемых территорий лесами занято 291,2 тыс. га (71,3 % от общей площади земель данной категории).

Нарушенные земли

Площадь нарушенных земель по состоянию на 01.01.2020 составила 12,8 тыс. га, в том числе наибольшие площади нарушенных земель в землях промышленности – 4,5 тыс. га, в землях лесного фонда – 5,6 тыс. га и землях населенных пунктов – 2,1 тыс. га.

Прочие земли

Площадь этих земель на 1 января 2020 года составила 903,9 тыс. га, и занимают 2,5 % территории Амурской области. В состав входят прочие земли, которые включают в себя: полигоны, отходы, свалки – 14,3 тыс. га; пески – 0,3 тыс. га; овраги – 0,1 тыс. га; участки с тундровой растительностью – 36,5 тыс. га, а также другие земли, пригодные для пастьбы северных оленей, расположенные в северных районах области – 852,8 тыс. га. По категориям прочие земли распределены в основном на землях лесного фонда 736,0 тыс. га, а также земли промышленности – 96,6 тыс. га и земли запаса – 29,6 тыс.га.

Земли под оленьими пастбищами

Оленьи пастбища расположены на землях лесного фонда, растительный покров которого пригоден в качестве корма для северных оленей. Оленьи пастбища располагаются на таких угодьях, как земли под лесами, на болотах, а также на прочих землях.

По данным учета на 1 января 2020 года общая площадь оленьих пастбищ составляет 5 127,1 тыс. га. Все они находятся в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах. Площадь земель оленьих пастбищ в отчетном году не изменялась, обследования не проводились. Из всей площади предоставлено в использование общинно - родовым хозяйствам 545,4 тыс. га в Селемджинском районе.

3.3. Государственный мониторинг земель и землеустройство

Государственный мониторинг земель

Выполнение работ по государственному мониторингу земель

В соответствии с пунктами 5.1.13 и 5.1.14 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет полномочия в области государственного мониторинга земель в Российской Федерации (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) и государственный земельный надзор.

В 2019 году в целях осуществления указанных полномочий проведены работы по мониторингу в рамках Государственного контракта № 0005-16-19 от 20.05.2019 г. по теме «Выполнение работ по мониторингу состояния и использования земель на территории Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия)». ООО «Челябинским научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом по землеустройству» проведены работы по мониторингу состояния и использования земель на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области.

Целью работ являлось проведение мониторинга состояния и использования земель на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области, включающее в себя: наблюдение за использованием земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением; выявление современного состояния развития негативных процессов и динамики развития негативных процессов.

Объектом работ по Государственному контракту является территория Белогорского района (рис. 5) и Серышевского района (рис. 6) Амурской области.

Белогорский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование (район) Амурской области.

Район расположен в южной части Амурской области, на западе Зейско-Буреинской равнины, граничит на севере с Серышевским, на востоке и юго-востоке – с Ромненским, на юге – с Ивановским, на западе, по реке Зее – с Благовещенским районами.

Район занимает площадь 2 590,88 км2.

Общая площадь района составляет 259 088 га. С учетом того, что согласно Техническому заданию, работы не выполняются на землях категории сельскохозяйственного назначения и на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, общая площадь объекта работ составляет 53 578 га. В то же время по материалам градостроительного планирования и поставленным на кадастровый учет земельным участкам уточненная площадь земель, на которых выполнены работы, фактически составила 55 721 га (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства).

На рисунке 5 представлена карта-схема расположения Белогорского района в границах Амурской области.

Рис. 5. Карта-схема расположения Белогорского района в границах                            Амурской области

Серышевский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование (район) Амурской области.

Район расположен на западе Зейско-Бурейской равнины. На севере и северо-востоке граничит с Мазановским районом, на юго-востоке – с Ромненским, на юге – с Белогорским, на юго-западе – с Благовещенским и на западе – со Свободненским районами Амурской области. Площадь территории составляет 3,8 тыс. км².

Общая площадь района составляет 380 484 га. С учетом того, что согласно Техническому заданию работы не выполняются на землях категории сельскохозяйственного назначения и на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, общая площадь объекта работ составляет 84 819 га. В то же время по материалам градостроительного планирования и поставленным на кадастровый учет земельным участкам уточненная площадь земель, на которых выполнены работы, фактически составила 40 185 га (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства).

На рисунке 6 представлена карта-схема расположения Серышевского района в границах Амурской области.

Рис. 6. Карта-схема расположения Серышевского района в границах             Амурской области

На основании сбора фондовых материалов о состоянии и использовании земель, развитии негативных процессов в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, в Управлении Росреестра по Амурской области установлено, что территория объекта работ: Белогорский район – составляет 21,5 % от общей территории Белогорского района; Серышевский район – составляет 10,6 % от общей территории Серышевского района работы на данной территории по мониторингу состояния и использования земель на объекте работ ранее не проводились, картографические материалы, отображающие состояние земель, отсутствуют.

Полученные из государственного фонда данных материалы почвенного обследования выполнены на землях сельскохозяйственного назначения, которые не являются объектами работ, поэтому их использование для анализа динамики невозможно.

Динамика негативных процессов заболачивания выявлена по существующим топографическим картам масштаба 1:50 000 и нарушенных земель – по материалам дистанционного зондирования Земли прошлых лет.

На основании таблицы Динамики развития негативных процессов             (таблица 29) установлено, что по Белогорскому району среди негативных процессов наибольшее проявление имеет «затопление почв» – 29 467 га (52,88 % от общей площади выявленных негативных процессов). Вторым по значимости является негативный процесс «переувлажнение почв» – 21 910 га (39,32 % от общей площади выявленных негативных процессов). Третьим по значимости является негативный процесс «заболачивание почв» – 2 469 га (4,43 % от общей площади выявленных негативный процессов). Четвертым является негативный процесс «подтопление почв» – 1 835 га (3,29 % от общей площади выявленных негативных процессов). Пятым является негативный процесс «нарушенные земли» – 40 га (0,07 % от общей площади выявленных негативных процессов).

По Серышевскому району наибольшее проявление среди негативных процессов имеет «переувлажнение почв» – 31 991 га (79,61 % от общей площади выявленных негативных процессов). Вторым по значимости является негативный процесс «заболачивание почв» – 8 021 га (19,96 % от общей площади выявленных негативных процессов). Третьим по значимости является негативный процесс «подтопление почв» – 158 га (0,39 % от общей площади выявленных негативный процессов). Четвертым является негативный процесс «нарушенные земли» – 15 га (0,07 % от общей площади выявленных негативных процессов).

Таблица 29

Динамика развития негативных процессов на территории

Белогорского района Амурской области

| Характеристики негативных процессов (вид, степень, площадь, %) |  |  |  | Период наблюдения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 -2015 годы | 2019 год | Изменения |
|  |  |  |  |  |  | +, - |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 |
| Заболачивание | Площадь негативного процесса, га |  |  | 2 243 | 2 469 | 226 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 4,03 | 4,43 | 0,40 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 1 291 | 0 | - 1 291 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 57,56 | 0,00 | - 57,56 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 817 | 2 074 | 1 257 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 36,42 | 84,00 | 47,58 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 135 | 395 | 260 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 6,02 | 16,00 | 9,98 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Переувлажнение | Площадь негативного процесса, га |  |  | 0 | 21 910 | 21 910 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,00 | 39,32 | 39,32 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 0 | 6 271 | 6 271 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 28,62 | 28,62 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 0 | 10 452 | 10 452 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 47,70 | 47,70 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 0 | 5 187 | 5 187 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 23,67 | 23,67 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Затопление | Площадь негативного процесса, га |  |  | 0 | 29 467 | 29 467 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,00 | 52,88 | 52,88 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 0 | 6 447 | 6 447 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 21,88 | 21,88 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 0 | 23 020 | 23 020 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 78,12 | 78,12 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Подтопление | Площадь негативного процесса, га |  |  | 0 | 1 835 | 1 835 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,00 | 3,29 | 3,29 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 0 | 1 835 | 1 835 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Нарушенные земли | Площадь негативного процесса, га |  |  | 37 | 40 | 3 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
|  | Степень развития | Карьер | Площадь, га | 27 | 27 | 2 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
|  |  | Полигон ТБО | Площадь, га | 9 | 9 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 22,50 | 22,50 |
|  |  | Захламление | Площадь, га | 3 | 4 | 1 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

На основании выполненных работ установлено, что для негатива «заболачивание почв» рост составил 1,10 раз. При этом в разрезе степени развития, произошло уменьшение слабого заболачивания на 1 291 га, за счет его перехода в среднее и сильное заболачивание, для которых увеличение составило 1 257 га и 260 га соответственно.

Для процесса «нарушенные земли» увеличение составило 1,08 раз, произошло в основном за счет увеличения площади действующих карьеров.

Так как по негативным процессам «Переувлажнение», «Затопление» и «Подтопление» ранее мониторинг земель не выполнялся и фондовые материалы, по которым возможно установить границы негативных процессов прошлых лет отсутствуют, данные работы представлены как первоначально выполненные.

Таблица 30

Динамика развития негативных процессов на территории

Серышевского района Амурской области

| Характеристики негативных процессов (вид, степень, площадь, %) |  |  |  | Период наблюдения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 -2015 годы | 2019 год | Изменения |
|  |  |  |  |  |  | +, - |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 |
| Заболачивание | Площадь негативного процесса, га |  |  | 7 876 | 8 021 | 145 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 19,60 | 19,96 | 0,36 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 3 299 | 3 069 | -230 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 41,89 | 38,26 | -3,62 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 4 205 | 4 512 | 307 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 53,39 | 56,25 | 2,86 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 372 | 440 | 68 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 4,72 | 5,49 | 0,76 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Переувлажнение | Площадь негативного процесса, га |  |  | 0 | 31 991 | 31 991 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,00 | 79,61 | 79,61 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 0 | 9 011 | 9 011 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 28,17 | 28,17 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 0 | 22 286 | 22 286 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 69,66 | 69,66 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 0 | 694 | 694 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 2,17 | 2,17 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Подтопление | Площадь негативного процесса, га |  |  | 0 | 158 | 158 |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
|  | Степень развития | слабая | Площадь, га | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средняя | Площадь, га | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | сильная | Площадь, га | 0 | 158 | 158 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | очень сильная | Площадь, га | - | - | - |
|  |  |  | % от негативного процесса | - | - | - |
| Нарушенные земли | Площадь негативного процесса, га |  |  |  |  |  |
|  | % от площади объекта работ, на которую составлена карта динамики |  |  | 0 | 15 | 15 |
|  | Степень развития | Карьер | Площадь, га | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Полигон ТБО | Площадь, га | 0 | 13 | 13 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 86,67 | 86,67 |
|  |  | Захламление | Площадь, га | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | % от негативного процесса | 0,00 | 6,67 | 6,67 |

На основании выполненных работ установлено, что для негатива «заболачивание почв» рост составил 1,02 раз. При этом в разрезе степени развития произошло уменьшение слабого заболачивания на 230 га, за счет его перехода в среднее и сильное заболачивание, для которых увеличение составило 307 га и 68 га соответственно.

Так как по негативным процессам «Переувлажнение», «Подтопление» и «Нарушенные земли» ранее мониторинг земель не выполнялся и фондовые материалы, по которым возможно установить границы негативных процессов прошлых лет отсутствуют, данные работы представлены как первоначально выполненные.

В рамках проведения работ по государственному контракту на основе анализа фондовых данных, картографических материалов, данных единого государственного реестра недвижимости и данных дистанционного зондирования Земли, а также на основе проведенного полевого обследования, было произведено выявление следующих видов признаков нарушения земельного законодательства на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области:

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием (ст. 8.8 КоАП РФ).

2. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ).

3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом (статья 8.8 КоАП РФ).

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (статья 8.8 КоАП РФ).

Для выявления всех видов признаков нарушения земельного законодательства использовались актуальные материалы спутниковой съемки, а также данные единого государственного реестра недвижимости и атрибуты земельных участков, в частности при проведении работ использовались атрибуты категории земель, вида разрешенного использования и даты постановки участка на учет. Все вышеперечисленные атрибуты, в том числе сведения о виде разрешенного использования земель, были получены из данных единого государственного реестра недвижимости.

В рамках проведения мониторинга использования было проанализировано 9 202 земельных участка, стоящих на государственном кадастровом учете, на территории Белогорского района Амурской области.

В результате анализа нарушения земельного законодательства на территории Белогорского района выявлено 183 земельных участка с признаками нарушений земельного законодательства, что составляет 1,99 % от общего количества участков, в отношении которых проводились работы.

В рамках проведения мониторинга использования было проанализировано 8 341 земельный участок, стоящих на государственном кадастровом учете, на территории Серышевского района Амурской области.

В результате анализа нарушения земельного законодательства на территории Серышевского района выявлено 34 земельных участка с признаками нарушений земельного законодательства, что составляет 0,4 % от общего количества участков, в отношении которых проводились работы.

Была выполнена проверка того, что в отношении выявленных земельных участков в 2017 – 2019 годах не были (или не будут) осуществлены в установленном порядке мероприятия по государственному земельному надзору. Информация о таких проверках предоставлена Управлением Росреестра по Амурской области, а также получена с сайта Росреестра.

Таблица 31

Количество выявленных признаков нарушения земельного законодательства

Белогорский район / Серышевский район

| Вид нарушения | Всего выявлено земельных участков с признаками нарушения | Проведено полевое обследование земельных участков с признаками нарушения |
| --- | --- | --- |
| Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием | 0/0 | 0/0 |
| Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок | 3/1 | 2/1 |
| Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению | 0/0 | 0/0 |
| Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом | 180/33 | 167/26 |
| Всего | 183/34 | 169/27 |

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Выявление земельных участков с признаком данного нарушения выполнялось с использованием сведений ЕГРН о использовании земельных участков, актуальных материалов ДЗЗ и открытых источников: Панорамы улиц и фотографии Яндекс.Карты и Просмотр улиц Google карт.

Признаком нарушения является несоответствие фактического использования участка разрешенному использованию. Например, размещение на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства, коммерческих объектов и ведение предпринимательской деятельности (шиномонтаж, магазин и т.п.).

Признаков нарушения земельного законодательства (в том числе в отношении объектов размещения отходов) не выявлено.

2. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

Выявление земельных участков с признаком данного нарушения выполнялось с использованием актуальных материалов ДЗЗ, границ земельных участков, содержащихся в ЕГРН, и сведений о дате постановки земельного участка на кадастровый учет.

Согласно ст. 284 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

В Перечень участков с нарушениями включались земельные участки для жилищного строительства в случае, если с даты постановки на кадастровый учет прошло более трех лет, а по материалам ДЗЗ на участке отсутствуют капитальные строения и не ведется строительство.

Результатами выполнения работ по Государственному контракту № 0005-16-19 от 20.05.2019 г. по теме: «Выполнение работ по мониторингу состояния и использования земель на территории Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия)» являются следующие аналитико-картографические материалы:

1. Карта выявленных признаков нарушений земельного законодательства на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области.

2. Карта состояния земель на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области.

3. Карта динамики развития негативных процессов на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области.

4. Аналитическая записка о состоянии и использовании земель на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области, содержащая разделы «Общие сведения», «Состояние земель» и «Использование земель».

5. Перечень земельных участков, содержащих признаки нарушений земельного законодательства.

6. Перечень негативных процессов и динамики развития негативных процессов.

7. Акты полевых обследований территории на предмет выявления признаков нарушений земельного законодательства и выявления негативных процессов.

Итоги работ, представленные картографическими материалами, представляют собой комплексный аналитический продукт, содержащий непосредственные результаты проведенной пространственной аналитики на базе фондовых данных и сведений, материалов космической съемки, данных единого государственного реестра недвижимости и материалов полевых обследований.

За счет средств областного бюджета работы по мониторингу земель проводились последний раз в 2010 году в рамках долгосрочной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости на территории Амурской области (2012 – 2016 годы)» по программному мероприятию «Мониторинг» выделялись денежные средства в 2010 году в размере 500 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проведены работы по почвенному обследованию 55 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 98,5 тыс. га и созданию паспортов полей в их составе, а также составлению экспликаций угодий земельных участков.

Доброкачественных материалов изученности состояния земель в Амурской области нет, почвенные, геоботанические и другие обследования проводились в основном до 1990 года (частично проводились в некоторых районах области на территориях, занятых КФХ и ТОО до 1996 года).

Мониторинг границ

В 2002 году закончились работы по демилитаризации Государственной границы Российской Федерации с Китайской народной Республикой на территории Амурской области.

За счёт средств бюджета Амурской области во исполнении Государственного контракта № Ф.2017.296656 от 21.07.2017 выполнены работы по описанию местоположения границ муниципальных образований Амурской области. На карты нанесены границы муниципальных образований, установленные в соответствии с законами области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования». Картометрическим способом на данном картографическом материале определены координаты точек границ каждого муниципального образования (сельское поселение, городской округ, муниципальный район) и составлены каталоги координат границ. Данная работа выполнена для однозначного определения местоположения границ вышеуказанных муниципальных образований и определения их площади.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области» государственной подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 442 в 2018 проведены комплексные кадастровые работы в кварталах 28:01:130038, 28:01:130033 г. Благовещенска согласно контракту от 23.04.2018 № Ф.2018.156351, заключенного на сумму один млн. рублей. В 2019 году силами Управления проводилась проверка выполненных работ.

Оперативный мониторинг

В Амурской области ведется оперативный (дежурный) мониторинг по всем категориям земель в границах муниципальных районов и городских округов. Составляется ежегодный отчет о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям. Управлением были составлены годовые отчеты о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2020 года, а также доклад «О состоянии и использовании земель в Амурской области в 2019 году».

В 2019 году в государственный фонд данных, полученный в результате проведения землеустройства землеустроительные дела по вопросам мониторинга земель от органов государственной власти не поступали. От других источников поступили дела – ООО «Челябинский научно – исследовательский и проектно – изыскательский институт по землеустройству» в рамках государственного контракта № 0005-16-19 от 20.05.2019.

Анализ качества состояния земель

Анализ качества состояния земель в Амурской области в 2019 году не проводился, из-за отсутствия финансирования федеральных, областных и прочих средств. Все почвенные и геоботанические обследования проводились до 1996 года.

Землеустройство

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:

- изменения границ объектов землеустройства;

- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, загрязнению отходами производства и потребления, заражению и другим негативным воздействиям;

- проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

В целях реализации постановления Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создания и ведения государственного Фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» в 2010 году проведены работы по инвентаризации имеющихся в фонде документов. Источником формирования фонда данных является землеустроительная документация, геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные, изготовляемые при проведении землеустройства, которые передаются в Фонд данных (в виде архивных копий) гражданами и юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве».

В рамках Государственного контракта № 0005-16-19 от 20.05.2019 г. по теме «Выполнение работ по мониторингу состояния и использования земель на территории Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия)» ООО «Челябинским научно – исследовательским и проектно – изыскательским институтом по землеустройству» проведены работы по мониторингу состояния и использования земель на территории Белогорского и Серышевского районов Амурской области

3.4. Государственный земельный контроль (надзор)

Государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства является важнейшим механизмом управления земельными ресурсами, который обеспечивает соблюдение требований земельного, гражданского, природоохранительного, градостроительного и иного законодательства в сфере земельных отношений, Административным регламентом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок при осуществлении государственного земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 30.06.2011 № 318, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты осуществления государственного земельного контроля (надзора)

Проведенные анализ и оценка результатов проделанной в 2019 году работы по осуществлению государственного земельного надзора на территории Амурской области свидетельствует об увеличении основных показателей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, так увеличилась доля проведенных проверок на 18 % в результате проведения большего количества административных обследований (на 27 %), выявлен незначительный рост количества выявленных правонарушений на 3 %.

Результаты осуществления государственного земельного надзора в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 32.

Таблица 32

Анализ результатов осуществления государственного земельного надзора в разрезе муниципальных образований

| город район | Количество проверок соблюдения земельного законодательства |  | Количество выявленных нарушений земельного законодательства |  | Количество лиц, привлеченных к административной ответственности |  | Количество выданных предписаний |  | Количество устраненных нарушений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |  |
| Управление (г. Благовещенск, Благовещенский район) | 456 | 398 | 303 | 406 | 143 | 304 | 248 | 189 | 142 | 147 |
| Белогорский отдел (г. Белогорск, Белогорский, Серышевский, Ромненский районы) | 266 | 232 | 240 | 182 | 79 | 85 | 170 | 120 | 46 | 89 |
| Завитинский отдел (г. Завитинск, Завитинский, Михайловский, Октябрьский районы) | 178 | 128 | 79 | 45 | 23 | 20 | 73 | 37 | 52 | 48 |
| Зейский отдел (г. Зея, Зейский район) | 128 | 93 | 69 | 45 | 29 | 27 | 47 | 44 | 28 | 22 |
| Магдагачинский отдел (г. Сковородино, пгт. Магдагачи, Сковородинский, Магдагачинский районы ) | 142 | 128 | 70 | 62 | 21 | 18 | 61 | 63 | 50 | 43 |
| Райчихинский отдел (г.Райчихинск, пгт. Прогресс, Бурейский, Архаринский районы, пгт. Бурея) | 256 | 185 | 90 | 106 | 20 | 23 | 99 | 27 | 78 | 61 |
| Свободненский отдел (г. Свободный, Свободненский район, ЗАТО (пгт) Углегорск, Мазановский, Селемджинский районы, г. Шимановск, Шимановский район) | 609 | 77 | 270 | 193 | 158 | 177 | 322 | 250 | 205 | 261 |
| Тамбовский отдел (Тамбовский, Константиновский, Ивановский районы) | 227 | 146 | 95 | 86 | 38 | 38 | 106 | 66 | 46 | 45 |
| Тындинский отдел (г. Тында, Тындинский район) | 203 | 143 | 85 | 139 | 23 | 44 | 64 | 57 | 40 | 33 |

Снижение на 28 % показателя по количеству нарушителей, привлеченных к административной ответственности в 2019 году, обусловлено следующими факторами:

- значительная доля нарушений устранялась правонарушителями до рассмотрения дел об административных правонарушениях, что является основанием к применению норм о малозначительности допущенного нарушения;

- решение о привлечении к административной ответственности принималось  должностными лицами Управления  с учетом сложившейся в регионе судебной практики, что во многих случаях не позволило применять меры административной ответственности в виде административного штрафа в виду отсутствия состава административного правонарушения (отсутствие вины, наличие земельного спора, наличие в сведениях Единого государственного реестра недвижимости реестровой ошибки, декларированной площади земельного участка);

- надзорные каникулы для субъектов малого предпринимательства, установленные законодательством на период 2016 – 2018 гг., и как следствие, – ежегодное уменьшение субъектов проверок, включаемых в план проведения Управлением плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- заменой для субъектов малого предпринимательства административных штрафов на предупреждения.

Также количество привлеченных к административной ответственности лиц уменьшилось и в связи с проведением мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, предусмотренных как в Федеральном законе № 294-ФЗ, так и программой профилактики

Согласно ст.ст. 8.2, 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ в случае получения в ходе административного обследования юридического лица или индивидуального предпринимателя сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения земельного законодательства Российской Федерации, орган государственного контроля (надзора) выносит юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Анализируя устраняемость выявленных нарушений можно отметить в 2019 году снижение данного показателя на 9 % по сравнению с показателями 2018 года. Это может быть связано как с подачей ходатайств о продлении срока исполнения предписаний по причине длительной процедуры оформления документов на земельные участки в органах местного самоуправления, в судебном порядке, в связи с чем, срок устранения предписания переходит в следующий отчетный период, так и с нежеланием правонарушителей заниматься оформлением документов на земельные участки.

В 2020 году работа по осуществлению государственного земельного надзора будет направлена на повышение эффективности профилактических мероприятий, а именно:

- увеличение доли проверок, по итогам которых выявлены нарушения;

- увеличение доли нарушений, которые устранены или по которым, приняты меры за неустранение нарушений в установленный срок;

- увеличение доли штрафов, которые уплачены или переданы для взыскания в службу судебных приставов;

- снижение доли отмененных постановлений о назначении административного наказания.

4. Состояние лесов

4.1. Использование расчетной лесосеки

Расчетная лесосека в лесном фонде области составляет 13,6 млн. куб. м. Потенциальный объем заготовки древесины составляет 9,6 млн. куб.м. в год, из них 3,3 млн. куб. м приходится на арендуемые участки, остальная часть приходится на разрозненные небольшие участки леса, а также насаждения расстроенные приисковыми рубками и насаждениями низкой продуктивности (бонитет 5а и 5б), не пригодные для промышленной заготовки, и используемые для удовлетворения собственных нужд граждан и нужд муниципалитетов в древесине.

В 2019 году на территории области заготовлено 1628,4 тыс. куб. м.

Таблица 33

Использование расчетной лесосеки

| Наименование | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовлено по договорам аренды лесных участков: в том числе при прочих видах использования | тыс. м3 | 1227,7 109,9 | 1373,0 278,2 | 1153,6 333,2 |
| Заготовлено по договорам купли – продажи лесных насаждений для муниципальных и государственных нужд | тыс. м3 | 52,7 | 42,0 | 37,5 |
| Заготовлено по договорам купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд | тыс. м3 | 152,0 | 150,7 | 134,6 |
| Заготовлено по договорам купли – продажи лесных насаждений на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов | тыс. м3 | 55,8 | 64,9 | 66,0 |
| Заготовлено по договорам купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. м3 | 182,2 | 145,2 | 236,7 |
| Всего: |  | 1669,7 | 1781,3 | 1628,4 |

4.2. Аренда лесов

Площадь земель лесного фонда Амурской области составляет 30 753,2 тыс. га, из них покрытая лесом – 23 615,5 тыс. га. Доля земель лесного фонда, переданного в аренду составляет 12,5 %.

По состоянию на 31.12.2019 передано в аренду 1086 участков общей площадью 3 370 456,8 га и объемом заготовки 3,7 млн. куб. м.

Таблица 34

Использование земель лесного фонда

| Наименование | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передано в аренду лесных участков | шт. | 944 | 998 | 1 086 |
|  | га | 2 909 285,2 | 3 569 791,7 | 3 370 456,8 |
| Установленный ежегодный объем заготовки древесины | тыс. кбм. | 3 227,6 | 3 777,5 | 3 668,3 |

Таблица 35

Использование лесов по видам использования

| Наименование | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка древесины | шт./га | 149/2593984,4 | 116/3251927,2 | 100/3044238,9 |
|  | тыс.кбм. | 2724,8 | 3259,8 | 3321,0 |
| Геологическое изучение недр и разработка месторождений полезных ископаемых | шт./га | 429/28240,1 | 491/29059,07 | 602/36500,9 |
| Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов | шт./га | 291/10400,4 | 312/12193,8 | 332/12426,1 |
| Прочие виды использования | шт./га | 79/276660,3 | 79/276611,6 | 52/277290,9 |

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов, принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах лесного фонда осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ, административными регламентами и иными нормативно правовыми актами.

4.3. Аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд

В таблице 36 приведена информация о заключенных договорах купли-продажи лесных насаждений.

Таблица 36

| Виды договоров | на 01.01.2020 года |  |
| --- | --- | --- |
|  | количество действующих договоров купли-продажи, шт | объем заготовки древесины, тыс.куб.м |
| Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 7409 | 134,6 |
| Договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных и муниципальных нужд | 92 | 37,5 |
| Договоры купли-продажи лесных насаждений для малого и среднего предпринимательства | 256 | 236,7 |

4.4. Государственная экспертиза проектов освоения лесов на арендуемых лесных участках

За 2019 год в министерство поступило 411 заявлений о проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов. Положительное заключение получили 378 проектов, отрицательное – 33 проекта.

4.5. Выполнение лесохозяйственных работ

Ежегодно лесохозяйственные работы выполняются в соответствии с установленными государственными заданиями, проектами освоения лесов и графиками работ.

Таблица 37

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Факт 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Посадка лесных культур | га | 3359 |
| Обработка почвы под лесные культуры | га | 3359 |
| Дополнение лесных культур | га | 312 |
| Агротехнический уход за лесными культурами | га | 5280 |
| Заготовка семян | кг | 1911,9 |
| Содействие естественному возобновлению леса | га | 26283 |
| Посев питомника | га | 12,9 |
| Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) | га | 2275 |
| Прореживание | куб. м | 16000 |
| Проходные рубки | куб. м | 25500 |
| Выборочные санитарные рубки | куб. м | 12400 |

4.6. Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов

Лесной план Амурской области утвержден распоряжением губернатора Амурской области от 17.12.2018 № 199-р, срок действия до 31.12.2028.

Сведения о разработке лесохозяйственных регламентов представлены в таблице 38.

Таблица 38

Сведения о разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов

| Наименование лесничества | Реквизиты действующего документа, утверждающего лесохозяйственный регламент лесничества, внесение изменений |  |  | Период действия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование документа | дата | номер |  |
| Архаринское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1379-ОД | до 31.12.2028 |
| Белогорское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1373-ОД | до 31.12.2028 |
| Благовещенское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1377-ОД | до 31.12.2028 |
| Бурейское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1382-ОД | до 31.12.2028 |
| Завитинское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1378-ОД | до 31.12.2028 |
| Зейское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1380-ОД | до 31.12.2028 |
| Магдагачинское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1375-ОД | до 31.12.2028 |
| Мазановское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1374-ОД | до 31.12.2028 |
| Норское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1376-ОД | до 31.12.2028 |
| Свободненское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1383-ОД | до 31.12.2028 |
| Тындинское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1384-ОД | до 31.12.2028 |
| Урушинское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1372-ОД | до 31.12.2028 |
| Шимановское | приказ министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 19.12.2018 | 1381-ОД | до 31.12.2028 |

4.7. Лесовосстановление

Приоритетной категорией земель лесного фонда, предназначенной для лесовосстановления, является площадь вырубок, которая по оперативным данным по окончанию 2019 года составила 19,4 тыс. га. Сбалансированность темпов лесовосстановления и выбытия площадей лесов осуществляется путём использования естественной способности лесов к восстановлению и производства лесных культур, площадь которых в 2019 году составила 29,6 тыс. га, что указывает на положительный баланс +155 % воспроизводства лесов.

В 2019 году план по лесовосстановлению составляет 29 000 га, из них на искусственное лесовосстановление отводится – 3 300 га, т.е. создание лесных культур из стандартного посадочного материала, выращенного в лесных питомниках.

Посадка лесных культур в текущем году выполнена на площади 3 359 га (102 % от плана), из них 2 950 га согласно государственному заданию.

На содействие естественному возобновлению леса отводится 26,0 тыс.га путем сохранения при заготовке древесины жизнеспособного подроста и молодняка, а также минерализации поверхности почвы.

Содействие естественному возобновлению в текущем году выполнено на площади 26,3 тыс. га, из них 2,9 тыс. га (100 % от плана) согласно государственного задания.

В основу положительного результата в области лесовосстановления закладывается фактор правильности и своевременности проведения работ по подготовке почвы под посадку лесных культур. Для искусственного лесовосстановления в 2019 году было подготовлено почвы 3359 га методом нарезки борозд плугом ПКЛ -70. Работы по подготовке почвы на 2020 год под лесные культуры запланированы на площади 2950 га. По факту в 2019 году выполнено 100 % данных работ.

Агротехнические уходы за лесными культурами запланированы на площади 5280 га, выполнено 5280 га (100 %).

На 2019 год план сбора семян составляет – 1758 кг, в настоящее время собрано – 1919,9 кг семян (129 %).

На территории области функционирует 10 временных лесных питомников, общая площадь которых составляет 66,05 га, из которой продуцирующая площадь составляет 52,85 га, а вспомогательная – 13,2 га. Согласно планам агротехнических уходов, в лесных питомниках проводится предпосевная обработка почвы (вспашка, боронование) и посевного материала (стратификация, обработка раствором марганца).

В 2019 году план посева лесных семян в питомниках – 11 га, факт – 11,9 га. Увеличение площадей произошло за счет дополнительного высева семян для компенсационного лесовосстановления.

По итогам осенней инвентаризации наличие посадочного материала составило 15,0 млн. шт., из них 12 907,7 млн. шт. стандартного посадочного материала при потребности на весну 2020 года 9,03 млн. шт.

4.8. Охрана лесов от пожаров

Основной задачей является организация работы по охране лесного фонда от пожаров.

На мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Амурской области в 2019 году Рослесхозом выделено 450,5 млн. рублей, что на 200,1 млн. рублей меньше, чем в 2018 году, из них на противопожарные мероприятия (мониторинг лесопожарной обстановки, противопожарное обустройство лесов, пропаганда) выделено 331,1 млн. рублей (что на 39,8 млн. рублей больше, чем в 2018 году), на тушение природных пожаров выделено 119,4 млн. рублей (что на 239,9 млн. рублей меньше, чем в 2018 году). В 2019 году авиационный мониторинг лесопожарной обстановки увеличен на 50 часов и составляет 1250 человек.

В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории Амурской области на 2019 год, утвержденным Губернатором области, группировка Амурской территориальной подсистемы РСЧС для привлечения на тушение лесных пожаров составляет: личный состав – 948 человек и 461 единица техники, из них 518 человек и 332 единицы техники лесопожарных формирований.

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов, предупреждению лесных пожаров, недопущению распространения огня на большие территории, доведенные государственным заданием на 2019 год ГАУ Амурской области «Лесхозам», выполнены в полном объеме:

- строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 59 км;

- реконструкция дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 122 км;

- устройство противопожарных минерализованных полос – 2141,5 км;

- уход за противопожарными минерализованными полосами - 4245 км;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травянистой растительности на территории гослесфонда – 150 тыс. га не проводилась из-за переувлажнения почвы.

При подготовке и прохождении пожароопасного сезона 2019 года была активизирована профилактическая работа в части противопожарной пропаганды и доведения до населения требований пожарной безопасности на подведомственных территориях: проведено 2123 схода (встреч) с охватом населения более 75 тысяч человек, обучено мерам пожарной безопасности 125 тысяч человек, распространено более 159 тысяч памяток и листовок, проведено 9512 бесед с неблагополучными семьями, опубликовано 2410 выступлений в средствах массовой информации, установлено 487 баннеров и 1534 стенда на противопожарную тематику.

С начала пожароопасного периода 2019 года на территории Амурской области зарегистрировано 455 природных пожаров (увеличение на 5,0 %) на общей площади 271 733 га (уменьшение в 8,4 раза), в том числе 289 пожаров на территории государственного лесного фонда (увеличение на 2,5 %), на площади 246 407 га (уменьшение в 8,8 раза), из них в первые сутки потушено 95 лесных пожаров (50,0 %). Средняя площадь, пройденная огнем, на один пожар составляет 597 га (уменьшение в 8,8 раза).

Увеличение количества пожаров в 2019 году обусловлено тем, что в преддверии пожароопасного периода на территории области сложились крайне неблагоприятные лесопожарные условия, связанные с малыми снегозапасами, температурами значительно выше средних многолетних. Это привело к быстрому, практически одновременному сходу снежного покрова по всей территории области, иссушению напочвенного покрова, низкой влажности и соответственно высокому уровню горимости.

Отсутствие осадков и сильные ветра в апреле – мае значительно осложнили ситуацию, что привело к высокой и чрезвычайной степени горимости на территории области. Численность лесопожарных формирований области рассчитана на низкую и среднюю горимость, что потребовало привлечение на тушение пожаров дополнительных сил и средств.

При ухудшении лесопожарной обстановки на территории Амурской области своевременно были введены особый противопожарный режим на территории области и режим чрезвычайной ситуации в 4 муниципальных районах области, для наращивания лесопожарной группировки в рамках межрайонного маневрирования в наиболее горимых районах области сосредоточены силы и средства менее горимых районов. Для тушения лесных пожаров дополнительно в рамках договора с ФБУ «Авиалесоохрана» привлечены 49 работников Амурского авиотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана», 55 работников Приволжского авиаотделения ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Межведомственная группировка, задействованная на тушении природных пожаров, составила более 840 человек и 180 единиц техники.

Принятые меры позволили удержать обстановку под контролем и пройти пик горимости, не допустив переход огня на населенные пункты и объекты экономики, причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу граждан.

Таблица 39

Сведения о причинах возникновения природных пожаров

| Причины | 2019 год | % от количества в 2019 году |
| --- | --- | --- |
| Сельхозпал | 11 | 2,4 |
| Неосторожное обращение с огнем населения | 292 | 64,3 |
| Переход с иных категорий земель | 22 | 4,8 |
| Гроза | 118 | 25,9 |
| От линейных объектов, в том числе | 2 | 0,4 |
| Ж/Д | 9 | 2,0 |
| ЛЭП | 1 | 0,2 |
| ИТОГО | 455 | 100 |

4.9. Лесопромышленный комплекс

Амурская область занимает 4 место в ДФО по объемам заготовленной древесины и произведенной лесопродукции.

В 2019 году производство деловой древесины составило 894 тыс.м3. Уменьшение связано с расторжением части договоров аренды лесных участков и снижением объемов заготовки. Объемы производства пиломатериалов увеличились в сравнении с прошлым годом на 12 % (+ 18 тыс. м3) составив 173 тыс. м3. В дальнейшем можно прогнозировать снижение объемов заготовки и увеличение доли переработанной древесины, в связи с ограничением вывоза древесины хвойных пород. Из общего объема пиломатериалов 44 % направлено на экспорт, 56 % реализовано на внутреннем рынке и отгружено в соседние регионы (Хабаровский и Приморские края).

Таблица 40

Показатели деятельности лесопромышленного комплекса

Амурской области

| Наименование показателей | 2019 год |
| --- | --- |
| Произведено лесоматериалов круглых, тыс. м3 | 894 |
| Произведено пиломатериалов, тыс. м3 | 173 |
| Произведено топливных гранул (пеллет), тыс. тонн | 9,1 |
| Экспорт лесоматериалов необработанных, тыс. м3 | 330,3 |
| Экспорт лесоматериалов распиленных, тыс. м3 | 76.9 |
| Среднесписочная численность работников по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», чел. | 2879 |
| Средняя з/п на 1 работающего, тыс. рублей | 30,4 |
| Поступления в бюджет субъекта РФ от ЛПК *, млн. рублей, в том числе основные налоги: | 247,4 |
| НДФЛ | 121,6 |
| Налог на прибыль | 28,4 |
| Налог на имущество | 9,4 |
| Транспортный налог | 9,1 |
| Упрощенная система налогообложения | 45,2 |

* - данные за 11 месяцев 2019 года

Переработка древесины в области осуществляется в основном индивидуальными предпринимателями и не предполагает высокий процент обработки. Лишь небольшое количество организаций имеет производственные мощности и производит расширенную номенклатуру продукции: обрезной и необрезной пиломатериал; сухую и клееную продукцию; погонажные изделия (паркетная доска, евровагонка, блок-хаус, мебельный щит, доска половая, наличник, плинтус и др.); деревянные детали домостроения (основные: АО «Туранлес», ООО «Гудачи», ООО «Кедр»).

Наряду с увеличением объема производства пиломатериалов, в 2019 году по сравнению с 2018 годом вдвое выросли объемы производства иных видов лесопродукции (древесный уголь, палочки для еды) и составили 8,5 тыс. м3. Постепенно развивается производство топливных гранул (пеллет) из отходов производства.

Продукция лесопромышленного комплекса области имеет выраженную экспортную направленность, в связи с низким внутренним спросом. Реализацию на западные рынки России и ЦБК сдерживают высокие транспортные ж/д издержки, делая продукцию не конкурентоспособной. В связи с чем, около 50 % продукции экспортируется. Практически весь объем экспорта приходится на КНР.

В 2019 году объем экспортируемой Амурскими предприятиями лесопродукции, составил 407,2 тыс. м3, в том числе лесоматериал необработанный 330,3 тыс. м3 (снижение на 2 % в сравнении с АППГ), лесоматериал распиленный и изделия из дрсвесины 76,9 тыс. м3 (увеличение на 21 % в сравнении с АППГ). Увеличение объема экспорта пиломатериалов, также объясняется внедрением механизма тарифных квот. И в 2020 году данная тенденция сохранится.

Поступления в бюджет Амурской области от предприятий и организаций ЛПК за 12 месяцев 2019 года составили 247,4 млн. рублей на уровне АППГ. В сравнении с прошлым годом на 11 % (17 млн. рублей) снизился налог на доходы физических лиц. В первую очередь это связано с уменьшением количества работающих в сфере лесозаготовок. Традиционно этот вид деятельности на крупных предприятиях осуществлялся работниками из КНДР.

На сегодняшний день в области завершена реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Строительство деревообрабатывающего завода восточный АО «Туранлес». В соответствии с приказом Минпромторга России № 164 от 20.01.2020 проект признан завершенным.

В 2019 году министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области совместно с министерством экономического развития области и Агентством по привлечению инвестиций рассматривались инвестиционные проекты в сфере лесопереработки, в том числе, претендующие на получение статуса резидента ТОР. Даны экспертные оценки проектам, направлены рекомендации инвесторам, отработаны вопросы обеспечения сырьевой базой.

4.10. Финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов

Информация о финансировании мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за 2019 год приведена в таблице 41.

Таблица 41

| Наименование работы | Объем денежных средств, направленных на проведение мероприятий в 2019 году, (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Мероприятия по охране лесов от пожаров, всего: | 450 543,1 |
| из них: |  |
| Тушение пожаров в лесах (га) | 119 399,7 |
| Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств (км, га, летн ч, дн) | 283 574,7 |
| Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (строительство) (км) | 6 604,9 |
| Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (реконструкция) (км) | 3 158,7 |
| Устройство противопожарных минерализованных полос (км) | 13 736,8 |
| Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос (км) | 22 631,4 |
| Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров (шт) | 1 436,9 |
| Мероприятия по воспроизводству и защите лесов, всего: | 103 838,2 |
| Подготовка почвы под лесные культуры (га) | 10 782,5 |
| Дополнение лесных культур (га) | 1 784,4 |
| Содействие естественному возобновлению (га) | 3 839,9 |
| Заготовка семян лесных растений (кг) | 2 259,2 |
| Агротехнический уход за лесными культурами (га) | 1 188,4 |
| Отвод лесосек (га) | 16 658,4 |
| Искусственное лесовосстановление (га) | 48 806,6 |
| Создание и выделение объектов лесного семеноводства (га) | 225,8 |
| Проведение агротехнических уходов за лесами (га) | 5 000,0 |
| Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов (лесопатологическое обследование) (га) | 1 267,0 |
| Сплошные санитарные рубки (га) | 6 250,0 |
| Выборочные санитарные рубки (га) | 5 776,0 |
| Итого федеральный бюджет | 554 381,3 |
| Мероприятия по охране лесов от пожаров, всего: | 21 096,0 |
| из них: |  |
| Тушение пожаров в лесах (на иных категориях земель) (га) | 21 096,0 |
| Итого областной бюджет: | 21 096,0 |
| Всего: | 575 477,3 |

4.11. Администрирование платежей за использование лесов

За период 2019 года в бюджетную систему Российской Федерации обеспечено поступлений от платежей за использование лесов на сумму 913,6 млн. рублей.

Процент выполнения годового плана по федеральному бюджету составил 112 %, по бюджету субъекта – 99 %, в целом в бюджетную систему РФ – 108 %.

Таблица 42

Исполнение плана доходов от использования лесов (млн. рублей)

| Бюджет | 2017 год |  | % | 2018 год |  | % | 2019 год |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| Федеральный бюджет | 344,8 | 379,2 | 110 | 517,3 | 540,5 | 99 | 597,8 | 670,6 | 112 |
| Областной бюджет | 129,0 | 135,2 | 106 | 227,1 | 210,0 | 93 | 245,1 | 243,0 | 99 |
| ВСЕГО | 472,8 | 514,4 | 109 | 744,4 | 720,5 | 97 | 842,9 | 913,6 | 108,3 |

Динамика роста доходов от использования лесов 2017 – 2019 годов в целом в бюджетную систему РФ составила – 177 %, в том числе по федеральному бюджету – 176 %, по бюджету субъекта – 179 %.

Значительная часть поступлений (89 %) обеспечена в бюджетную систему Российской Федерации за счет платежей за аренду лесных участков и составила 816,4 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет 634,2 млн. рублей, в областной бюджет – 182,2 млн. рублей.

Основная часть арендных платежей в 2019 году приходилась на следующие виды использования лесов:

- выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых – 364,2 млн. рублей.

- заготовка древесины – 310,0 млн. рублей, в том числе в областной бюджет – 181,5 млн. рублей.

- строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов – 132,0 млн. рублей.

Поступления по договорам купли-продажи лесных насаждений составили 8,5 %, около 2,5 % поступлений приходится на штрафы за нарушение лесного законодательства.

Средний размер ставки платы по договорам аренды лесных участков, заключенных с целью выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых в 2019 году по отношению к 2018 году, увеличился на 16 %, по заготовке древесины на 10 %, по линейным объектам на 25 %.

Недоимка в федеральный и региональный бюджеты

Общая сумма задолженности в 2019 году по всем уровням бюджетов 148,8 млн. рублей, из них по областному бюджету 67,6 млн. рублей. Доля недоимки 2019 года относительно начисленным платежам по РФ – 5,2 % (план до 6 %).

Таблица 43

| Задолженность (млн. рублей) | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность областного бюджета всего: | 34,5 | 50,6 | 67,6 |
| - в том числе задолженность текущего года | 7,5 | 29,0 | 40,3 |
| Задолженность федерального бюджета всего: | 108,8 | 85,3 | 81,2 |
| -в том числе задолженность текущего года | 7,2 | 10,9 | 16,9 |

За 2019 год недоимка по всем уровням бюджета 148,8 млн. рублей, из нее долги прошлых лет составляют 91,6 млн. рублей, безнадежная к взысканию задолженность – 31,1 млн. рублей.

В составе недоимки прошлых лет числится задолженность по арендаторам, находящимся в стадии банкротства, и составляет 22,6 млн. рублей (25 %). По остальной сумме 37,9 млн. рублей ведется либо закончено исполнительное производство.

В основном, задолженность сложилась по договорам аренды лесных участков, и её процент в общей сумме недоимки по году составил 78 %, остальные 22 % штрафы за нарушение лесного законодательства и пени за несвоевременноевнесение арендных платежей.

Возникновение и рост текущей недоимки – 57,2 млн. рублей связан с нестабильной финансовой ситуацией ряда лесозаготовительных и золотодобывающих компаний.

Претензионно-исковая работа проводится министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в отношении всей задолженности по платежам. В 2019 году направлено 606 претензионных письмем на 550,3 млн. рублей. Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подано 57 исковых заявлений в суд о взыскании в судебном порядке задолженности на общую сумму 53,2 млн. рублей. Вынесено 53 судебных решения о принудительном взыскании долга в общей сумме 29,3 млн. рублей.

Регулярно проводятся сверки со службой судебных приставов и инвентаризационные комиссии (13 заседаний) с приглашением должников, по результатам которых удалось погасить задолженность в сумме 1,9 млн. рублей.

Работа по снижению сложившейся и недопущению образования новой задолженности продолжается в еждедневном режиме и находится на постоянном контроле.

5. Состояние недр.

Природно-ресурсный потенциал Амурской области.

Амурская область характеризуется большим многообразием месторождений и проявлений полезных ископаемых, что, в первую очередь, обусловлено ее уникальным геотектоническим расположением на стыке Буреинского и Аргуно-Мамынского срединных массивов, Олекминской и Становой складчато-блоковых систем, Алданского щита, Амуро-Охотской и Селемджинской шовных зон.

Вся территория области на настоящий момент покрыта государственной геологической съемкой масштаба 1:200 000, и около 30 % ее площади – геологической съемкой с общими поисками масштаба 1:50000. Практически на всю территорию составлена 200-тысячная гравиметрическая карта и примерно на 50 % ее площади выполнена аэрогаммаспектрометрическая съемка масштаба 1:200000 – 1:50000. В настоящее время на всей ее территории, за исключением наложенных мезокайнозойских прогибов, уже завершена опережающая геохимическая съемка по потокам рассеяния 200-тысячного масштаба.

В 50-е – 90-е годы прошлого века в области довольно интенсивно велись детальные поисковые и разведочные работы в основном на рудное золото, бурый уголь, железо и нерудное сырье. В 1950-е – 1960-е и, частично, в 1980-е годы были проведены основные объемы региональных и поисковых исследований на нефтегазоносность в пределах южной части Зее-Буреинской впадины. Они включали в себя комплекс геофизических методов, в том числе региональную и детальную сейсморазведку, а также не очень значительный объем опорного, параметрического и глубокого поискового бурения.

За 150 лет геологического изучения на территории области выявлены многочисленные месторождения и проявления золота, железа, титана, никеля, меди, молибдена, олова, вольфрама, сурьмы, свинца, цинка, редкоземельных элементов, бурого и каменного угля, минеральных вод, а также различных видов нерудного сырья – апатита, графита, талька, цеолитов, каолина и других. Имеются месторождения уникального по качеству декоративно-облицовочного камня, проявления поделочных и ювелирных камней.

Учитывая промышленную нефтеносность впадины Сунляо, расположенной на сопредельной китайской территории, определенные перспективы имеет Амурская область и в отношении выявления нефтяных и газовых месторождений, причем в пределах площадей, где сосредоточена ее промышленная и транспортная инфраструктура. Наиболее перспективной в этом плане является Зее-Буреинская впадина, заложенная на системе мезозойских рифто-грабенов.

Общий экономический потенциал области по минеральному сырью оценивается в настоящее время не менее чем в 20 триллионов рублей. Вместе с тем, эти ресурсы только в незначительной мере реализованы в запасы, пригодные к практическому использованию. Так по коренному золоту и железу степень разведанности запасов от общего количества учтенных ресурсов составляет 8-15 %, по другим полезным ископаемым (кроме угля) этот показатель еще меньше, либо разведанных запасов нет вообще.

В 2019 году основу горнодобывающего комплекса области по-прежнему составляла добыча золота и бурого угля. Разрабатывались также многочисленные мелкие месторождения строительных материалов.

В ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается освоение Огоджинского каменноугольного месторождения с запасами и ресурсами 745 млн. тонн, медно-никелевого месторождения Кун-Манье, Бамского золоторудного месторождения и, возможно – Дармаканского месторождения стекольных песков, Сиваглинского месторождения цементного сырья, Евгеньевского месторождения апатита.

Основу для дальнейшей диверсификации горнодобывающего комплекса Амурской области, кроме упомянутых месторождений, определяют разведка и вовлечение в эксплуатацию золотомедного Иканского месторождения, вольфрам-золоторудных площадей Гетканчикского рудного поля, месторождений цеолитов Куликовское и Вангинское, каолина (Чалганское), декоративно-облицовочного камня (Сайболахское, Шимановское) и различных строительных материалов.

Таблица 44

Запасы и ресурсы твердых полезных ископаемых

на территории Амурской области на 01.01.2020

| Балансовые запасы и распределенный фонд месторождений полезных ископаемых по ДВФО (по состоянию на 31.12.2019 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезное ископаемое | ед. изм | Разведанные (балансовые) запасы кат. | Прогнозные ресурсы категории Р1+Р2+Р3 | Балансовые запасы, переданные в пользование (распределенный фонд) |  | Количество известных месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с балансовыми запасами | с прогнозными ресурсами | В том числе пролицензировано месторождений (распределенный фонд) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А+В+С1+С2 |  | А+В+С1+С2 | % | А+В+С1+С2 | Р1+Р2+Р3 | А+В+С+С2 | % | Р1+Р2+Р3 |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Уголь бурый | млн. т | 3 592,98 | 62 977,0 | 531,47 | 15 | 3 (16 участков) | 12 | 3 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| Уголь каменный | млн. т | 115,96 | 2 380,0 | 115,96 | 100 | 1(6 участков) | 3 | 1 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |
| Сурьма | тыс. т | 11,61 | - | 11,61 | 100 | 1 | - | 1 | 100 | - |  | - |  |  |
| Вольфрам | тыс. т | - | 205,6 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - |  |  |
| Медь | тыс. т | 544,80 | 682,8 | 544,80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  | 100 |  |  |
| Титан (TiO2) | тыс. т | 22 462,00 | 37 300,0 | 22 462,00 | 100 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 |  | 100 |  |  |
| Железо (руда) | млн. т | 579,86 | 2 440,0 | 579,86 | 100 | 3 | 5 | 3 | 100 | 1 |  | 20 |  |  |
| Золото рудное | т | 421,60 | 1 159,6 | 418,87 | 99 | 20 | 9 | 19 | 95 | 9 |  | 100 |  |  |
| Золото россыпное | т | 87,25 | 175,2 | 60,06 | 69 | 643 | 221 | 419 | 65 | 221 |  | 100 |  |  |
| Серебро | тыс. т | 0,76 | 173,9 | 0,76 | 100 | 19 | 4 | 19 | 100 | 4 |  | 100 |  |  |
| Платина (кор.) | т | 7,55 | 3,8 | 7,55 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Палладий | т | 8,30 | 7,3 | 8,30 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Цементное сырье - глина | млн. т | 25,04 | - | 19,58 | 78 | 2 | - | 1 | 50 | - |  | - |  |  |
| Цементное сырье - известняк | млн. т | 95,04 | - | 71,60 | 75 | 2 | - | 1 | 50 | - |  | - |  |  |
| Тальк | млн. т | - | 40,0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |
| Цеолит | млн. т | 15,08 | 23,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Каолин | млн. т | 69,70 | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - |  | - |  |  |
| Глина тугоплавкая | млн. т | 13,07 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Карбонатное сырье для химич. промышл. | млн. т | 26,09 | 64,8 | 26,09 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Стекольное кварц-содержащее сырье | млн. т | 4,58 | 63,0 | 2,50 | 55 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |
| Никель | тыс. т | 305,60 | 562,1 | 305,60 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Кобальт | т | 6 431,00 | 6 410,0 | 6 431,00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Брусит | млн. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Ванадий (V2O5) | тыс. т | 289,30 | - | 289,30 | 100 | 1 | - | 1 | 100 | - |  | - |  |  |
| Сера | тыс. т | 641,00 | 637,8 | 641,00 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Апатит (Р2О5) | млн. т | 0,60 | 14,3 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Кварцит | млн. т | 3,19 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |  | - |  |  |
| Огнеупорные глины | млн. т | 10,90 | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - |  | - |  |  |
| Облицовочные камни | тыс. м3 | 2 659,00 | 5,2 | 2 659,00 | 100 | 3 | 1 | 3 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |
| Молибден | тыс. т | 9,84 | 151,3 | 9,84 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  | 100 |  |  |

ЗОЛОТО

Амурская область – это один из старейших золотодобывающих регионов России. С 1868 года на ее территории ведется добыча золота из россыпей, в связи с чем все крупные и богатые россыпные месторождения уже практически отработаны. Дальнейшее развитие амурской золотодобычи в настоящее время в основном связывается с разработкой коренных месторождений.

В 2019 году было добыто 26,3 тонны драгоценного металла, из них 8,7 тонн – из россыпей, 17,6 тонн из коренных месторождений Пионер с флангами, Маломырское, Албынское, Березитовое и Соловьевское.

Таблица 45

Добыча золота в Амурской области, кг

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золото рудное | 11771 | 15438 | 13424 | 21895 | 22205 | 23953 | 22297 | 18616 | 15041 | 17530 | 14055 | 17628 |
| Золото россыпное | 7081 | 6508 | 6148 | 6560 | 6558 | 6708 | 7211 | 6959 | 7321 | 8240 | 8749 | 8656 |
| Всего | 18852 | 21946 | 19572 | 28455 | 28763 | 30661 | 29508 | 25575 | 22362 | 25770 | 22804 | 26284 |

Россыпное золото

Дальнейшее развитие амурской золотодобычи в настоящее время связывается с разработкой коренных месторождений. Однако ежегодно в Амурской области в отработке находится порядка 180 россыпных месторождений золота и их участков из более чем 500 учтенных государственным балансом.

Наиболее крупными (более 2 тонн золота) являются россыпи Ясная Поляна, Нагима, бассейнов рек Уркима, Стойба Верхняя, Мадалан, Харга.

85 % россыпного золота в Амурской области в настоящее время добывается из мелких и средних месторождений с запасами до 500 кг. В государственном резерве в настоящее время находится около 30 % балансовых запасов области, в том числе около 10 % пригодны только для дражной добычи, а оставшиеся 20 % учтены по весьма мелким и мелким объектам с запасами до 100 кг.

Вместе с тем, общий прогнозный потенциал россыпного золота на территории области все еще составляет около 200 тонн. Но здесь следует учесть, что около 70 % этих ресурсов прогнозируются в россыпях с запасами менее 70 кг и содержаниями золота на массу до 80 мг/куб, что в настоящее время не всегда представляет экономическую ценность. Таким образом, реальная возможность прироста промышленных запасов россыпного золота на основе изученного потенциала составляет не более 40-80 тонн (в зависимости от цены на золото).

Коренное золото

Прогнозный потенциал коренного золота в Амурской области превышает потенциал россыпного почти в 6 раз и составляет около 6 тыс. тонн, из которых изученные ресурсы категории Р1 оцениваются в 400 тонн, и категории Р2 – в 750 тонн. В то же время из-за крайне медленных темпов реализации этого потенциала в промышленные запасы в прежние годы надежная минерально-сырьевая база коренной золотодобычи в области не создана.

Начиная с 1900 года в области отрабатывалось 15 золоторудных месторождений, из которых добыто около 150 тонн золота. Так, еще в середине прошлого века в области ежегодно добывалось 1,5-2,0 тонны рудного золота за счет эксплуатации 10 преимущественно мелких месторождений. Наиболее значительными из них являлись Кировское, Токурское, Харгинское и Сагурское. В 60-е годы золотодобыча на всех этих месторождениях, кроме Токурского, была прекращена в силу крайне низкой рентабельности. До конца 90-х годов отрабатывалось только Токурское месторождение с ежегодным уровнем добычи в первые десятки килограммов.

К концу XX-го века и в начале нынешнего столетия были разведаны средние по масштабам Березитовое золото-полиметаллическое и Покровское золото-серебряное месторождения, а также изучены ресурсы и предварительно оценены запасы золоторудных месторождений Бамское, Маломырское, Пионер и Буриндинское, а также золото-шеелитового Унгличиканского месторождения.

На настоящий момент государственным балансом на территории области учтены запасы восьми месторождений – Албынского, Бамского, Березитового, Маломырского, Покровского с флангами, Пионера, Токурского, Джалиндинского (Соловьевского), Кировского, Эльгинского и Кун-Манье. Все они, кроме Кировского с запасами 410 кг для подземной добычи в настоящее время находятся в распределенном фонде недр с правом добычи.

Покровское месторождение. Расположено в 14 км северо-западнее ж/д станции Тыгда. Месторождение относится к близповерхностной золото-серебряной формации. Рудные тела представлены пологими кварцевыми прожилково-жильными зонами мощностью от 0,5 до 70,1 м (среднее – 16,2 м). В 1985 году запасы месторождения были защищены в ГКЗ в объеме 55,9 тонн золота категории С1 при содержании 4,4 г/т. С 1999 года месторождение отрабатывается открытым способом АО «Покровский рудник». На сегодняшний день месторождение полностью отработано.

Месторождение Пионер и прилегающие рудоперспективные площади. Расположено в 30 км от Покровского месторождения. Рудные зоны и рудные столбы месторождения располагаются в гранитоидах мезозоя и представляют собой прожилково-сетчатые участки и зоны окварцевания, а также минерализованные зоны дробления с пиритом, реже – молибденитом и халькопиритом. В пределах рудных столбов содержания золота достигают 73 г/т. Подобные месторождению Пионер зоны и рудные столбы распространены в пределах прилегающей к месторождению обширной Алкаган-Адамовской рудоперспективной площади, которая уже стала сырьевой базой для этого рудника. В 2017 году здесь началась подземная отработка богатых рудных столбов.

Месторождение Албын расположено в Селемджинском районе Амурской области и граничит с п. Златоустовск.

Промышленные руды сосредоточены в центральной части Албынской рудной зоны на отрезке длиной около 2 км. В строении Албынской минерализованной зоны выделяются два субпараллельных пологопадающих тела метасоматитов пластообразной формы протяженностью до 5 км, мощностью до 55 м, разделенные полосой слабо измененных пород мощностью 35-50 м.

В результате проведенных силами геологоразведочных подразделений ГК «Петропавловск» геологоразведочных работ, Албынское золоторудное месторождение разведано и уже практически отработано.

Березитовое месторождение. Расположено в 60 км северо-западнее ж/д станции Тахтамыгда. Известно с 1936 года и периодически изучалось. По результатам доразведки 2004 года в ГКЗ защищены запасы категории С1 + С2 золота в количестве 32,7 тонн при среднем содержании золота в руде 2,96 г/т и серебра – 149 тонн при среднем содержании 13,5 г/т. К 2019 году месторождение на 95 % отработано.

Бамское месторождение. Было частично разведано и готовилось к отработке в 1990-е годы. Представляет собой зону жильно-прожилкового окварцевания, мощностью около 300-400 м при протяженности по простиранию до 4-х км. Протяженность отдельных рудных тел достигает 1200 м, мощность варьирует от 0,2-0,3 до 30 м, средняя – 3,8 м. В 2009 году владельцем лицензии на Бамское месторождение стало ООО «Амурское ГРП», был завершен первый этап доразведки Бамского золоторудного месторождения. Балансовые запасы Бамского золоторудного месторождения по состоянию на 2009 год составили по категориям С1 и С2 немногим более 100 тонн золота и 300 тонн серебра.

В 2010 году работы по доразведке Бамского месторождения были приостановлены в связи с тем, что оно по своим параметрам относится к участкам недр федерального значения, в 2014 году владелец лицензии получил разрешение Правительства РФ на дальнейшее освоение месторождения и закончил доразведку.

Маломырское месторождение. Расположено в Селемджинском районе области в 80 км от пос. Экимчан.

Месторождение открыто в 1966-70 гг. при производстве детальных поисковых работ. Полномасштабные геологоразведочные работы на месторождении начаты в 2004 году по лицензии АО «Покровский рудник», впоследствии переоформленной на ООО «Маломырский рудник».

В 2007 году на участке Кварцитовый Маломырского месторождения были открыты рудные тела с легкообогатимыми золото-кварцевыми рудами. Это изменило стратегию его освоения. На первом этапе предусматривалась разработка легкообогатимых руд, на втором – труднообогатимых. В 2009 году запасы прошли государственную экспертизу и были приняты на Государственный баланс в количестве 5,9 тонн с содержанием 6 г/т. В настоящее время эти запасы отработаны.

На участке присутствуют два типа руд – бедные, с трудно извлекаемым золотом, слагающие большую часть рудных тел, контролируемых субширотными тектоническими зонами, и легкообогатимые. Зона окисления на Кварцитовом участке в среднем не превышает 1-2 м, технологически окисленные руды ведут себя как первичные, поэтому их выделение при подсчете запасов нецелесообразно.

На 01.01.2020 практически все запасы представлены труднообогатимыми рудами. Для их освоения в 2018 году был запущен автоклавный комплекс на Покровском месторождении и построены две линии флотации.

Токурское месторождение. Расположено в 18 км к северу от пос. Экимчан. Освоение его было начато еще в 1941 году. За весь период на месторождении Токурским рудником было добыто около 35 тонн золота с ежегодным уровнем добычи около 0,8 тонн. Месторождение относится к золото-кварцевой убогосульфидной формации и представлено серией золотоносных кварцевых жил. Всего известно около 1200 промышленных и слабо золотоносных жил, 90 % которых не выходят на поверхность. Разведывалось более 600 жил, эксплуатировалось 75. Протяженность их от 60 до 430 м, средняя мощность 0,4-0,5 м. По падению жилы изучены и частично отработаны шахтой на 17 горизонтах с отметками 870-490 м. Среди сульфидов в жилах преобладают арсенопирит, пирит, галенит и сфалерит. Месторождение не доразведано и не доработано. Возможность расширения минерально-сырьевой базы рудника связывается с минерализованной зоной Главного разлома (золотоносные сульфидно-кварцевые метасоматиты), прослеженной по простиранию на 3 км и по падению до 1 км. Угол падения зоны 30-50°, мощность изменяется от 10 до 40 м.

Кировское месторождение. Открыто в 1866 году Н.П.Аносовым. Расположено в 45 км к северо-востоку от ж/д станции Большой Невер. Основные рудные тела представлены кварц-сульфидными жилами. До 1920 года интенсивно отрабатывалось старателями и частными компаниями. Протяженность жил от 30-60 до 600-700 м, мощность – от 0,1 до 1,5 м.

На сегодняшний день интерес представляет Соловьевская рудоперспективная площадь, окружающая Кировское месторождение (Соловьевское золоторудное месторождение). Лицензия на этот объект принадлежит АО «Прииск Соловьевский». Перспективы площади – месторождение для открытой разработки с запасами до 40 тонн. Объект вовлечен в полноценную отработку в 2017 году.

Буриндинское месторождение расположено в 10 км от ж/д станции Талдан. Здесь выделено 11 кварцевых жил протяженностью от 100 до 1200 м, средняя мощность от полуметра до 15 м. Жилы изучены скважинами на глубину до 400 м. Основными полезными компонентами руд являются золото и серебро. Средние содержания золота – от 5 до 10 г/т, серебра – от 30 до 50 г/т. Это мелкое по запасам месторождение, отработка которого возможна только подземным способом. Подсчитаны запасы категории С2: золота – 7,4 т при среднем содержании 9,4 г/т, серебра – 35,2 т при среднем содержании 48,5 г/т.

Прогнозное месторождение расположено в 45 км к северу от пос. Новобурейский. Здесь установлено более 20 кварцевых жил мощностью от 0,1 до 3,0 м (средняя – около 1,5 м) и протяженностью от 50 до 900 м. Содержание золота в них достигает 140 г/т, серебра 600 г/т, составляя в среднем 7 г/т и 27 г/т. На глубину рудные тела оценены до 130 м. Подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1: золота – 15 тонн, серебра – 60 тонн, при содержаниях, соответственно, 5,2 и 20 г/т. Здесь возможно выявление мелкого золото-серебряного месторождения с отработкой подземным способом.

Унгличиканское месторождение расположено в 45 км от пос. Экимчан. Оруденение приурочено к минерализованным зонам дробления, протяженностью до 3 км и мощностью в среднем по месторождению – до полутора метров. Подземными горными выработками и скважинами оруденение прослежено до глубины 300 м. На месторождении выявлено более 30 рудных тел с золотом и шеелитом. Содержание золота в среднем составляет 6,5 г/т. Содержание триоксида вольфрама составляет в среднем по месторождению   0,06 %, в отдельных рудных телах его среднее содержание достигает 0,8 %. Месторождение требует геологического доизучения. По результатам прогнозной оценки это мелкий или средний по запасам комплексный золото-вольфрамовый объект. Отработка его возможна подземным штольневым способом.

В Амурской области располагается много перспективных золоторудных узлов, выявление в пределах которых коренных месторождений требует значительных инвестиционных вложений.

УГОЛЬ

Одним из главных полезных ископаемых области является уголь. Его запасы и прогнозные ресурсы, пригодные для открытой добычи, составляют не менее 8,0 млрд. тонн.

Учтенные балансом запасы для открытой разработки в количестве 3,5 млрд. тонн имеют 6 месторождений бурого угля – Тыгдинское, Свободное, Сергеевское, Ерковецкое, Райчихинское и Архаро-Богучанское, а также одно месторождение каменного угля – Огоджинское. В общем объеме запасов бурые угли составляют 99 %. В основном это влажные низкокачественные угли технологических групп Б1 и Б2. Помимо сжигания могут использоваться для переработки в брикетированный вид или для дальнейшей химической переработки.

Свободное месторождение расположено в Свободненском районе, в 45 км к северо-западу от города Свободного и в 35 км южнее города Шимановск. Угли марки Б1, промышленные запасы – 1,7 млрд. тонн.

Сергеевское месторождение расположено в 60 км севернее                                            г. Благовещенск. Угли марки Б1, запасы 300 млн. тонн.

Тыгдинское расположено в Магдагачинском и Шимановском районах, в 40 км восточнее ж/д станции Сиваки. Угли марки Б1, запасы – 470 млн. тонн.

В настоящее время добычу угля на месторождениях Ерковецкое (участок Южный), Райчихинское и Архаро-Богучанское компания АО «Амурский уголь».

Перспективы роста добычи бурого угля в Амурской области в первую очередь связаны с освоением Ерковецкого буроугольного месторождения. Промышленные запасы участка «Восточный» Ерковецкого месторождения, находящегося в нераспределенном государственном фонде недр, составляют 546,5 млн. тонн. Эксплуатационные характеристики данного участка месторождения позволяют осуществить в его пределах строительство высокопроизводительного разреза мощностью 7 – 8 млн. тонн бурого угля в год.

Значительный практический интерес также представляет Свободное месторождение с запасами бурых углей марки Б1 – 1,7 млрд. тонн. На базе его возможно строительство угольных разрезов общей мощностью до 25 млн. тонн в год.

Огоджинское месторождение каменного угля расположено в Селемджинском районе Амурской области, в 100 км северо-восточнее станции Февральск Дальневосточной железной дороги, в районе поселка Огоджа, в пределах Гербикано-Огоджинской угленосной площади.

Запасы Огоджинского месторождения каменного угля, находящиеся в Государственном резервном фонде, составляют: категории А+В+С1 – 0,984 млн. тонн, категории С2 – 81,694 млн. тонн, прогнозные ресурсы на флангах месторождения – 176 млн. тонн.

На расположенном к западу от Огоджинского месторождения Сугодинском месторождении запасы категории С2 и прогнозные ресурсы оценены в 486,4 млн. тонн.

В целом, перспективы Гербикано-Огоджинской угленосной площади очень большие. По оценкам исследователей прогнозные ресурсы каменного угля всей Гербикано-Огоджинской площади до глубины 600 м составляют 2,8 млрд. тонн.

На сегодняшний день основным препятствием для масштабного освоения Огоджинского каменноугольного месторождения является отсутствие железнодорожной ветки от данного угленосного района до станции Февральск Дальневосточной железной дороги. Владелец лицензии на отработку этого месторождения (ООО «Огоджинская угольная компания») ведет строительство подъездной автодороги.

ЖЕЛЕЗО

В пределах Амурской области разведанные запасы железных руд в объеме 380 млн. тонн (или 160 млн. тонн чистого железа) сосредоточены в Гаринском месторождении. Месторождение находится в пользовании ООО «Гаринский ГМК».

Среднее содержание железа в рудах Гаринского месторождения 42 %, фосфора – 0,2 % и серы – чуть более 1 %.

80 млн. тонн руды содержат железо в количестве более 50 % и не требуют обогащения, остальные руды, с содержаниями железа от 20 до 50 %, являются легкообогатимыми.

Значительная часть месторождения до глубины 435 м может отрабатываться карьером.

Суммарно прогнозные ресурсы чистого железа в пределах Гаринского рудного района оцениваются в 1250 млн. тонн, в том числе категорий Р1 и Р2 - 800 млн. тонн. Здесь, помимо Гаринского месторождения, выявлен еще ряд более мелких и бедных по содержанию железа месторождений, таких как Лебедихинское, Имчиканское, Партизанское и Каменушинское. Все они, как и Гаринское месторождение, относятся к скарново-магнетитовому типу.

Одной из наиболее перспективных территорий Амурской области в отношении промышленного железорудного сырья также является Ларбинский рудный район, где развита древняя формация железистых (магнетитовых) кварцитов. Здесь выявлены месторождения Хорогочи-II и Агинканское с изученными ресурсами железа категории Р1 в количестве 130 млн. тонн. Руды являются легкообогатимыми. В пределах Ларбинского района выявлены еще шесть более мелких по масштабу месторождений, общие прогнозные ресурсы которых по категории Р2 оцениваются в 135 млн. тонн чистого железа.

Кроме того, рядом с Гаринским районом располагаются Шимановский и Февральский железорудные районы, менее изученные и перекрытые на большей своей площади рыхлыми кайнозойскими отложениями. По данным геофизических исследований и комплекса буровых работ в их пределах выявлены проявления Красиловское и Мухинское, а также месторождение Селемджинское. Все эти объекты, также, как и Гаринское месторождение, относятся к скарново-магнетитовой формации складчатых областей. Изученные прогнозные ресурсы железа категорий Р1 и Р2 в пределах этих районов составляют 473 млн. тонн, в том числе категории Р1 - 35 млн. тонн.

Железо также входит в состав комплексных руд железо-титан-ванадиевых месторождений Куранахское и Большой Сейим.

Кроме того, серьезного изучения на предмет выявления залежей промышленного железа заслуживает Бомнакский узел с общими прогнозными ресурсами магнетитовых руд категорий Р2 и Р3 – более 2 млрд. тонн.

ЖЕЛЕЗО-ТИТАН-ВАНАДИЙ

Каларский рудный район Амурской области является одной из самых перспективных провинций России на титановое сырье.

Здесь располагаются два крупных железо-титан-ванадиевых месторождения - Куранахское и Большой Сейим. Главные рудные минералы этих месторождений – ильменит и магнетит. Попутными компонентами руд также являются ванадий и фосфор.

На 01.01.2013 года запасы титано-магнетитовых руд Куранахского месторождения (владелец ООО «Олекминский рудник») оцениваются в 38 млн. тонн, запасы ильменит-титаномагнетитовых руд месторождения Большой Сэйим (владелец ООО «Уралмайнинг») – почти в 300 млн. тонн (в том числе балансовые запасы диоксида титана – 22,5 млн. тонн, при содержании TiO2 7,67 %).

Здесь же, в Каларском районе установлено около двух десятков проявлений комплексных руд, содержащих титан, железо, ванадий и фосфор. Общий прогнозный потенциал этих объектов оценивается в 40 млн. тонн диоксида титана. По меньшей мере, три из этих проявлений – Балтылах, Горелое и Водораздельное, имеют перспективы перевода в месторождения.

Проявления железо-титановых и титановых руд также известны в Дамбукинском и Брянтинском рудных районах.

В юго-западной части Дамбукинского района – это титан-железорудноепроявление Стрелка, где ильменит достигает промышленных концентраций. Изученные ресурсы категорий Р1 и Р2 диоксида титана здесь составляют 4 млн. тонн.

Брянтинское титановое проявление представлено апатит-магнетит-ильменитовыми рудами. Прогнозные ресурсы категории Р3 двуокиси титана оцениваются здесь в 5,5 млн. тонн.

МЕДЬ

В пределах Амурской области известно около 280 проявлений медной минерализации, общие прогнозные ресурсы которых категорий Р1, Р2 и Р3 оцениваются в количестве 13,4 млн. тонн. Во многих случаях медь установлена на проявлениях других элементов.

Наиболее крупные объекты меди прогнозируются в Умлекано-Огоджинской зоне, протягивающейся через всю территорию области от Сковородино на западе до Экимчана на востоке. Здесь предполагается наличие крупнообъемных комплексных золото-молибден-медных объектов, из которых наиболее представительным и изученным на настоящий момент является Боргуликанский.

1. Боргуликанское рудное поле располагается вблизи города Зея и Зейской гидроэлектростанции (Зейский район).

Наиболее хорошо изученный участок этого рудного поля – Иканское месторождение, в пределах которого предварительно оценены запасы категории С2 для бортового содержания условной меди 0,4 %.

Запасы категории С2 по месторождению составляют: меди – 225 тыс. тонн, при среднем содержании 0,32 %; золота – 28 тонн, при среднем содержании 0,4 г/т; молибдена – 3,5 тыс. тонн, при среднем содержании 0,005 %, руды – 71 млн. тонн.

Прогнозные ресурсы Р1 на флангах Иканского месторождения составляют: меди – 120 тыс. тонн, при среднем содержании 0,21 %; золота – 17 тонн, при среднем содержании 0,3 г/т; молибдена – 600 тонн, при среднем содержании 0,001 %, руды – 57 млн. тонн.

Иканский объект является средним по масштабам месторождением молибден-медно-порфировых с золотом бедных по содержанию руд, пригодных для отработки открытым способом, т.е. карьером.

В пределах Боргуликанского рудного поля, помимо Иканской зоны, также предварительно изучены Арбинская и Боргуликанская зоны, промышленная значимость которых также весьма вероятна.

В целом по Боргуликанскому рудному полю прогнозные ресурсы категории Р1 составляют: меди – 450 тыс. тонн, золота – 110 тонн и молибдена – 13 тыс. тонн.

К настоящему времени в Умлекано-Огоджинской зоне, помимо Боргуликанского поля, также выявлен ряд перспективных проявлений, многие из которых показаны на геологической карте как золоторудные. Все они требуют дальнейшего изучения. Наиболее известные из них – это (с запада на восток):

2. Рудопроявление Орел (крайний север Магдагачинского района, нераспределенный фонд).

Представлено зонами прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации в скарнированных терригенных породах. По локальным изученным участкам содержание золота составляет – 1,7-14,6 г/т, меди до 1 %, молибдена до 0,2 %, висмута до 0,5 %.

Суммарные прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2 в пределах рудопроявления и в целом рудного поля (около 30 кв. км) составляют при глубине подвески 200 м: золото – 55 тонн, серебро – 580 тонн, медь – 700 тыс. тонн, молибден – 30 тыс. тонн.

3. Верхнетыгдинское рудопроявление (центральная часть Магдагачинского района, лицензия АО «Покровский рудник»).

Здесь выделяется мощная (до 600 м) зона выщелачивания сульфидной минерализации с локальными зонами сульфидно-прожилкового окварцевания мощностью 12 – 30 м и главным рудным телом адуляр-серицит-кварцевых метасоматитов. Прослеженная длина зоны – 6 км.

Содержание меди колеблется от 0,01 % до 1,5 %, золота – от «пусто» до 0,6 г/т. На обогащенных участках установлены молибден – 0,06%, свинец – до 3 %, серебро – 144 г/т.

Прогнозные ресурсы меди категории Р2– 718 тыс. тонн, категории Р3 – 1645 тыс. тонн, ресурсы золота категории Р2 – 5,3 тонн, Р3 – 20 тонн.

4. Ельничное рудопроявление (50 км южнее г. Зея, Зейский район, лицензия ООО «Зейская горная компания»).

Представлено на поверхности несколькими жилами и прожилками с медной минерализацией с содержанием золота до 4,2 г/т. Одной из скважин на глубине выявлена маломощная карбонатно-кварцевая жила с содержанием золота 5 г/т.

Бурением нескольких скважин установлено широкое развитие в измененных породах прожилков карбонатного, кварц-карбонатного, кварцевого состава, а также прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации.

По периферии Ельничного проявления зафиксированы аномальные по золоту (до 0,7 г/т) обширные ореолы аргиллизитов, которые не изучались. Не изучались также располагающееся севернее него (в 1 – 1,5 км) крупные поля аргиллизитов и развивающихся по ним брекчий на кварцевом цементе, вмещающих в себе контрастные геохимические ореолы рассеяния золота (до 1 г/т) и меди (до 0,03-0,05 %).

Ельничное проявление прогнозируется как медно-порфировый объект с золотом, требующий дальнейшего серьезного изучения.

Прогнозные ресурсы Ясненского рудного поля (30 кв. км), где располагается Ельничный объект составляют: золото – 22 тонны категории Р2 и 55 тонн – категории Р3, серебро – 200 тонн категории Р3. Ресурсы меди не определены.

5. Медно-порфировое рудопроявление Елна в пределах Меньшиковского рудного поля (30 км северо-восточнее пос. Октябрьский, южная часть Зейского района, нераспределенный фонд) изучено слабо.

Медная прожилковая минерализация прослежена в свалах измененных пород и по незначительным объемам проходки канав. Содержания меди в пробах составляют от 0,1 до 1,0 %, золота – до 0,3 г/т.

Прогнозные ресурсы Меньшиковского рудного поля категории Р2 (где предполагается выявление объектов порфирового типа), рассчитанные через продуктивность геохимических ореолов по аналогии с Боргуликанским рудным полем составляют: золото – 228 тонн, медь – 1424 тыс. тонн.

НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ

На территории Амурской области, в ее северной части, выявлено около сотни проявлений никеля и кобальта, нередко с сопутствующими им платиноидами, однако до последнего времени промышленно-значимых объектов найдено не было.

1. Вероятно, это было связано с тем, что продуктивными на никелевое оруденение всегда традиционно считались древние интрузивные массивы – Лукиндинский, Веселкинский (южная часть Тындинского района), а также Ильдеусский и Лучанский (крайняя северо-восточная часть Тындинского района) с прогнозируемыми в их пределах месторождениями мелкого – среднего масштаба.

1.1. В породах Лукиндинского массива установлены: никель, кобальт, медь, хром, титан, железо, ртуть, золото, вольфрам и редкоземельные элементы. Из них признаны перспективными медно-никель-кобальтовые проявления сульфидного типа (пирротин, пентландит, халькопирит), установленные в виде пластовых залежей и жил вкрапленных руд. Рудные тела прослежены на 150 – 500 м при мощности 0,6 – 4,0 м и максимальном содержании никеля до 0,7 %, кобальта – до 0,02 %, меди – до 0,3 %.

Самым крупным объектом сульфидного оруденения Лукиндинского массива является рудопроявление Сульфидное. Здесь на 160 м прослежена канавами зона вкрапленного сульфидного оруденения. В раздуве мощность достигает 20 м. Сульфиды образуют неправильные зерна, иногда прожилки. Рудные минералы: пирротин и пентландит; в гораздо меньшем количестве – халькопирит. Максимальные содержания по бороздовым пробам: никель – 0,5 %, медь – 0,35 %, кобальт – 0,02 %. Средние параметры зоны: мощность 10 м, содержание никеля 0,3 %, кобальта – 0,015 %, меди – 0,15 %.

По падению зона Сульфидная выклинивается на глубине 150 м. Проявления богатых сульфидных руд как на поверхности, так и на глубине не встречены. Содержание золота – от 0,004 до 0,67 г/т, платиноиды не обнаружены.

Прогнозные ресурсы Лукиндинского рудного поля категории Р2 составляют: никель – 162 тыс. тонн, кобальт – 15 тыс. тонн; ресурсы платины категории Р3 – 30 тонн.

1.2. Веселкинский массив изучался на платину. На некоторых участках массива установлена рудная минерализация, представленная пиритом, халькопиритом, магнетитом, ильменитом, пентландитом и хромитом. Содержания хрома до 4,3 %, никеля – до 0,7%, кобальта – до 0,2%, меди – до 0,2 %, титана – >1 %.

Элементы платиновой группы выявлены в центральной части массива в хромитах, дунитах, гарцбургитах и сульфидизированных габбро. Содержания платины – до 0,2 г/т, палладия – до 0,47 г/т, родия – до 0,03 г/т, иридия – до 1,02 г/т (Ахметов, 1992). Ресурсы минералов платиновой группы категории Р3 оцениваются в 25 тонн.

1.3. В пределах Лучанского массива выявлены проявления, точки минерализации и геохимические аномалии меди, никеля, хрома, кобальта, платины, палладия. В западной и южной частях известны проявления железо-титановых руд. Медно-никелевая минерализация массива представлена вкрапленными и гнездово-прожилковыми рудами.

По результатам геохимической съемки в пределах Лучанского массива выявлены аномалии никеля интенсивностью более 0,1 %. На правом берегу реки Брянта расположено рудопроявление Топыникит. Оно представляет собой минерализованную зону мощностью 120 – 150 м, обнажающуюся в цоколе надпойменной террасы. Канавами она прослежена на 200 м. Зону составляют жилы пироксенитов и перидотитов мощностью 10 – 20 м с неравномерной вкрапленностью сульфидов (до 20 %). Встречаются линзы массивной руды, сложенной пентландитом, пиритом, халькопиритом, марказитом, арсенопиритом. Содержания полезных компонентов составляют: медь – 0,015-0,09 до 0,45 %, никель – 0,062-0,276 %, кобальт – 0,017-0,37 %, хром – 0,02- 0,08 %. В ряде проб зафиксировано золото в количестве 0,027 – 0,4 г/т. Платиноиды не обнаружены. Всего на участке выявлено до 20 рудных тел суммарной протяженностью около 4-х км при средней мощности 15 м. По мнению Р.А. Октябрьского (1975), на проявлении Топыникит вскрываются верхние части рудных тел, вследствие чего оно является перспективным объектом.

В западной части массива установлена сульфидная минерализация (пирит, халькопирит, золото, сфалерит, галенит и др.) с содержаниями: золото – 0,1 –  0,2 г/т, серебро – до 3 г/т, платина – 0,010 – 0,017 г/т, палладий – 0,0038 – 0,086 г/т.

В 1999 – 2001 гг. на Лучанском массиве велись поисковые работы ФГУГП «Амургеология» (Бучко И.В., Носырев М.Ю. и др.). Максимальные содержания никеля (0,5 %) выявлены в габбро и пироксенитах на площади рудопроявления Топыникит. Перспективные участки не выделены. Среднее содержание никеля в породах массива составило 0,05 %. Допускается наличие сульфидной минерализации на глубине.

1.4. В районе Ильдеусского массива установлен ряд мелких тел ультраосновных пород. К самому крупному из них, сложенному серпентинизированными дунитами, приурочены аномальные содержания никеля 0,3-0,5 %. По геофизическим данным тело склоняется на восток и прослеживается до глубины 400 – 500 м. Обращает внимание высокое среднее содержание никеля в породах – 0,18 %.

Вероятность выявления на площади богатых руд на поверхности мала.

2. Вместе с тем, поисковыми работами последних лет (ЗАО «Кун-Манье» - AmurMineralsCorporation, Лондон; владеет лицензией на право разведки и добычи) никелевая минерализация промышленного типа обнаружена в крайней северо-восточной части области (и соответственно Зейского района), в бассейне реки Кун-Маньё. Причем оруденение здесь связано уже не с крупными массивами, а с жильными телами ультраосновных пород.

На настоящий момент здесь уже разведана часть запасов в количестве: никеля – 305 тыс. тонн, меди – 89 тыс. тонн, кобальта – 5 тыс. тонн, минералов платиновой группы – 15 тонн, золота – 3 тонн.

Эти параметры вполне позволяют уже сейчас прогнозировать здесь среднее месторождение комплексных сульфидных медно-никелевых руд с кобальтом, платиной и палладием.

МОЛИБДЕН

Молибден по количеству выявленных проявлений на территории Амурской области (их 125) уступает только золоту и железу и является одним из ведущих полезных ископаемых. Вместе с тем, специализированные поиски на молибден в Амурской области никогда не проводились.

Наиболее достоверные прогнозные ресурсы молибдена категорий Р1 и Р2 оцениваются на территории Амурской области в количестве не менее 0,8 млн. тонн, а по некоторым авторам – около 2,3 млн. тонн.

1. Практически все значимые по масштабам проявления молибдена являются объектами порфирового типа, характеризуются бедными рудами, часто содержат в качестве попутных компонентов золото, серебро, медь и другие металлы и располагаются в северной части Амурской области вблизи с границей с Республикой Саха (Якутия) и Читинской областью. Наиболее известные из этих проявлений – Чубачи, Охок, Атугей, Выходное, Долинное, Силян, Устьиковское.

Степень их геологического изучения весьма слабая, в основном все они исследованы с поверхности и практически не изучены на глубину. Содержание молибдена в них колеблется от 0,005 до 0,6 %, составляя в среднем 0,05 %. Наряду с молибденом в этих рудопроявлениях как правило присутствуют золото до 0,5 г/т, серебро до 1 г/т, а также медь, свинец, цинк и вольфрам до 0,005 %.

По прогнозной оценке, в пределах этих объектов возможно выявление различных по масштабам молибден-порфировых месторождений с золотом и медью.

1.1. Рудопроявление Чубачи (Тындинский район). Пожалуй, на сегодняшний день, это – наиболее изученный и перспективный молибденоворудный порфировый объект севера Приамурья, находящийся в нераспределенном фонде недр. Располагается в 18 км к северо-востоку от Бамского золоторудного месторождения, подготавливаемого к освоению ОАО «Полюс Золото».

Проявление занимает платообразный водораздел с высотными отметками около 1100 м. Медно-молибденовое оруденение представлено кварцево-прожилковым штокверком размером 1,6 х 2,3 км.

Мощность кварцевых прожилков от долей мм до 20 мм. Плотность от 1 до 15 – 20 на 1 кв. дм.

Минерализация представлена молибденитом и халькопиритом, содержание которых в отдельных случаях достигает 5-10 %. Второстепенные минералы – шеелит, галенит, блеклые руды.

Рудная зона максимальной минерализации по данным маршрутов и канавных пересечений представляет собой незамкнутое с севера кольцо шириной около 200 м и протяженностью 4500 м.

По данным бороздового опробования полотна канав содержания молибдена варьируют от 0,022 до 0,34 %, меди – от 0,01 до 0,46 %. Средневзвешенное содержание по рудной зоне соответственно составляет для молибдена 0,034 %, для меди 0,042 %.

Предполагаемый эрозионный срез незначительный.

Прогнозные ресурсы категории Р2 до глубины 200 м составляют: молибден 132,7 тыс. тонн, медь – 189 тыс. тонн.

При проведении последующих работ необходимо также провести оценку рудопроявления на золото и рений.

1.2. Проявление Охок (Тындинский район) располагается на крайнем северо-западе Амурской области в труднодоступном районе. Изучено слабо. Представлено рассеянной вкрапленностью молибденита в кварцевых и кварц-полевошпатовых жилах, участками штокверкового прожилкового окварцевания. Содержание молибдена в пробах от сотых долей процента до 6 %. Прогнозируется мелкое месторождение богатых руд. Относится к нераспределенному фонду недр.

1.3. Золото-молибденовое проявление Атугей (Тындинский район) представляет собой штокверковую кварц-молибденитовую минерализацию. Содержание молибдена 0,003-0,04 % (максимум 0,27 %), золота 1,7 – 9,0 г/т, серебра 600 – 800 г/т, свинца до 10 %, цинка до 0,6 %, мышьяка до 0,03 %, сурьмы до 0,06 %.

Предварительно оценивается как средний по масштабам молибденовый объект, содержащий в качестве попутных полезных компонентов золото и серебро.

В настоящее время площадь рудопроявления располагается в контуре поисковой лицензии (200 кв. км.), выданной в 2006 году ООО «Амурмедь» (ГМК «Норильский никель») с целью геологического изучения Атугей-Тогунасского рудного узла на молибден и золото коренное.

1.4. Рудопроявления Выходное и Долинное (Тындинский район) находятся в процессе геологического изучения предприятием ООО «Станголд» на основании поисковой лицензии, выданной в 2002 году, контур которой включает в себя всю площадь Сирикского рудного узла (около 300 кв. км).

Проявление Выходное. Содержание молибдена в штокверке площадью 0,25 км2 колеблется от 0,005 до 0,1 % (среднее 0,04 %), золота – до 0,1 – 0,5 г/т, серебра – до 1 г/т, меди, свинца, цинка, вольфрама – до 0,005 %.

Проявление Долинное. Представляет собой штокверк (1,5 км2) тонкопрожилкового окварцевания с рассеянной молибденовой минерализацией. Наиболее богатые молибденоворудные тела представлены в пределах штокверка прожилково-жильными зонами. Содержание молибдена в прожилково-жильных зонах колеблется от 0,01 до 0,6 % (в среднем 0,07 %), в штокверке прожилкового окварцевания - от 0,001 до 0,005 % (среднее 0,004 %).

1.5. Рудопроявление Силян (крайняя северо-восточная часть Тындинского района) находится в нераспределенном фонде недр, в пределах труднодоступной территории и изучено весьма слабо. Вместе с тем, из потенциальных молибденоворудных порфировых объектов севера Амурской области является одним из самых перспективных.

Представляет собой штокверк (1 км2) мелкопрожилкового окварцевания с вкрапленностью молибденита. Среднее содержание молибдена 0,05 %. Геохимические прогнозные ресурсы категории Р2 молибдена оцениваются в 137 тыс. тонн, что позволяет прогнозировать здесь крупное месторождение молибден-порфировой формации.

1.6. Рудопроявление Устьиковское находится в труднодоступном районе северо-востока Амурской области (Зейский район), в 15 км северо-западнее золоторудного месторождения Колчеданный Утес (нераспределенный фонд недр). Изучено весьма слабо (геохимическое и штуфное опробование с поверхности).

Представлено двумя молибденит-кварцевыми штокверками площадью     0,4 км2 и 0,35 км2. Средние содержания молибдена соответственно 0,04 и              0,02 %. Суммарные прогнозные ресурсы молибдена по категории Р2, рассчитанные по продуктивности геохимических ореолов, оцениваются в                      122 тыс. тонн до глубины 200 м.

2. В настоящее время наиболее изученным молибденовым объектом на территории области остается рудопроявление Вершининское в Дамбукинском рудном районе (Зейский район). Оно представлено зонами метасоматитов с уран-торий-молибденовым оруденением и крутопадающими (60-80о) кварцевыми жилами, прослеженными поверхностными горными выработками и скважинами на 2,5 км по простиранию и на 130 м в глубину. Жилы короткие, кулисообразные, невыдержанные по простиранию и падению. Мощность их не превышает 0,7 м. Минерализация представлена молибденитом, пиритом, галенитом, вольфрамитом, шеелитом. Распределение молибдена неравномерное, содержание – 0,1-1,0 %.

Прогнозные ресурсы молибдена составляют: категории Р1 – 10 тыс. тонн, категории Р2 - 40 тыс. тонн, что, с учетом его высоких содержаний, позволяет прогнозировать здесь среднее по масштабу месторождение.

3. В числе перспективных на молибден традиционно в области выделяются также объекты в ее западной части (южная часть Тындинского района и северная – Сковородинского), изучение которых проводилось в середине XX века. Вследствие этого сведения по данным объектам весьма скудные и неоднозначные. Известными молибденоворудными проявлениями этой площади являются (с севера на юг) Оборонное, Веселое, Иличи и Монголи, располагающиеся к северу и востоку от Березитового золоторудного месторождения. Все эти проявления в настоящее время залицензированы             ООО «Горный парк» (ГК Петропавловск).

3.1. Оборонное. Изучалось в 1943 – 1944 гг. Выделены два молибденоворудных штокверка с параметрами 400 х 250 м и 1000 х 100 м и средним содержанием молибдена в них, соответственно, 0,1 % и 0,065 %. Руды кварц-молибденит-шеелитовые с касситеритом, халькопиритом и пиритом. Содержание молибдена во вкрапленных рудах – от 0,001 до 0,01 %, в жилах – 0,1-0,2 %, в брекчиевых рудах – от 0,034 до 0,7 %, иногда 1-2 %. Ресурсы не подсчитывались.

Изучение проведено в основном с поверхности маршрутами, канавами и шурфами с рассечками. Учитывая неустойчивое поведение молибдена в зоне гипергенеза (выносится в приповерхностных условиях), в неокисленных рудах на глубине содержания молибдена ожидаются значительно выше. Геохимические и геофизические работы на площади не проводились. На глубину не изучалось. Большая часть канав не добита до коренных пород. Большая часть первичной документации не сохранилась.

3.2. Веселое. Приурочено к кварцевым жилам с содержанием молибдена до 0,7 %. В пределах рудного поля маршрутными исследованиями установлены участки сульфидизированных пород. Сведения по их опробованию отсутствуют. Литохимическое опробование площади и геофизические работы не проводились. Изучались только кварцевые жилы.

3.3. Иличи. Здесь выделено молибденоворудное поле площадью 10 км2. Представлено серией субпараллельных сближенных зон дробления мощностью от первых метров до 30 м. Зоны пронизаны сетью маломощных кварцевых прожилков, образующих штокверки размером от 250 х 250 м до 1,1 х 2 км.

Наиболее перспективным является Центральный линейный штокверк протяженностью 2100-2200 м при ширине 400-700 м. Содержания молибдена здесь колеблются в широких пределах – от 0,01 % до 1 %, при среднем содержании около 0,06 %.

3.4. Монголи. Наибольшие концентрации молибдена и меди связаны здесь с кварц-серицитовыми метасоматитами, трассирующими зоны тектонических разломов. В кварц-карбонатных и кварц-цеолитовых прожилках содержание молибдена не превышает 0,01 %. На современном эрозионном срезе руды представлены тремя морфологическими типами: жильным, прожилково-вкрапленным, а также вкрапленным в оруденелых метасоматитах. Хорошо изучен первый тип и очень слабо – два других.

Выявленные кварцевые жилы располагаются кулисообразно, образуют рудные зоны. В промежутках между ними вмещающие породы окварцованы. Прослеженная протяженность жил от 10 до 620 м, мощность колеблется от 0,1 до 4,8 м, в раздувах достигает 12 м. Среднее содержание молибдена по жилам варьирует от 0,02 до 0,3 %, максимальное – 0,975 %. В зальбандах жил иногда встречаются ураганные содержания молибдена – до 3 % и более. В молибденовой руде содержится золото – от 0,1 до 5 г/т, медь – от сотых долей до 1 %, а также свинец – до 1 % и мышьяк – до 0,6 %. Общий вертикальный размах жильного оруденения составляет более 400 м, однако установленная протяженность отдельных жил на глубину не превышает 50-60 м.

Прожилково-вкрапленное оруденение локализуется в минерализованных зонах разломов, где содержание молибдена устанавливается от следов до 0,06-0,07 %.

Оруденелые метасоматиты слагают узкие зоны окварцевания и пиритизации в приконтактовой части жил, а также самостоятельные тела. Содержание молибдена в них не превышает 0,06 %.

Минералого-геохимические особенности руд, кварц-карбонатных и кварц-цеолитовых метасоматитов свидетельствуют о слабом эрозионном срезе рудопроявления.

Собственно жильный тип на рудопроявлении не имеет самостоятельного значения. Практический интерес может представлять лишь крупнообъемное оруденение, поискам которого ранее не уделялось должного внимания. Предпосылки существования его на площади имеются.

4. Крупными ресурсами молибдена при низких содержаниях обладает уже рассмотренное выше молибден-медно-золоторудное Боргуликанское поле (см. МЕДЬ). По Иканской зоне этого месторождения на государственном балансе числится 9,8 тыс. тонн запасов категории С2.

ВОЛЬФРАМ

В пределах Амурской области известны 24 рудопроявления вольфрама. Они рассредоточены практически по всей территории, не образуя при этом сколько-нибудь значительных скоплений.

Большинство проявлений вольфрама было обнаружено не в результате целенаправленных работ, а при проведении поисков на другие виды полезных ископаемых.

Наиболее крупным вольфрамовым объектом является Гетканчикское рудопроявление в Тындинском районе. Интерес также представляет Унгличиканское золоторудное вольфрамсодержащее месторождение в Селемджинском районе (нераспределенный фонд недр).

1. Гетканчикское рудопроявление (Зимовичи) шеелит-сульфидной скарноидной формации расположено в 15 км к северо-западу от ст. Беленькая железной дороги Сковородино-Тында.

Шеелитовая минерализация локализуется в зонах скарнирования и окварцевания. Мощность тел скарноидов составляет первые десятки метров, длина – 2300 м. Зона тонкопрожилкового окварцевания имеет форму линейного штокверка площадью 0,1 км2, развитого по всем породам, включая и скарноиды.

Содержание триоксида вольфрама в кварцевом штокверке неравномерное, коррелируется со степенью окварцевания и достигает 10 %. В скарноидах оруденение образует зоны мощностью 1,7 – 4,7 м с содержанием триоксида от 0,19 до 2,27 % (среднее по рудопроявлению – 0,55 %).

Шеелит представлен мелкими (доли сантиметра) зернами или минеральными скоплениями до 4 см в поперечнике. Он находится в парагенезисе с кварцем, флюоритом и сульфидами (халькопирит, галенит, молибденит, арсенопирит, пирит). В отдельных пробах отмечаются повышенные содержания молибдена (0,02-0,2 %), висмута, цинка, меди. Текстуры руд вкрапленные, редко – прожилково-вкрапленные.

Видимый вертикальный размах оруденения не менее 250 – 300 м.

Ресурсы рудопроявления категории Р2 оценивались в 41 тыс. тонн, что соответствует среднему по масштабам месторождению. Руды среднего - низкого качества.

Кроме того, в контуре Гетканчикской вольфраморудной зоны выявлены менее крупные по масштабам и менее изученные молибден-вольфрамовые проявления Зимовичи-2, Чек-Чиканское, Ягодное и другие.

В настоящее время в рамках государственной геологической программы в пределах Гетканчикского проявления закончены поисково-оценочные работы за счет средств федерального бюджета. Подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1 триокиси вольфрама в количестве 65 тыс. тонн.

2. Унгличиканское золото-шеелитовое месторождение расположено в 45 км к востоку от пос. Экимчан. В 1941 – 1942 гг. месторождение эксплуатировалось. Было добыто 93,4 тонн 60-процентного шеелитового концентрата. Золото не извлекалось.

Приурочено к минерализованным зонам дробления и брекчирования. Руды относятся к золото-кварцевому типу с убогой сульфидной минерализацией.

На месторождении выявлено 27 крутопадающих (60-75о) линзовидных рудных тел средней мощностью 2,4 м (при вариациях от 0,15 до 7,8 м) и протяженностью от 380 до 2700 м (протяженность участков с промышленной концентрацией золота не превышает 400 м). Подземными горными выработками и скважинами тела по падению прослежены на 60 – 250 м.

Рудная минерализация (количество сульфидов – 3 – 5 %) представлена золотом, пиритом, арсенопиритом, пирротином, сфалеритом, халькопиритом, антимонитом, тетраэдритом и шеелитом. Практическую ценность представляют золото и шеелит. Распределение золота в рудных телах крайне неравномерное, содержание колеблется от 0,01 до 39,9 г/т, составляя в среднем 0,6 – 7,1 г/т. Шеелит присутствует в большинстве рудных тел, образуя вкрапленность, гнезда, прожилки. Постоянно сопровождает золото, вместе с тем сильных корреляционных связей не отмечается. Содержание WO3 колеблется от 0,001 до 17,7 %, составляя в среднем по месторождению 0,06-0,76 %.

Руды легкообогатимы по гравитационно-флотационной схеме. Извлечение золота в гравитационный концентрат – 53,8 %, WO3 – 41,1 %. Извлечение золота во флотационный концентрат – 42,3 %, WO3 – 52,5 %. Сквозное извлечение золота – 96,1%, WO3 – 93,6 %.

Объект требует доизучения. По результатам предварительной оценки это среднее по масштабам месторождение комплексных золото-шеелитовых руд с прогнозными ресурсами золота 31,2 тонн (Р1+Р2) и триоксида вольфрама 16 тыс. тонн (Р1).

Отработка месторождения возможна подземным (штольневым) способом.

ОЛОВО

В Амурской области выявлено около 70 проявлений олова. Они сосредоточены, в основном, в двух районах – в верхней части бассейна реки Селемджи, на крайнем востоке Амурской области, и в бассейне реки Архары, на крайнем юге области.

1. Наиболее перспективен на олово Ям-Алинский рудный район (крайняя восточная часть Селемджинского района), где прогнозируются мелкие и средние по масштабам оловянные месторождения.

В пределах Ям-Алинского района выделяются два рудных узла – Кумусунский – на севере и Сорукан-Селемджинский – на юге.

1.1. В пределах первого известны проявления олова Кумусунское, Селитканское, ручья Черного и участка Интересного. Приурочены, как правило, к зонам прожилкового окварцевания и тектоническим брекчиям кварц-хлорит-сульфидного состава. На рудопроявлении Кумусунском, например, локализующиеся в них рудные тела протяженностью 100 – 300 м при мощности 0,1 – 5,0 м содержат олово в количествах 0,03-0,5 %, иногда достигая 5 %                      (в среднем 0,3 %). В них присутствуют также свинец – от 0,07 до 1 %, цинк (0,5 -6,0 %), медь (0,5 – 5,0 %), золото (до 32,5 г/т), серебро (40 – 560 г/т), т. е. руды по своему характеру относятся к комплексным. На площади Кумусунского узла прогнозируются мелкие-средние месторождения с убогими и бедными содержаниями олова в руде.

1.2. Рудные объекты Сорукан-Селемджинского узла по ряду своих геолого-структурных особенностей обнаруживают сходство с рудами оловянных месторождений Комсомольского района Хабаровского края.

Наиболее изученными и масштабными объектами узла являются рудопроявления Сорукан и Бастион.

Оловянное оруденение рудопроявления Сорукан располагается в ареалах грейзенов и, непосредственно, в секущих по отношению к грейзенам зонах кварц-хлоритовых метасоматитов и кварцевых жилах.

На рудопроявлении выявлено и изучено с поверхности и на глубину 75 жил и минерализованных зон, протяженность которых колеблется от 0,1 до 1 – 3 км. Интервалы с промышленными и близкими к ним содержаниями олова прослежены по простиранию на 100 – 400 м (до 600 м) при мощности от 0,3 –              0,4 м до 3 – 5 м (в среднем – 1 м). На глубину рудные тела прослежены от 35 м до 140 м. В целом, с учетом рельефа, оруденение вскрыто на 440 м по вертикали. Промышленные содержания олова устанавливаются в средней и нижней частях этого интервала.

В кварц-хлоритовых зонах сульфиды представлены пиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, пирротином и арсенопиритом, встречаются также вольфрамит, молибденит, станнин, блеклые руды. Количество сульфидов колеблется от 1-2 % до 8-12 %. Касситерит находится в тесной ассоциации с кварцем и сульфидами, образуя агрегаты зерен размером 0,01 – 0,4 мм. Распределение его в породе неравномерное.

Концентрации олова в рудах колеблются от сотых долей до 10 % при средневзвешенном содержании – 0,83 %. Содержания других полезных компонентов составляют: свинца – от 0,2 до 7 % (среднее – 0,25 %); цинка – от 0,3 до 3,5 % (среднее – 0,35 %); меди – от 0,005 до 5 % (среднее – 0,5 %); серебра – от 1 – 10 г/т до 100 г/т.

На участке рудопроявления Бастион вскрыто 35 минерализованных зон, сложенных брекчиями на кварц-хлорит-сульфидном цементе; в меньшей степени развиты кварцевые жилы. Протяженность крутопадающих (65-87о) рудных зон – от 70 до 950 м, мощность – от 0,1 до 5,2 м.

Содержание олова в рудных сечениях варьирует от 0,05 до 6 %, содержание свинца и цинка достигает 10 %, меди – 1,5 %, вольфрама – сотые доли процента. Средневзвешенное содержание олова по 21 минерализованной зоне составляет 0,72 % на мощность 1 м. Рудные минералы представлены касситеритом, станнином, арсенопиритом, халькопиритом, пиритом, пирротином, галенитом, сфалеритом, висмутином, блеклыми рудами. Количество сульфидов колеблется от 1-3 до 12-15 %. Касситерит образует в кварц-хлорит-сульфидной массе изометричные зерна размером до 1 мм в поперечнике, иногда радиально-лучистые агрегаты.

В свалах пород на флангах минерализованных зон встречаются обломки кварц-хлорит-сульфидных руд с содержаниями олова в штуфных пробах до                   3-8%, что позволяет предполагать наличие новых рудных тел с богатым содержанием олова. Проведенными на рудопроявлении геохимическими исследованиями по первичным ореолам рассеяния установлено, что рудные тела находятся в начальной стадии эрозии.

За пределами Сорукана и Бастиона известен еще целый ряд слабоизученных оловянных и олово-вольфрамовых проявлений с протяженными (до 1700 м) зонами брекчирования и метасоматического изменения пород, вмещающих рудную минерализацию.

Прогнозные ресурсы олова Сорукан-Селемджинского узла оцениваются в 5 тыс. тонн категории Р1 и 70 тыс. тонн – категории Р2. На участках Сорукан и Бастион, где средневзвешенные содержания олова довольно высокие (0,72-             0,83 %), прогнозируются средние по масштабу оловянные месторождения.

2. На юге Амурской области, в пределах Архаринского рудного узла, оловянная минерализация вскрыта в коренном залегании в пределах Богучанского рудопроявления и приурочено к протяженным зонам трещиноватости и милонитизации, сопровождаемых окварцеванием, адуляризацией, флюоритизацией и серицитизацией. Ширина зон измененных пород достигает 0,5 – 0,7 км. Касситерит сосредоточен в кварцевых, кварц-турмалиновых и кварц-биотитовых прожилках, а также в жилообразных телах грейзенов топаз-мусковит-кварцевого состава.

Протяженность рудоносных зон – от нескольких сотен метров до 7 км, а отдельных рудных жил – от 50 до 500 м при мощности от 1 до 11 м. Содержания олова в них колеблются от нескольких сотых долей до 1 %, достигая в гнездах      2-10 %. Содержания олова в штуфных пробах достигают 3 %. Сопутствующие полезные компоненты: висмут до 0,03 %, вольфрам до 0,01 %, серебро до 1 г/т, цинк до 0,02 %, свинец до 0,01 %.

СВИНЕЦ, ЦИНК

Проявления свинца и цинка более или менее равномерно распределены по территории Амурской области. Часто свинцово-цинковая минерализация сопровождает другие металлы, в частности золото и серебро, примером чему может служить Березитовое золото-полиметаллическое месторождение.

Среди многих десятков свинцово-цинковых объектов лишь один достигает ранга месторождения – Чагоянский.

Чагоянское полиметаллическое месторождение располагается в Шимановском районе, вблизи пос. Чагоян, на левобережье Зеи.

Месторождение стратиформного типа и располагается в терригенно-карбонатных толщах палеозоя. Приурочено к узлу пересечения трех крупных разломов, породы участка интенсивно окварцованы, доломитизированы, кальцитизированы. Рудоносной является пачка аркозовых песчаников, подстилающая доломитизированные известняки. В ней выделяется три рудные сульфидные зоны мощностью 10 – 50 м, формирующие общую рудную залежь протяженностью около 1,5 км и шириной по падению – 800 м. Руды мелковкрапленные, прожилковые. Сульфиды представлены сфалеритом, галенитом, в меньшей степени – пиритом, пирротином и халькопиритом. Содержание свинца 1,09-2,52 %, цинка – 0,37-3,40 %. В рудах также отмечаются серебро (от 20 грамм до 3 кг на тонну) и кадмий (до 1 %). В окисленных переотложенных рудах содержание свинца и цинка в сумме достигает 25 %.

Месторождение изучалось в начале 1960-х годов. Разведанные запасы категории С2 составляют: руды – 43,5 млн. тонн, свинца – 200 тыс. тонн (при среднем содержании 0,5 %), цинка – 550 тыс. тонн (при среднем содержании               1,3 %). Прогнозные ресурсы флангов месторождения оцениваются в 2,5 –               3,0 млн. тонн полиметаллов. Месторождение и его фланги требуют дальнейшего серьезного изучения и общей переоценки.

СУРЬМА

На юго-востоке Амурской области, вблизи границы с Еврейской автономной областью широко известно Салокачинское сурьмяное месторождение.

Салокачинское месторождение (Архаринский район). Приурочено к зоне дробления, брекчирования, каолинизации и окварцевания. Сурьмяное оруденение прослежено по простиранию на 800 м. Мощность зоны изменяется от 0,1 до 5,5 м. В пределах нее выявлено 11 рудных тел, из которых 8 относятся к категории промышленных. Протяженность рудных тел от 10 до 100 – 120 м, мощность их составляет 0,5 – 5 м, по падению они прослежены на 220 м. Рудные тела сложены окварцованными и брекчированными породами с густой сетью прожилков, гнездами и вкрапленностью антимонита. В небольшом количестве присутствуют пирит, халькопирит, арсенопирит, касситерит, кальцит. В зоне окисления отмечается наличие вторичных минералов сурьмы – сервантита, валентинита, кермизита. Содержание сурьмы в рудах от 1 до 30 %, среднее        3,82 %.

Запасы сурьмы на месторождении оцениваются в 11,6 тыс. тонн, в том числе по категориям В+С1 – 8,0 тыс. тонн (со средним содержанием 3,84 %) и по категории С2 – 3,6 тыс. тонн (с содержанием 4,76 %). Попутным компонентом является вольфрам с содержанием от 0,1 до 1,0 %. Месторождение передано в пользование.

АЛЮМИНИЙ

В Амурской области известны нетрадиционные минеральные источники алюминия: алуниты и каолины.

Наиболее масштабные из этих объектов – проявления алунитов Буриндинское (восточная часть Сковородинского района) и Мамынское (северная часть Мазановского района), а также Чалганское месторождение каолина в Магдагачинском районе.

1. Проявление алунитов Буриндинское располагается в непосредственной близости от Транссибирской ж/д магистрали, в 30 км северо-западнее пос. Гонжа.

Представлено полем вторичных кварцитов, которые слагают 3 тела площадью от 0,1 км2 до 1,3 км2. Выделяются монокварцевая фация, алунитовая фация с диаспором, диккитом и серицитом (составляет около 70 % метасоматитов) и алунитовая фация, а также жильные тела существенно алунитового состава. Алунитовые кварциты с диаспором, диккитом и серицитом слагают залежи размерами от 0,3 х 0,05 км до 1,1 х 0,1 км вдоль границ некоторых монокварцевых залежей. Содержания алунита в залежах 15-52 % (в среднем – 33,9 %), в алунитовых жилах – 81-93,5 % (в среднем – 88,87 %).

Прогнозные ресурсы алунитов категории Р2 оцениваются до глубины             54 м в 75,3 млн. тонн.

2. Проявление алунитов Мамынское располагается в 50 км восточнее пос. Октябрьский.

Здесь выявлена пластообразная залежь, располагающаяся на площади             1 км2. Среднее содержание алунита в залежи 25,5 %.

Прогнозные ресурсы алунитов категории Р2 оцениваются до глубины         100 м в 267,0 млн. тонн.

3. Чалганское месторождение каолина располагается в непосредственной близости от Транссибирской ж/д магистрали, в районе              пос. Чалганы.

Суммарные промышленные запасы каолина в составе каолинсодержащих кварц-полевошпатовых песков месторождения по категорииА+В+С1 составляют 10,4 млн. тонн, предварительно оцененные запасы категории С2 – 10,8 млн. тонн.

РЕДКИЕ ЗЕМЛИ

На редкоземельные элементы в пределах Амурской области наиболее перспективен Каларский рудный район.

Здесь прогнозируется уникальный по масштабам объект Джелу с рудами цериевой группы редких земель, среднее содержание которых в руде составляет 0,3-0,4 %. Изученная суммарная мощность рудных тел – около 500 м.

Значительные ресурсы редких земель цериевой группы в качестве попутных компонентов оценены также в апатитовых рудах месторождения Укдуска. Здесь они могут извлекаться попутно при переработке.

В этом же Каларском районе промышленно-значимые залежи редких земель с ниобием выявлены в пределах Тас-Юряхского рудопроявления.

ХРОМ

Значительные перспективы Амурская область имеет в отношении хромитовых руд. В ее центральной части прогнозируется Депско-Гарьский хромитовый узел, где имеются находки глыбовых обломков, на 90-95 % состоящих из хромита. По качеству руды соответствуют богатым, не требующим обогащения. Депско-Гарьский узел требует дальнейшего серьезного изучения.

НЕРУДНОЕ СЫРЬЕ

Наиболее изученными и известными объектами нерудного сырья в Амурской области являются:

Месторождение цеолитов Куликовское. Расположено в экономически освоенном районе, в непосредственной близости от поселка Новобурейский. Здесь проходит железнодорожная магистраль, а вблизи расположена Бурейская ГЭС, а также Нижнебурейская ГЭС.

Месторождение включает в себя три залежи протяженностью от 1,0 до               1,5 км и средней мощностью 15 – 20 м. Среднее содержание цеолитов в руде – от 37 до 43 %. Суммарные промышленные запасы цеолитового сырья составляют 14,2 млн. тонн, забалансовые запасы – 75,1 млн. тонн.

Технологическими и агрономическими испытаниями доказана высокая эффективность применения цеолитов этого месторождения в качестве сорбентов и катализаторов в различных отраслях промышленности. Высокоэффективным является внесение цеолитов в почву для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур.

Месторождение цеолитов Вангинское. Расположено вблизи поселка Береговой. Здесь установлены две залежи мощностью до 20 м и протяженностью до 5 км со средним содержанием цеолитов 56 %. Технологические особенности руд практически не изучены. Предварительно разведана одна из залежей, промышленные запасы руды подсчитаны в количестве 900 тыс. тонн, с возможным увеличением до 1,2 млн. тонн. Предварительно оцененные запасы категории С2 второй залежи оцениваются в 1,5 млн. тонн. Прогнозные ресурсы категории Р1 по месторождению оценены в 6 млн. тонн.

Месторождение апатита Укдуска. Расположено в Каларском рудном районе. Промышленные запасы пятиокиси фосфора составляют 28 млн. тонн, при среднем содержании 2,7 %, в том числе в контуре карьера – 23 млн. тонн.

Месторождение апатита Евгеньевское (лицензия ООО «Амурская фосфорная компания»). Расположено в непосредственной близости от станции Маревая БАМа. Благоприятно для отработки открытым способом. Среднее содержание в руде пятиокиси фосфора составляет 4 %. В настоящее время в контуре первой очереди освоения месторождения предварительно на глубину до 135 м оценены запасы и прогнозные ресурсы по категории Р1 Р2О5 в количестве 1,1 млн. тонн. Прогнозные ресурсы пятиокиси фосфора по категории Р2 в пределах всего месторождения оцениваются в количестве 12,5 млн. тонн. Месторождение требует серьезного доизучения.

Месторождение фосфатно-карбонатного сырья Архаринское (лицензия ООО «АМУРАГРО-М»). Расположено вблизи поселка Архара и представлено доломитами и, реже, известняками рифея. Мощность полезной толщи от 20 до 60 м, среднее содержание пятиокиси фосфора в прослеженных двух фосфатоносных горизонтах – 1,7 % с повышением до 27 % в отдельных карстовых полостях. Промышленные запасы карбонатного сырья составляют 21,5 млн. тонн и запасы категории С2 – 33,7 млн. тонн. Запасы Р2О5 оцениваются в количестве около 100 тыс. тонн. Месторождение может отрабатываться открытым способом.

Месторождение серного колчедана Каменушинское. Расположено в 15 км от Гаринского железорудного месторождения. Здесь разведаны промышленные запасы руды в объеме 2,8 млн. тонн при содержании серы 28 %.

Амурская область богата проявлениями графита, наиболее известные из которых расположены в Каларском и Дамбукинском рудных районах, а также в пределах Джелтулакской рудной зоны.

Проявление графита Имангра. Представляет собой две рудные залежи графитсодержащих кристаллосланцев с содержанием графита от 3,5 до 9,0 %. Согласно технологическим испытаниям из руды возможно получение карандашного, смазочного, литейного и электроугольного графита. Прогнозные ресурсы графита категории Р2 до глубины 200 м оцениваются в 23 млн. тонн, при среднем содержании 6 %.

Проявление графита Черничное. Приурочено к графитсодержащим метасоматитам с содержанием графита от 0,5 % до 20 %. Графит –кристаллический, крупночешуйчатый (от 0,8 до 2 мм). По технологическим испытаниям содержание его в концентрате, полученном методом основной флотации, составляет около 80 %, извлечение – 97 %. Прогнозные ресурсы графита по категории P2 оцениваются в 5 млн. тонн, при среднем содержании       5 %, и по категории Р3 – в 11 млн. тонн.

К числу перспективных графитовых проявлений относятся также Аимканское и Дамбукинское с прогнозными ресурсами, соответственно, 25 млн. тонн категории Р2+Р3 (при среднем содержании около 10 %) и 17 млн. тонн категории Р2 (при среднем содержании 5,5 %).

В области также имеется проявление талька Ложниковское, связанное с Гарьской группой ультраосновных интрузий. Общая площадь выхода на поверхность оталькованных серпентинитов составляет 500 м х 7,5 км. По содержанию ведущего компонента - талька, составляющего в среднем 77 %, эти образования относятся к талькитам, т.е. являются высококачественным тальковым сырьём. Ресурсы проявления по категории Р2 оцениваются в 20 млн. тонн, что позволяет прогнозировать здесь крупное по запасам месторождение.

На территории области также располагается весьма крупное по объему месторождение каолинсодержащих кварц-полевошпатовых песков Чалганское, с суммарными промышленными запасами 31,4 млн. тонн и запасами категории С2 – 32,7 млн. тонн (среднее содержание каолина – 33,1 %, полевого шпата – 10,0 %, кварцевых формовочных песков – 31,2 %, кварцевых стекольных песков – 25,7 %).

Сырье месторождения является источником для стекольной, электрокерамической, керамической и бумажной промышленности, а также может использоваться в металлургии.

На территории области также расположены:

- месторождение полевошпатового сырья Новинское, с запасами около 100 млн. тонн;

- месторождение стекольного сырья Антоновское, с запасами кварцевого песка свыше 2 млн. тонн и выходом основной промышленной фракции – 61 %; на флангах месторождения имеются хорошие перспективы увеличения запасов еще на несколько миллионов тонн.

Также в Амурской области имеются:

- месторождения огнеупорных глин Юхта-Бузулинское, Райчихинское и Тыгдинское-2, с общими запасами около 22 млн. тонн;

- месторождение бентонитовых глин Аркадьевское, с запасами около           2 млн. тонн;

- месторождение динасовых кварцитов Неверское, с запасами более                    3 млн. тонн.

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Цементное сырье

Чагоянская группа месторождений известняков, на базе которых возможна организация производства цемента. Находятся в пользовании            ООО «Амурский цементный завод» (Северо-Западное и Юго-Восточное месторождения).

В настоящее время по результатам геологоразведочных работ и проведенных исследований крупнообъемных проб ЗАО «БЕРИЛЛ ДЕЛЬТА» в ТКЗ Амурнедра утверждены запасы первой очереди освоения Сиваглинского месторождения в количестве 22,56 млн. т известняка и 5,5 млн. т глин.

Запасы по Юго-Восточному и Северо-Западному месторождениям ранее утверждены уже в ГКЗ Роснедра по категориям А+В+С1 в количестве                  123,7 млн. тонн.

Строительный камень

Территориальным балансом запасов по Амурской области на 01.01.2015 учитываются 75 месторождений строительного камня с суммарными промышленными запасами 270,2 млн. м3.

На балансе 28 горнодобывающих предприятий учитываются 27 % запасов (38 месторождений) строительного камня, 73 % запасов учитываются в Государственном резерве по 54 месторождениям. 14 месторождений строительного камня учтены Территориальным балансом как по распределенному, так и по нераспределенному фонду недр.

Общая добыча строительного камня за 2013 год по области составила 3053,5 тыс. м3.

Декоративно-облицовочный камень

В Амурской области находится уникальное по качеству сырья Сайболахское месторождение иризирующих анортозитов. Эта порода пригодна как для добычи стандартных блоков, так и для изготовления облицовочных плит. По показателям погодоустойчивости и долговечности облицовочные плиты из «сайболахских» анортозитов отнесены к 1 классу, с началом разрушения через 220 лет. На месторождении учтены запасы в количестве 220 тыс. м3.

На территории области также располагается Шимановское месторождение гранитов, отличающихся хорошими декоративными свойствами, с промышленными запасами около 3 млн. м3.

Поделочные и ювелирные камни

Промышленные запасы поделочных и ювелирных камней выявлены в Амурской области в пределах двух месторождений:

- Токское месторождение хризолита. Запасы кристаллосырья составляют 4,5 тонны, сырья для огранки – 200 кг.

- Бурундинское месторождение сердолика. Запасы сырца составляют около 2-х тонн, сортового камня – 900 кг.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Из многочисленных проявлений минеральных вод Амурской области, находящихся в нераспределенном фонде, в настоящее время наибольшую инвестиционную привлекательность может иметь Игнашинский минеральный источник.

Источник расположен в 8 км от села Игнашино в долине Амура. Состав вод гидрокарбонатно-сульфатный, кальциево-магниево-натриевый, минерализация 2,2 г/л, содержание углекислоты 2,8 г/л. Вода может использоваться для лечения желудочно-кишечных, мочекаменных и других заболеваний.

На территории области также известно Быссинское месторождение термо-минеральных вод. Эти термальные воды выходят в долине реки Быссы – левого притока Селемджи. Они разгружаются родниками и вскрыты скважинами на глубине от 110 до 235 м. Воды напорные, щелочные, фторидные, кремнисто-азотные, сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные. Содержат фтор      (7 мг/кг), стронций (до 0,1 мг/кг) и радон (до 15 мг/кг – 55 эман). Вода благоприятна для лечения ревматизма, желудочных, сердечно-сосудистых, кожных и некоторых других заболеваний.

НЕФТЬ и ГАЗ

На данной степени изученности в Амурской области в качестве наиболее перспективной на нефтегазоносность площади рассматривается южная часть Зее-Буреинской впадины, сложенной осадочными толщами мелового возраста и кайнозоя.

Специальные нефтепоисковые работы здесь были выполнены с перерывами с 1956 по 1989 годы. Были проведены гравиметрическая и аэромагнитная съемки, вертикальное электро- и магнитотеллурическое зондирование. В незначительном объеме были осуществлены региональные сейсморазведочные исследования методами КМПВ и МРНП, а также детальная сейсморазведка методами МОВ и МОВ ОГТ.

В общей сложности за все эти годы были пробурены 92 структурные скважины глубиной до 1100 м и 14 глубоких поисковых скважин глубиной от 1400 м до 3250 м.

В целом на текущий момент изучена довольно незначительная часть этого бассейна – где-то около 20 % площади. Следует отметить, что, по мнению большинства специалистов, степень и объем этих проведенных исследований не исключали пропуска не только мелких, но и средних по запасам нефтяных месторождений.

Практически все скважины были пробурены на предмет выявления ловушек нефти в пределах локальных антиклинальных структур в прибортовой части выделенных сейсморазведкой рифтограбенов – Лермонтовско-Белогорского, Михайловско-Екатеринославского и Архаринского. Проведенное глубокое бурение было рассредоточено на 8-ми площадях, оценка каждой из брахиантиклиналей определялось всего лишь одной-двумя скважинами. В целом глубокое бурение показало некачественность геофизической подготовки структур, то есть их фактическое смещение относительно прогнозируемого более чем на половину. Разбуренные антиклинали характеризовались развитием в разрезе тектонически раздробленных вулканогенных и грубообломочных терригенных фаций, мало благоприятных для залежей нефти и газа.

Центральные же части этих рифтограбенов, где развиты наиболее мощные и литологически благоприятные осадочные толщи, оказались практически неизученными. По мнению ряда авторов, именно здесь наиболее развиты нефтегазовые ловушки «неантиклинального» типа, которые могут являться для Зее-Буреинского бассейна наиболее перспективными. Эти ловушки представляют из себя как экранирующие надвиговые структуры меловых рифтограбенов, так и литологические и стратиграфические неоднородности осадочного разреза, то есть – выклинивание толщ, погребенные русловые и дельтовые отложения, конусы выноса.

Непосредственно мелкие нефтегазопроявления отмечались порядка в 10 скважинах. Это выражалось в появлении нефтяных нафтено-метановых пленок на поверхности отработанного бурового глинистого раствора, иногда обильных, а также во вспенивании бурового раствора и небольших горящих факелах, вызванных выбросами азотно-метановых и метановых газов.

Практически все известные нефте- и газопроявления (а их где-то более двух десятков) приурочены к глубинам от 350 до 1200 м. Сложены эти интервалы в основном нижне- и верхнемеловыми отложениями поярковской и завитинской свит, которые представлены аргиллитами, алевролитами и песчаниками, часто туфогенными, а также эффузивами.

Прогнозная оценка Зее-Буреинской впадины на нефть по разным авторам сильно колеблется. Большинство из них предполагают выявление на территории впадины мелких и средних нефтяных месторождений с запасами от 50 до 200 млн. тонн и газовых месторождений с запасами от 20 до 50 млрд. кубометров.

На настоящий момент наибольшие перспективы в отношении выявления нефтегазовых месторождений связываются с Белогорским, Лермонтовским, Михайловским, Екатеринославским и Архаринским прогибами Зее-Буреинского бассейна, а также с рифтограбенами Ушумунской впадины, которая до настоящего времени практически не изучена.

Все эти прогибы расположены в непосредственной близости от Транссибирской ж/д магистрали, нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и строящегося магистрального газопровода.

В период с 2010 по 2012 годы на территории области в рамках реализации «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России…» были проведены тематические работы по обоснованию перспектив нефтегазоносности Зее-Буреинской депрессии с целью возобновления на ее территории геолого-геофизических работ по поискам промышленных запасов нефти и газа (объект «УВС-Перспектива», исполнители – ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», ФГУП «ВНИГРИ»). По результатам этих работ дана положительная оценка Зее-Буреинской депрессии на обнаружение промышленных залежей углеводородов, выделены 8 перспективных прогибов с суммарным прогнозным потенциалом условной нефти 150 млн. тонн и разработана программа дальнейших геолого-геофизических работ на нефть и газ.

6. Растительный и животный мир Амурской области.

### 6.1. Растительный мир.

Территория области находится в различных природных зонах. Одно из главных ее богатств – леса, занимающие более половины площади (лесистость области 62,9 %) и составляющие 17 % от площади лесов Дальнего Востока.

Растительность области богата и разнообразна. Главные ее особенности – обилие видов растений и контрастность растительного покрова. Флора насчитывает около 2000 видов высших растений, из которых 21 редкий вид занесен в Красную книгу. Здесь сходятся, взаимно проникают и смешиваются представители нескольких флор: маньчжурской, охотско-камчатской, восточно-сибирской, тихоокеанской и монголо-даурской, то есть сосуществуют растения трех климатических поясов – субарктического, умеренного и субтропического. Наиболее богатая и разнообразная маньчжурская флора состоит из теплолюбивых видов растений, ближайшие родственники которых распространены в субтропиках, частично даже в тропиках Восточной Азии, а также в соответствующих зонах Северной Америки. Представители этой флоры – бархат амурский, орех маньчжурский, лимонник китайский, виноград амурский, корейская кедровая сосна, элеутерококк колючий и многие другие – распространены главным образом на востоке Зейско-Буреинской и Архаринской равнин, по отрогам Буреинского хребта и Малого Хингана и значительно реже на островах и поймах крупных рек. Восточносибирская флора беднее и однообразнее, преобладает на северо-западе области, в верхней и средней части бассейна Зеи и верхнем течении Амура, основные ее представители – лиственница Гмелина (даурская) и ель сибирская.

В гольцовом и подгольцовом высотных поясах горных районов встречаются представители тихоокеанской флоры – кедровый стланик, Кассиопея, несколько видов рододендронов, в том числе рододендрон Редовского, занесенный в Красную книгу, сиверсия, шикша черноплодная. Монголо-даурская флора представлена видами растений степного происхождения – леспедеца двухцветная, ковыли байкальский и дальневосточный, пижма сибирская, шлемник байкальский. Они обычно встречаются в составе остепненных участков Зейско-Буреинской равнины. Отдельные представители этой флоры встречаются и на южных склонах Амурско-Зейской равнины.

Менее разнообразна охотско-камчатская флора, распространенная на востоке и северо-востоке области. В ее составе много древних видов – ель аянская, пихта белокорая, несколько видов берез, известных под объединенным названием каменных. Они образуют таежные леса, сходные с таежными лесами Тихоокеанского побережья Северной Америки. В Амурской области расположены три природно-растительные зоны: хвойных лесов (тайга), смешанных или хвойно-широколиственных лесов и лесостепная (или восточноазиатских прерий).

6.2. Животный мир.

Животный мир Амурской области богат и разнообразен. В нем отмечается оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхождению. Представители севера обитают в лесах, а южане по происхождению, выходцы из Юго-Восточной Азии, занимают лесостепные пространства юга.

На территории области обитают 73 вида млекопитающих, 341 вид птиц, 9 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных; в реках и озерах – 77 видов и подвидов рыб. Очень разнообразны насекомые и беспозвоночные – более 3 500 видов, но назвать число видов из-за слабой изученности этой группы просто невозможно.

В животном мире, также, как и в растительном, произошло смешение различных фаун – восточно-сибирской, приамурской, охотской, монголо-даурской, высокогорной.

Наибольшую площадь распространения занимает восточно-сибирский фаунистический комплекс, охватывающий северные и центральные таежные районы. Типичые представители восточно-сибирской фауны (светлохвойной тайги) – лось, соболь, росомаха, каменный глухарь, черный дятел, кедровка; из рыб – хариус, таймень, ленок, налим. В бассейны рек Селемджи и Буреи проникают с северо-востока и востока элементы охотско-камчатской фауны (темно-хвойной тайги) – кабарга, дикуша, малый еловый дровосек, охотский сверчок, сеноставки, оливковый дрозд.

К широко распространенным животным лесной зоны относятся белка, рысь, бурый медведь, сойка, большой пестрый дятел, живородящая ящерица, а из видов, общих с тундровой зоной – северный олень, заяц-беляк, белая куропатка. С юга в тайгу проникают изюбр, енотовидная собака, голубая сорока.

Приамурская фауна почти не выходит за пределы хвойно-широколиственных лесов и занимает юго-восток Зейско-Буреинской равнины, отроги Буреинского хребта, Малого Хингана и Архаринскую равнину, а по речным долинам локально проникает до среднего течения Зеи и Селемджи. К ней относятся выходцы из южных стран – изюбр, уссурийский кабан, черный или белогрудый медведь, лесной амурский кот, дальневосточная косуля (дикая коза), енотовидная собака, маньчжурский подвид белки. Из пресмыкающихся и земноводных – полоз узорчатый и Шренка, дальневосточный щитомордник, амурская долгохвостка и древесная лягушка, из рыб – желтощек, амурский осетр, верхогляд и толстолоб. Из тайги сюда проникают соболь, лось, колонок, рысь, белка-летяга, рябчик, бурый медведь.

Представители монголо-даурской фауны – выходцы из степей Монголии и Забайкалья: длиннохвостый суслик, даурский хомячок, дрофа Дубовского, амурский жулан, бородатая куропатка, даурский журавль, черноголовый чекан. Место обитания этих животных – Зейско-Буреинская и остепненные участки Амурско-Зейской равнины. С открытыми пространствами связаны также места обитания немого перепела, болотной совы, полевого жаворонка, овсянки-дубровника. Здесь встречаются колонок, бурундук, а по речным долинам – представители приамурской фауны: косуля, маньчжурский заяц, фазан, голубая сорока, сизый дрозд, желтостепная мухоловка. Изредка в область заходит с соседних территорий амурский тиф.

Высокогорная фауна распространена отдельными пятнами в гольцовом поясе горных систем на севере области, где приурочена к горным тундрам и лугам, каменистым россыпям. Здесь встречается снежный баран (очень редко), кабарга, повсеместно северная пищуха, тундряная куропатка, черношапочный сурок.

Широко распространены волк, лисица, ласка, горностай, колонок, летучие мыши, коршун, ястреб-тетеревятник, пустельга, ушастая и болотная сова, седоголовая овсянка и дубровник, сибирская лягушка.

Обилие и разнообразие охотничье-промысловых видов животных способствовало тому, что издавна население области занималось охотой и рыболовством. Основные виды промысловых животных – волк, лисица, бурый медведь, соболь, американская норка, кабан, лось, косуля, изюбр, северный олень, обыкновенная белка, ондатра, енотовидная собака, длиннохвостый суслик.

Численность промысловых животных колеблется по годам, но стабильно сохраняется на высоком уровне. К началу XXI века в области насчитывалось лосей – 20 тысяч, изюбров – 14 тысяч, косуль – 90 тысяч, кабана – 3 тысячи, медведей – 3 тысячи, соболей – 30 тысяч, северного оленя – 40 тысяч голов. Промысловыми рыбами в области являются: ленок, сиг, амурский хариус, сазан, щука, серебристый карась, змееголов, налим, чебак. В 50-60-е годы прошлого века в области успешно акклиматизированы ондатра и американская норка, ставшие объектом охоты.

Хозяйственная деятельность и изменение природных условий привели к сокращению видов и численности животных. Редкие и исчезающие животные занесены в Красную книгу России: из млекопитающих животных – дальневосточный лесной кот, медведь белогрудый (гималайский), снежный баран; из птиц – утка-мандаринка, чешуйчатый крохаль, беркут, орлан-белохвост, дикуша, черный аист, даурский и японский журавли; из рыб – осетр, калуга, китайский окунь (ауха); дальневосточная черепаха.

Жизнь животных, их распределение по территории обусловлены климатом, рельефом, вертикальной поясностью в горах, разнообразием растительных сообществ, которые являются местообитанием животных. Суровая зима неблагоприятно сказывается на жизни животных. Большое количество птиц улетает или откочевывает в более южные широты. Некоторые млекопитающие впадают в спячку, или зимний сон (енотовидная собака). Пресмыкающиеся, земноводные и ряд насекомых находятся в состоянии оцепенения.

С амурскими контрастами природы связаны особенности фаунистических комплексов севера и юга. Большинство животных обитают в тайге и смешанных хвойно-широколиственных лесах. Здесь они находят достаточно пищи: орехи, ягоды, семена, мелких грызунов. Наиболее типичные лесные животные: из млекопитающих – бурый и черный (белогрудый) медведи, белка, соболь, лось, изюбр, кабан, рысь, кабарга, бурундук; из птиц – тетерев, рябчик, каменный глухарь, дятел. Все они хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям и горным местообитаниям.

Разнообразен мир пернатых области. В тайге встречаются типичные обитатели – глухарь, тетерев, рябчик, дикуша.

В хвойно-широколиственных лесах более разнообразен видовой состав птиц, среди которых много певчих: иволга, дрозд, лесной конек, дубровник, козодой, мухоловка. Здесь встречаются и редкие птицы: голубая сорока и утка-мандаринка.

В южных районах области изменяются природные условия в сравнении с северными. Горный рельеф сменяется на равнинный. Климат становится мягче – зима менее суровая, а лето жаркое, знойное. Обширные территории равнин заняты безлесными пространствами. Поэтому основные обитатели юга – животные открытых пространств, хотя с севера проникают некоторые виды животных, распространенных повсеместно, такие как волк, лиса, горностай, ласка, косуля, северная пищуха, белка.

Среди млекопитающих наиболее распространены суслики, енотовидная собака, барсук, полевая мышь, полевки. Часто встречается амурский длиннохвостый суслик – грызун длиной 30 – 40 см и весом до 1 кг, живущий колониями на суходольных лугах и полях. Излюбленными местами его обитания являются посевы, разнотравные луга, выгоны близ сел и невысокие редкие кустарники.

Богата и разнообразна орнитофауна южных районов области. Сюда наряду с распространенными птицами – жаворонками, перепелками, ласточками, мухоловками – прилетает много водоплавающих птиц – уток, гусей, а также редких птиц – японский журавль, дальневосточный аист. Здесь же обитают такие экзотические птицы как фазан и редко теперь встречающаяся дрофа.

В области обитают и другие редкие птицы – белый журавль, даурский журавль, черный журавль, дальневосточный белый аист, черный аист, гусь-сухонос (один из родоначальников домашних гусей). Эти птицы также нуждаются в охране. На юге области живут пресмыкающиеся – змеи, ящерицы, в том числе живородящая ящерица, черепахи и несколько видов земноводных – лягушки и жабы. Среди змей надо отметить часто встречающегося неядовитого полоза Шренка и ядовитых змей – щитомордника и гадюку. Хотя полозы неядовитые змеи, но обращаться с ними нужно осторожно, так как кусаются они очень больно. Истребляя мышевидных грызунов, полозы приносят значительную пользу. Самая ядовитая из наших змей – дальневосточная гадюка. Она встречается в хвойных лесах, на лугах и болотах. Отличие от других змей – вдоль туловища проходит зигзагообразная полоса, а по бокам расположены темные пятна.

Наша область изрезана густой сетью больших и малых рек, в долинах много озер, преимущественно стариц. В реках и озерах водится много различных видов рыб, среди которых можно одновременно встретить обитателей севера и юга.

К северным видам относятся хариус, таймень, ленок, налим, предпочитающие жить в холодных быстротекущих реках. Среди южных – исключительный интерес представляют рыбы, приспособившиеся к жизни в условиях муссонного климата равнинных водоемов – верхогляд, белый амур, белый лещ, толстолоб, краснопер, желтощек, китайский окунь (ауха), амурский лжепескарь, калуга.

В России эти рыбы водятся только в бассейне р.Амур. Многие из них имеют большое промысловое значение. В бассейне верхнего Амура встречаются рыбы, ближайшие родичи которых водятся только в Индии и Африке, – амурский сом, касатка, змееголов.

Благодаря особым климатическим условиям, отсутствию материкового оледенения сохранились представители древней доледниковой ихтиофауны – амурская щука, амурский чебак, серебристый карась, хариус, таймень.

В бассейне Амура встречается минога ручьевая, единственный представитель класса круглоротых. Важной промысловой рыбой является белый амур. По внешнему виду он несколько похож на сазана, отличаясь от него более длинным и несколько узким телом.

С моря в реки бассейна р.Амур заходят нереститься лососевые рыбы – кета и горбуша. Осенняя кета – проходная рыба. Большую часть жизни она проводит в океане, а в возрасте от 3 до 6 лет заходит в реки, в том числе Амур, на нерест.

Из животных следует отметить дальневосточную черепаху – исчезающий вид, занесённый в Красную книгу. Длина кожистого панциря более 30 см. Живет в водоемах, под водой способна находиться до 15 часов. Питается в основном рыбой, откладывает яйца на берегу водоема, заботы о потомстве не проявляет. В обращении с этой черепахой нужно быть предельно осторожным. Молниеносно выбрасывая из-под щита голову, она вцепляется мертвой хваткой. Большую часть времени черепаха проводит в воде, лишь изредка выходя на сушу, на пологие песчаные берега.

В водоемах обитают ценные пушные зверьки – выдра, ондатра, американская норка, родина двух последних – Северная Америка. В Амурской области они были акклиматизированы и в настоящее время являются промысловыми животными.

Весной и осенью прилетает много водоплавающих птиц – уток (кряква, касатка, чирок, крохаль, нырковые), гусей (серый, белолобый, черная казарка). Водоплавающие расселяются в самых различных местах, но предпочитают водоемы, заросшие травой и кустарниками; чистых и глубоких озер избегают. Прилетает лебедь-кликун, крупная птица с белоснежным оперением. Лебеди-кликуны живут парами.

Таблица 46

Виды, находящиеся в Красных книгах РФ и Амурской области*

| Название субъекта | Класс | Количество видов, обитающих на территории субъекта, занесенных в Красную книгу РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество видов, обитающих на территории субъекта, занесенных в Красную книгу субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амурская область |  | категория редкости 0 | категория редкости 1 | категория редкости 2 | категория редкости 3 | категория редкости 4 | категория редкости 5 |  | ВСЕГО |  | категория редкости 0 | категория редкости 1 | категория редкости 2 | категория редкости 3 | категория редкости 4 | категория редкости 5 | ВСЕГО |
| 2013 год | млекопитающие | - | 1 | 2 | 0 | 1 | - |  | 4 |  | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 21 |
|  | птицы | - | 9 | 15 | 22 | - | - |  | 46 |  | - | 15 | 17 | 52 | - | - | 84 |
|  | рыбы | - | 3 | 0 | 1 | - | - |  | 4 |  | - | 4 | 0 | 4 | - | - | 8 |
|  | пресмыкающиеся | - | 0 | 1 | 0 | - | - |  | 1 |  | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
|  | земноводные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | беспозочные | - | 1 | 1 | 2 | - | - |  | 4 |  | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
|  | сосудистые растения | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 13 | 59 | 124 | - | - | 196 |
|  | мохообразные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | лишайники | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 3 | 6 | - | - | 9 |
|  | грибы | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 1 | 7 | 15 | - | - | 23 |
|  | водоросли | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2014 год | млекопитающие | - | 2 | 0 | 0 | - | - |  | 2 |  | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 21 |
|  | птицы | - | 9 | 15 | 22 | - | - |  | 46 |  | - | 15 | 17 | 52 | - | - | 94 |
|  | рыбы | - | 3 | 0 | 1 | - | - |  | 4 |  | - | 4 | 0 | 4 | - | - | 8 |
|  | пресмыкающиеся | - | 0 | 1 | 0 | - | - |  | 1 |  | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
|  | земноводные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | беспозочные | - | 1 | 1 | 2 | - | - |  | 4 |  | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
|  | сосудистые растения | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 13 | 59 | 124 | - | - | 196 |
|  | мохообразные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | лишайники | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 3 | 6 | - | - | 9 |
|  | грибы | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 1 | 7 | 15 | - | - | 23 |
|  | водоросли | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2015 год | млекопитающие | - | 2 | 0 | 0 | - | - |  | 2 |  | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 21 |
|  | птицы | - | 9 | 15 | 22 | - | - |  | 46 |  | - | 15 | 17 | 52 | - | - | 94 |
|  | рыбы | - | 3 | 0 | 1 | - | - |  | 4 |  | - | 4 | 0 | 4 | - | - | 8 |
|  | пресмыкающиеся | - | 0 | 1 | 0 | - | - |  | 1 |  | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
|  | земноводные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | беспозочные | - | 1 | 1 | 2 | - | - |  | 4 |  | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
|  | сосудистые растения | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 13 | 59 | 124 | - | - | 196 |
|  | мохообразные | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
|  | лишайники | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 3 | 6 | - | - | 9 |
|  | грибы | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 1 | 7 | 15 | - | - | 23 |
|  | водоросли | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2017 год | млекопитающие | - | 1 | 2 | 14 | 4 | - |  | 21 |  | - | 1 | 2 | 14 | 4 | - | 21 |
|  | птицы | 4 | 14 | 17 | 51 | 7 | 2 |  | 95 |  | 4 | 14 | 17 | 51 | 7 | 2 | 95 |
|  | рыбы | - | 4 | - | 4 | - | - |  | 8 |  | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
|  | пресмыкающиеся | - | - | 1 | 3 | - | - |  | 4 |  | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
|  | земноводные | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | беспозочные | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 4 | 9 | 16 | 2 | - | 31 |
|  | сосудистые растения | - | 15 | 64 | 129 | 8 | - |  | 216 |  | - | 15 | 64 | 129 | 8 | - | 216 |
|  | мохообразные | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | лишайники | - | - | 3 | 6 | - | - |  | 9 |  | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
|  | грибы | - | 1 | 7 | 15 | 3 | - |  | 26 |  | - | 1 | 7 | 15 | 3 | - | 26 |
|  | водоросли | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 год | млекопитающие | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 21 |
|  | птицы | 3 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 |  | 43 |  | 3 | 14 | 15 | 48 | 5 | 2 | 87 |
|  | рыбы | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
|  | пресмыкающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|  | земноводные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | беспозочные | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 30 |
|  | сосудистые растения | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 |  | 28 |  | 0 | 18 | 69 | 129 | 9 | 0 | 225 |
|  | мохообразные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лишайники | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
|  | грибы | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 28 |
|  | водоросли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | млекопитающие | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 21 |
|  | птицы | 3 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 |  | 43 |  | 3 | 14 | 15 | 48 | 5 | 2 | 87 |
|  | рыбы | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
|  | пресмыкающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|  | земноводные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | беспозочные | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 30 |
|  | сосудистые растения | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 |  | 28 |  | 0 | 18 | 69 | 129 | 9 | 0 | 225 |
|  | мохообразные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лишайники | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
|  | грибы | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 28 |
|  | водоросли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| категория редкости 0 - вероятно исчезновение |  |  |  |  | категория редкости 2 - сокращается численность |  |  |  |  |  |  | категория редкости 4 - неопределенные по статусу |  |  |  |  |  |
| категория редкости 1 - находящиеся под угрозой исчезновения |  |  |  |  | категория редкости 3 - редкие |  |  |  |  |  |  | категория редкости 5 - восстанавливаемые и воствновляющиеся |  |  |  |  |  |

*  по данным Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

7. Состояние охотничьих ресурсов Амурской области.

Лось. Численность вида по области увеличилась и по данным зимнего маршрутного учета составила 26259 особей (в прошедшем сезоне 22799 особей). Увеличение численности связано с миграцией животных обусловленной значительной высотой снегового покрова местами превышающий 100 см по северной и северно-восточной части области. Интенсивные миграции животных отмечены по Зейскому, Мазановскому, Селемджинсокму районах в последней декаде ноября. Движение мигрирующих лосей имело южное и юго-западное направление. Количество животных в группе доходило до восьми особей. На отдельных территориях миграционный поток был массовым. Достигнув мест с наименьшей высотой снегового покрова животные расселялись по территории и вели оседлый образ жизни. В местах с достаточной кормовой базой отмечены высокие плотности вида. Доля самок с телятами была высока. В середине февраля животные двинулись в обратном направлении.

По другим районам численность осталась на уровне прошлого года. В заказниках регионального значения отмечено незначительное снижение численности, обусловленное ухудшением кормовой базы в связи с весенними пожарами.

Косуля. Самый многочисленный вид среди диких копытных животных и основной объект спортивной охоты. По данным зимнего маршрутного учета численность вида составила 63703 особи (в прошедшем 56243 особи). Незначительныйц рост численности отмечен по центральным и северным районам области. Животные в зимний период придерживались участков леса, либо маревых комплексов с достаточно высоким и густым ерниковым подростом, избегая открытых мест.

По данным учета численность «Степной» группировки косули увеличилась и составила 4195 особей. В последней декаде декабря отмечены незначительные миграции вида на территории Октябрьского и Тамбовского районов. В зимний период больших концентраций не установлено. В целях сохранения данной популяции в течение года проводились усиленные мероприятия по охране. Высокая плотность вида отмечена на территории заказника «Муравьевский».

Численность «Норской правобережной» группировки косули сохранилась на уровне прошлого года и, по экспертной оценке, составила около 4500 – 5000 особей. Осенняя миграция началась раньше обычных сроков. За период учета на путях миграции в урочище «Мальцев луг» учтено 521 особь. В сравнении с предыдущими годами миграция протекала интенсивно настолько, что значительная часть мигрирующей группировки в первой декаде ноября достигла р. Зея. В зимний период группировка расселилась вдоль р. Зея от                 п. Чагоян до с. Новокиевский увал, включая территорию заказника «Иверский».

Численность «Альдиконской левобережной» группировки косули по данным ЗМУ и экспертной оценки незначительно увеличилась.  Миграция проходила значительно активней прошлых лет. В первой декаде ноября мигранты достигли исконных зимних станций, в том числе заказника «Бирминский» и к середине декабря животные уже находились на территории заказника «Воскресеновский» и восточной части Серышевского района.

Численность «Верхне-Депской» популяции косули, по экспертной оценке, несколько увеличилась. К середине ноября косуля достигла заказника «Усть-Тыгдинский», где были образованы значительные концентрации. На остальной территории мигранты были распределены равномерно, не образуя скоплений.

Изюбрь. Численность вида увеличилась и по данным зимнего маршрутного учета составила 25 222 особи (в прошедшем сезоне 22074 особи). Рост популяции отмечен практически по всему ареалу. В зимний период изюбрь держался лесистой местности, избегая открытых мест. На данных участках зверь находился продолжительное время, осуществляя лишь небольшие переходы в поисках корма. Несмотря на значительную высоту снегового покрова по северным и центральным районам зверь совершал незначительные переходы в места с наименьшей высотой. Вероятнее всего наличие хорошей кормовой базы позволило зверю закрепится на данных участках и пережить зимние месяцы. Незначительные скопления зверя отмечены по заказникам регионального значения. Доля самок с телятами была средней. В заказниках численность вида сохранилась на уровне прошлого года. Миграций отмечено не было.

Кабан. Численность вида на территории области сократилась и по данным зимнего маршрутного учета составила 13242 особи (в прошедшем сезоне 15525 особей). Снижение численности вида обусловлено в первую очередь интенсивностью охоты с целью регулирования численности в рамках недопущения распространения африканской чумы свиней на территории области. В целом условия зимовки для вида были благоприятны даже несмотря на предельную высоту снегового покрова для вида по северным и центральным районам. Значительное снижение отмечено по казазникам регионального значения.

Кабарга. Численность вида по материалам зимнего маршрутного учета незначительно сократилась и составила 27067 особей (в прошедшем 27729 особей). Снижение численности отмечено по Селемджинскому и Зейскому районам. Животные в основном придерживаются наиболее продуктивных местообитаний – лиственничков с елью на крутых склонах. На продуктивных участках плотность вида достигает 8 – 12 ос/1000 га. Самая низкая плотность на горельниках 1 – 1,5 ос./1000 га.

Дикий северный олень. Численность вида увеличилась и по материалам зимнего муршрутного учета составила 16112 особей (в прошедшем сезоне 13794 особи). В начале зимнего сезона зверь практически равномерно был распределен по всему ареалу. В первой декаде декабря за счет подхода мигрантов с сопредельной территории Саха Якутия произошло увеличесние численности на территории Тындинского и Зейского районов. В целом условия зимовки для вида были благоприятны.

Соболь. Численность вида увеличилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 69552 особи (в прошедшем сезоне 65281 особь).   Увеличение отмечено практически по всему ареалу. Рост популяции на территории области подтверждают специалисты Зейского и Норского заповедников. По северным и ценральным районам в середине октября началась миграция зверьков, которые перемещались в южном направлении. Следует отметить, что по вопросам охотников, ведущих промысел соболя в пределах 10 – 20 лет происходило не расселение молодняка, а миграция взрослых особей, так как из добытых охотниками соболей большой процент был взрослых особей. По их сведениям, осень 2019 года была самой результативной за всю историю промысла, а миграция зверьков самой массовой.

Волк. Численность хищника практически осталась на уровне прошлого года и по материалам ЗМУ составила 3067 особей в (прошедшем сезоне 3110 особей). Благодаря мероприятиям по регулированию удалось добиться стабилизации численности. За 2019 год на территории области добыто 400 хищников, этот показатель выше уровня прошлого года. За счет областного бюджета осуществляется вознаграждение за добытого волка в размере 7500 рублей. По южным степным районам участились случаи добычи волков. Так на территории государственного природного заказника «Муравьевский» в декабре добыт волк. Высокая численность хищников сохраняеся на территориях с высокой плотностью косули и кабана.

Лисица красная. Численность вида сократилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 3370 особей (в прошедшем сезоне 3660 особей). Благодаря мероприятиям по регулированию численности удалось остановить рост вида и добиться сокращения популяции лисицы в охотничьих угодьях. На протяжении последних лет вид осваивает и стабильно закрепляется на северных территориях.

Колонок. Численность вида сократилась и по материалам ЗМУ составила 7381 особь (в прошедшем сезоне 13267 особей). Сокращение отмечено практически по всему ареалу. По центральным и северным районам одной из главных причин снижения численности является освоение соболем южных территорий, при расселении он вытесняет данный вид, как пищевого конкурента.

Горностай. По данным зимнего маршрутного учета численность вида практически сохранилась на уровне прошлого года и составила 1301 особь (в прошедшем сезоне 1125 особей). Промыслового значения на территории области не имеет.

Бурый медведь. Численность вида продолжает увеличиваться и по материалам учета составила 12574 особи (в прошедшем сезоне 11798 особей). Учет проводился методом опроса егерей хозяйств и охотников – договорников. Увеличение численности отмечено по центральным и северным районам. В осенний период по северо-восточным районам отмечен подход мигрантов из Хабаровского края. Были зафиксированы конфликтные ситуации, в том числе и нападение на людей, один человек погиб. В связи с обострившейся ситуацией управление ввело регулирование численности хищника, по результатам которого добыто 3 особи. При лимите добычи 904 добыто 129 зверей.

Росомаха. Численность вида сократилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 81 особь (в прошедшем сезоне 106 особей). Вид обитает на территориях Зейского, Тындинского, Селемджинского районов.

Рысь. Численность вида незначительно сократилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 1081 особь (в прошлом сезоне 1164 особи). По центральным и южным районам вид хорошо закрепился на территориях с достаточно высокой плотностью косули и кабана.

Барсук. Численность вида незначительно сократилась и по экспертной оценке специалистов охотничьих хозяйств составила 3172 особи. В заказниках регионального значения по центральным районам сохраняются высокие плотности вида уже на протяжении ряда лет. В целом кормовая база для вида была хорошая. Падежа животных не зафиксировано.

Енотовидная собака. Численность вида продолжает снижаться и по экспертной оценке специалистов охотничьих хозяйств составила 1420 особей.  Снижение отмечено практически по всему ареалу.

Норка. Численность вида значительно сократилась и по экспертной оценке составила 4038 особей. Основные места обитания сосредоточены по руслам небольших рек и ручьев.

Заяц-беляк. Численность вида увеличилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 49697 особей (в прошедшем сезоне 45740 особей). Увеличение численности отмечено по северным и центральным районам области. Основные места обитания отмечены по руслам небольших рек и ручьев.

Глухарь. Численность вида сократилась и по материалам ЗМУ составила 130011 особей (в прошедшем сезоне 149165 особей). По мнению специалистов охотничьих хозяйств, снижение обусловлено обилием осадков в период выведения молодняка. Одним из факторов снижения численности являются весенние пожары. Которые практически уничтожают значительную часть кормовой базы (ягодники).

Тетерев. Численность вида сократилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 85940 особей (в прошедшем сезоне 148103 особи). Одним из факторов снижения численности являются весенние пожары, которые практически уничтожают значительную часть кормовой базы (голубичник и молодой подрос березы).

Рябчик. Численность вида значительно увеличилась и по данным ЗМУ составила 745544 особи (в прошедшем сезоне 394 689 особей). В осенний период доля молодняка была высокой. Условия размножения были благоприятные. Добывается в основном на соболином промысле.

Фазан. Численность вида значительно увеличилась и по материалам зимнего маршрутного учета составила 793147 особей (в прошедшем сезоне 488090 особей). Рост численности обусловлен благоприятными погодными условиями и условиями зимовки, а также в период появления молодняка. В зимний период отмечены высокие плотности вида по центральным и южным районам.

В 2019 году специалистами управления выявлена незаконная добыча следующих видов животных:

- Косуля – 74 особи

- Изюбрь – 4 особи

- Лось – 2 особи

- Кабарга – 2 особи

- Пушные виды – 71 особь

- Птицы – 116 особей.

По экспертной оценке, нелегальная добыча охотничьих животных по отношению к объемам добычи фактического легального изъятия составляет: лось – 8-10 %, изюбрь – 8-10 %, дикий северный олень – 2-3 %, кабан – 10-12 %, косули – 10-15 %, соболь – 13-15 %, медведь – 2-3 %. Нелегальная добыча кабарги составила 20 – 30 особей.

Таблица 47

Сведения о площади охотничьих угодий и иных территорий,

являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, в Амурской области в 2019 году

| № п/п | Территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрепленные охотничьи угодья | 15624,4 |
| 2 | Общедоступные охотничьи угодья | 17599,4 |
| 3 | Иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов | 268,5 |
| 4 | ООПТ регионального значения | 3171,5 |
| 5 | ООПТ федерального значения | 838,9 |
| 6 | Площади территорий, пригодных для обитания охотничьих ресурсов | 35419,8 |

Таблица 48

Данные о состоянии охотничьих ресурсов (эмбриональная плодовитость копытных животных)

по состоянию на 31 марта 2020 года

Амурская область

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Всего добыто самок (особей) | Добыто самок по возрастным категориям (особей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1 года | Полуторагодовалых (от 1 года до 2 лет) |  |  |  |  | Взрослых (старше 2 лет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | яловых | стельных |  |  |  | яловых | стельных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 эмбр. | 2 эмбр. | 3 эмбр. и более |  |  | 1 эмбр. | 2 эмбр. | 3 эмбр. и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Дикий северный олень | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Лось | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 42 | 19 | 20 | 3 | 0 |
| 3 | Изюбрь | 70 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 47 | 20 | 20 | 7 | 0 |

Данные указываются по видам в целом по субъекту Российской Федерации.

Данные по косуле отсутствуют, в связи с запретом на охоту на данный вид (Постановление Губернатора Амурской области от 26 июля 2019 года № 236).

Таблица 49

Сведения о численности и распространении охотничьих ресурсов (млекопитающие) по видам в                                       Амурской области в 2019 году

| Муниципальный район/охотничье угодье | Лось | Косуля | благородный олень | ДСО | Кабан | Соболь | бурый медведь | белогрудый медведь | Кабарга | Волк | Лисица | енотовидная собака | Рысь | Росомаха | барсук | кот амурский | кот лесной | ласка | горностай | Колонок | норки | выдра | Заяц | суслики | бурундуки | летяга | белки | ондатра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Архаринский район | 687 | 5538 | 2127 | - | 1648 | 5439 | 480 | 0 | 1718 | 144 | 270 | 102 | 265 | - | 139 | 0 | - | 0 | 0 | 552 | 189 | 27 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 9717 | 1022 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Архаринское) | - | 2358 | 198 | - | 79 | 56 | 55 | 0 | - | 12 | 38 | 58 | 10 | - | 94 | 0 | - | 0 | 0 | 113 | 159 | 7 | 342 | 0 | 0 | 0 | 107 | 852 |
| ООО "Архаринский промхоз" (Архаринский) | 666 | 2577 | 1732 | - | 1485 | 5133 | 400 | - | 1718 | 125 | 204 | 0 | 255 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 9277 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Андреевский" | 21 | 0 | 178 | - | 49 | 250 | 19 | 0 | - | 7 | - | 22 | - | - | 45 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 264 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | - | 603 | 19 | - | 35 | 0 | 6 | - | - | 0 | 28 | 22 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 170 |
| Белогорский район | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103 | 75 | - | - | 222 | - | - | - | - | 17 | 26 | - | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 2436 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Белогорское) | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 69 | - | - | 222 | - | - | - | - | 17 | 26 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2436 |
| Амурское региональное отделение межрайонного отделения военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Киселеозерское) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Благовещенский район | - | 1078 | 49 | - | 455 | - | 18 | - | - | 13 | 71 | 83 | 43 | - | 242 | 0 | - | - | - | 79 | 41 | - | 1161 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1008 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Благовещенское) | - | 769 | 49 | - | 191 | - | 3 | - | - | 4 | 27 | 15 | 40 | - | 164 | 0 | - | - | - | 79 | 31 | - | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| Межрайонное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Гуранское) | - | 303 | 0 | - | 264 | - | 15 | - | - | 9 | 14 | 34 | 3 | - | 53 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Благовещенский" | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 0 | - | 25 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 130 |
| Общедоступные охотничьи угодья | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 156 | 0 | 0 | 0 | 171 | 35 |
| Бурейский район | 238 | 2045 | 626 | 16 | 580 | 597 | 457 | 0 | 27 | 50 | 70 | 44 | 0 | - | 253 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 241 | - | 734 | 0 | 0 | 0 | 205 | 956 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Бурейское) | - | 1723 | 59 | - | 83 | 0 | 229 | - | - | 18 | 66 | 18 | 0 | - | 253 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 194 | - | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| ИП Мельниченко (Мальмальта) | 161 | 203 | 213 | 16 | 182 | 364 | 60 | 0 | 27 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 158 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 |
| Особо охраняемая природная территория регионального значения "Парк Бурейский" | 38 | 119 | 269 | - | 274 | 74 | 46 | - | - | 16 | 4 | 26 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 39 | 0 | 85 | - | 41 | 159 | 122 | - | - | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Завитинский район | - | 1905 | 41 | - | 294 | 34 | 75 | - | - | 13 | 42 | 42 | 3 | - | 231 | - | - | 0 | 0 | 78 | 0 | - | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Завитинское) | - | 1633 | 12 | - | 87 | 16 | 24 | - | - | 5 | 41 | 21 | 3 | - | 196 | - | - | 0 | 0 | 33 | 0 | - | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Верхне-Завитинский" | - | 122 | 18 | - | 132 | 0 | 16 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Завитинский" | - | 112 | 11 | - | 51 | 18 | 14 | - | - | 2 | 1 | 17 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | - | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Общедоступные охотничьи угодья | - | 38 | 0 | - | 24 | 0 | 21 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Зейский район | 6443 | 9245 | 4847 | 6287 | 524 | 16705 | 4360 | - | 6097 | 516 | 406 | - | 213 | 23 | 35 | - | - | 0 | 517 | 2564 | 626 | 6 | 10211 | 0 | 0 | 0 | 18559 | 13883 |
| Амурский областной союз потребительских обществ (Зейский) | 1680 | 1954 | 1500 | 39 | 485 | 4203 | 1650 | - | 1163 | 157 | 292 | - | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 6542 | - |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Зейское) | 500 | 5008 | 736 | - | 39 | 613 | 218 | - | - | 23 | 19 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 205 | 206 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 705 | 5620 |
| ООО "Бомнак" (Зейский) | 401 | 662 | 346 | 245 | - | 2825 | 180 | - | 1455 | 88 | 0 | - | 139 | - | - | - | - | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 6228 | - |
| Государственный природный заказник регионального значения "Бекельдеуль" | 63 | 129 | 156 | - | 0 | 124 | 25 | - | - | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Государственный природный заказник регионального значения "Верхне-Депский" | 123 | 0 | 207 | - | 0 | 186 | 47 | - | - | 41 | 0 | - | 0 | - | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 741 | 201 |
| ИП Мельниченко (Майское) | 266 | - | 63 | 611 | - | 3062 | 110 | - | 1352 | 17 | 0 | - | 61 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 2204 | - |
| Общедоступные охотничьи угодья | 3410 | 1492 | 1839 | 5392 | - | 5692 | 2130 | - | 2127 | 175 | 95 | - | 0 | 23 | - | - | - | 0 | 517 | 1897 | 375 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 8062 |
| Ивановский район | - | 211 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 180 | 97 | - | - | 296 | - | - | - | - | 5 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 738 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Ивановское) | - | 141 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 160 | 74 | - | - | 284 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 521 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Березовский" | - | 63 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 21 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 217 |
| Общедоступные охотничьи угодья | - | 7 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Константиновский район | - | 342 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 62 | 64 | - | - | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 114 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Константиновское) | - | 148 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 42 | 23 | - | - | 133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 114 |
| Межрайонное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Муравьевское) | - | 194 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 20 | 41 | - | - | 45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Магдагачинский район | 1216 | 9301 | 3430 | - | 1101 | 476 | 460 | - | - | 239 | 80 | 22 | 61 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 345 | 186 | 9 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 1244 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Магдагачинское) | 305 | 6148 | 1495 | - | 131 | 336 | 234 | - | - | 26 | 73 | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 216 | 164 | 9 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 849 | 837 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Магдагачинский" | 58 | 124 | 25 | - | 20 | 50 | 26 | - | - | 58 | 0 | 22 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 380 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Толбузинский" | 127 | 322 | 188 | - | 111 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Шимановское промысловое хозяйство" (уч.Малый) | 263 | 111 | 185 | - | 0 | 90 | 44 | - | - | 35 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Шимановское промысловое хозяйство" (уч.Большой) | 449 | 2384 | 1501 | - | 798 | 0 | 120 | - | - | 93 | 0 | - | 41 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 14 | 212 | 36 | - | 41 | 0 | 36 | - | - | 8 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 82 | 2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 231 | 27 |
| Мазановский район | 3355 | 4743 | 1104 | - | 1599 | 5770 | 716 | - | - | 310 | 315 | 408 | 17 | - | 86 | - | - | 0 | 0 | 2687 | 554 | 25 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1552 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Мазановское) | 0 | 943 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 53 | 0 | 0 | - | 86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Бирминский" | 42 | 507 | 44 | - | 196 | 12 | 39 | - | - | 13 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Мазановское унитарное муниципальное предприятие "Мазановский охотпромхоз" | 1931 | 2561 | 521 | - | 1071 | 2946 | 240 | - | - | 198 | 153 | 360 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1076 | 440 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 1382 | 732 | 539 | - | 332 | 2812 | 437 | - | - | 96 | 109 | 12 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1611 | 31 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1154 |
| Михайловский район | - | 1529 | - | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 129 | 66 | - | - | 287 | 0 | - | - | - | - | 41 | - | 203 | 0 | 0 | - | - | 559 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Михайловское) | - | 1392 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 110 | 34 | - | - | 259 | 0 | - | - | - | - | 21 | - | 179 | 0 | 0 | - | - | 293 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Амурский" | - | 42 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 25 | - | - | 28 | 0 | - | - | - | - | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 250 |
| Охранная зона государственного природного заказника регионального значения "Амурский" | - | 43 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | - | 52 | - | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | - | - | 16 |
| Октябрьский район | - | 1373 | 0 | - | 195 | - | - | - | - | 3 | 66 | 99 | 3 | - | 294 | - | - | - | - | 37 | - | - | 468 | 0 | 0 | - | - | 615 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Октябрьское) | - | 1351 | 0 | - | 74 | - | - | - | - | 3 | 63 | 67 | 3 | - | 271 | - | - | - | - | 37 | - | - | 468 | 0 | 0 | - | - | 414 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Харьковский" | - | 22 | 0 | - | 121 | - | - | - | - | 0 | 3 | 32 | 0 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 201 |
| Ромненский район | 657 | 5154 | 804 | - | 1783 | 1144 | 375 | - | - | 115 | 243 | 28 | 23 | - | 91 | - | - | 0 | 0 | 78 | 128 | 5 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 613 | 1215 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Ромненское) | 0 | 2038 | 0 | - | 124 | 19 | 54 | - | - | 12 | 10 | 3 | 0 | - | 56 | - | - | 0 | 0 | 19 | 43 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| ИП Мельниченко (Ташинское) | 77 | 82 | 190 | - | 396 | 94 | 50 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Тур-охота" | - | 1152 | 0 | - | 384 | - | - | - | - | - | 192 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амурское региональное отделение межрайонного отделения военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Хохлатское) | - | 431 | 0 | - | 393 | 0 | 4 | - | - | 17 | 32 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Ташинский" | 0 | 975 | 0 | - | 104 | 42 | 33 | - | - | 27 | 9 | 25 | 4 | - | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 580 | 476 | 614 | - | 382 | 989 | 234 | - | - | 55 | 0 | - | 18 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 59 | 55 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 613 | 493 |
| Свободненский район | 33 | 2209 | 253 | - | 889 | 7 | 96 | - | - | 37 | 210 | 74 | 25 | - | 195 | - | - | 0 | 0 | 258 | 94 | 15 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 436 | 518 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Свободненское) | 19 | 1771 | 104 | - | 456 | - | 76 | - | - | 21 | 179 | 33 | 23 | - | 155 | - | - | 0 | 0 | 209 | 74 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 405 | 318 |
| Амурская областная общественная организация "Иверское общество любителей охоты и рыбалки" | - | 83 | 112 | - | 95 | 7 | 6 | - | - | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амурское региональное отделение межрайонного отделения военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Свободненское) | - | 191 | 0 | - | 65 | - | - | - | - | 2 | 31 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Иверский" | 0 | 74 | 0 | - | 37 | - | 13 | - | - | 0 | 0 | 29 | 0 | - | 22 | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Симоновский" | 14 | 54 | 19 | - | 62 | - | - | - | - | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 18 | - | - | 0 | 0 | 38 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 36 | 18 | - | 174 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Селемджинский район | 4854 | 984 | 1743 | 3849 | 94 | 15310 | 2191 | - | 4075 | 288 | 200 | 22 | 142 | 30 | - | - | - | 0 | 616 | 213 | 2183 | 90 | 9506 | - | 0 | 0 | 13435 | 3650 |
| Амурский областной союз потребительских обществ (Селемджинский) | 1230 | 984 | 741 | 457 | 94 | 3630 | 1100 | - | 1241 | 121 | 73 | - | 20 | 17 | - | - | - | 0 | 0 | 167 | 2100 | 90 | 1225 | - | 0 | 0 | 4071 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Гербиканский" | 181 | - | 15 | 116 | 0 | 268 | 37 | - | 43 | 19 | 0 | 22 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 3443 | 0 | 987 | 3276 | - | 11412 | 1054 | - | 2791 | 148 | 127 | - | 122 | 13 | - | - | - | 0 | 616 | 46 | 68 | 0 | 8252 | - | 0 | 0 | 9364 | 3650 |
| Серышевский район | - | 1837 | 10 | - | 280 | 8 | 8 | - | - | 26 | 188 | 79 | 5 | - | 234 | - | - | - | - | 25 | 75 | 20 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Серышевское) | - | 1519 | 0 | - | 35 | - | - | - | - | 5 | 88 | 58 | 5 | - | 216 | - | - | - | - | 25 | 55 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| Амурское региональное отделение межрайонного отделения военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации Дальневосточного военного округа (Хохлатское) | - | 267 | 1 | - | 155 | 0 | 3 | - | - | 15 | 89 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Воскресеновский" | - | 51 | 9 | - | 90 | 8 | 5 | - | - | 6 | 11 | 21 | 0 | - | 18 | - | - | - | - | 0 | 20 | 20 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Сковородинский район | 1828 | 3821 | 2529 | 0 | 769 | 3383 | 843 | - | 845 | 193 | 284 | 31 | 33 | 4 | 50 | - | - | 0 | 0 | 128 | 122 | 20 | 2566 | - | 0 | 0 | 8689 | 818 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Сковородинское) | 578 | 1953 | 1348 | - | 20 | 380 | 244 | - | 168 | 70 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 582 | - | 0 | 0 | 445 | 256 |
| ООО Архаринский промхоз (Сковородинский) | 1002 | 897 | 974 | - | 392 | 2419 | 330 | - | 677 | 84 | 85 | - | 33 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 85 | 0 | - | 1020 | - | 0 | 0 | 6289 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Верхне-Амурский" | 5 | 30 | 6 | - | 39 | 16 | - | - | - | - | 1 | 31 | 0 | - | 35 | - | - | 0 | 0 | 6 | 25 | 15 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Урушинский" | 31 | 57 | 35 | - | 17 | 42 | 21 | - | - | 15 | 9 | - | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 196 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 212 | 884 | 166 | 0 | 301 | 526 | 248 | - | - | 24 | 181 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 935 | - | 0 | 0 | 1759 | 562 |
| Тамбовский район | - | 197 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 118 | 95 | - | - | 244 | 0 | - | 0 | - | 28 | 20 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 660 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Тамбовское) | - | 44 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 103 | 51 | - | - | 216 | 0 | - | 0 | - | 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 300 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Муравьевский" | - | 153 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 15 | 44 | - | - | 28 | 0 | - | 0 | - | - | 20 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 360 |
| Тындинский район | 6383 | 3360 | 6051 | 5960 | 676 | 19285 | 2000 | - | 14185 | 951 | 163 | 18 | 140 | 24 | 15 | - | - | 0 | 168 | 164 | 357 | - | 8589 | - | 0 | 0 | 25316 | 11746 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Тындинское) | 541 | 48 | 170 | 364 | - | 457 | 91 | - | 294 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 861 | - | 0 | 0 | 598 | 209 |
| ООО "Архаринский промхоз" (Ларба) | 198 | 369 | 855 | 627 | - | 1465 | 330 | - | 1516 | 107 | 0 | - | 26 | 7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 897 | - | 0 | 0 | 4283 | 0 |
| ООО "Бомнак" (Тындинский) | 803 | 1019 | 1671 | 549 | 464 | 3045 | 70 | - | 1971 | 97 | 0 | - | 114 | - | - | - | - | 0 | 0 | 107 | - | - | 737 | - | 0 | 0 | 6266 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Лопчинский" | 389 | 383 | 337 | 213 | 0 | 71 | 45 | - | 85 | 11 | 13 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 168 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Урканский" | 345 | 172 | 252 | - | 59 | 77 | 38 | - | - | 19 | 0 | 18 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 93 | - | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Урикит" | 405 | 214 | 301 | 946 | - | 1184 | 35 | - | 1561 | 35 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Эвэды-Октон" | 283 | 0 | 166 | 309 | - | 1489 | 35 | - | 1370 | 62 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Нюкжакан" | 392 | 0 | 490 | 304 | - | 512 | - | - | 492 | 41 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 163 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 3027 | 1155 | 1809 | 2648 | 153 | 10985 | 1356 | - | 6896 | 579 | 150 | - | 0 | 17 | - | - | - | 0 | 168 | 57 | 302 | - | 5594 | - | 0 | 0 | 14169 | 11355 |
| Шимановский район | 412 | 6053 | 1208 | - | 2236 | 82 | 370 | - | - | 160 | 170 | 15 | 108 | - | 62 | - | - | 0 | 0 | 99 | 742 | 6 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 3196 | 983 |
| Амурская региональная общественная организация "Росскийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов" (Шимановское) | 157 | 2310 | 298 | - | 98 | 0 | 76 | - | - | 21 | 23 | 2 | 37 | - | 50 | - | - | 0 | 0 | 45 | 37 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 103 | 454 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Симоновский" | 0 | 279 | 0 | - | 442 | 0 | - | - | - | 43 | 10 | 13 | 0 | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 152 |
| Государственный природный заказник регионального значения "Усть-Тыгдинский" | 49 | 160 | 82 | - | 101 | 0 | 33 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| ООО "Охотхозяйство Шимановское" | 173 | 3023 | 828 | - | 1383 | 82 | 100 | - | - | 70 | 121 | - | 71 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 0 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 33 | 281 | 0 | - | 212 | 0 | 161 | - | - | 9 | 16 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 54 | - | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 105 | 87 |
| ИТОГО | 26106 | 61503 | 24822 | 16112 | 13240 | 68240 | 12449 | 0 | 26947 | 3066 | 3370 | 1464 | 1081 | 81 | 3169 | 0 | - | 0 | 1301 | 7381 | 5635 | 240 | 49698 | 0 | 0 | 0 | 84178 | 46054 |
| Особо охраняемые природные территории федерального значения - заповедник"Хинганский" | 25 | 600 | 150 | - | 400 | 250 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 150 | 0 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Особо охраняемые природные территории федерального значения- заповедник "Зейский" | 3 | 210 | 95 | 0 | 1 | 437 | 0 | - | 117 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 61 | 2 | 1 | 0 | 132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Особо охраняемые природные территории федерального значения- заказник "Орловский" | 10 | 1250 | 85 | - | 140 | 15 | 35 | - | - | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 155 | 10 | 0 | 35 | - | 0 | 0 | 130 | 0 |
| Особо охраняемые природные территории федерального значения- заповедник "Норский" | 115 | 140 | 70 | - | 0 | 610 | 90 | - | - | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5 | 0 | 155 | 320 | 2 | 50 | - | 0 | 0 | 410 | 45 |
| ИТОГО по ООПТ федерального значения | 153 | 2200 | 400 | 0 | 541 | 1312 | 125 | 0 | 120 | 95 | 19 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 31 | 61 | 462 | 331 | 2 | 517 | 0 | 0 | 0 | 540 | 45 |
| ВСЕГО по Амурской области | 26259 | 63703 | 25222 | 16112 | 13781 | 69552 | 12574 | 0 | 27067 | 3161 | 3389 | 1467 | 1088 | 81 | 3172 | 0 | - | 31 | 1362 | 7843 | 5898 | 242 | 50215 | 0 | 0 | 0 | 84717 | 42349 |

Таблица 50

Сведения о численности охотничьих ресурсов (птицы) в Амурской области в 2019 году

| N п/п | Наименование муниципального района | Виды охотничьих ресурсов, особей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вальдшнеп | Глухарь каменный | Куропатка белая | Рябчик | Тетерев обыкновенный | Голубь сизый | Горлица большая | Перепел японский | Бекас обыкновенный | Веретенник большой | Синьга | Каменушка | Улиты | Чибис | Фазан | Кроншнеп большой | Лысуха | мандаринка | клоктун |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 21 |
| 1 | Архаринский | - | 605 | 0 | 14679 | 2369 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 67433 | 0 | 750 | 103 | 478 |
| 2 | Благовещенский | - | 0 | 0 | 2204 | 514 | - | 994 | 207 | 154 | - | - | 0 | 0 | 65 | 30308 | 27 | - | 156 | 870 |
| 3 | Белогорский | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 130 | - | - | 0 | 0 | 175 | 46549 | 0 | - | 142 | 246 |
| 4 | Бурейский | - | 766 | 0 | 3724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 40579 | 0 | 0 | 712 | 837 |
| 5 | Завитинский | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 28224 | 0 | - | 10 | 365 |
| 6 | Зейский | - | 46680 | 33258 | 73797 | 24696 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 716 | 803 |
| 7 | Ивановский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 131803 | 0 | 0 | 84 | 676 |
| 8 | Константиновский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1876 | 503 | 198 | - | - | 0 | 0 | 448 | 73813 | 70 | - | 23 | 378 |
| 9 | Магдагачинский | - | 2812 | 0 | 305043 | 14693 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 26 | - | 6 | 25 |
| 10 | Михайловский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 20156 | - | - | 481 | 512 |
| 11 | Мазановский | - | 5020 | 0 | 58862 | 16945 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 102454 | 0 | - | 54 | 128 |
| 12 | Октябрьский | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 37102 | 0 | - | 28 | 81 |
| 13 | Ромненский | 132 | 220 | 0 | 6381 | 4630 | - | - | 11 | 127 | - | - | 0 | 0 | 154 | 8288 | 0 | - | 16 | 215 |
| 14 | Свободненский | 96 | 0 | 0 | 1275 | 1487 | - | - | 17 | 203 | - | - | 0 | 0 | 136 | 22632 | 0 | - | 116 | 509 |
| 15 | Селемджинский | - | 27309 | - | 55048 | 1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Серышевский | 50 | 0 | 0 | 241 | 577 | - | - | 6 | 121 | - | - | 0 | 0 | 123 | 25645 | 0 | - | 91 | 534 |
| 17 | Сковородинский | - | 4932 | 865 | 18673 | 144 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 603 |
| 18 | Тамбовский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0 | - | 112625 | - | - | 47 | 706 |
| 19 | Тындинский | - | 40601 | 23875 | 188719 | 13582 | 360 | - | - | - | - | - | 56 | - | 83 | - | 0 | 0 | - | 389 |
| 20 | Шимановский | - | 1066 | 0 | 16898 | 4667 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 45536 | 0 | - | 412 | 379 |
| Итого по субъекту Российской Федерации: |  | 336 | 130011 | 57998 | 745544 | 85940 | - | 2870 | 756 | 933 | - | - | 56 | - | 1184 | 793147 | 123 | 750 | 3197 | 8734 |

Продолжение таблицы 50

| N п/п | Наименование муниципального района | Виды охотничьих ресурсов, особей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гуменник | Гусь белолобый | Гусь серый | Казарка белощекая | Кряква | Чирок-свистунок | Чирок-трескунок | Серая утка | Касатка | Гоголь обыкновенный | Свиязь | Кряква черная | Красноголовый нырок | Хохлатая чернеть | Крохали (в том числе луток) | Турпан | Огарь | Шилохвость | Широконоска | Пеганка |
| 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1 | Архаринский | 8939 | 4921 | 2000 | 3500 | 6291 | 7690 | 3443 | 2896 | - | 1817 | 2549 | 497 | 600 | 2062 | 1317 | - | - | 1711 | 514 | - |
| 2 | Благовещенский | 4442 | 4076 | 84 | - | 2005 | 2750 | 2199 | 1299 | 1208 | 31 | 492 | 12 | - | 110 | 471 | - | 22 | 2248 | 1194 | 77 |
| 3 | Белогорский | 5445 | 3062 | 550 | 1840 | 1737 | 3550 | 3219 | 1030 | - | 97 | 325 | - | - | 249 | 24 | - | - | 355 | 766 | - |
| 4 | Бурейский | 13321 | 5623 | - | - | 2484 | 5797 | 5350 | 191 | - | 304 | 145 | 296 | - | 972 | 401 | - | 41 | 1711 | 1057 | - |
| 5 | Завитинский | 2257 | 2263 | - | - | 895 | 1827 | 1545 | 143 | - | 19 | 123 | - | - | 154 | 123 | - | - | 511 | 324 | - |
| 6 | Зейский | 6029 | 5589 | 1950 | 1850 | 5946 | 11319 | 10547 | 2497 | - | 944 | 721 | 324 | 420 | 694 | 6065 | 10 | 39 | 3151 | 679 | - |
| 7 | Ивановский | 1672 | 1775 | - | - | 7662 | 12217 | 11463 | 186 | - | - | 194 | 19 | - | 18 | - | - | - | 1150 | 439 | - |
| 8 | Константиновский | 15181 | 11455 | 143 | - | 3425 | 3562 | 3060 | 2082 | 1709 | 4 | 1019 | - | - | 37 | 1131 | - | 52 | 3359 | 1508 | 153 |
| 9 | Магдагачинский | 2261 | 1160 | 2306 | - | 2719 | 3665 | 4212 | 246 | - | - | 36 | 87 | - | 148 | 239 | - | - | 588 | 385 | - |
| 10 | Михайловский | 11204 | 5030 | - | - | 943 | 2994 | 2493 | 135 | - | 51 | 102 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Мазановский | 5899 | 3878 | - | - | 30775 | 21174 | 11177 | 13145 | 12000 | 327 | 6061 | 24 | - | 3279 | 11029 | - | 17 | 6447 | 4378 | - |
| 12 | Октябрьский | 769 | 552 | - | - | 861 | 2266 | 1709 | 207 | - | 7 | 63 | - | - | 62 | 3 | - | - | 565 | 457 | - |
| 13 | Ромненский | 3484 | 4377 | - | - | 873 | 2349 | 3274 | 948 | - | 252 | 206 | 6 | - | 108 | - | - | - | 497 | 1764 | - |
| 14 | Свободненский | 1791 | 1836 | 164 | 540 | 1393 | 2300 | 1631 | 2166 | - | 192 | 172 | 7 | - | 101 | - | - | - | 575 | 396 | - |
| 15 | Селемджинский | 1221 | 910 | - |  | 2210 | 400 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 1210 | - | - | - | - | - |
| 16 | Серышевский | 7409 | 4284 | 790 | 1020 | 2153 | 3210 | 3407 | 950 | - | - | 263 | 4 | - | 190 | 4 | - | - | 1323 | 3118 | - |
| 17 | Сковородинский | 684 | 4066 | 3950 | 3150 | 5803 | 7491 | 5128 | 2774 | - | 1402 | 1366 | 250 | 600 | 1326 | 1353 | - | - | 2121 | 1480 | - |
| 18 | Тамбовский | 9165 | 4110 | - | - | 634 | 1151 | 961 | 163 | - | - | 39 | - | - | 81 | - | - | - | 433 | 348 | - |
| 19 | Тындинский | 5445 | 5682 | 4785 | 4420 | 7986 | 6813 | 4355 | 4685 | 700 | 1470 | 2734 | 570 | 992 | 2028 | 3451 | - | - | 2760 | 1089 | - |
| 20 | Шимановский | 1047 | 1262 | - | - | 4525 | 5519 | 5032 | 3008 | - | 173 | 114 | 14 | - | 201 | 357 | - | 6 | 1540 | 875 | - |
| Итого по субъекту Российской Федерации: |  | 107665 | 75911 | 16722 | 16320 | 91320 | 108044 | 84490 | 38751 | 15617 | 7090 | 16724 | 2110 | 2612 | 11921 | 27178 | - | 177 | 31045 | 20771 | 230 |

8. Радиационная гигиена и радиационная безопасность

8.1. Радиационная обстановка в Амурской области

По данным радиационно-гигиенического мониторинга территория области свободна от радиационных загрязнений. По сравнению с предыдущими годами радиационная обстановка на территории области в целом не изменилась и остается удовлетворительной.

Коллективная годовая эффективная доза облучения на жителя Амурской области от всех источников ионизирующего излучения незначительно превышает показатель Российской Федерации (3,839 мЗв/год) и составляет 4,377 мЗв/год преимущественно за счет облучения от природных источников ионизирующего излучения (3,773 мЗв/год) и остается в основных пределах доз до 5 мЗв/год.

Анализ данных, представленных в радиационно-гигиенических паспортах организаций, показал, что ведущими факторами облучения населения в 2018 году являются природные источники – 86,19 % (в 2017 году – 87,78 %; за 2016 году – 87,05 %) и медицинские рентгенодиагностические процедуры – 13,66 % (в 2017 году –12,07 %, в 2016 году – 12,81 %).

Структура коллективной дозы облучения населения Амурской области за 2016 – 2018 годы представлена в таблице 51.

Таблица 51

Структура коллективной дозы облучения (%)

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Деятельность предприятий, использующих ИИИ | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Техногенно измененный радиационный фон (за счет глобальных выпадений) | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Природные источники / в том числе от радона, в том числе: | 87,05/50,45 | 87,78/51,41 | 86,19/49,76 |
| от внешнего гамма излучения | 20,53 | 20,31 | 20,45 |
| от космического излучения | 9,19 | 9,18 | 9,14 |
| от пищи и питьевой воды | 2,98 | 2,98 | 2,97 |
| от содержания в организме К-40 | 3,9 | 3,9 | 3,88 |
| от медицинских исследований | 12,81 | 12,07 | 13,66 |

Согласно предоставленным радиационно-гигиеническим паспаспортам за 2018 год – 77 (в 2017 году общее число организаций – 87, в 2016 году – 86).

В общую структуру организаций области, использующих техногенные источники ионизирующего излучения, и находящихся под контролем Управления Роспотребнадзора по Амурской области входят: медицинские организации – 68 (88,3 %); промышленные – 6 (7,8 %); прочие предприятия – 2 (2,6 %); таможенные – 1 (1,3 %).

В 2017 году составляло: медицинские организации – 77 (89,65 %); промышленные – 6 (6,9 %), прочие предприятия – 3 (3,4 %), таможенные – 1 (1,15 %). В 2016 году составляло: медицинские организации – 76 (88,4 %); промышленные – 6 (6,9 %), прочие предприятия – 3 (3,5 %), таможенные – 1 (1,16 %).

Рис.7. Структура организаций с техногенными источниками ионизирующего излучения

На территории области, а также на территории соседних субъектов ДФО, радиационные объекты 1 и 2 категории потенциальной радиационной опасности, а также объекты, отнесенные к особо радиационно- и ядерно-опасным, отсутствуют.

Численность персонала группы А, работающих с ИИИ в организациях, поднадзорных Роспотребнадзору, за период 2016 -2018 гг. уменьшилось с 713 человек в 2016 году до 666 человек в 2018 году. Количество персонала группы Б увеличилось с 19 человек в 2016 году до 25 человек в 2018 году (таблица 52).

Таблица 52

Численность персонала групп А и Б

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал группы А | 713 | 790 | 666 |
| Персонал группы Б | 19 | 19 | 25 |
| Всего персонала | 732 | 809 | 691 |

Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала групп А и Б за период 2016 – 2018 гг. не превышали основные пределы, установленные НРБ-99/2009 и Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ, и составили: в 2016 году – 1,34 мЗв и 1,33 мЗв, в 2017 году –1,65 мЗв и 1,28 мЗв, в 2018 году – 1,48 и 0,95 мЗв соответственно.

Характеристика содержания радионуклидов в почве

На территории области отсутствуют зоны техногенного радиоактивного загрязнения, возникшие вследствие крупных радиационных аварий. Радиационных аномалий и загрязнений на территории области также не зарегистрировано.

Средние и максимальные уровни плотности загрязнения почвы цезием-137 за 2016 – 2018 гг. не изменились и составили 0,26 кБк/м2 и 1,5 кБк/м2 соответственно.

Атмосферный воздух

Согласно краткой ежегодной справке Росгидромета о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в 2018 году средневзвешенная концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в приземном слое атмосферы составила на 4 – 6 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения, установленной НРБ–99/2009 (таблица 53).

Таблица 53

Средневзвешенная концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в приземном слое атмосферы

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в атмосфере (Бк/м3) | 117×10-5 | 84,3×10-5 | 148,0×10-5 |

Состояние качества воды водных объектов в местах водопользования населения по показателям суммарной альфа- и бета-активности.

По результатам анализа качества отобранных проб из водных объектов 2-ой категории на суммарную альфа- и бета-активность, нестандартных проб не выявлено (таблица 54).

Таблица 54

Число исследованных проб на суммарную альфа- и бета-активность

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число исследованных проб на суммарную альфа- и бета-активность | 1 | 23 | 2 |
| из них не соответствовали нормативам | 0 | 0 | 0 |

Состояние питьевого водоснабжения по показателям

суммарной альфа- и бета-активности

Доля источников централизованного водоснабжения, исследованных на содержание природных радионуклидов в сравнении с 2018 годом, возросла в 1,4 раза (рисунок 8).

Рис. 8. Доля источников централизованного водоснабжения по содержанию природных радионуклидов

В 2016 – 2019 гг. вода источников централизованного водоснабжения на содержание техногенных радионуклидов не исследовалась в связи с отсутствием показаний. Вода источников нецентрализованного водоснабжения на содержание техногенных радионуклидов не исследовалась, т.к. на территории Амурской области отсутствуют официально признанные зоны радиационного загрязнения.

В 2019 году исследовано 2 пробы воды источников нецентрализованного водоснабжения по показателям суммарной альфа- и бета- активности, и 2 пробы на содержание природных радионуклидов, превышений не установлено.

Пищевые продукты

Всего в 2019 году исследовано 1 129 проб пищевых продуктов на радиоактивные вещества (2018 год – 820, 2017 год – 593), количество исследований увеличилось в 1,37 раза, показатели с наибольшим количеством исследований представлены в таблице 55.

Таблица 55

Исследования пищевых продуктов на радиоактивные вещества

| Показатели/год | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего исследовано пищевых продуктов | 593 | 820 | 1129 |
| из них импортируемых | 155 | 280 | 575 |
| Плодоовощная продукция | 201 | 291 | 612 |
| Зерно (семена) | 58 | 63 | 62 |
| Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 43 | 9 | 41 |
| Мясо и мясные продукты | 28 | 57 | 39 |
| Молоко и молокопродукты | 23 | 38 | 54 |
| Хлебобулочные изделия | 166 | 234 | 123 |

Проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам, за период 2017 – 2019 гг. не зарегистрировано.

8.2. Облучение от природных источников ионизирующего излучения

Вклад в облучение населения области от природных источников в 2018 году составил 86,19 % (в 2017 году – 87,78 %, 2016 году – 87,05 %)                      (таблица 56).

Таблица 56

Показатели облучения населения от природных источников

| Показатели/год | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес природных источников, (%) | 87,05 | 87,78 | 86,19 |
| Показатель по РФ, (%) | 86,1 | 85,58 | 84,87 |
| Средняя годовая эффективная доза природного облучения по области, (мЗв/год) | 3,79 | 3,825 | 3,773 |
| Показатель по РФ, (мЗв/год) | 3,237 | 3,31 | 3,8 |

По данным радиационно-гигиенического мониторинга территория области свободна от радиационных загрязнений. Мощность дозы на открытом воздухе по многолетним наблюдениям составляет в пределах 0,12–0,13 мкЗв/час.

Жилые и общественные здания

За 2019 год проведено 456 измерений мощности дозы гамма-излучения в эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданиях (в 2018 году – 274, в 2017 году – 525) (таблица 57).

Таблица 57

Мощность дозы гамма-излучения в жилых и общественных зданиях

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерений мощности дозы гамма-излучения | 525 | 274 | 456 |

В эксплуатируемых жилых и общественных зданиях за 2019 год проведено 46 измерений мощности дозы гамма-излучения (2018 год – 79; 2017 год – 55). В строящихся жилых и общественных зданиях в 2019 году проведено 410 измерений мощности дозы гамма-излучения (в 2018 году – 195, в 2017 году – 456).

В строящихся жилых и общественных зданиях за 2019 год проведено 753 исследования по содержанию радона в воздухе (2018 год – 547, 2017 год – 608) (таблица 58).

Таблица 58

Исследования радона в строящихся жилых и общественных зданиях

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследований на радон всего: | 608 | 547 | 753 |
| из них с концентрацией радона 100-200 Бк/м3 | 8 | 4 | 6 |
| % | 1,32 | 0,73 | 0,8 |
| из них с концентрацией радона более 200 Бк/м3 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 |

Содержание природных радионуклидов в используемых на территории строительных материалах представлено в таблице 59.

Таблица 59

Содержание природных радионуклидов в строительных материалах

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число исследований стройматериалов | 173 | 134 | 171 |
| в том числе импортного производства | 0 | 0 | 0 |
| Удельная эффективная активность | 113 | 127,076 | 116,8 |

Из всех образцов исследованных строительных материалов не выявлено превышений нормативных уровней, все образцы отнесены к первому классу, использование строительных материалов допускается без ограничений.

На территории Амурской области отсутствуют предприятия, на которых возможно облучение работников природными радионуклидами, а именно использование сырья с Афф более 740 Бк/кг.

8.3. Медицинское облучение

Вклад в годовую эффективную коллективную дозу облучения за счет медицинского облучения в 2018 году составил 12,07 %, что ниже показателя по Российской Федерации (таблица 60).

Таблица 60

Динамика показателей медицинского облучения населения

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уд.вес медицинского облучения по области (%) | 12,81 | 12,07 | 13,66 |
| Уд.вес медицинского облучения по РФ (%) | 13,63 | 14,13 | 14,9 |
| Количество процедур на одного жителя области | 1,95 | 1,82 | 1,69 |
| Количество процедур на одного жителя РФ | 1,9 | 1,93 | 1,97 |
| Средняя эффективная доза за процедуру (мЗв/процедура) | 0,29 | 0,29 | 0,35 |
| Средняя эффективная доза за процедуру (мЗв/процедура) по РФ | 0,27 | 0,28 | 0,29 |

8.4. Техногенные источники

Число объектов надзора, на которых используются источники ионизирующего излучения, по годам распределилось следующим образом: 2016 год – 86; 2017 год – 87, 2018 год – 93 объекта.

Объекты надзора, на которых имеются источники ионизирующего излучения, отнесенные к 1 и 2 категории потенциальной радиационной опасности в области, отсутствуют.

Основные нарушения при эксплуатации техногенных ИИИ: использование устаревшего рентгенодиагностического оборудования в работе медицинских организаций, использование средств радиационной защиты без проведения контроля защитной эффективности и других эксплуатационных параметров с нормируемой кратностью; не обеспечение проведения производственного контроля за выполнением норм радиационной безопасности.

Доля объектов надзора и рабочих мест, на которых выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при осуществлении работ с источниками ионизирующего излучения в 2017 – 2019 гг., представлены в таблице 61.

Таблица 61

Доля обследованных объектов и рабочих мест с нарушениями эксплуатации техногенных ИИИ

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов надзора, на которых выявлены нарушения % | 0 | 0 | 0 |
| Обследовано лабораторно рабочих мест всего | 57 | 28 | 26 |
| Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам (%) | 0 | 0 | 0 |

8.5. Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов

Развитие информационных технологий позволяет осуществлять беспроводную передачу данных на все больших скоростях, но при этом новые стандарты связи делают электромагнитную обстановку все более напряженной. Особенно остро это проблема затрагивает густонаселенные районы с плотной городской застройкой.

Чрезмерное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) оказывает негативное влияние на активность головного мозга, возникновение и развитие функциональных нарушений центральной нервной системы, изменение гормонального статуса человека. ЭМИ может являться причиной развития таких заболеваний, как лейкоз, глиома, менингиома.

На территории Амурской области основными источниками электромагнитного загрязнения среды являются базовые станции сотовой связи, радио- и телепередающие центры, в меньшей степени – радиолюбительские станции, передающие радиотехнические объекты (ПРТО) федеральных органов исполнительной власти, предприятий такси и т.д. Рост таких источников делает проблему электромагнитного загрязнения все более актуальной.

Основным инструментом контроля за источниками электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона (РЧ) является санитарно-эпидемиологическая экспертиза при размещении и вводе ПРТО в эксплуатацию.

В 2019 году в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы выдано 58 экспертных заключений (в 2018 году – 155, в 2017 году – 182) на размещение и эксплуатацию передающих радиотехнических объектов, из них экспертных заключений о несоответствии санитарному законодательству – 0 (в 2018 году – 5, в 2017 году – 7).

Наиболее важным аспектом в надзоре за источниками ЭМП РЧ является проведение инструментальных измерений ЭМИ. При проведении измерений выявляются реальные уровни ЭМИ в зданиях и на территориях, в том числе возможные превышения допустимых уровней интенсивности ЭМИ.

Всего в 2019 году было проведено 845 измерений уровней электромагнитных излучений в контрольных точках на селитебных территориях и на объектах – источниках ЭМИ (в 2018 году – 916, в 2017 году – 703).

Особое внимание Управлением Роспотребнадзора по Амурской области уделяется наиболее значимым в санитарно-гигиеническом отношении источникам ЭМИ – радио- и телепередающим центрам, имеющим круговую направленность антенн и большую мощность передатчиков. На территории размещения данных объектов, как правило, складывается неблагополучная электромагнитная обстановка, в связи чем Управлением Роспотребнадзора по Амурской области продолжается мониторинг за электромагнитной обстановкой в зоне влияния объектов.

Основной задачей на 2019 год в области надзора за источниками физических факторов являлся контроль за электромагнитной обстановкой на прилегающей территории при вводе в эксплуатацию ПРТО, а также в процессе их эксплуатации в рамках мониторинга.

9. Парниковые газы.

В настоящее время возрастают риски частичных или полных потерь экосистем и видов из-за изменения климата. Это подтверждается как ростом числа и силы опасных гидрометеорологических явлений, так и научными работами по физике атмосферы и океана, связывающими данный эффект с выбросами парниковых газов (ПГ), прежде всего, СО2 от сжигания ископаемого топлива. Россия является четвертым мировым эмиттером парниковых газов, после Китая, США и Индии, поэтому снижение выбросов важно с глобальной точки зрения.

С целью стабилизации экологической ситуации, а также приостановления процесса изменения климата было принято Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере к 2020 году. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола (международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от             30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов» распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2017 № 504-р утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году (План мероприятий).

В целях реализации пункта 4 Плана мероприятий распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.04.2015 № 15-р утверждены методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (Методические рекомендации).

В соответствии с Методическими рекомендациями министерством природных ресурсов Амурской области были подготовлены результаты оценки выбросов парниковых газов в Амурской области за 2018 год для секторов «Энергетика», «Промышленные процессы и использование продукции», «Сельское хозяйство» и «Отходы» (таблица 62).

К сектору «Энергетика» относятся выбросы парниковых газов от сжигания углеродосодержащего топлива в энергетических целях, т.е. для получения энергии – тепловой, электрической или механической, вне зависимости от того, в каких отраслях экономики и на каких предприятиях это сжигание происходит. К данному сектору также относятся выбросы парниковых газов, происходящие в результате технологических выбросов и утечек в атмосферу, включая испарение топлива (фугитивные выбросы), а также выбросы от сжигания топлива в тех случаях, когда энергия, выделяющаяся при сжигании, не используется. Такие выбросы сопровождают процессы добычи, хранения, первичной переработки, транспортировки и потребления нефти, угля и газа.

В разделе «Промышленные процессы и использование продукции (ППИП)» Методических рекомендаций рассмотрены выбросы, связанные с промышленными процессами, использованием парниковых газов в составе различной продукции и с неэнергетическим использованием ископаемого топливного углерода. Эти процессы сопровождаются выбросами различных парниковых газов: диоксида углерода (CO2), метана (CH4), диоксида азота (N2O), гидрофторуглеродов (ГФУ) и перфтороуглеродов (ПФУ).

В разделе «Сельское хозяйство» представлены указания по методам оценки выбросов метана в результате внутренней ферментации у домашнего скота, а также метана и закиси азота в результате сбора и хранения навоза и помета.

В разделе «Отходы» приводятся методы оценки выбросов двуокиси углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O), происходящие при захоронении и сжигании твердых отходов.

### Таблица 62

Результаты оценки выбросов парниковых газов

Регион: Амурская область

Общие региональные выбросы ПГ            								                               Отчетный год: 2018

Год разработки инвентаризации: 2019

| Категории источников выбросов ПГ |  | CO2 | CH4 | N2O | ГФУ | ПФУ | Смесь ГФУ и ПФУ | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. т) |  |  | (тыс. т CO2 экв.) |  |  | (тыс. т) |  |
| Общий объем региональных выбросов и абсорбция |  | 152219.5 | 136.57 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Энергетика |  | 152219.5 | 29.51 | 3.71 | # | # | # | # | # |
| A. Сжигание топлива | Базовый подход |  | # | # | # | # | # | # | # |
|  | Секторальный подход | 152219.49 | 29.51 | 3.71 | # | # | # | # | # |
| 1. Энергетические отрасли |  | 124390.52 | 13.5 | 2.56 | # | # | # | # | # |
| 2. Промышленность и строительство |  | 18328.0 | 2.64 | 0.38 | # | # | # | # | # |
| 3. Транспорт |  | 1777.0 | 0.36 | 0.13 | # | # | # | # | # |
| 4. Другие сектора |  | 7108.07 | 0.92 | 0.31 | # | # | # | # | # |
| 5. Прочие |  | 615.9 | 1.98 | 0.33 | # | # | # | # | # |
| B. Летучие (фугитивные) выбросы от топлива |  | 0.00 | 10.11 | 0.00 | # | # | # | # | # |
| 1. Твердое топливо |  | 0.00 | 10.11 | 0.00 | # | # | # | # | # |
| 2. Нефть и природный газ и другие выбросы в результате производства энергии |  |  |  |  | # | # | # | # | # |
| C. Транспортировка и геологическое хранение CO2 |  |  |  |  | # | # | # | # | # |
| 2. Промышленные процессы и использование продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Производство продукции из минерального сырья |  |  | # | # | # | # | # | # | # |
| B. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Металлургическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Неэнергетическое использование топлив и использование растворителей |  |  |  |  | # | # | # | # | # |
| E. Электронная промышленность |  | # | # | # |  |  |  |  |  |
| F. Использование продукции как заменителей озоноразрушающих веществ |  | # | # | # |  |  |  |  |  |
| G. Производство и использование другой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регион: Амурская область

Общие региональные выбросы ПГ                                                    				                                         Отчетный год: 2018

Год разработки инвентаризации: 2019

| Категории источников выбросов ПГ | CO2 | CH4 | N2O | ГФУ | ПФУ | Смесь ГФУ и ПФУ | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс. т) |  |  | (тыс. т CO2 экв.) |  |  | (тыс. т) |  |
| 3. Сельское хозяйство |  | 103.0 | 6.65 | # | # | # | # | # |
| A. Внутренняя ферментация | # | 96.6 | # | # | # | # | # | # |
| B. Сбор, хранение и использование навоза | # | 6.3 | 6.65 | # | # | # | # | # |
| C. Выращивание риса | # |  | # | # | # | # | # | # |
| D. Сельскохозяйственные почвы | # |  | 0.0008 | # | # | # | # | # |
| E. Сжигание растительных остатков на полях | # |  |  | # | # | # | # | # |
| F. Известкование |  |  |  | # | # | # | # | # |
| G. Прочее |  |  |  | # | # | # | # | # |
| 4. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство | # | # | # | # | # | # | # | # |
| A. Лесные земли | # | # | # | # | # | # | # | # |
| B. Обрабатываемые земли | # | # | # | # | # | # | # | # |
| C. Сенокосы и пастбища | # | # | # | # | # | # | # | # |
| D. Водно-болотные угодья | # | # | # | # | # | # | # | # |
| E. Поселения | # | # | # | # | # | # | # | # |
| F. Прочие земли | # | # | # | # | # | # | # | # |
| G. Заготовленные лесоматериалы | # | # | # | # | # | # | # | # |
| H. Прочее | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 5. Отходы | 0.021 | 4.06 | 0.111 | # | # | # | # | # |
| A. Захоронение твердых отходов |  | 473.8 | # | # | # | # | # | # |
| B. Биологическая обработка твердых отходов | # |  |  | # | # | # | # | # |
| C. Инсинерация и открытое сжигание отходов | 0.021 | -- | 0.000000099 | # | # | # | # | # |
| D. Очистка и сброс сточных вод | # | 3.8 | 0.111 | # | # | # | # | # |
| E. Прочее |  | 0.8 |  | # | # | # | # | # |
| 6. Прочее (пожалуйста, укажите) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регион: Амурская область

Общие региональные выбросы ПГ                 								                               Отчетный год: 2018

Год разработки инвентаризации: 2019

| Категории источников выбросов ПГ | CO2 | CH4 | N2O | ГФУ | ПФУ | Смесь ГФУ и ПФУ | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс. т) |  |  | (тыс. т CO2 экв.) |  |  | (тыс. т) |  |
| Справочная информация: | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Международное бункерное топливо |  |  |  | # | # | # | # | # |
| Авиация | 19.00 | 0.000791 | 0.000527 | # | # | # | # | # |
| Водный транспорт |  |  |  | # | # | # | # | # |
| Многосторонние операции | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Выбросы CO2 от биомассы |  | # | # | # | # | # | # | # |
| Уловленный CO2 |  | # | # | # | # | # | # | # |
| Длительное хранение C в местах захоронения отходов |  | # | # | # | # | # | # | # |

Регион: Амурская область

Общие региональные выбросы ПГ                           					       		                               Отчетный год: 2018

в CO2 эквиваленте          								                              Год разработки инвентаризации: 2019

| Категории источников выбросов ПГ | CO2 | CH4 | N2O | ГФУ | ПФУ | SF6 | Смесь ГФУ и ПФУ | NF3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 экв. (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Энергетика | 152219.49 | 29.51 | 3.71 | # | # | # | # | # | 152252.71 |
| A. Сжигание топлива (секторальный подход) | 152219.49 | 29.51 | 3.71 | # | # | # | # | # | 152252.71 |
| 1. Энергетические отрасли | 124390.52 | 13.5 | 2.56 | # | # | # | # | # | 124406.58 |
| 2. Промышленность и строительство | 18328.0 | 2.64 | 0.38 | # | # | # | # | # | 18331.02 |
| 3. Транспорт | 1777.0 | 0.36 | 0.13 | # | # | # | # | # | 1777.49 |
| 4. Другие сектора | 7108.07 | 0.92 | 0.31 | # | # | # | # | # | 7109.3 |
| 5. Прочие | 615.9 | 1.98 | 0.33 | # | # | # | # | # | 618.21 |
| B. Летучие (фугитивные) выбросы от топлива |  | 10.11 |  | # | # | # | # | # | 10.1 |
| 1. Твердое топливо |  | 10.11 |  | # | # | # | # | # | 10.1 |
| 2. Нефть и природный газ и другие выбросы в результате производства энергии |  |  |  | # | # | # | # | # |  |
| C. Транспортировка и геологическое хранение CO2 |  | # | # | # | # | # | # | # |  |
| 2. Промышленные процессы и использование продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Производство продукции из минерального сырья |  | # | # | # | # | # | # | # |  |
| B. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Металлургическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Неэнергетическое использование топлив и использование растворителей |  |  |  | # | # | # | # | # |  |
| E. Электронная промышленность | # | # | # |  |  |  |  |  |  |
| F. Использование продукции как заменителей озоноразрушающих веществ | # | # | # |  |  |  |  |  |  |
| G. Производство и использование другой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сельское хозяйство |  | 103.0 | 6.65 | # | # | # | # | # | 109.65 |
| A. Внутренняя ферментация | # | 96.6 | # | # | # | # | # | # | 96.6 |
| B. Сбор, хранение и использование навоза | # | 6.3 | 6.65 | # | # | # | # | # | 12.95 |
| C. Выращивание риса | # |  | # | # | # | # | # | # |  |
| D. Сельскохозяйственные почвы | # |  | 0.0008 | # | # | # | # | # | 0.0008 |
| E. Сжигание растительных остатков на полях | # |  |  | # | # | # | # | # |  |
| F. Известкование |  | # | # | # | # | # | # | # |  |
| G. Прочее |  |  |  | # | # | # | # | # |  |
| 4. ЗИЗЛХ | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| A. Лесные земли | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| B. Обрабатываемые земли | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| C. Сенокосы и пастбища | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| D. Водно-болотные угодья | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| E. Поселения | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| F. Прочие земли | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| G. Заготовленные лесоматериалы | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| H. Прочее | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| 5. Отходы | 0.021 | 4.06 | 0.111 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.192 |
| A. Захоронение твердых отходов |  | 473.8 |  | # | # | # | # | # | 473.8 |
| B. Биологическая обработка твердых отходов | # |  |  | # | # | # | # | # |  |
| C. Инсинерация и открытое сжигание отходов | 0.021 |  | 0.000000099 | # | # | # | # | # | 0.021000099 |
| D. Очистка и сброс сточных вод | # | 3.8 | 0.111 | # | # | # | # | # | 3.911 |
| E. Прочее |  | 0.8 |  | # | # | # | # | # | 0.8 |
| 6. Прочее (пожалуйста, укажите) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Справочная информация: | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Международное бункерное топливо |  |  |  | # | # | # | # | # |  |
| Авиация | 19.00 | 0.000791 | 0.000527 | # | # | # | # | # | 19.001318 |
| Водный транспорт |  |  |  | # | # | # | # | # |  |
| Многосторонние операции | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Выбросы CO2 от биомассы |  | # | # | # | # | # | # | # |  |
| Уловленный CO2 |  | # | # | # | # | # | # | # |  |
| Длительное хранение C в местах захоронения отходов |  | # | # | # | # | # | # | # |  |

| Всего выбросы, CO2 экв. | 152219.5 |
| --- | --- |

10. Промышленные и транспортные аварии и катастрофы

В 2019 году на автомобильном транспорте не происходило аварий и катастроф, связанных с воздействием на окружающую среду.

11. Отходы производства и потребления

Вопрос размещения, переработки и утилизации отходов производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем в области. Из-за недостатка в области предприятий и полигонов по переработке, обезвреживанию и захоронению промышленных отходов продолжается накопление их на свалках, золоотвалах, карьерах, что отрицательно влияет на состояние окружающей среды.

Таблица 63

Список предприятий – основных источников образования отходов

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Объемы образовавшихся отходов, тыс. тонн* |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК», ИНН 2828007785 | 1413,0 |
| 2 | АО «ЛУЧ», ИНН 2816009756 | 42,535 |
| 3 | ООО «АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР», ИНН 2801065123 | 2,613 |
| 4 | АО «АМУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» ОАО «ДГК» СП «РАЙЧИХИНСКАЯ ГРЭС», ИНН 1434031363 | 68,155 |
| 5 | АО «АМУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» ОАО «ДГК» СП «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТЭЦ», ИНН 1434031363 | 230,649 |
| 6 | АО «ПОКРОВСКИЙ РУДНИК», ИНН 2818002192 | 1,683 |
| 7 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЯСОКОМБИНА», ИНН 2801004226 | 29,765 |
| 8 | АО «ПРИИСК СОЛОВЬЕВСКИЙ», ИНН 2828002272 | 2,247 |
| 9 | ЗАО Р (НП) АГРОФИРМА «ПАРТИЗАН», ИНН 2827001903 | 11,322 |
| 10 | ООО «НПГФ «РЕГИС», ИНН 2801000013 | 6,678 |
| 11 | ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» ОП «СВОБОДНЫЙ», ИНН 7709787790 | 19,117 |
| 12 | ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 46 – СП ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – СП ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД», ИНН 7708503727 | 13,658 |
| 13 | ООО МЭЗ «АМУРСКИЙ», ИНН 2804017230 | 13,991 |
| 14 | ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 185 – СП ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – СП ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД», ИНН 7708503727 | 2,399 |
| 15 | ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 225 – СП ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – СП ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД», ИНН 7708503727 | 2,707 |
| 16 | ЗАО «АГРОФИРМА АНК» (ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛАНКА»), ИНН 2801070853 | 185,005 |
| 17 | ООО «СОЯ АНК», ИНН 2801163890 | 29,283 |

* согласно данным формы № 2-ТП (отходы) за 2019 год

Таблица 64

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов

производства и потребления в Амурской области

тонн

| Класс опасности отходов для окружающей среды | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление отходов из других хозяйствующих субъектов |  | Обработано отходов | Утилизировано отходов |  |  | Обезврежено отходов | Передача твердых коммунальных отходов региональному оператору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них по импорту |  | Всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для повторного применения (рециклинг) | предварительно прошедших обработку |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I класс опасности | 0,77 | 14,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,01 |
| II класс опасности | 17,71 | 180,32 | 0 | 0 | 34,57 | 0,37 | 0 | 0 | 60,53 | 0,21 |
| III класс опасности | 247,64 | 3 753,84 | 57,4 | 0 | 828,03 | 1 474,28 | 174,06 | 1 211,44 | 442,75 | 1,33 |
| IV класс опасности | 177,47 | 121 621,97 | 319 645,08 | 0 | 26,02 | 36 368,08 | 32 062,79 | 1 061,01 | 1 106,17 | 20 866,62 |
| V класс опасности | 11 394 022,15 | 2 934 065,81 | 128 673,09 | 0 | 185 065,12 | 890 200,15 | 680 763,41 | 174 721,89 | 590,95 | 6 981,77 |
| Всего отходов | 11 394 466 | 3 059 636 | 448 376 | 0 | 185 954 | 928 043 | 713 000 | 176 994 | 2 200 | 27 850 |

Продолжение таблицы 64

| Передача отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) другим хозяйствующим субъектам |  |  |  |  | Размещение отходов |  | Наличие отходов на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для обработки | для утилизации | для обезвреживания | для хранения | для захоронения | на эксплуатируемых объектах за отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | хранение | захоронение |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | 2,03 | 12,9 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,13 |
| 11,23 | 57,56 | 52,7 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0 | 15,41 |
| 24,14 | 953,75 | 881,35 | 2,09 | 2,53 | 0,33 | 0,46 | 276,67 |
| 12,81 | 2 070,12 | 42 062,19 | 147,66 | 17 761,69 | 174,94 | 274 200,93 | 321 049,18 |
| 201 274,14 | 21 295,51 | 202,67 | 777,43 | 88 029,38 | 282 477,14 | 1 560 459,03 | 13 247 404,75 |
| 201 322 | 24 379 | 43 212 | 927 | 105 794 | 282 653 | 1 834 660 | 13 568 746 |

*  по данным Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Часть II. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории Амурской области расположены 5 ООПТ федерального значения, 32 – областного значения и 117 памятников природы областного значения, 1 водно-болотное угодие, 1 природный парк.

Общая площадь заповедных территорий федерального значения в Амуской области составляет 577,9 тыс. га или 1,59 % от общей площади области.

1. Государственные природные заповедники.

Таблица 65

Государственные природные заповедники Амурской области

| Название заповедника | Площадь тыс. га | Район расположения | Основание для организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Зейский | 99,430 | Зейский | Распоряжение Совмина РСФСР от 03.10.63 № 4297-р |
| Хинганский | 97,073 | Архаринский | Решение Совмина РСФСР от 03.10.1963 № 4297-р |
| Норский | 211,168 | Селемджинский | Постановление Правительства РФ от 02.02.98 № 136 |
| Общая площадь | 407,671 |  |  |

Федеральное государственное учреждение

«Зейский государственный природный заповедник».

ФГУ «Государственный природный заповедник Зейский» создан с целью сохранения лиственничной тайги и изучения влияния Зейского водохранилища на природные комплексы. Территория заповедника расположена в 13 км севернее г. Зеи в восточной части хребта Тукурингра. Это самый северный и одновременно самый западный «сибирский» из дальневосточных заповедников.

Охранная зона вокруг заповедника установлена решением Амурского облисполкома от 28.04.1988 № 109 на площади 34 тыс. га, в том числе 9,5 тыс. га – акватория Зейского водохранилища. С юго-западной стороны к охранной зоне заповедника примыкает зона запрета охоты, установленная решением Амурского облисполкома от 28.04.1988 № 109, находящаяся под контролем службы охраны заповедника.

Рельеф заповедника горный, максимальная отметка 1442 м над уровнем моря. Сеть водотока развита (0,5 км на 100 га). Все водотоки принадлежат бассейну реки Зеи. Климат суровый. Минимальная температура воздуха в январе ниже – 45 оС, максимальная в июле выше +30 оС. По территории заповедника проходит южная граница вечной мерзлоты. Расположенный на склонах хребта Тукурингра, он полностью находится в зоне светлохвойной сибирской тайги. Только по долинам рек проникают элементы южной и даурской флоры и фауны.

На территории заповедника выделено 4 типа растительности: горно-тундровой, лесной, болотной и луговой.

В Зейском заповеднике хорошо выражена поясность распределения растительности:

- выше 1100 – 1400 м над уровнем моря – растительность представлена лишайниковыми, кустарничковыми и моховыми тундрами;

- 1100 – 1300 м над уровнем моря – произрастают кедровые стланики, лиственничники с подлеском из кедрового стланика, в верховьях горных рек – леса из берёзы шерстистой (разнотравные, мелкотравно-зеленомошные, с подлеском из кедрового стланика);

- 900 – 1100 м над уровнем моря расположен пояс темнохвойных зеленомошных лесов из ели аянской;

- 500 – 900 м над уровнем моря произрастают лиственничные (светлохвойные) леса (брусничные, ерниковы, зеленомошные, ксерофитно-разнотравные). К горным склонам приурочены ольшаники, как элемент подлеска в ельниках, лиственничниках и вторичных мелколиственных лесах, поднимаясь при этом до горной тундры;

- 250 – 500 м над уровнем моря на южных и восточных склонах Зейского водохранилища произрастают дубово-черноберёзовые леса.

В заповеднике и на прилегающих территориях выявлено: сосудистых растений – 909 видов, мхов – 230 видов, лишайников – 177 видов, грибов – 132 вида.

Территория заповедника расположена в Верхнезейском округе Зейско-Хинганской провинции. Здесь встречаются представители 5 фаунистических комплексов: восточно-сибирского и охотско-камчатского (около 50 %), маньчжурского (около 20 %), даурско-монгольского (около 10 %) и высокогорного (около 5).

Ихтиофауна водотоков заповедника представлена 29 видами, в основном из двух фаунистических комплексов – бореальным предгорным (таймень, ленок, хариус) и бореальным равнинным (амурская щука, серебряный карась, амурский чебак). Малочисленная палеоарктическая фауна включает в себя два вида – сиг-хадары и налим.

Фауна земноводных и рептилий заповедника представлена 4 и 5 видами соответственно.

Орнитокомплекс комплекс заповедника включает 247 видов. Из них 86 видов характерны для территории заповедника, а остальные встречаются на пролёте или на сопредельной территории.

Млекопитающие заповедника относятся к 6 отрядам 15 семействам. Часть видов, таких как соболь, изюбрь, лось, косуля, волк, медведь, белка, заяц, бурундук, обитают постоянно. В то же время баран, лисица постоянно не встречаются. В последние годы отмечены редкие заходы на территорию заповедника амурского тигра.

Федеральное государственное учреждение

«Хинганский государственный природный заповедник».

ФГУ «Государственный природный заповедник Хинганский» создан с целью охраны типичных ландшафтов кедрово-широколиственных лесов, расположенных на северо-западном пределе их распространения, а также водно-болотных угодий и лугов (восточно-азиатские прерии) и редких видов птиц. Заповедник расположен на крайнем юго-востоке Амурской области в зоне плавного перехода отрогов хребта Малый Хинган в Архаринскую низменность.

Рельеф заповедника сложный. Северная часть заповедника равнинная, включает участки уникальных «амурских прерий» – влажных лугов поймы Амура. Здесь бескрайние луга чередуются с небольшими реками из дуба, ильма, черной березы и украшены цепочками озер.

Южная часть заповедника представлена горными лесами отрогов Малого Хингана. Уникальность этой территории заповедника заключается в том, что южные склоны сопок покрыты дубовыми рощами и кедрово-широколиственными лесами, состоящими из кедра, дуба, ильма, желтой березы, а северные – это царство темнохвойных кедрово-еловых, кедрово-пихтовых и елово-пихтовых лесов.

По поймам рек, на падях, в истоках ключей встречаются ольховники.

Русла горных рек обрамлены густыми зарослями ив и черемухи, резко сменяющимися осоково-вейниковыми лугами в самой пойме.

По разнообразию растительных сообществ Хинганский заповедник выделяется даже среди дальневосточных заповедников. Географическое положение в зоне взаимопроникновения различных флористических группировок, значительные колебания условий произрастания и микроклимата в пересечённых и равнинных ландшафтах позволяют сосуществовать здесь на относительно небольшой территории суровым лиственничникам и кедрово-широколиственным лесам, сфагновым болотам и остепнённым лугам. В горной части заповедника доминирует лесной тип растительности (лесистость составляет 76 % по сравнению с 30 % в равнинной части). По площади в Хинганском заповеднике наиболее широко представлены леса с преобладанием дуба монгольского (около 14 тыс. га), меньшую площадь занимают липняки (3,7 тыс. га) и производные белоберёзовые и осиновые насаждения (8,5 тыс. га). Площадь хвойных лесов занимает 2 тыс. га. К основным компонентам подлеска относятся два вида лещины: маньчжурская и разнолистная. В дубняках абсолютным доминантом подлеска является леспедица двухцветная. Основная часть равнинной территории заповедника занята нелесными фитоценозами. Здесь господствует луговая и болотная, а по мелководью озёр – водная растительность. Болота располагаются крупными массивами со сплошными зарослями вахты трёхлистной и зачастую выделяются в отдельный биотоп, называемый, по местному обычаю, «марями». Вдоль русла рек зачастую произрастают густые заросли ивняков с примесью осины, ильмы и берёзы.

Разнообразие ландшафтов и флоры определяет видовой состав обитающих в заповеднике животных. На небольшой территории проживают представители нескольких фаунистических комплексов – амурский сиг и змееголов, сибирская лягушка и квакша, бурый и белогрудый медведи, волк и енотовидная собака. Наиболее типичными представителями ихтиофауны озёр являются серебряный карась, ротан, озёрный гольян, вьюн, щиповка. В реках обычен хариус, речной гольян, ленок. Из фоновых видов птиц здесь обитает несколько видов овсянок, кукушек, трясогузок, дроздов. Плотность гнездящихся водоплавающих птиц относительно не велика, наиболее обычны из уток касатка, кряква, чирки, из куликов – дальневосточный кроншнеп. Рябчик встречается только в Хинганском лесничестве. Тетерев малочислен, встречается в релочных лесах и предгорьях. Широко представлены хищные птицы, составляющие значительную конкуренцию млекопитающим. Наиболее многочисленны в равнинной части чёрно-пегий лунь, коршун, болотная сова, в горах – обыкновенный канюк и длиннохвостая неясыть. Здесь преобладает комплекс восточносибирской фауны млекопитающих, представленный в основном такими широко распространёнными видами, как бурундук, белка, волк, лисица, бурый медведь, соболь, лось. К маньчжурскому типу фауны относят енотовидную собаку, гималайского медведя и кустарникового зайца. Природные комплексы Хинганского заповедника характеризуются относительно высокой численностью копытных животных (косуля, изюбрь, кабан). Типичные речные и озёрные виды – выдра и американская норка.

На территории заповедника, зарегистрированы виды животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Амурской области.

Хинганский заповедник является основной частью системы особо охраняемых природных территорий Архаринского района, которую составляет заказник Ганукан и памятник природы «Лотос Комарова», находящиеся в ведении заповедника, а также Хингано-Архаринский заказник республиканского значения и ряд памятников природы областного значения.

Федеральное государственное учреждение

«Государственный природный заповедник Норский».

ФГУ «Государственный природный заповедник Норский» расположен в междуречье Нора-Селемджа в Селемджинском районе. Охранная зона организована вдоль северной и восточной границ; ее средняя ширина – около 1 км, площадь 9868 га.

В заповеднике преобладает лесной тип растительности (54 %) и широко представлен следующими формациями: лиственничники, белоберёзники, черноберёзники, тополевники, сосняки, ельники. Лиственничники произрастают повсеместно, ельники и тополевик обычно входят в пойменную умеру. Сосняки отмечены по правобережью рек Нора и Селемджа, берегам Бурунды, где образуют относительно чистые некрупные массивы, смешанные сосново-лиственничные леса или встречаются на релках. Белоберезняки распространены довольно широко и развиваются чаще всего на гарях и вырубках, где коренные фитоцинозы были уничтожены или сильно нарушены. Часто берёза встречается в виде примесей в других лесных формациях.

Болотный тип растительности представлен эвтрофными и мезотрофными болотами. В совокупности они занимают 42 % площади заповедника, контактируют с участками заболоченных лиственничников, образуя характерный маревый ландшафт. Для большинства болот характерны близость к поверхности многолетней мерзлоты (лежит на глубине 50 – 70 см) и мелкая залежь торфа – до 50 см.

Луговой тип представлен пойменными лугами, встречающимися на заливаемых участках с хорошим дренажём.

Кустарники занимают значительные площади во всех природных коплексах, но наибольшее распространение получили в поймах рек на повышенных, более сухих участках. Высота кустарников варьирует от 0,5 до       1,5 м.

Растительность каменистых обнажённых склонов развита незначительно и встречается лишь на побережье рек Нора и Селемджа, где рельеф представляет собой мелкосопочник с относительными перепадами высот 100 –120 м.

Флора высших растений заповедника насчитывает 513 видов, относящихся к 271 роду и 91 семейству.

На территории произрастает 11 видов растений, занесённых в региональные списки редких и исчезающих растений.

В целом не менее 22 % позвоночных находятся здесь на границе ареала, в том числе рыб – около 29 %, амфибий и рептилий – 44 %, птиц (в летнее время) – не менее 18 %, млекопитающих – 32 %.

В целом на территорию накладываются ареалы более 300 видов позвоночных животных. Количество видов млекопитающих составляет 43 % от списка фауны Приамурья и Приморья, птиц – 60 %. Фауна заповедника насчитывает 32 вида рыб, амфибий – 5 видов, рептилий – 4 вида, птиц – 189 видов, млекопитающих – 38. На территории встречается 23 вида, занесённых в Красную книгу России.

2. Заказники федерального значения.

На территории области функционируют 2 заказника федерального значения, общая площадь которых составляет 170,3 тыс. га.

Таблица 66

Заказники федерального значения

| Наименование заказника | Площадь (тыс.га) | Район располож-я | Основание для организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Хингано-Архаринский | 48,8 | Архаринский | Постановление Совмина РСФСР от 11.04.58 № 336; Приказ Главохоты от 26.08.58 № 233; Решение Амурского облисполкома от 16.07.58 № 491 |
| Орловский | 121,5 | Мазановский | Постановление Правительства РФ от 02.10.99 № 1105; Решение Амурского облисполкома от 26.03.59 № 127 |
| Общая площадь | 170,3 |  |  |

Государственный природный заказник федерального значения «Хингано-Архаринский».

Заказник расположен на территории Архаринского района в верховьях реки Архара. Состоит из одного участка, имеет зоологический профиль.

Заказнику присущ всхолмленный характер местности. Высота холмов от 250 до 300 м н.ур.м. в западной части и увеличивается до 400-500 м н.ур.м. в восточной. Максимальные отметки имеют хребет Кабаньи Горы (625 м) и гора Лохматая (725 м). Общая доля возвышенных элементов поверхности, являющихся основным типом рельефа, составляет 95,7 %, на долю пониженных участков приходится 4,3 %.

Климат континентальный с чертами муссонности. Среднемноголетняя температура теплого месяца (июль) составляет +19 оС, самого холодного (январь) – 29,5 оС. Среднегодовое количество осадков 700 мм. По розе ветров преобладает северо-западное направление.

Уникальность природного комплекса заказника обусловлена сочетанием на его территории многообразия растительных сообществ и видов растений с разнообразием животного мира. По геоботаническому районированию на территории заказника выделяются восточно-азиатская хвойно-широколиственная область и южно-охотская таежная темнохвойная подобласть. Восточно-азиатская хвойно-широколиственная область характеризуется преобладанием кедрово-широколиственных лесов, основными древесными породами которых являются: ель аянская, пихта цельнолистная, кедр корейский, а также лиственница Гмелина, дуб монгольский, липа амурская, береза, клен, ясень. Южно-охотская таежная темнохвойная подобласть отличается преобладанием ели аянской и пихты белокорой. Широко распространены в заказнике мелколиственные леса, лиственничники, березовые леса. В целом покрытая лесом площадь занимает около 44 тыс. га или 90 %.

Животный мир определяется двумя фаунистическими комплексами.

Восточно-сибирский комплекс. Основные его представители – лось, косуля, соболь, бурый медведь, заяц-беляк, красная полевка, каменный глухарь, рябчик, чирок-свистунок, ястребиная сова, большой пестрый дятел и другие виды.

Охотско-камчатский комплекс. Основные представители – харза, изюбр, маньчжурский заяц, уссурийский кабан, черный медведь.

В целом на территории заказника отмечено около 300 видов позвоночных животных, класс птиц насчитывает около 200 видов.

3 вида редких животных занесено в Красную книгу РФ: черный аист, скопа, мандаринка.

Произрастают 22 вида редких растений.

Государственный природный заказник федерального

значения «Орловский».

Заказник расположен на территории Мазановского района на правобережье реки Орловки между ее правыми притоками и реками Быки и Ушмын. Состоит из одного участка, имеет биологический профиль.

Территория заказника представляет слабо волнистую равнину с абсолютными высотами 188 – 303 м над уровнем моря. Площадь возвышенных элементов рельефа составляет 0,5 %, остальная территория имеет равнинный характер.

Климат континентальный с муссонными чертами. Температура самого теплого месяца (июль) составляет +21,1 оС, самого холодного (январь) –              32,3 оС. Годовое количество осадков около 470 мм. Преобладающие ветры северно-западного направления.

Территория заказника является ключевой для сохранения уникальной Норской мигрирующей популяции косули и играет основную роль в воспроизводстве и расселении в сопредельные территории ценных охотничьих видов животных. По геоботаническому районированию территория заказника отнесена к южной подзоне хвойных лесов, в которой смешаны элементы восточносибирской, охотской и маньчжурской флор. Здесь широко распространены лесной (79,7 % площади), болотный, кустарниковый и луговой типы растительности.

Лесная растительность представлена лиственничниками, сосняками, белоберезняками, черноберезняками, дубняками и тополевниками. В подлеске встречаются рододендроны, брусничник, леспедеца, лещина, ива, спирея, шиповник, бузина.

Кустарниковый тип представлен голубикой, спиреей, жимолостью, шиповником, березой, ивой. Он занимает значительные площади во всех природных комплексах. Особое кормовое значение имеют для животных ерники – заросли кустарниковых берез на марях.

Болотный тип растительности представлен эвтотрофными и мезотрофными болотами. Здесь преобладают осоки, вейники, пушица, ива, голубика, а из древесных пород обычны лиственница Гмелина, береза плосколистная. Из кустарников встречаются шиповник, ольха кустарниковая, багульник болотный.

Луговая растительность отличается значительным видовым разнообразием.

Животный мир заказника определен следующими фаунистическими комплексами: восточносибирским, охотско-камчатским, приамурским и дауро-монгольским.

Согласно имеющимся сведениям, на данную территорию накладываются ареалы распространения 274 видов позвоночных животных, в том числе: рыб – 29, земноводных – 4, пресмыкающихся – 3, млекопитающих – 38, птиц – 200 видов.

Из 38 видов млекопитающих 16 имеют промысловое значение, а 11 являются объектами промысловой охоты – лось, изюбрь, косуля, кабан, бурый медведь, американская норка, колонок, волк, лисица, ондатра, белка. Из 200 видов представителей орнитофауны 10 отнесены к редким, а 7 видов занесены в Красную книгу РФ: черный журавль, дальневосточный белый аист, орлан белохвост, скопа, большой поддолик, беркут, дальневосточный кроншнеп.

Состав флоры насчитывает около 500 видов высших сосудистых растений, 7 из которых занесены в Красную книгу РФ: башмачок крупноцветковый, бородатка японская, гнездоцветка клобучковая, ирис мечевидный, адлумия азиатская, пион обратнояйцевидный, водяной орех плавающий.

3. Заказники и водно-болотные угодья областного значения.

В области в зависимости от целей и задач образованы ботанические, биологические, комплексные, зоологические и ихтиологические заказники. Все заказники образованы без ограничения срока действия. Для каждого заказника в соответствии с Положением о государственных природных заказниках утверждено индивидуальное положение, определяющее его задачи, режим охраны природных объектов и использование его территории.

Таблица 67

Заказники и водно-болотные угодья областного значения

| №№ п/п | Наименование ООПТ | Площадь, (га) | в т.ч. морская акватория (га) | Категория ООПТ | Профиль | Местонахождение (административный район (ы) | С какого года функционирует | Ведомственная принадлежность | Примечание (нахождение ООПТ в границах другой ООПТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Альдикон | 271800 | 0 | водно-болотное угодье |  | Мазановский, Селемджинский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 2 | Амурский | 16500 | 0 | государственный природный заказник |  | Константиновский, Михайловский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 3 | Андреевский | 76200 | 0 | государственный природный заказник |  | Архаринский | 2000 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 4 | Бекельдеуль | 104700 | 0 | государственный природный заказник |  | Зейский | 1996 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 5 | Березовский | 11300 | 0 | государственный природный заказник |  | Ивановский | 1995 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 6 | Бирминский | 103700 | 0 | государственный природный заказник |  | Мазановский | 1999 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 7 | Благовещенский | 6200 | 0 | государственный природный заказник |  | Благовещенский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 8 | Бурейский | 131255 | 0 | природный парк |  | Бурейский, Архаринский | 2015 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 9 | Верхне-Амурский | 50700 | 0 | государственный природный заказник |  | Сковородинский | 2010 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 10 | Верхне-Депский | 156800 | 0 | государственный природный заказник |  | Зейский | 1976 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 11 | Верхне-Завитинский | 36100 | 0 | государственный природный заказник |  | Завитинский | 1998 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 12 | Воскресеновский | 18600 | 0 | государственный природный заказник |  | Серышевский | 1968 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 13 | Ганукан | 64000 | 0 | государственный природный заказник | комплексный | Архаринский | 1985 | Хинганский государственный природный заповедник |  |
| 14 | Гербиканский | 86600 | 0 | государственный природный заказник |  | Селемджинский | 1995 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 15 | Завитинский | 35200 | 0 | государственный природный заказник |  | Завитинский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 16 | Иверский | 50000 | 0 | государственный природный заказник |  | Свободненский, Мазановский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 17 | Имангра | 277700 | 0 | государственный природный заказник |  | Тындинский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 18 | Лопчинский | 143200 | 0 | государственный природный заказник |  | Тындинский | 1976 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 19 | Магдагачинский | 104500 | 0 | государственный природный заказник |  | Магдагачинский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 20 | Мальмальта | 13200 | 0 | государственный природный заказник |  | Бурейский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 21 | Муравьевский | 34000 | 0 | государственный природный заказник |  | Тамбовский | 1967 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 22 | Нижне-Норский | 30300 | 0 | государственный природный заказник |  | Мазановский | 2010 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 23 | Олёкминский | 369000 | 0 | государственный природный заказник |  | Тындинский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 24 | Симоновский | 119800 | 0 | государственный природный заказник |  | Шимановский, Свободненский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 25 | Смирновский | 900 | 0 | государственный природный заказник |  | Михайловский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 26 | Ташинский | 189200 | 0 | государственный природный заказник |  | Ромненский | 1967 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 27 | Токинский | 251000 | 0 | государственный природный заказник |  | Зейский | 2010 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 28 | Толбузинский | 82700 | 0 | государственный природный заказник |  | Магдагачинский | 1959 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 29 | Ульминский | 189100 | 0 | государственный природный заказник |  | Мазановский | 1981 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 30 | Улэгир | 93000 | 0 | государственный природный заказник |  | Тындинский, Сковородинский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 31 | Урканский | 141000 | 0 | государственный природный заказник |  | Тындинский | 1967 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 32 | Урушинский | 37200 | 0 | государственный природный заказник |  | Сковородинский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 33 | Усть-Тыгдинский | 93600 | 0 | государственный природный заказник |  | Шимановский, Зейский | 1963 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 34 | Харьковский | 16200 | 0 | государственный природный заказник |  | Октябрьский | 1995 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |

Государственное природное водно-болотное угодье областного значения «Альдикон».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Мазановский и Селемджинский районы Амурской области, бассейн реки Альдикон.

Ближайший населенный пункт – с. Норск Селемджинского района.

Цель создания: Охраняемое водно-болотное угодье создано с целью сохранения и восстановления ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов, ресурсов животного и растительного мира, редких и исчезающих видов животных и растений и их генофонда, а также дальнейшего развития системы ООПТ Амурской области. Ценный природный комплекс, сочетающий многообразие животного и растительного мира.

Значение: Водно-болотное угодье играет значительную роль, как место обитания значительного числа околоводных видов птиц, в частности, скопы, рыбного филина, японского журавля. По некоторым данным, на территории угодья обитает черный журавль. Угодье является одним из важнейших путей миграции норской популяции сибирской косули. Кроме того, «Альдикон» выступает в качестве своеобразного буфера для Норского государственного природного заповедника.

Физико-географическая характеристика территории.

Климат.

Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного.

Зима (ноябрь – март) холодная, малоснежная, с преобладанием ясной погоды. Температура воздуха колеблется от -15 до -30 ºС (минимальная – до                 -45 ºС). Снеговой покров образуется в середине ноября, толщина его на открытых участках достигает 15 – 30 см, в лесу – 50 см.

Весна (апрель – май) в начале сезона холодная, ветреная, с ясной погодой; в конце – теплая и пасмурная. Температура воздуха в апреле днем +15º, ночью до – 15º; в мае днем до +25º, ночью до –2º. В апреле возможны снегопады.

Лето (июнь – август) умеренно теплое с преобладанием пасмурных и дождливых дней. Суточные температуры колеблются от +5º до +25ºС (максимальная температура +35 ºС). В июле и августе в виде обильных и продолжительных дождей выпадает наибольшее количество годовых осадков.

Осень (сентябрь – октябрь) преимущественно теплая, сухая, с ясной погодой. Температура воздуха в сентябре днем (+15º - +20 ºС), ночью 0º; среднемесячная температура октября +20 ºС. В конце октября начинаются снегопады. В течение года преобладают северо-западные и северные ветры.

Гидрография.

Гидрографическая сеть заказника представлена: участком реки Альдикон – 109 км, его основным левым притоком Адрикон – 46 км и многочисленными мелкими притоками. Общая протяженность речной сети составляет 365 км. На территории заказника имеется большое количество болот и озер. Территория заказника заболочена на 75-80 % с преобладанием моховых и мохово-травяных болот. Многочисленные пойменные озера находятся в стадии зарастания, большинство их не имеет чистого зеркала, берега представляют сплетение корней и корневищ различных растений.

Почвы

На территории водно-болотного угодья встречаются: торфяно-болотные и болотно-подзолистые типы почв.

Растительность

Основу растительного покрова заказника составляют луговая, болотная и древесная формации. На защищенных участках склонов южных экспозиций произрастают теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, липа амурская, береза даурская. В пределах заказника огромные территории заняты лугами и болотами. Распространены вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые луга. Встречаются луга со значительным участием кустарников – ерниковых берез и ив. Широко распространены кочкарно-травяные болота.

Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с подлеском из лещины, леспедецы, поросли липы и березы; травянистый покров злаково-разнотравный.

Лесная растительность в виде отдельных групп деревьев, колков и после пожарных древесно-кустарниковых зарослей сохранилась только по отдельным возвышенным местам и сырыми падями. В колках встречаются береза плосколистная и даурская, дуб монгольский, боярышник Максимовича, осина, калина Саржента, лещина, леспедеца, липа амурская и др. Живой напочвенный покров в древесно-кустарниковых зарослях представлен лесным разнотравьем. Здесь произрастают ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань и др.

В поймах рек Альдикон и Адрикон распространены заросли ивы, ольхи. По пониженным и переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади кустарниковые и древовидные ивы.

Болотная растительность имеет различный ботанический состав: осока мелкая, осока Мейера, кровохлебка мелкоцветная, щитовник болотный, калужница перепончатая, лабазник лаптевидный, щитовник луговой, хвощ речной, стрелолист плавающий, стрелолист трехлистный, мятник болотный, чистуха восточная, лисохвост равный, вейник незамеченный, вейник пурпурный, манник тростниковый, тростник обыкновенный, болотница болотная, пушици короткопыльниковая, стройная, многоколосая, рыжеватая, влагалищная, осока пепельно-серая, осока волосистоплодная, осока пузырчатая, осока ложнокурайская, осока вздутоносая, аир обыкновенный, белокрыльник болотный, касатик гладкий, касатик Кемпфера, касатик восточный, подводник ленейнолисный, скрученик китайский, звездчатка раскидистая, борец большеносый, калужница перепончатая, лютики: Гмелина, японский, стелющийся, ядовитый, сердечник лировидный, белозор болотный, таволга иволистная, чина волосистая, вика мышиная, недотрога обыкновенная, фиалка амурская, фиалка Раде, дербенник иволистный, голубика, кизляк кистецветный, горечавка шероховатая, вахта трехлистная, зюзник мелкоцветный, вероника длинолистная, валерьяна амурская, валерьяна заенисейская, лобелия сидячелистная, череда Максимовича, бузульник сибирский, герань Власова и др.

Животный мир

На территории водно-болотного угодья встречаются представители 4-х типов фаун: приамурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской.

Типичные лесные животные – косуля, лось, бурый медведь, бурундук, соболь, норка, выдра.

В безлесном районе обитают животные открытых пространств: колонок, лисица, енотовидная собака.

Из акклиматизированных видов обитает ондатра и норка американская.

Большая площадь водно-болотных угодий благоприятно сказывается на обитании редких птиц: стерх, черный журавль – на пролете, японский журавль, дальневосточный аист, беркут, скопа, лебедь-кликун, а также большое количество водоплавающих гнездятся в заказнике.

В реках и озерах обитают: карась, ротан, гольян, вьюн, сом, плеть, щука, и др.

Трудно проходимые в летний период мари с березовыми колками и гривами являются местом отела и вскармливания потомства для косули и лося. Здесь же проходят основные миграционные пути косули из Норского заповедника в южные районы Амурской области.

Угрозы: природные пожары, браконьерство, особенно, в период миграции косули.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Амурский»

Год создания: 1967 год

Местоположение: Константиновский и Михайловский районы Амурской области, южная часть Зейско-Буреинской равнины

Ближайший населенный пункт – с. Новопетровка, с. Войково, с. Дим, с. Нижняя Полтавка.

Цель создания: – сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Заказник охраняет уникальные пойменные и водно-болотные ландшафты, является местом гнездования редких видов птиц: дальневосточного аиста, даурского и японского журавлей. Через заказник пролегает один из важнейших путей миграции водоплавающих и околоводных птиц в Среднем Приамурье. На полях на территории заказника во время миграций кормятся японские, даурские, черные, серые журавли, отдыхают и жируют гуси в период весенней миграции. Выполняет роль зоны покоя в период охоты. В зимний период служит местом обитания мигрирующей популяции косули.

Основные охраняемые виды: косуля, колонок, лисица, енотовидная собака, ондатра, барсук, фазан, водоплавающие птицы, японский и даурский журавли, дальневосточный аист.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Представляет собой долину Амура с террасами первого и второго уровней. Большей своей частью лежит на высоте 100 – 130 метров над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура января – -26 ºС, июля - + 20 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм; выпадает с мая по сентябрь до 90 %. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80%.

Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена рекой Топкоча (19 км) и многочисленными мелкими озерами. Представляет один из немногих сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины.

Почвы.

Почвы представлены: дерново-подзолистыми, дерново-луговыми, дерново-слабоподзолистыми, иловато-глеевыми, торфяно-глеевыми. Сельскохозяйственные земли подвержены активной ветровой эрозии. Материнская порода первой террасы – современные пылеватые и песчаные аллювиальные отложения, второй террасы – тяжелоглинистые аллювиальные отложения, подстилаемые более древними аллювиальными песками.

Растительность.

По геоботаническому районированию территория отнесена к южной степной зоне. На территории заказника представлена, в основном, лугово-пойменная растительность. Кое-где, в окружении полей, болот и лугов, сохранились фрагменты долинных широколиственных лесов, участки кустарниковых зарослей. В составе древесных насаждений отмечено свыше 50 видов деревьев и кустарников. Наиболее часто встречаются тополь душистый, тополь Максимовича, осина, ивы (10 видов), береза плосколистная, береза даурская, дуб монгольский, ильмы. В составе долинных широколиственных лесов можно встретить бархат амурский, липу амурскую, грушу уссурийскую, клены, боярышники, бересклеты, яблоню ягодную. На сырых участках произрастают кустарниковые березы, спирея иволистная, ива коротконожковая, ива черничная, багульник болотный,   реже – болотный вереск, голубица. На участках с нарушенной, особенно после пожаров, растительностью обычны леспедеца двуцветная, лещина разнолистная, некоторые спиреи и шиповники.

В травостое преобладают осоковые (осока вздутоносая, придатконосная, пузырчатая, Шмидта, Мейера) до 50%, вейниковые (вейник наземный, незамеченный, пурпурный, Короткого) до 30 %. Наиболее встречаемые растения из разнотравья: лабазник дланевидный, кровохлебка мелкоцветная, полынь цельнолистная, маньчжурская и Гмелина, лапчатка земляниковидная, соссюрея амурская, овсец даурский, манник тростниковый и колосковый, мятлик болотный и луговой, ландыш Кейске, красоднев малый, купена душистая, чемерица даурская и Маака, горец стрелолистный, щавель Гмелина, очиток пурпурный, лапчатка гусиная и китайская, зверобой большой, фиалка амурская и Патрена, дербенник иволистный, дудник амурский, Черняева, Насимовича и зеленоцветковый, вех ядовитый, вербейник даурский, кизляк кистецветный, горечавка трехцветковая, мытник крупноцветковый и перевернутый, вероника сибирская и трубкоцветная, подорожник большой и средний, подмаренник северный, даурский и настоящий, валериана амурская и заенисейская, серпуха венечная, одуванчик монгольский. Бобовые в травостое занимают не более 10 % по массе, всего произрастает 13 видов. Наиболее распространенные из них: чина волосистая и приземистая, клевер люпиновый и луговой, вика приятная, мышинная, ложночиновая и однопарная. На ряде озер в районе села Новопетровка произрастет лотос Комарова, интродуцированный школьниками из местного экологического объединения «Лотос».

Выявлены 18 видов растений, занесенных в Красные книги различного ранга:

- Бархатамурский – Phellodendron amurense Rupr.

- Веероцветниксахароцветный – Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.

- Венеринбашмачокпятнистый – Cypripedium guttatum Sw.

- Венерин башмачок крупноцветковый – C. macranthon Sw.

- Виноградамурский – Vitis amurensis Rupr.

- Водянойорех – Trapa natans L. s.l.

- Глянцелистникяпонский – Liparis japonica (Miq.) Maxim.

- Грушауссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim

- Диоскореяниппонская – Dioscorea nipponica Makino

- Зорькасверкающая – Lychnis fulgens Fisch. ex Curt.

- Касатикгладкий – Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey.

- Касатикмечевидный – Iris ensata Thunb.

- ЛилияБуша – Lilium buschianum Lodd.

- Лимонниккитайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

- Маакияамурская – Maackia amurensis Maxim. et Rupr.

- Пионмолочноцветковый – Paeonia lactiflora Pall.

- Цицанияшироколистная – Zizania latifolia (Griseb.) Stapf

- ЛотосКомарова – Nelumbo komarovii Grossh.

Животный мир.

Животный мир представлен типичными обитателями амурской лесостепи: косуля, колонок, лисица, енотовидная собака, барсук. Территория заказника является зимним местообитанием мигрирующей популяции косули. Интродуцированна ондатра. Орнитокомплекс очень богат и разнообразен, зарегистрировано 202 вида птиц, из них 108 гнездящихся.

Гнездятся редкие птицы: японский и даурский журавли, дальневосточный аист. Места гнездования журавлей и аистов приурочены, в основном, к долине р. Топкоча. Ежегодно гнездится 10 пар аистов, 5 – 7 особей летует. Популяция испытывает дефицит мест для гнездования. Древостои сильно повреждены весенними пожарами, отмечены случаи гибели гнёзд из-за пирогенного повреждения гнездовых деревьев. Ежегодно отмечается на весеннем пролёте пискулька, в конце первой – второй декаде мая. Останавливается на продолжительную жировку. Кормится на полях хозяйств сёл Войково, Новопетровка, Нижняя Полтавка. Общая численность на пролёте составляет не менее 50 – 70 особей. Периодически отмечается на весеннем пролёте сухонос, в количестве 3 – 5 особей. Ежегодно в первой-второй декаде мая в количестве 4 – 6 особей отмечается на пролёте мандаринка. Держится по речке Топкоча в местах, где заросли ивняков, примыкают к берегам реки. Ежегодно в количестве 3 – 5 особей отмечается на весеннем пролёте скопа, со второй половины третьей декады апреля. Птицы летят поодиночке, сочетая перелёт с обследованием вскрывшихся озёр в поисках корма. Водоёмы заказника в качестве источника корма для скопы малопригодны. Орлан-белохвост ежегодно встречается на весеннем и осеннем пролёте. Питается снулой рыбой, добываемой в озёрах заказника. Осенью единично встречается до конца октября. Большой подорлик отмечается периодически в количестве 1 – 2 особей на осеннем пролёте. Сапсан нерегулярно встречается во второй – первой половине третьей декады мая. На осеннем пролёте отмечается со второй половины сентября. Японский журавль в заказнике летует и гнездится постоянно. В зависимости от условий весны (обводнённости и степени выгорания территории) гнездится 2 – 3 пары, летует 1 – 3 особи. Увеличение численности гнездящихся пар журавлей возможно за счёт увеличения эффективности борьбы с пожарами. Даурский журавль в заказнике летует и гнездится постоянно. В зависимости от условий весны (обводнённости и степени выгорания территории) гнездится 3 – 4 пары, летует 3 – 5 особей. Территория заказника играет большую роль для даурских журавлей в период сезонных миграций. Здесь птицы находят благоприятные места для отдыха, а сельскохозяйственные угодья обеспечивают журавлям хорошую кормовую базу. Чёрный журавль отмечается на весеннем и осеннем пролёте. Весенние скопления достигают 500 – 1500 особей, осенние – 800 – 1200 особей. Заказник является уникальным местом формирования и длительного отдыха миграционных скоплений чёрных журавлей. Филин отмечается визуально в июне и июле. Гнездование не установлено. Клоктун в небольшом количестве ежегодно отмечается на весеннем и осеннем пролёте.

С середины апреля по середину мая на жировке во время весенней миграции останавливается более 7 тысяч гуменника, около 10 тысяч белолобика.

В заказнике обычен фазан. Земноводные представлены 4 видами, рыб насчитывается 14 видов.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, сокращение количества древесной растительности, браконьерство в период миграции водоплавающей птицы и зимовок косули, деградация речной сети вследствие вырубок деревьев, возможное загрязнение рек и озер ядохимикатами и удобрениями в результате сельскохозяйственной деятельности.

Государственный природный комплексный заказник областного значения «Андреевский»

Год создания: 2000 год

Местоположение: Амурская область, Архаринский район.

Цель создания: сохранение и восстановление ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов (природных ландшафтов), а также редких и исчезающих видов растений.

Значение: Ценный природный комплекс, сочетающий многообразие растительного мира. Особое значение имеют сохранившиеся здесь комплексы кедрово-широколиственных лесов с сопутствующей фауной.

Охраняемые виды: изюбр, кабан, косуля, бурый и белогрудый медведи, колонок, заяц-беляк, лисица, рысь, барсук, рябчик. Естественные насаждения кедра корейского, заросли лимонника, актинидии и элеутерококка.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Поверхность увалистая, местами низкогорная. Гребни горных гряд и увалов широкие, волнистые, вершины округлые, склоны крутизной от 3-8° до 15-20°, иногда с небольшими скалистыми обрывами, скалами останцами (высотой от 4 до 24 м) и каменистыми осыпями. Грунты щебёночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные. Максимальная абсолютная отметка – гора Салоли – 631 м над уровнем моря.

Климат.

Зима на территории заказника холодная, малоснежная. Самый холодный месяц – декабрь. Среднесуточная температура в этом месяце составляет                 -23 °С. Ночью мороз может усиливаться до -40 °С. Высота снегового покрова достигает максимума в феврале и в среднем составляет 20-25 см, хотя в отдельные годы значительно превышает норму. Почва промерзает до 260 см. Первая половина зимы относительно снежная. В ноябре – 17 мм, в декабре – 13 мм. В целом за зиму выпадает в среднем 59 мм осадков.

Весной выпадает в среднем 93 мм осадков, по месяцам они распределяются неравномерно: 35 мм в апреле и 58 мм в мае. Переход среднесуточной температуры через 0 °С в большинстве лет наблюдается в конце 1-й декады апреля, последний заморозок в воздухе наблюдается во второй декаде мая.

Летом выпадает наибольшее количество осадков – в среднем 372 мм: в июле – 134 мм и августе – 139 мм. В эти месяцы часты туманы по утрам. Относительная влажность воздуха высокая – 80-93 %. Самый жаркий месяц – июль. Среднемесячная температура его составляет +20,8°С. В отдельные дни температура воздуха повышается до +35° - +40°С, в остальные дни +25° - +28°С. На почве в жаркие дни температура повышается до +55° - +60°С.

Осень отличается значительными колебаниями температуры и небольшим количеством осадков в течение периода. Сумма осадков за сезон составляет 140 мм. Первый заморозок в воздухе наблюдается в последних числах сентября. Среднесуточная температура опускается ниже 0 °С в третьей декаде октября. Сумма осадков за год составляет 664 мм.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Архара, Буган, Малый Буган, Тиган, Правый Тиган, Татакан, Салоли и другие. Реки имеют характер горных: долины узкие, русла каменистые, течение быстрое. Питание рек дождевое. Главная фаза водного режима – дождевые паводки, которые проходят 5-6 раз в тёплое время года, преимущественно в июле – августе.

Почвы.

На вершинах сопок, малых гор и крутых склонах распространены бурые лесные кислые слабонасыщенные почвы, на пологих склонах бурые лесные кислые слабонасыщенные оподзоленные почвы.

Растительность.

Доминирует лесной тип растительности. Он представлен: дубовой, черноберёзовой, липовой, елово-пихтовой, пихтово-широколиственной, белоберёзово-осиновой формациями. Преобладающая порода – дуб монгольский. Распространены в древостое берёзы (даурская и плосколистная), осина, липы (амурская и Такэ). Меньшее развитие имеют хвойные породы – сосна корейская, пихта белокорая, ель аянская и сибирская. Относительно часто встречается бархат амурский. В дубняках в подлеске доминирует леспедеца двуцветная, роза иглистая. В хвойно-широколиственных лесах подлесок переплетён лианами амурского винограда, лимонника, актинидии.

Животный мир.

Общее количество видов птиц, встречаемых на территории заказника приближается к 100. Здесь гнездятся или бывают во время сезонных миграций следующие виды птиц: серая цапля, гуменник, белолобый гусь, кряква, мандаринка, свистунок, свиязь, шилохвость, горбоносый турпан, средний крохаль, большой крохаль, гоголь, хохлатая чернеть, канюк, зимняк, хохлатый осоед, чёрный коршун. Тетеревятник, перепелятник, малый перепелятник, дербник, полевой лунь, рябчик, каменный глухарь, тетерев, фазан, немой перепел, большой погоныш, перевозчик, малый зуек, черныш, большой улит, бекас, азиатский бекас, вальдшнеп, озёрная чайка, речная крачка, кукушка, глухая кукушка, ширококрылая кукушка, индийская кукушка, восточная сплюшка, большой козодой, ключехвостый стриж, большая горлица, длиннохвостая неясыть, зимородок, удод, седой дятел, чёрный дятел, белоспинный дятел, малый дятел, зелёный конёк, горная трясогуска, серый личинкоед, пёстрый дрозд, бледный дрозд, сизый дрозд, белогорлый дрозд, черноголовый чекан, сибирская горехвостка, короткохвостка, синий соловей, ширококлювая мухоловка, желтоспинная мухоловка, гаичка, пухляк, московка, большая синица, ополовник, поползень, толстоклювая пеночка, корольковая пеночка, светлоголовая пеночка, таловка, бурая пеничка, чернобровая камышёвка, толстоклювая камышёвка, пятнистый сверчок, серый скворец, сорокопут-жулан, китайская зеленушка, урагус, снегирь, чиж, дубонос, дубровник, длиннохвостая овсянка, желтогорлая овсянка, седоголовая овсянка, большеклювая ворона, чёрная ворона, ворон, голубая сорока.

Список рыб заказника включает следующие виды: дальневосточная ручьевая минога, таймень, ленок, амурский сиг, амурский хариус, амурская щука, амурский чебак, озёрный гольян, гольян Лаговского, обыкновенный гольян, амурский чебачок, амурский обыкновенный пескарь, пескарь Солдатова, верхогляд, монгольский краснопёр, обыкновенный горчак, колючий горчак, серебряный карась, сазан, сибирский голец, амурский вьюн, сибирская щиповка, амурский сом, косатка-скрипун, ротан-головёшка, змееголов.

Список видов млекопитающих по отрядам:

Отряд насекомоядные: еж обыкновенный, бурая бурозубка, тундряная бурозубка, крупнозубая бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка крошечная, бурозубка равнозубая, водяная кутора;

Отряд рукокрылые: водяная ночница, ночница Брандта, бурый ушан, восточный кожан, двухцветный кожан;

Отряд зайцеобразные: кустарниковый заяц (обычен в горных дубняках и черноберезниках с густыми зарослями лещины), заяц-беляк (обычен в горных лесах), алтайская пищуха (вид населяет каменистые россыпи горных склонов);

Отряд грызуны: летяга, обыкновенная белка, азиатский бурундук, полевая мышь, восточная мышь, домовая мышь, мышь-малютка, серая крыса, ондатра, красно-серая полёвка, красная полёвка, дальневосточная полёвка, узкочерепная полёвка, лесной лемминг;

Отряд хищные: енотовидная собака (предпочитает заболоченные луга с сухими возвышенностями релочных лесов), волк (встречается повсеместно), лисица (обычна), бурый медведь (предпочитает горные леса и долины рек), гималайский медведь (предпочитает хвойно-широколиственные леса и речные долины с развитым прирусловым комплексом), барсук (предпочитает низкие предгорья покрытые дубово-черноберезовыми лесами), соболь (обычен в горной части, предпочитает хвойно-широколиственные леса с кедром), харза (западная граница ареала, постоянно не обитает), ласка (обычна), горностай (очень редок, встречается по долинам рек), колонок (многочислен, наибольшей плотности достигает в дубняках), американская норка (населяет все крупные реки, а в летнее время доходит до верховьев мелких), выдра (обычна), рысь (обычна в горной местности), дальневосточный лесной кот (заходы отдельных особей на территорию ООПТ);

Отряд парнокопытные: кабан (обычен в горной части, предпочитает дубняки и хвойно-широколиственные леса), благородный олень (изюбр), сибирская косуля, лось, кабарга (имеет очаговое распространение, привязана к участкам с пересечённым рельефом, с наличием пихтово-еловых лесов).

Список видов земноводных по отрядам:

Отряд хвостатые амфибии: сибирский углозуб;

Отряд бесхвостые амфибии: дальневосточная жаба, монгольская жаба, дальневосточная квакша, сибирская лягушка, дальневосточная лягушка.

Список видов пресмыкающихся: живородящая ящерица, японский уж, узорчатый полоз, амурский полоз, восточный щитомордник, каменистый щитомордник, гадюка обыкновенная.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, незаконная рубка леса, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Бекельдеуль».

Год создания: 1996 год

Местоположение: Зейский район Амурской области, 12 км от г. Зеи.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношении.

Значение: Ценный природный комплекс, сочетающий многообразие растительного мира. Сохраняет ценные в природоохранном отношении малонарушенные территории, на которых наблюдается смешение представителей нескольких типов флоры и фауны, многие из которых находятся на северной границе ареала. Имеет значение, как территория, компенсирующая негативное влияние на природную среду водохранилища Зейской ГЭС.

Охраняемые виды: лось, изюбр, медведь, кабарга, белка, соболь, рябчик, дикуша.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Заказник большей своей частью лежит на высоте 800 – 900 м над у.м. (макс. 1470 м). Поверхность заказника повышается к северу и северо-востоку.

Климат.

Зима (ноябрь – март) холодная, малоснежная с преобладанием ясной погоды. Дневные температуры обычно -15º -25 ºС, ночью -25º -30 ºС. Нередко температуры опускаются до -37 ºС (абс. мин -48 ºС). Наиболее холодный месяц январь. Оттепелей почти не бывает. Снеговой покров образуется в первой половине ноября, толщина его на отрытых участках 15 – 20 см, в лощинах до 35 см (в многоснежные зимы 40 – 60 см), дней с метелями 2 – 5 в месяц, бывают туманы 5 – 7 дней в месяц.

Весна (апрель – май) в начале сезона холодная, ветреная с ясной погодой, в конце – теплая и пасмурная. Температура днем в апреле достигает 15 ºС, ночью бывают заморозки до -12 ºС, в мае днем до +25 ºС, ночью +20 ºС. число дней с осадками 7 – 10 в месяц, из них от 3 до 5 дней в апреле снегопады. Снеговой покров сходит в середине апреля.

Лето (июнь – август) умеренное жаркое, с преобладанием пасмурных дождливых дней. Температура днем +18º - +25 ºС, в отдельные дни до +36 ºС, ночью +5º - +9 ºС. В июле и августе выпадает наибольшее количество осадков за год в виде обильных продолжительных (2 – 4 дня) дождей. Туманы в течение лета бывают от 3 до 7 дней в месяц, преимущественно утром.

Осень (сентябрь – октябрь) в основном теплая, сухая, с ясной и тихой погодой. Температура днем в сентябре +14º - +18 ºС. Осадки выпадают сравнительно редко в виде моросящих дождей, в конце октября возможны снегопады. Ветры в течении года преобладают северо – западные и северные, летом южные и юго – восточные, со средней скоростью 1 – 5 м/с.

Гидрография.

Гидрографическая сеть заказника представлена: участком береговой линии Зейского моря в пределах – 80 км. Реками: Бекельдеуль – 30 км,   Алгая – 40 км, Окака – 40 км, Алленга.

Почвы.

Преобладают горные буро – таёжные типы почв.

Растительность.

На территории заказника контактируют восточносибирские, охотские, даурские и маньчжурские типы растительности.

Наиболее широко представлены здесь восточносибирские виды, многие из которых – лиственница Гмелина, береза плосколистная и Миддендорфа, ольха кустарниковая, ива енисейская, багульник  приземистый – господствует в растительном покрове. Представители маньчжурской флоры – дуб монгольский, береза даурская, липа амурская, лещина разнолистная, леспедеца двуцветная. Охотскую флору представляют ель аянская, сосна стланиковая (кедровый стланик), береза, клинтония удская, прострел аянский.

На территории заказника зарегистрировано 158 видов грибов, 155 – лишайников, 180 – мохообразных и 637 видов сосудистых растений.

Хребет Соктахан лежит в южной подзоне хвойных лесов. Его растительность – это комплекс, в котором сосчитаются горные тундры, заросли кедрового стланика и лесные массивы. Ведущая роль принадлежит лесной растительности: площадь, покрытая лесом, составляет 98 % территории заказника.

Четко прослеживается высотная поясность растительного покрова. Выделяются следующие высотные пояса: 1 – дубово – черно-березовых лесов (выражен лишь на южных и восточных склонах, прилегавших до создания водохранилища к Зеи; 315 – 500 м над уровнем моря); 2 – лиственничных лесов (до 900 м); 3 – темнохвойных лесов из ели аянской (900 – 1300 м); 4 – кедрового стланика (1100 – 1500 м).

На территории заказника встречаются болота и луга, но после затопления ложа Зейского водохранилища их стало совсем мало. Можно встретить болота и в горно-тундровом поясе.

Животный мир.

В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун маньчжурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской – камчатской.

Типичные лесные животные – косуля, изюбр, лось, росомаха, медведь, бурундук, рысь. В безлесном районе обитают животные открытых пространств: колонок, ласка, лисица и енотовидная собака. Из акклиматизированных видов обитает ондатра и норка американская.

Из редких исчезающих видов животных встречаются – дикуша, беркут, мандаринка. На редкостойных лиственничных марях обитает очень редкий вид – амурский лемминг.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, незаконная рубка леса, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Березовский».

Год создания: 1995 год

Местоположение: Амурская область, Ивановский район, левый берег реки Зея.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Относительно малонарушенный участок левобережной поймы реки Зея, сохраняет комплекс водно-болотных и лесостепных угодий. Место обитания и остановки на пролетах водоплавающих и околоводных видов птиц, включая редких – дальневосточного аиста, даурского журавля. Место обитания косули, фазана.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Представляет собой долину Амура на террасе первого уровня. Большей своей частью лежит на высоте 100 – 130 метров над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура января – -26 ºС, июля - + 20 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм; выпадает с мая по сентябрь до 90 %. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участок реки Зея (18 км) и реки Малая Белая (6 км.) и многочисленные мелкие озера. Представляет один из немногих сохранившихся участков водно-болотных угодий Зейско-Буреинской равнины, представляющих собой массив пойменных болот и приречной уремы.

Почвы.

Почвы представлены: дерново-подзолистыми, дерново-слабоподзолистыми, дерново-подзолисто-глеевыми, темно-серыми дерново-луговыми, иловато-глеевыми. Материнская порода первой террасы – тяжелоглинистые аллювиальные отложения, подстилаемые более древними аллювиальными песками.

Растительность.

По геоботаническому районированию территория отнесена к южной степной зоне и представлена лесной, болотной, кустарниковой и луговой растительностью, с вкраплениями релочных дубово-черноберезовых лесов в окружении полей.

Территория заказника представляет собой пойму Зеи с большим количеством старичных водоемов, поэтому занята преимущественно лугово-пойменной растительностью. На ней крайне фрагментарно разбросаны нарушенные участки лиственных лесов и кустарниковых зарослей. В составе древесных насаждений отмечено свыше 30 видов деревьев и кустарников. Наиболее часто встречаются тополь душистый, тополь Максимовича, осина, ивы, береза плосколистная, береза даурская, дуб монгольский, ильмы. В составе очень нарушенных участков долинных лесов можно встретить бархат амурский, липу амурскую, грушу уссурийскую, клены, боярышники, бересклеты, яблоню ягодную. На сырых участках произрастают кустарниковые березы, спирея иволистная, ива коротконожковая, ива черничная, багульник болотный. На береговых валах, релках и участках с нарушенной растительностью обычны леспедеца двуцветная, лещина разнолистная, спирея иволистная, роза даурская.

В травостое преобладают осоковые (осока вздутоносая, придатконосная, пузырчатая, Шмидта, Мейера) до 50 %, вейниковые (вейник наземный, незамеченный, пурпурный, Короткого) до 30 %. Наиболее встречаемые растения из разнотравья: лабазник дланевидный, кровохлебка мелкоцветная, полынь цельнолистная, маньчжурская и Гмелина, лапчатка земляниковидная, соссюрея амурская, овсец даурский, манник тростниковый и колосковый, мятлик болотный и луговой, ландыш Кейске, красоднев малый, купена душистая, чемерица даурская и Маака, горец стрелолистный, щавель Гмелина, очиток пурпурный, лапчатка гусиная и китайская, зверобой большой, фиалка амурская и Патрена, дербенник иволистный, дудник амурский, Черняева, Насимовича и зеленоцветковый, вех ядовитый, вербейник даурский, кизляк кистецветный, горечавка трехцветковая, мытник крупноцветковый и перевернутый, вероника сибирская и трубкоцветная, подорожник большой и средний, подмаренник северный, даурский и настоящий, валериана амурская и заенисейская, серпуха венечная, одуванчик монгольский. Бобовые в травостое занимают не более 10 % по массе, всего произрастает 13 видов. Наиболее распространенные из них: чина волосистая и приземистая, клевер люпиновый и луговой, вика приятная, мышинная, ложночиновая и однопарная.

На территории заказника выявлено 20 видов, занесенных в Красные книги различного ранга:

1. Бархатамурский – Phellodendron amurense Rupr.

2. Веероцветниксахароцветный – Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth.

3. Венеринбашмачоккрупноцветковый – C. macranthon Sw.

4. Ветреницалесная – Anemone sylvestris L.

5. Виноградамурский – Vitis amurensis Rupr.

6. Водянойорех – Trapa natans L. s.l.

7. Глянцелистникяпонский – Liparis japonica (Miq.) Maxim.

8. Грушауссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim.

9. Диоскореяниппонская – Dioscorea nipponica Makino.

10. Зорькасверкающая – Lychnis fulgens Fisch. ex Curt..

11. Кальдезияпочковидная – Caldesia reniformis (D.Don) Makino.

12. Касатикгладкий - Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey.

13. Касатикмечевидный – Iris ensata Thunb.

14. Кубышкамалая – Nuphar pumila (Timm) DC.

15. ЛилияБуша – Lilium buschianum Lodd.

16. Лимонниккитайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

17. Маакияамурская – Maackia amurensis Maxim. et Rupr.

18. Пионмолочноцветковый – Paeonia lactiflora Pall.

19. Ширококолокольчиккрупноцветковый – Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.

20. Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica Rupr.

Животный мир.

Животный мир представлен типичными обитателями амурской лесостепи: косуля, енотовидная собака, лисица, колонок, барсук, фазан, водоплавающие птицы. Интродуцированна ондатра.

Орнитокомплекс очень богат и разнообразен, зарегистрировано 202 вида птиц, из них 108 гнездящихся. Гнездятся редкие птицы: японский и даурский журавли, дальневосточный аист. На пролёте встречается чёрный аист, клоктун, нырок Бэра, скопа, орлан-белохвост, сапсан, японский, даурский и чёрный журавли, дальневосточный кроншнеп.

Деятельность в заказнике.

Осуществляется подкормка диких животных – косули и фазана в зимний период. В весенний период осуществляется подкормка водоплавающих птиц и журавлей. Проводятся опиловки древесной растительности с целью улучшения условий гнездования дальневосточного аиста. Осуществляется уборка берегов реки Зея от мусора, оставляемого отдыхающими.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Бирминский»

Год создания: 1999 год

Местоположение: Амурская область, Мазановский район, бассейн верхнего и среднего течения реки Бирма и правобережье реки Томь.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: сохраняет зимние места обитания мигрирующей популяции косули. Отмечены гнездовья дальневосточного аиста.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Слабо изреззанная равнина с включением возвышенных участков (до 289 м н. ур.м.), круто обрывающихся к реке Томь.

Климат.

В течение года осадки на территории заказника распределяются неравномерно. Зимой выпадает наименьшее количество осадков – 38 мм; весной – 61 мм; летом выпадает наибольшее количество осадков – 271 мм, основное их количество выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм соответственно; осенью – 75 мм. В целом за год сумма осадков составляет 445 мм.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -26,9 ºС. Высота снегового покрова в среднем 30 – 50 см. Наибольшая высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0 ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже – 1,1 ºС. Последний заморозок в воздухе в первых числах мая. В мае среднесуточная температура составляет 8,7 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона.

Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце составляет 18,1 ºС.

Осень короткая – с середины и до конца октября. Сухая, преимущественно с ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -3 ºС.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек: Томь – 56 км, М. Майкур – 38 км, Кривой Гош – 22 км и ключи: Корга, Каменушка, 1-я и 2-я Песчанка и Балабиха. Общая протяженность речной сети – 177 км.

Почвы.

Основные типы почв: буротаёжные, торфяные болотные верховые и низинные, аллювиальные. Среди буротаёжных почв распространён подтип оподзоленные – на щебнисто-суглинистом элювии и древнем аллювии по вершинам низкогорий, склонам и предгорьям. Торфяные болотные верховые почвы приурочены к глинистому делювию по водоразделам, торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод.

Растительность.

Заказник расположен на границе бореальной и неморальной растительности. Здесь южная тайга переходит в редколесья и мари. Растительность бореальная: лиственничные южнотаёжные травянисто-кустарничковые (обычно с подлеском) леса; белоберёзовые травянистые производные в сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями и лугами на месте южнотаёжных и подтаёжных лиственничных лесов; сосновые и лиственнично-сосновые южнотаёжные травяно-кустарничковые леса. Основными лесообразующими породами являются: лиственница Гмелина, сосна обыкновенная, берёза плосколистная, осина, тополь, ивы. Из кустарников обычны рододендрон даурский, багульник болотный, голубика, спирея иволистная, шиповник. В травянистом покрове произрастают майник двулистный, грушанка мясокрасная, лабазник дланевидный.

Луговые формации представлены заболоченными кочкарно-осоковыми лугами и марями. Они занимают широкие слабо дренированные террасы рек и приурочены к торфяно-перегнойно-глеевым почвам. В густом травостое, достигающем 50 см, преобладают осоки: господствует осока Шмидта, иногда в сочетании с пушицей влагалищной, им сопутствуют осоки круглая, бледная, Седакова, тонкоцветковая. Из злаков постоянно встречаются вейник Лангсдорфа, полевица собачья и булавчатая, мятлик боровый. Очень богата по видовому составу группа разнотравия, в неё входят дудник Максимовича, борец лютиковидный, лабазник дланевидный, горечавка трёхцветковая, белозор болотный, купальница Ледебура, мытник крупноцветковый и Карлова-скипетра. Очень характерно присутствие типичных лесных видов: земляники восточной, майника двулистного и др. Единично разбросаны кустарники берёзы кустарниковой, дозифоры кустарниковой, ивы Радде и коротконожковой.

Животный мир.

В заказнике обитает 15 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось, изюбр, соболь, белка, росомаха, лисица, 30 % от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь бурый, норка американская, косуля, кабан. Особую роль территория играет в сохранении популяции мигрирующей косули, так как является местом зимней концентрации данного вида.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, браконьерство, незаконная рубка леса.

Государственный природный зоологический заказник

областного значения «Благовещенский»

Год создания: 1975 год

Местоположение: Амурская область, Благовещенский район, севернее г. Благовещенск.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Служит зоной покоя в период охоты. Выступает в качестве «буфера», ограничивающего воздействие на природные комплексы со стороны такого крупного города, каким является Благовещенск.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника представляет собой холмисто-увалистую равнину 1-й и 2-й надпойменных террас реки Зея. Высота до 200 метров над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура января – -26 ºС, июля – + 20 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 550 – 600 мм; выпадает с мая по сентябрь до 90 %. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает реку Безымянка и участок р. Зея.

Почвы.

Почвы бурые лесные и пойменные аллювиальные и болотные.

Растительность.

Территория заказника лежит в зоне неморальной растительности, которой в целом соответствует маньчжурская флора, на границе хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, т.е. в буферной зоне. Пограничное геоботаническое положение, своеобразие рельефа и микроклимата обусловили развитие достаточно богатой флоры и растительности.

На территории заказника можно выделить четыре основных типа растительности: лесную, кустарниковую, луговую и водно-болотную.

Лесная растительность занимает значительную часть заказника и представлена следующими формациями: сосняки (чистые и смешанные), дубняки (чистые и смешанные), березняки, осинники и фрагменты пойменных лесов.

Сосняки распространены преимущественно на крутых склонах восточной экспозиции, на бурых лесных супесчаных почвах. Встречаются почти чистые леспедецево-разнотравные сосняки; сосняки рододендроново-брусничные с участием лиственницы Гмелина; сосняки с участием лиственницы Гмелина; сосняки с участием дуба монгольского (преимущественно леспедецево-разнотравные); сосняки с участием березы плосколистной, дуба монгольского, березы даурской, осины.

Основная лесообразующая порода сосняков – сосна обыкновенная, сопотствующие – дуб монгольский, береза плосколистная, береза даурская, осина, реже – лиственница Гмелина. В подросте (если он имеется) обычно участвуют лиственные породы: дуб, береза, осина, липа амурская, в  подлеске – рябина, различные виды ив, рододендрон даурский, леспедеца двуцветная, лещина разнолистная. Наиболее обычна в травяном покрове сосняков любого типа грушанка круглолистная. Необходимо отметить наличие гнездоцветки клобучковой, пиона обратнояйцевидного, башмачков, мякотницы однолистной, княжика крупнолепесткового, липариса японского, занесенных в Красные книги разного ранга.

Дубняки являются следующей по численности лесной формацией, встречающейся преимущественно на пологих склонах западной экспозиции с бурыми лесными оподзоленными почвами. Встречаются практически чистые леспедецево-разнотравные дубняки; дубняки с участием березы плосколистной и даурской; дубняки с участием березы даурской; дубняки с участием березы плосколистной; дубняки с участием других лиственных пород. Главная лесообразующая порода – дуб монгольский,    сопотствующие – сосна обыкновенная, береза плосколистная, береза даурская, осина, липа амурская. Подрос редкий, состоит из тех же пород. В подлеске – различные виды ив, леспедеца двуцветная, лещина разнолистная, рододендрон даурский, спирея иволистная, шиповник даурский и др. Травяной покров достаточно богат и разнообразен, зависит от микрорельефа, почв, типа леса и его состояния, т.е. от степени антропогенной нарушенности. Из краснокнижных видов найдены башмачок пятнистый, ширококолокольчик крупноцветковый, прострел многонадрезный, лилия Буша, лилия карликовая, нителистник сибирский, параиксерис поздний, фиалка реснитчато-чашелистиковая.

Березняки распространены на почвах более тяжелого механического состава – бурые лесные оподзоленные среднесуглинистые, встречаются преимущественно на пологом склоне западной экспозиции. Основной породообразующей породой обычно является береза плосколистная, реже – береза даурская, соподствующими – дуб монгольский, осина, липа амурская, редко сосна обыкновенная. В подросте те же породы, что и в основном ярусе. В подлеске обычны различные виды ив, леспедеца двуцветная, спирея, шиповник, иногда ольха. Из краснокнижных видов найдены лихнис сверкающий, лилия Буша, лилия даурская.

Осинники распространены преимущественно в нижней трети склонов и долинах водотоков. Основной лесообразующей породой является осина, сопутствующей – береза плосколистная, дуб монгольский, ольха пушистая. В подросте встречаются те же породы, что и в основном ярусе. В подлеске обычны разные виды ив, реже – шиповник и спирея иволистная. Травяной покров относительно беден, представлен вейниками, некоторыми осоками, лабазиком дланевидным и геранью Власова.

Широколиственные леса в заказнике отмечены фрагментарно. На острове они представлены ильмовыми лесами, где основной лесообразующей породой выступает ильм долинный, а сопутствующими – яблоня ягодная, маакия амурская, боярышник даурский и различные виды ив. Травяной покров относительно беден. На береговом участке к широколиственным лесам можно отнести фрагменты с участием бархата амурского, маакии амурской, липы амурской, березы плосколистной, березы даурской, осины, винограда амурского, лимонника китайского, жимолости золотистой. Значительная часть видов, характерных для этого типа леса, занесены в Красную книгу Амурской области (бархат амурский, маакия амурская, виноград амурский, груша уссурийская, диоскорея ниппонская, лимонник китайский) и нуждаются в защите.

Кустарниковая растительность (занимает относительно большие площади, в основном, на нарушенных территориях (гари, бывшие сельскохозяйственные земли и т.п.). Кустарниковая растительность представлена в основном зарослями ив, спиреи средней и иволистной, лещины разнолистной, леспедецы двуцветной, реже – рябинника рябинолистного и шиповника. В травяном покрове достаточно богато представлены виды из семейств астровые, мятликовые, губоцветные, колокольчиковые, лютиковые и др. Из краснокнижных видов найдены лилия Буша, лихнис сверкающий, шлемник байкальский, ширококолокольчик крупноцветковый.

Луговая растительность занимает значительные площади заказника. Можно выделить следующие типы лугов: злаково-разнотравные луга, сильно нарушенные в результате антропогенной деятельности до почти полностью переформированных видовым составом; злаково-разнотравные луга с одиноко стоящими деревьями и кустарниками; разнотравно-вейниковые луга; вейниково-осоковые; сырые осоковые луга.

На лугах найдены ирис мечевидный, лихнис сверкающий, лилия Буша, лилия даурская, веероцветник сахароцветный, ветреница лесная, ширококолокольчик крупноцветковый, занесенные в Красные книги разного ранга.

Водно-болотная растительность представлена растительностью болот и зарастающих озер и стариц, которые занимают относительно небольшую площадь заказника. На болотах преобладают осоки (осока Шмидта, о. вздутоносая и др.), пушицы, сабельник болотный, зюзники, мытник крупноцветковый, калужница болотная. На кочках довольно часто встречается сфагнум и мелкие кустарнички: багульник болотный, болотный вереск и голубица. Вблизи водоемов и на длительно подтопляемых участках обычны сабельник болотный, вахта трехлистная, лобелия сидячелистная, ирис гладкий, виды калужницы, рогоза, камыша и тростника. В зарастаюших водоемах чаще всего произрастают различные рдесты, урути, пузырчатки и водяные сосенки, реже — водяной орех. Из видов, занесенных в различные Красные книги, найдены ирис гладкий и водяной орех.

Животный мир.

Животный мир в заказнике представлен 10 видами промысловых животных: косуля, белка, енотовидная собака, колонок, рысь, заяц-беляк, лисица, барсук, фазан, водоплавающие птицы.

Угрозы: застройка заказника (незаконная и санкционированная), антропогенные природные пожары, превышение рекреационного потенциала вследствие неконтролируемого посещения отдыхающими.

##### Природный парк регионального значения «Бурейский»

Год создания: 2015 год

Местоположение: Амурская область, Бурейский и Архаринский район, берег Бурейского водохранилища, правый и левый берег проектируемого Нижне – Бурейского водохранилища.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Особое значение заказник получил с созданием Бурейского водохранилища, как один из компонентов мероприятий по компенсации негативного воздействия водохранилища на природные комплексы. Заказник выступает стационаром для организации мониторинга растительного и животного мира с целью выяснения последствий создания Бурейской ГЭС.

###### Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф представлен горами средней высоты с плоскими вершинами высотой 400 – 500 метров над уровнем моря. Территория расчленена горными ручьями и речками с узкими, каменистыми долинами.

Климат.

Парк расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного. Данный тип климата, накладывает отпечаток на видовой состав растительного и животного мира, биологию, экологию и периодические явления в жизни растений и животных.

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года выпадает 110 – 150 мм осадков (до 25-32 % годовой суммы), в теплый – 300 – 600 мм (65-75 % годовой суммы). Июль и август – самые влажные месяцы года. За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней, с относительной влажностью воздуха 85-90 %.

Период с устойчивыми морозами – самое продолжительное время года (от 5,5 до 6 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (-40…-45 ºС). Отрицательные температуры устанавливаются в середине октября. Снеговой покров образуется 15 – 20 октября и удерживается до конца марта – середины апреля (150 – 175 дней). Накопление снега идет достаточно быстро. Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто бывает малоснежной. Наибольшая мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 45 – 65 см и достигает лишь в конце февраля. Средняя высота снегового покрова 32 – 37 см.

Весна на территории парка в большинстве лет бывает затяжной и холодной, сухой. Снег сходит рано. Весенние процессы идут медленно, с частыми возвратами холодов. Из-за того, что снег возгоняется, а не тает, весной не наблюдается разливов рек. Важной особенностью температурного режима весны является быстрый рост температуры воздуха. От марта к апрелю средняя месячная температура воздуха повышается на 12-14 ºС, а от апреля к маю на                 8-9 ºС.

Переход от весны к лету постепенный. Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое. Самый теплый месяц года июль (35-40 ºС). Продолжительность безморозного периода на территории заказника составляет 110 – 125 дней.

Теплообеспеченность летнего периода характеризуется повторяемостью дней со средней суточной температурой воздуха выше +20º по месяцам: июнь-10, июль-23, август-13. Вторая половина – дождливая. Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября заканчиваются затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно теплая погода. Первые заморозки отмечаются во второй декаде сентября. Средняя суточная температура воздуха падает до -5º и продолжается понижаться.

Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена участком реки Бурея и реки Дикан и многочисленными ключами.

Почвы.

Почвы горные буро-таёжные, буро-таёжные глеевые и буро-подзолисто-глеевые сформировавшиеся на территории с отсутствием многолетнемёрзлых горных пород или с их присутствием, носящим островной характер.

Растительность.

Зона хвойно-широколиственных лесов, дальневосточной провинции хвойно-широколиственных лесов. Леса отличаются большим видовым разнообразием с присутствием представителей маньчжурской флоры и значительным количеством реликтовых растений. По долинам рек, по отдельнымучасткам водоразделов и предгорий проникают таёжные формации – чистые лиственничники и ельники.

Луга распространены незначительно. Встречаются вейниковые, вейниково-осоково-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга.  Довольно обычны заболоченные пространства, представленные осоково-вейниковыми и осоковыми марями с редко разбросанными деревьями.

Животный мир.

Животный мир слагают представители комплекса кедрово-широколиственных лесов с проникновением представителей таёжного комплекса.

Угрозы:

Браконьерство, усилившееся с момента создания водохранилища Бурейской ГЭС, что существенно облегчило проникновение на территорию парка, пожары, нелегальные рубки леса.

Государственный природный комплексный заказник областного значения «Верхне-Амурский».

Год создания: 2010 год

Местоположение: Амурская область, Сковородинский район.

Территория заказника «Верхне-Амурский» состоит из двух кластеров – северного и южного.

Цель создания: создан с целью сохранения и восстановления ценных в экологическом, научном, природоохранном отношении природных комплексов.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Северный кластер: Рельеф участка представлен средневысокими увалами высотой 490 – 500 метров над уровнем моря, рассеченными глубокими руслами ключей и ручьев, впадающих в реки Амур, Ольдой, Большой Невер. К югу абсолютные высоты уменьшаются до 300 – 360 метров над уровнем моря. Увалы вплотную примыкают к узкой долине Амура, представленной низкой затопляемой поймой.

Южный кластер: Рельеф представлен низкой затопляемой поймой реки Амур и намывными островами. Средние высоты над уровнем моря 200 –                250 м.

Гидрография.

Северный кластер: Гидрографическая сеть представлена участком верхнего течения реки Амур, участками нижних течений рек Ольдой и Большой Невер и их притоками – реками Нижнедорожная, Кутоманда, Крестовка и других.

Южный кластер: Гидрографическая сеть участка представлена верхним течением реки Амур, протоками Аян и Нижнеангайская, озерами Гусиное, Штаны, Моховое, Афонино.

Почвы.

Северный кластер: Почвы бурые лесные, буро-таежные глеевые, буро-таежные торфянисто-глеевые, горные буро-таежные и горные буро-таежные иллювиально-гумусные, также представлены лесные подбелы. В долинах рек присутствуют аллювиально-слоистые и аллювиально-дерновые почвы с большим количеством скальных выходов.

Южный кластер: Почвы аллювиальные и болотные.

Растительность.

Северный кластер: Растительность представлена сочетанием видов даурской, маньчжурской, восточно-сибирской флоры. Основная лесообразующая порода – лиственница Гмелина и береза плосколистная с включением сосны, осины, ели и пихты. Кустарниковый покров представлен рододендроном даурским, багульником, брусникой. В верхней части южных и юго-западных склонов увалов преобладают остепненные сосновые ленточные леса. Сухие склоны южных и юго-западных экспозиций заняты злаково-разнотравными ассоциациями. По высокой пойме и надпойменным террасам распространены злаково-разнотравные луга. В устье рек Ольдой и Большой Невер развиты пойменно-болотные комплексы.

Южный кластер: Растительность представлена влажными лугами, пойменно-болотными комплексами и участками прибрежной растительности. Луга сложены осоками, бобовыми, злаковыми травами, местами кустарником. Лесная растительность состоит, преимущественно, из березы плосколистной с примесью лиственницы и дуба монгольского. Пойменные леса представлены черемухой, тополем и ивами.

Животный мир.

Северный кластер: Животный мир представлен видами сибирской, даурской и маньчжурской фаун. Наиболее типичными представителями животного мира территории являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, косуля, соболь, белка, рысь, колонок, выдра, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев.

Южный кластер: Животный мир представлен видами даурской и маньчжурской фаун – колонок, енотовидная собака, ондатра, выдра; водоплавающими и околоводными видами птиц – серый гусь, гусь-гуменник, лебедь-кликун, различные виды уток, на пролете – японский и серый журавль, черный аист. Данный участок является одним из основных на Верхнем Амуре местом отдыха и концентрации во время миграций водоплавающих и околоводных видов птиц.

Участки рек Большой Ольдой и Большой Невер, являющиеся границами северного кластера заказника, являются участками весенне-осенних миграций всех жилых видов рыб. Ихтиофауна данных водоемов представлена видами рыб арктического пресноводного и бореально предгорного ихтиологических комплексов: таймень, ленок, хариус, сиг-хадары, амурская щука, амурский язь (чебак), гольян Логовского, обыкновенный гольян, амурский чебачек, обыкновенный пескарь, монгольский краснопер, обыкновенная востробрюшка, амурская широколобка, налим.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, незаконная охота.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Верхне-Депский».

Год создания: 1976 год

Местоположение: Амурская область, Зейский район, верховья реки Деп, к западу от БАМа (ст. Тунгала и Огорон)

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Озеро Огорон в расширении между хребтами Соктахан и Джагды образует единственный коридор, по которому косули и лоси мигрируют на расположенную на севере области Верхнезейскую равнину. Здесь же отмечено гнездование редких видов птиц: дикуши, черного аиста, скопы, орлана-белохвоста.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Ландшафт территории составляют гористые элементы (80 %) высотой до 1000 м над уровнем моря, в сочетании с плоскими и покатыми участками рельефа. Котловинное расширение между хребтами Соктахан и Джагды образуют коридор, который используется животными для миграции.

Климат.

Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет – 4,1 ºС, средняя температура июля составляет +18,6 ºС, января -30,1 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 2 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового покрова достигает 30 см. Число дней: со снеговым покровом 188, с ветром 15 м/с – 3.

Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена реками: Деп – 60 км, Долбырь –              50 км, Четканда – 20 км, Ушмун – 25 км, Алгакан – 7,5 км, Тунгала – 20 км, Хогде-Джугдагын – 22,5 км, Анегдан – 35 км; ключами: Дорожный – 20 км, Тыгдылан – 17,5 км, Макаровский – 15 км, Темный – 10 км.

Почвы.

В пределах заказника в основном распространены горные буро-таежные, аллювиально-гумусовые типы почв. Главной почвообразующей породой является аллювий коренных пород.

Растительность.

Территория заказника расположена в подзоне средней тайги. Здесь произрастают горные елово-пихтовые, лиственничные леса, а также лиственничные редколесья в сочетании с марями.

Животный мир.

На территории закзаника представлено 13 видов ценных промысловых животных: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, заяц-беляк, норка, колонок, рысь, ондатра, лисица, дикуша, рябчик, глухарь. Встречаются редкие виды птиц: дикуша, скопа, орлан-белохвост, черный аист.

Угрозы: лесозаготовки в еловых лесах предгорий хребта Соктахан, разработка месторождений рассыпного золота, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Верхне-Завитинский».

Год создания: 1998 год

Местоположение: Амурская область, Завитинский район, верховья реки Большой Горбыль.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Сохраняет зимние места обитания популяции косули, на территории закзаника отмечено наличие черного и дальневосточного аистов, орлана-белохвоста, скопы. Из них, дальневосточный аист и орлан-белохвост гнездятся на данной территории.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника представляет собой волнистую равнину с абсолютными высотами до 300 метров над уровнем моря. Возвышенные участки рельефа занимают до 20 % территории.

Климат.

Климат континентальный. Среднемесячная температура января – -30 ºС, июля – + 18 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снежного покрова 20 см. Продолжительность залегания до 170 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/с.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек: Секта (30 км) и Горбыль (30 км). Ключи Озерный (6 км), Каил (8 км), Мугай (6 км), Лохмач (12 км). По долинам рек распространены вейниковые и осоковые болота с небольшими термокарстовыми озерами.

Почвы.

Территория заказника расположена на четвертой террасе поймы Амура. Материнские породы представлены легкими суглинками и супесями. Выделяют три типа почв: дерново-подзолистые (буровато светло-серые, бурые и коричнево-бурые дерново-слабоподзолистые, буро-серые дерново-слабоподзолистые и среднеподзолистые), дерновые (дерново-луговые темноцветные песчаные и супесчаные, дерново-торфянисто-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые).

Растительность.

Территория заказника относится к буферной зоне южной тайги и неморальных лесов. Основным исходным типом растительности являются южнотаежные лиственничники с примесью неморальных видов. На юго-востоке заказника фрагментарно встречаются нарушенные дубово-черноберезовые леса. Значительную площадь занимают лугово-пойменные ценозы, преимущественно болота и ерниковые заросли.

К основным лесообразующим породам относятся лиственница Гмелина, береза плосколистная, береза даурская, осина, тополь душистый, дуб монгольский. В подлеске преобладают ивы, ольховник, кустарниковая береза, лещина разнолистная, леспедеца двуцветная, рябинник рябинолистный, шиповники, спиреи. На сырых участках в ерниковых зарослях встречается береза кустарниковая, ива коротконожковая, ива черничная, спирея иволистная, багульник болотный, изредка – голубица. На гарях и вырубках обычны кустарниковая береза, леспедеца двулистная, рябинник рябинолистный, малина, шиповники и спиреи.

Животный мир.

Животный мир представлен разнообразием и обилием видов млекопитающих животных: лось, изюбр, кабан, косуля, рысь, барсук, норка, ондатра, заяц-беляк, выдра, колонок. Особую роль территория заказника играет в сохранении популяции мигрирующей косули, как место зимовки этого вида. Редкие представители орнитофауны: черный аист, дальневосточный аист, орлан-белохвост, скопа, дальневосточный кроншнеп, филин.

Угрозы: Браконьерство, пожары, рубки леса.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Воскресеновский».

Год создания: 1968 год

Местоположение: Амурская область, Серышевский район, левобережье среднего течения реки Томь.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: На территории заказника наблюдается одна из высочайших в Амурской области плотностей населения уссурийского кабана, что является следствием активной деятельности по улучшению условий их обитания. Кроме кабана, здесь высока численность косули и изюбря. Всего обитает 10 видов промысловых животных. Отмечено присутствие скопы и орлана-белохвоста.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Перепады высот варьируют в пределах 200 – 250 метров. Возвышенности не превышают отметки 268 м над уровнем моря.

Климат.

Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного. Данный тип климата, накладывает отпечаток на видовой состав растительного и животного мира, биологию, экологию и периодические явления в жизни растений и животных.

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года выпадает 90 – 100 мм осадков (до 20-25 % годовой суммы), в теплый – 340 – 640 мм (75-80 % годовой суммы). Июль и август – самые влажные месяцы года. За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней, с относительной влажностью воздуха 85-90 %.

Период с устойчивыми морозами – самое продолжительное время года               (от 4,5 до 5,5 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (-35…-40). Отрицательные температуры устанавливаются в конце октября. Снеговой покров образуется 25-30 октября и удерживается до конца марта – начала апреля (145 – 165 дней). Накопление снега идет достаточно быстро. Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто бывает малоснежной. Наибольшая мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 35 – 45 см. и достигает лишь в конце февраля.

Весна на территории заказника в большинстве лет бывает затяжной и холодной, сухой. Снег сходит рано. Весенние процессы идут медленно, с частыми возвратами холодов. Из-за того, что снег возгоняется, а не тает, весной не наблюдается разливов рек. Важной особенностью температурного режима весны является быстрый рост температуры воздуха. От марта к апрелю средняя месячная температура воздуха повышается на 12°-14°, а от апреля к маю на            8°-9°.

Переход от весны к лету постепенный. Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое. Самый теплый месяц года июль (35°-40°). Продолжительность безморозного периода на территории заказника составляет 130 – 142 дней.

Теплообеспеченность летнего периода характеризуется повторяемостью дней со средней суточной температурой воздуха выше +20° по месяцам: июнь-10, июль-23, август-13, всего за сезон-46. Вторая половина – дождливая. Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября заканчиваются затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно теплая погода. Первые заморозки отмечаются во второй декаде сентября. Средняя суточная температура воздуха падает до -5° и продолжается понижаться.

Гидрография.

Территория заказника расположена на четвертой террасе поймы Амура. Гидрографическая сеть развита слабо и включает участок реки Томь (16 км).

Почвы.

Материнские породы представлены легкими суглинками и супесями. На территории заказника увалистые равнины заняты лесными почвами, на вершинах и крутых склонах увалов залегают бурые лесные почвы и оподзоленные почвы, а бессточные низины днищ падей пойма реки и ключей заняты торфяно- и торфянисто-глеевыми и песчаными почвами.

Растительность

В заказнике преобладает бореальный тип растительности. 60-70 % территории заказника представляет, лесная растительность в виде отдельных массивов леса и колков. В колках встречаются береза плосколистная и даурская, дуб монгольский, лиственница Гмелина, сосна, осина, липа, боярышник Максимовича, калина Саржента, лещина, леспедеца, липа амурская и др. Травяной покров в древесно-кустарниковых зарослях представлен лесным разнотравьем. Здесь произрастают ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань, и др.

На защищенных участках склонов южных экспозиций произрастают теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, ильм долинный, липа амурская, береза даурская, осина, тополь, лиственница Гмелина и др. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина разнолистная, спирея иволистная, ивы.

Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с примесью березы и лиственницы с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый покров злаково-разнотравный.

Безлесный район заказника представляют вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые, разнотравно-злаковые, осоко-злаковые луга. Встречаются осоковые болота, болота с вахтой, сабельником и осокой, манниковые с рогозом и тростником, брусникой, голубикой.

В пойме реки Томь распространены заросли ивы, ольхи. По пониженным и переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади кустарниковые и древовидные ивы.

Животный мир.

В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун приамурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской. Типичные лесные животные – косуля, лось, кабан, медведь, рысь, белка, барсук, заяц-беляк, заяц маньчжурский, бурундук, рябчик, тетерев.

В безлесном районе обитают животные открытых пространств: длиннохвостый суслик, колонок и енотовидная собака.

Из акклиматизированных видов обитает ондатра и норка американская.

На территории Воскресеновского заказника встречаются черные и Даурские журавли на пролете, а также черный и белый дальневосточные аисты гнездятся на территории заказника.

Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно сказываются для концентрации в зимний период времени популяции мигрирующей косули, а также диких кабанов и лосей.

В реках и озерах заказника из рыб обитают: змееголов, сазан, щука, чебак, краснопер, карась, ротан, гольян, пескарь, сом, вьюн, косатка-скрипун, плеть, а также встречаются представители из семейства лососевых (таймень, ленок, хариус).

Деятельность в заказнике.

В заказнике проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий обитания копытных животных, в первую очередь — уссурийского кабана. В зимний период организуется подкормка животных зерноотходами и корнеплодами. Проводится минеральная подкормка кабанов поваренной солью с добавлением микроэлементов, недостаток которых наблюдается в почве, воде и растительности заказника. Для животных устроены специальные ямы-купальни, где они избавляются от паразитов. В течение ряда лет проводится вакцинация кабанов от классической чумы свиней, во избежание развития эпизоотий вследствие скопления большого числа животных.

На территории заказника ведутся исследования воды, кормов и почвы на содержание тех или иных микроэлементов, наличие ядов растительного и техногенного происхождения, паразитарную фауну территории.

Угрозы: пожары, браконьерство, незаконная рубка лесов для нужд местного населения.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Гербиканский».

Год создания: 1995 год

Местоположение: Амурская область, Селемджинский район, левобережье реки Селемджа.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Сохраняет малонарушенные природные комплексы светлохвойной тайги в Селемджинском районе Амурской области. Место обитания таких видов, как лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, северный олень, белка, соболь, норка, рысь, лисица, выдра, барсук, рябчик, глухарь, дикуша. Играет определенную роль, как место ведения хозяйственной деятельности представителями коренных малочисленных народов севера Амурской области. Важна роль заказника в сохранении численности кабарги.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника носит ярко выраженный горный характер, занимающий около 97 % площади, отдельные высоты достигают отметки до 1093 м н.ур.м. (гора Куранга).

Климат.

Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет – -5,9 ºС, средняя температура июля составляет +16,8 ºС, января -33,1 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 728 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 1,2 м/с. Весна – холодная, засушливая, лето – влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима – суровая, высота снегового покрова достигает 50 см. Число дней со снеговым покровом 196.

Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена реками: Селемджа – 14 км,                         Б. Эльга – 14 км, Б.Каракын – 12 км, Синниткан – 10 км, Бага – 14 км, Гербикаган – 28 км, Гербиган – 20 км, Сагир – 20 км, а также двадцатью безымянными ключами – 111 км. Общая протяженность речной сети составляет 253 км.

Почвы.

В пределах заказника распространены в основном горные буро-таежные почвы. Главной почвообразующей породой является аллювий коренных пород.

Растительность.

Растительность бореальная: лиственничные леса различного типа с участием ели, пихты, тополя, осины в поймах рек чередуются с лиственничными редколесьями и марями. Основными лесообразующими породами являются: лиственница Гмелина, береза плосколистная, ель сибирская, ель аянская, тополь, осина, чозения. Из кустарников: брусника, голубика, багульник болотный. Травянистый покров беден, представлен грушанкой мясокрасной, майниками. На марях растительный покров представлен осоко-злаковым с разнотравьем типом травостоя.

Животный мир.

На территории заказника обитают около 12 видов промысловых животных, в том числе: лось, изюбр, косуля, кабарга, кабан, медведь, северный олень, белка, соболь, норка, рысь, лисица, выдра, барсук, рябчик, глухарь, дикуша. Отмечены черный аист, скопа.

Угрозы: пожары, браконьерство, добыча рассыпного золота, незаконная рубка леса, прокладка дороги к Огоджинскому месторождению каменного угля.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Завитинский».

Год создания: 1963 год

Местоположение: Амурская область, Завитинский район, 3 км к северу от с.Верхнеильиновка.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Сохраняет места обитания следующих видов животных: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, белка, заяц-беляк, рысь, лисица, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, водоплавающие птицы, дальневосточный аист, тетерев.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника представляет собой слабо изрезанную равнину с абсолютными высотами до 260 м над уровнем моря и широкие заболоченные долины.

Климат.

Климат континентальный. Среднемесячная температура января –                           -30 ºС, июля – +18 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 20 см. Продолжительность залегания до 170 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Территория заказника расположена на четвертой террасе поймы Амура. Гидрографическая сеть развита слабо и включает участок реки Завитая (30 км).

Почвы.

Материнские породы представлены легкими суглинками и супесями. Выделяют три типа почв: дерново-подзолистые (буровато светло-серые, бурые и коричнево-бурые дерново-слабоподзолистые, буро-серые дерново-слабоподзолистые и среднеподзолистые), дерновые (дерново-луговые темноцветные песчаные и супесчаные, дерново-торфянисто-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые).

Растительность.

Территория заказника относится к буферной зоне южной тайги и неморальных лесов Значительную площадь занимают лугово-пойменные ценозы, преимущественно болота. На окраины заказника выходят лесопосадки. В основном в заказнике представлены вторичные мелколиственные леса, болота, сырые луга, посадки и сельскохозяйственные земли, частично вышедшие из оборота.

К основным лесообразующим породам относятся береза плосколистная, береза даурская, осина, тополь душистый, лиственница Гмелина. В подлеске преобладают ивы, лещина разнолистная, леспедеца двуцветная, рябинник рябинолистный, шиповники, спиреи. На сырых участках встречается береза кустарниковая, спирея иволистная, багульник болотный, изредка – голубица. В посадках преобладает сосна обыкновенная и лиственница Гмелина. В последние годы на землях, вышедших из хозяйственного оборота, наблюдаются процессы восстановления. На таких участках обычны леспедеца двуцветная, лещина разнолистная, рябинник рябинолистный, шиповники, которые сменяются порослью березы плосколистной, сосны обыкновенной, лиственницы Гмелина.

Животный мир.

Обитает 12 видов ценных промысловых животных: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, белка, заяц-беляк, рысь, лисица, колонок, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, водоплавающие виды, тетерев. В заказнике зафиксировано 2 жилых гнезда дальневосточного аиста.

Угрозы: браконьерство, пожары, рубки леса

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Иверский».

Год создания: 1963 год

Местоположение: Амурская область, Свободненский и Мазановский районы на правобережье реки Зея.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: На территории заказника наблюдается одна из высших по области плотностей населения копытных животных, в первую очередь, кабана и изюбря. Заказник является частью миграционного пути норской популяции косули. В зимнее время на территории концентрируется косуля.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника холмисто-увалистый. Углубленные заболоченные долины правобережья Зеи сменяются такими же плоскими, слабоувалистыми лесистыми возвышенностями.

Климат.

Климат континентальный. Среднемесячная температура января – -28 ºС, июля – +18 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 22 см. Продолжительность залегания до 160 дней. Среднегодовое количество осадков 330 – 490 мм. Влажность воздуха изменяется в пределах 65-80 %.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек – Зея (50 км), Ивер (6 км) и ключи: Озерная Падь (20 км), Каменушка (16 км), Гусиха (11 км), Епихинский (10 км), Смольный (8 км), Малый Ивер (7 км), Кабанка (2 км). Общая протяженность ее составляет 130 км.

Почвы.

Материнские породы представлены послетретичными суглинистыми отложениями подстилаемые третичными песками. Выделяют три типа почв: подзолистые (суглинистые хрящеватые и супесчаные), дерновые (дерново-луговые, дерново-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые и иловато-глеевые). Почвы имеют малоразвитый гумусовый горизонт мощностью в 5 – 8 см. Основной почвообразующей породой являются песчано-галечниковые отложения.

Растительность.

Растительность бореального типа. Здесь отмечено сочетание различных сосновых лесов, производных и смешанных лесов. Из древесных пород обычны: сосна обыкновенная, лиственница Гмелина, береза плосколистная, дуб монгольский, осина, тополь и ряд ив.

Травянистый покров представлен злаково-разнотравным типом, а на понижениях осоково-злаковыми типами. Из травянистых растений обычны: вероника сибирская, волжанка азиатская, грушанка мясокрасная, ландыш Кейске, купена душистая, подмаренник северный и подмаренник настоящий.

Животный мир.

Обитает 14 видов ценных промысловых животных: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, белка, заяц-беляк, колонок, лисица, норка, барсук, енотовидная собака, рябчик, фазан, тетерев. В зимний период на зимовки с сопредельных территорий приходят косуля, кабан, изюбрь.

Деятельность в заказнике.

В заказнике проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий обитания копытных животных, в первую очередь — уссурийского кабана. В зимний период организуется подкормка животных зерноотходами и корнеплодами. Проводится минеральная подкормка кабанов поваренной солью с добавлением микроэлементов, недостаток которых наблюдается в почве, воде и растительности заказника. Для животных устроены специальные ямы-купальни, где они избавляются от паразитов. В течение ряда лет проводится вакцинация кабанов от классической чумы свиней, во избежание развития эпизоотий вследствие скопления большого числа животных.

На территории заказника ведутся исследования воды, кормов и почвы на содержание тех или иных микроэлементов, наличие ядов растительного и техногенного происхождения, паразитарную фауну территории.

Угрозы: браконьерство, пожары, в перспективе – усиление антропогенного воздействия в связи со строительством космодрома и затопление части территории в результате строительства Нижнезейской (Граматухинской) ГЭС.

Государственный природный ботанический заказник областного значения «Имангра».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Амурская область, Тындинский район.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Велика роль территории в сохранени, воспроизводстве и восстановлении ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов, ресурсов растительного и животного мира, редких и исчезающих видов растений и животных, относящихся к восточно-сибирскому типу тайги на северо-западе Амурской области. Особое значение заказник имеет, как место ведения традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами севера Амурской области – оленеводства, охоты и рыбалки. Охраняемые виды – криптограмма Стеллера, ива жилколистная, ива Назарова, гастролихнис скальный, родиола розовая. Сохраняются ягельники предгорья хребта Становой. Кроме растительности, заказник, путем поддержания нормального функционирования естественных экосистем, содействует сохранению животного мира северной тайги – лося, дикуши, рябчика, медведя, соболя и иных.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф

Рельеф горный. Минимальные высоты в поймах рек от 550 м над уровнем моря и выше. Наибольшие высоты находятся на крайнем северо-западе заказника на Каларском хребте (1925, 1934, 2047, 2024, 2084 м н.у.м.)

Климат.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника зима обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Зимой выпадает наименьшее количество осадков – 51 мм. Отрицательные среднесуточные температуры воздуха устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -30,9 ºС. Высота снегового покрова в среднем 40 – 60 см. Наибольшей высоты снеговой покров достигает в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. За сезон выпадает 76 мм осадков. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0 ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже -3,8 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона. Последний заморозок в воздухе наблюдается в середине второй декады мая. В мае среднесуточная температура составляет +6 ºС.

Лето тёплое и дождливое. В это время выпадает наибольшее количество осадков – 324 мм, основное количество осадков выпадает в июле и августе – 119 и 118 мм соответственно. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура месяца - +17,1 ºС.

Осень короткая – с середины по конец октября. Сухая, преимущественно с ясной погодой. Осадков в среднем выпадает 100 мм. По ночам в течение всего сезона заморозки, с начала октября возможны снегопады. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -6 ºС. Сумма осадков за год составляет 551 мм.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Барылах, Делу, Куранах, Арбагас, Илин-Сала, Тас-Юрях (Тазы), Имангра, Дянгы-Юрях, Хани. Питание рек осуществляется атмосферными осадками и талыми ледниковыми водами.

Почвы.

Основные типы почв: буротаёжные оподзоленные иллювиально-гумусовые на вершинах низкогорий и крутых склонах, буротаёжные оподзоленные на склонах гор, буротаёжные глеевые на слабодренированных склонах, торфяные болотные. Торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод.

Растительность.

На территории заказника проявляется восточносибирский тип вертикальной зональности с тремя характерными для него геоботаническими поясами: лесным, подгольцовым и горнотундровым (гольцовым). Лесной пояс, образованный сомкнутыми насаждениями лиственницы даурской, расположен на склонах от 900 до 1100 м над уровнем моря, уровни между 1100 и 1500 м заняты подгольцовым поясом, в котором господствуют лиственничные редколесья и заросли кедрового стланика. К вершинам, приподнятым выше 1500 м, приурочены горно-тундровые сообщества.

В лесном поясе южных склонов отчетливо выделяются две высотные полосы. На нижнем уровне господствуют ерниковые, багульниковые лиственничники. Они занимают преобладающие здесь пологие склоны различных экспозиций с близким к поверхности уровнем вечной мерзлоты. В них повсеместно распространена берёза плосколистная. Подлесок сложен берёзой Миддендорфа, которой сопутствуют кедровый стланик, ольха кустарниковая. Густой кустарничковый ярус образован багульником с примесью брусники и голубики. Почва затянута ковром из Pleurozium Schreberi, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, а также Cladonia rangiferina, C. alpestris, Peltigera canina.

Кроме них, в этой полосе встречаются и редкостойные ерниковые сфагновые лиственничные леса. Они узкой лентой опоясывают подножия склонов и нижние речные террасы. Древесный ярус очень разрежен. В подлеске постоянно растёт берёза Миддендорфа, иногда с примесью кедрового стланика, ивы черничной. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают багульник болотный, голубика, осока круглая, хамедафне болотная. Брусника попадается редко и отличается угнетённым ростом и развитием. Основу сплошного напочвенного мохового покрова создаёт Sphagnum angustifolium. В меньшем количестве встречаются S. Magellanicum, Aulacomnium palustre, Pleurozium Schreberi, Polytrichum strictum, Dicranum Bergeri, Hypnum callichoum.

Верхнюю полосу лесного пояса образуют лиственничные леса с мощным подлеском из кедрового стланика. Они занимают все относительно крутые склоны у верхнего предела распространения сомкнутых лесных насаждений.

В лиственничниках с кедровым стлаником деревья достигают 14 – 15 м высоты и 22 – 24 см в диаметре. Среди подроста попадаются единичные экземпляры ели аянской. Густой подлесок, высотой 1,5 м, образован кедровым стлаником при постоянном участии березы Миддендорфа и ольхи кустарниковой. Кустарничковый ярус по видовому составу очень беден и однообразен. Повсюду обильны багульник и брусника, иногда на их фоне рассеяно встречаются шикша черная и осока круглая. Основу почти сплошного напочвенного мохового покрова образуют Pleurozium Schreberi и Ptilium crista-castrensis; среди них вкраплены дернины Aulacomnium palustre, Diсranum polysetum, Polytrichum strictum. Иногда попадаются небольшие пятна сфагнов – Sphagnum angustifolium и S. Girgensohnii.

У верхнего предела лесной растительности изредка можно встретить небольшие массивы ельников. Они строго приурочены к долинам горных ручьев и речек. Ель достигает 15 – 18 м в высоту и имеет 18 – 20 см в диаметре, отмечены отдельные деревья, толщиной до 30 см в древесном ярусе в качестве примеси постоянно растут лиственница и береза плосколистная. Подлесок не развит. В сомкнутом кустарничковом ярусе преобладают брусника, багульник болотный, Линнея северная, попадаются также грушанка мясокрасная, фиалка короткочашелистиковая, осока Ван-Хьюрка. В более нарушенных насаждениях в покрове разрастается вейник Лангсдорфа. Моховой покров средней мощности и занимает не более 50 % поверхности. Наиболее постоянными его компонентами являются Pleurozium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum, Polytrichum strictum, Hylocomium splendens.

Значительно чаще, чем ельники, в долинах горных рек развиваются кустарниковые и лесные сообщества, образующие серийные ряды пойменной растительности. Для долин горных рек заказника характерны трехчленные ивово-тополево-лиственничные ряды сообществ. На галечных наносах обычно растут ивовые заросли, представляющие очень неустойчивую и кратковременную стадию. На более мощных аллювиальных отложениях формируются чозениево-тополевые травяные леса с подлеском. Сообщества этого типа представляют собой довольно устойчивое звено пойменного ряда растительности. В древостое господствует чозения крупночешуйчатая и тополь душистый, в качестве небольшой примеси растут лиственница и береза. Деревья достигают крупных размеров: их высота 15 – 17 м, преобладающий диаметр 22 – 25 см. Подлесок не густой, но довольно разнообразный по видовому составу. Отмечены дазифора кустарниковая, роза иглистая, спирея иволистная, спирея шелколистная и др. Среди травянистых растений господствует вейник Лангсдорфа, в меньшем количестве растут костер Ричардсона, какалия копьевидная, осока грязная, подмаренник настоящий, грушанка даурская, василистник малый. Напочвенный моховой ярус не развит. Попадаются отдельные куртинки Rhytidiadelphus triquetrus. Более высокие уровни долины заняты багульниковыми лиственничными лесами.

Для растительности нижнего пояса северных склонов наиболее характерными элементами являются сосновые леса (сосна обыкновенная). Сосна образует чистые насаждения, и входит в состав сосново-лиственничных и лиственнично-сосновых лесов.

Преобладающим типом являются сосновые и лиственнично-сосновые багульниково-брусничные леса, приуроченные к горным подзолистым длительно-мерзлотным почвам. Преобладают деревья 13 – 14 метров высоты при диаметре стволов в среднем 19 – 23 см. Развит подлесок, видовой состав которого отличается постоянством. Обычно преобладают кедровый стланик и береза Миддендорфа, несколько реже встречаются ольха кустарниковая и ива Раде. Травяно-кустарничковый ярус образован брусникой и багульником, почти всегда в небольшом количестве присутствуют голубика, вейник Лангсдорфа, осока Ван-Хьюрка, шикша чёрная. Напочвенный моховой покров развит слабо, отмечены одиночные куртинки Pleurozium Schreberi, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre, Cladonia rangiferina, C. alpestris, C. sylvatica.

Наряду с лиственнично-сосновыми лесами на северном склоне широко распространены также лиственничные ерниковые багульниковые леса и местами попадаются лиственничные сфагновые редкостойные леса, которые характерны для южных склонов.

Склоны на высоте от 1100 до 1500 м окаймлены подгольцовым поясом. Подгольцовый пояс, также как и лесной, дифференцируется на две высотные ступени. Нижнюю ступень этого пояса образуют лиственничные редины и редколесья с кедровым стлаником. Подгольцовые редины образуют широкую полосу, сплошным кольцом окружающую хребты.

Подгольцовые редколесья характеризуются крайне разреженным древесным пологом. Деревья низкорослы и сбежисты. Высота взрослых деревьев не превышает 7 – 8 м, диаметр варьирует от 11 до 13 см, иногда до  17 см. Встречаются два типа лиственничных редколесий: толокнянково-водяничные лишайниковые и бруснично-багульниковые зеленомошные.

На склонах северной экспозиции развиты лиственничные с кедровым стлаником бруснично-багульниковые зеленомошные редины с крайне редкостойным древесным пологом. Деревья фаутные, многие из них суховершинные, кроны почти не развиты, диаметр их не превышает 50 см. В древесном пологе попадаются одиночные экземпляры ели аянской. Кедровый стланик образует непроходимые заросли высотой до 1,5 – 2 м. Единично растут береза Миддендорфа и ольха кустарниковая. Под кронами кедрового стланика формируется густой, но крайне однообразный и бедный по видовому составу кустарничковый ярус. Доминируют брусника и багульник, изредка можно обнаружить одиночные растения голубики, шикши черной и осоки круглой. Напочвенный моховой покров, занимающий до 70-90 % поверхности, составлен обычными таежными видами: Ptilium crista-castrensis, Pleurozium Schreberi при небольшом участии Diсranum polysetum, Polytrichum strictum, Aulacomnium palustre.

Лиственничные редколесья с толстянково-водяничным лишайниковым покровом обычно приурочены к привершинным частям и склонам южной экспозиции. Ярус кедрового стланика в этих условиях имеет среднюю мощность. Его высота варьирует от 1 до 1,3 м. Наряду со стлаником большого обилия всегда достигает береза Миддендорфа, постоянно, но в качестве небольшой примеси растут ольха кустарниковая и рододендрон даурский. Травяно-кустарничковый ярус носит пятнистый характер. Общее покрытие составляет не более 50 %. Основное ядро этого яруса образуют гольцовые виды: арктоус альпийский, шикша черная, кассиопа вересковидная, осока высокогорная. Повсюду отмечены также и растения гипоарктического комплекса: брусника, голубика, багульник болотный. Напочвенный покров образован лишайниками, которые занимают до 40 % поверхности. Среди них чаще других попадаются Cladonia rangiferina и C. sylvatica, более редки C. alpestris, C. gracilis, C. coccifera, Cetraria islandica, C. tenuifolia, Stereocaulon tomentosum.

В верхней части подгольцового пояса лиственничные редины сменяются безлесными группировками кедрового стланика. Единичные экземпляры лиственницы имеют стелющуюся форму роста, кроны приподнимаются над поверхностью почвы не более как на 80 – 100 см. Заросли кедрового стланика также заметно изреживаются: высота редко превышает 1 м. Вместе со стлаником растёт берёза Миддендорфа. Нижние ярусы – травяно-кустарничковый и лишайниковый – очень разрежены и имеют групповое сложение. Среди кустарничков доминируют арктоус альпийский и кассиопа вересковидная. Заметную роль играют шикша чёрная и осока высокогорная. Под кустами стланика ютятся угнетённые кустики брусники и голубики. В напочвенном покрове отмечено довольно большое разнообразие кустистых лишайников, среди которых, безусловно, преобладают Cladonia rangiferina. Остальные виды – C. amaurocraea, C. verticillata, C. coccifera, Cetraria islandica, C. tenuifolia, C. chrusantha, Stereocaulon tomentosum, а также мхи – Polytrichum strictum и P. piliferum – попадаются в виде одиночных дерновинок.

Выше 1500 м над уровнем моря в гольцовом поясе господствуют кассиопеево-арктоусовые лишайниковые (Cetraria nivalis, Cladonia sylvatica) тундровые группировки.

На северо-западе заказника «Имангра», в долине р. Имангра, в месте расположения руч. Тохамакит, имеется реликтовая роща сосны сибирской (Pinus sibirica), занесённой в Красную книгу Амурской области.

Животный мир.

Включает 11 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось и северный олень, по ельникам кабарга, соболь, белка, росомаха, лисица обыкновенная, 50 % от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь бурый, норка американская. Кабарга является исчезающим видом Амурской области.

Из птиц гнездятся редкие виды: скопа, беркут, орлан-белохвост.

Угрозы: пожары, незаконная рубка леса, нарушение природных комплексов вследствие строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, разработки Куранахского титаномагнетитового месторождения.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Лопчинский».

Год создания: 1976 год

Местоположение: Амурская область, Тындинский район.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Представляет собой нетронутые хозяйственным освоением участки тайги с горными лиственичными лесами, горной тундрой и лиственничными редколесьями. Является эталоном природных комплексов северо-запада Амурской области.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф гористый с абсолютными отметками до 900 м над уровнем моря. Горные хребты имеют мягкие очертания; округлые вершины, широкие и волнистые гребни. Склоны крутизной 15-30º расчленены многочисленными лощинами и долинами малых рек. Долины рек широкие, заболоченные. Склоны долин на отдельных участках крутые, местами обрывистые. Грунты преобладают щебёночно-суглинистые и щебёночно-супесчаные мощностью до 0,5 – 5 м, под ними залегают скальные породы, выходящие на поверхность в обрывах склонов. В долинах рек среди песчано-галичниковых встречаются торфяные грунты мощностью до 1 м. Грунты находятся в вечномёрзлом состоянии, преобладающая мощность слоя вечномёрзлых пород составляет 35-60 м. В теплое время вечномёрзлые грунты оттаивают на глубину от 0,2 до 2 м.

Климат.

В течение года осадки на территории заказника распределяются неравномерно. Зимой выпадает наименьшее их количество – 51 мм; весной – 76 мм; летом – 324 мм, основное количество осадков выпадает в июле и августе – 119 и 118 мм соответственно; осенью – до 100 мм. В целом за год сумма осадков составляет 551 мм.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -30,9 ºС. Высота снегового покрова в среднем 40 – 60 см. Наибольшая высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже -3,8 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона. Последний заморозок в воздухе наблюдается в середине второй декады мая. В мае среднесуточная температура составляет 6 ºС.

Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце составляет +17,1ºС.

Осень короткая – с середины октября по конец октября. Сухая, преимущественно с ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки, с начала октября возможны снегопады. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -6 ºС.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек: Лопча – 60 км, Далыричи – 35 км, Аготок – 30 км, Кречики – 30 км, Нюкжа – 50 км, Анамдяк – 15 км. Общая протяженность гидрографической сети 310 км. Грунтовые воды в долинах рек залегают на глубине от 1 до 8 м, на склонах гор на глубине до 60 м и более.

Почвы.

Типы почв распространённые в пределах заказника приурочены к разным формам рельефа и почвообразующим породам. Основные типы почв: буротаёжные, торфяные болотные верховые и низинные. Среди буротаёжных выделяется подтип иллювиально-гумусовых – на щебнисто-суглинистом элювии и древнем аллювии по вершинам низкогорий, склонам и предгорьям. Торфяные болотные верховые почвы приурочены к глинистому делювию по водоразделам, торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод.

Растительность.

Относительно дренированные участки заказника заняты лиственничными и сосново-лиственничными бруснично-багульниковыми лесами, заболоченные долины, трассы и пологие склоны покрыты лиственничными редкостойными лесами с обилием ерника (берёза Миддендорфа) и значительным развитием сфагновых мхов.

На эродированных склонах водоразделов с супесчаными и легкосуглинистыми подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами растут сосново-лиственничные рододендроновые кустарничковые леса. Лиственница и сосна входят в один ярус высотой 15 – 17 м; в отдельных насаждениях он ниже и достигает лишь 10 – 11 м. Подлесок хорошо развит, высота его 1,5 м. Преобладает рододендрон даурский, которому обычно сопутствует ольха кустарниковая, роза иглистая, спирея шелковистая, реже берёза Миддендорфа. В травяно-кустарничковом ярусе господствует брусника и багульник. Постоянно, не достигая большого обилия, растут голубика, осока Ван-Хьюрка, шикша (водянка) чёрная, иван-чай узколистный, вейник Лангсдорфа, кровохлёбка аптечная. Наземный покров носит фрагментарный характер. Выявлены одиночные куртинки, состоящие из мхов: Polytrichum strictum, Pleurosium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum, с небольшим участием Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. sulvatica и некоторых других лишайников.

На пологих частях склонов сосново-лиственничные рододендроновые леса сменяются сосново-лиственничными ерниковыми бруснично-багульниковыми. Высота деревьев не превышает 10 – 11 метров, а диаметр стволов колеблется от 12 до 15 см. Подлесок образует ерник при небольшом участии ольхи кустарниковой, розы иглистой и ивы Радде. В травяно-кустарничковом ярусе помимо широко распространённых багульника и брусники значительную роль приобретает голубика, осока Ван-Хьюрка, вейник Лангсдорфа. Напочвенный моховой покров не имеет сплошного характера, он занимает не более 30-40 % поверхности. Наиболеепостояннывиды: Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. sulvatica, Dicranum polysetum, Aulacomnium turgidum.

Кроме лесов с участием сосны, на дренированных местоположениях растут лиственничники багульниково-зеленомошные.

Характерным элементом растительности заказника являются лиственничные ерниковые сфагновые редкостойные леса и редины на болотных перегнойно-торфяно-глеевых мерзлотных почвах. Они занимают заболоченные долины и террасы рек Лопча, Далыричи, Аготок, Кречик, Нюкжа, Анамдяк. Древостой чрезвычайно редкостоен и угнетён. Взрослые деревья при толщине 16 – 18 см достигают не более 10 м высоты. В этом же ярусе попадаются единичные экземпляры сосны. Кустарничковый ярус не густой, но равномерный по сложению. Вместе с доминирующей берёзой Миддендорфа растут ива черничная и ива коротконожковая. В кустарничковом ярусе помимо багульника болотного постоянными компонентами являются также голубика, осока круглая, хамедафне болотная, клюква мелкоплодная. На пристволовых повышениях встречаются небольшие куртинки брусники. Основу сплошного мохового ковра создаёт Sphagnum angustifolium, на фоне которого вкраплены небольшие дернинки Aulacomnium paluste, Tomenthypnum nitens, Polytrichum strictum и значительно реже Sphagnum compactum, C. magellanicum, C. lenense, C. fuscum, Pleurozium Schreberi.

Среди лиственничных редин изредка встречаются ерниково тальниковые сфагновые болота. Кустарниковый ярус, высотой до 1,5 м, образован берёзой тощей, ивой коротконожковой, к которым в небольшом количестве примешиваются берёза Миддендорфа и ива черничная. Единично растут лиственницы. Обильно разрастающиеся ивы Шмидта и пушица влагалищная создают сильную закочкованность. Кроме названных растений в травяном покрове много вейника Лангсдорфа, осоки круглой, сабельника болотного. Кустарнички малохарактерны, на кочках встречаются единичные кустики багульника болотного и княженика. Понижения между кочками затянуты Sphagnum angustifolium, на кочках растут Aulacomnium paluste и Polytrichum strictum.

Берёза плосколистная встречается в указанных типах лесной растительности в качестве примеси к хвойным породам.

Животный мир.

Включает 11 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось и северный олень, по ельникам кабарга, соболь, белка, росомаха, лисица, 50 % от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь бурый, норка американская. Кабарга отнесена к исчезающим видам животных Амурской области. Из птиц гнездятся редкие виды: скопа, беркут, орлан-белохвост.

Угрозы: браконьерство со стороны БАМа, пожары, незаконная рубка леса.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Магдагачинский».

Год создания: 1963 год

Местоположение: Амурская область, Магдагачинский район, правобережье реки Уркан.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Охраняет следующие виды промысловых животных: лось, изюбр, кабан, косуля, медведь, колонок, рысь, белка, ондатра, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы. В зимний период времени наблюдается концентрация косули, кабана, изюбря.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Холмисто-волнисто-увалистый с широкими отлогими заболоченными долинами.

Заказник большей своей частью лежит на высоте 330 – 370 м над у. м. (макс 469 м). Поверхность заказника повышается к северу и северо-востоку.

Климат.

Расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного.

Зима (конец октября – середина апреля) очень холодная, малоснежная с преобладанием солнечной погоды. Дневная температура воздуха в наиболее холодный период (декабрь – февраль) от -18 до -25º (абс. мин. -48º). Отрицательные температуры устанавливаются в первой половине октября. Снеговой покров образуется 10 – 15 октября, который удерживается до конца марта – середины апреля (150 – 175 дней). Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто бывает малоснежной (25 – 30 см). Наибольшая мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 45 -65 см и достигает лишь в конце февраля.

Весна – короткая (середина апреля – конец мая), с переменной ветреной погодой. Осадки выпадают в виде дождя, в начале сезона возможны снегопады. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор сохраняется почти до конца месяца.

Лето (конец мая – начало сентября) теплое и дождливое, преимущественно с пасмурной погодой. Преобладающие температуры воздуха днем в наиболее теплый период +20 - +24 ºС (макс. +340 ºС) ночью +14 - +17 ºС. В начале сезона (до середины июня) и с конца августа по ночам бывают заморозки. Летом выпадает наибольшая часть годового количества осадков в виде обильных дождей и ливней, часто сопровождающихся грозами (до 8 раз в месяц). Наиболее дождливым является июль.

Осень (середина сентября – конец октября) короткая и сухая, преимущественно с ясной погодой. По ночам, в течение всего сезона бывают заморозки. Осадки выпадают реже, чем летом (до 8 – 10 дней в месяц), преимущественно в виде моросящих дождей, в начале октября возможны снегопады.

Ветры в течении года преобладают северные и северо – восточные. Сильные ветры бывают редко, наиболее вероятны они в апреле (до 3,3 м сек.). Чаще погода безветренная (до 251 дня в году).

Гидрография.

Гидрографическая сеть заказника включает участки рек: Уркан – 68 км; Бекет – 32 км; Гонжа – 38 км и др. Общая протяженность речной сети – 255 км. Встречаются незначительные по размерам, пойменные озера–старицы. Крупных озер на территории заказника нет.

Почвы.

Преобладают буротаежные типы почв.

Растительность.

Основу растительного покрова заказника составляют: 60-70 % представляет лесная растительность в виде больших массивов леса, в которых встречаются: береза плосколистная и даурская, дуб монгольский, лиственница, местами сосна, осина, тополь. Из кустарников, обычны: лещина разнолистная, береза Миддендорфа и кустарниковая, спирея иволистная, роза иглистая, леспедеца двух цветная. Живой напочвенный покров в древесно-кустарниковых зарослях представлен лесным разнотравьем. Здесь произрастают ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань и др. На участках склонов произрастают в основном теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, береза даурская, осина, тополь, лиственница Гмелина. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина разнолистная спирея иволистная, ивы. Возвышенности на территории заказника покрыты березняками с примесью осины и лиственницы с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый покров злаково-разнотравный. Безлесный район заказника представляют вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые луга. Встречаются осоковые болота, болота с вахтой, сабельником и осокой, майниковые с рогозом и тростником. Долины рек Уркан, Бекет, Гонжа заняты редколесьем из лиственницы, березы, осины чередующимися с кустарниками и участками заболоченных высокотравных лугов.

Животный мир.

В заказнике встречаются представители 3-х типов фаун: восточносибирской, охотской и приамурской.

Типичные лесные животные – лось, изюбр, кабан, косуля, кабарга, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, белка, бурундук, глухарь, рябчик.

В безлесном районе обитают животные открытых пространств: ласка, колонок. Из акклиматизированных видов обитает норка американская.

Из редких исчезающих видов птиц – отмечено гнездование скопы. Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно сказываются на концентрации в зимний период времени косули, а также диких кабанов и изюбрей. В водоемах заказника из рыб обитают: щука, чебак, карась, сазан, ротан, гольян, пескарь, налим, таймень, ленок.

Угрозы: пожары, браконьерство. Территория пройдена рубками и золотодобытчиками.

Государственный природный ботанический заказник областного значения «Мальмальта».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Амурская область, Бурейский район, берег водохранилища Бурейской ГЭС.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Заказник создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов, ресурсов растительного и животного мира, редких и исчезающих видов растений и животных и их генофонда, дальнейшего развития системы ООПТ Амурской области, а также компенсации потери части долины р. Буреи, затапливаемой Бурейской ГЭС. Охраняет места обитания значительного количества видов редких растений. Особое значение заказник имеет в связи с созданием водохранилища Бурейской ГЭС, компенсируя утрату значительного участка долины рек Бурея, затопленного водохранилищем ГЭС. Выступает в качестве площадки для проведения мониторинга состояния растительного и животного мира в связи с созданием Бурейской ГЭС.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф среднегорный, резко расчленённый, гребни горных гряд и увалов широкие, волнистые, вершины округлые. Склоны крутизной от 8-10º до 25º. Высоты колеблются от 250 до 690 м над уровнем моря, максимальная точка на горе Лобанова – 694 м над уровнем моря.

Климат.

Зима на территории заказника холодная, малоснежная. Самый холодный месяц – декабрь. Среднесуточная температура в этом месяце составляет -26,5 °С. Ночью мороз может усиливаться до -40 °С. Высота снегового покрова достигает максимума в феврале и в среднем составляет 15 – 20 см, в отдельные годы может значительно превышать норму. Почва промерзает до 260 см. Наибольшее количество осадков выпадает в ноябре – 17 мм. За зиму выпадает в среднем 47 мм осадков.

Весной выпадает в среднем 80 мм осадков, по месяцам они распределяются неравномерно: 30 мм в апреле и 50 мм в мае. Переход среднесуточной температуры через 0 °С в большинстве лет наблюдается в начале 1-й декады апреля. Последний заморозок в воздухе во второй декаде мая.

Летом выпадает наибольшее количество осадков – в среднем 331 мм. Наибольшее количество в июле – 118 мм и августе – 123 мм. В эти месяцы часты туманы по утрам. Относительная влажность воздуха высокая – 80-93 %. Самый жаркий месяц – июль. Среднемесячная температура его составляет +20,4 °С. В отдельные дни температура воздуха повышается до +30 - +35 °С, в остальные дни +25 - +28 °С. На почве в жаркие дни температура повышается до +55 –                   +60 °С.

Осень отличается значительными колебаниями температуры воздуха и небольшим количеством осадков в течение периода. Сумма осадков за сезон составляет 107 мм. Первый заморозок в воздухе наблюдается в начале третьей декады сентября. В начале второй декады октября среднесуточная температура опускается ниже 0 °С. Сумма осадков за год составляет 565 мм. Сумма активных температур – 2140 °С.

Гидрография.

Гидрографическая сеть заповедника включает реки и участки рек: Бурея, Мальмальта, Улечит, ключ Лосинский. Поймы рек Мальмальта, Улечит и ручья Лосинский местами заболочены. Правый берег реки Бурея, по которому проходит граница заказника, крутой и скалистый. Основное питание рек осуществляется атмосферными осадками, а также грунтовыми водами.

Почвы.

На вершинах сопок, малых гор и крутых склонах распространены бурые лесные кислые почвы, на пологих склонах бурые лесные кислые оподзоленные почвы. В поймах рек распространены аллювиальные луговые кислые и аллювиальные болотные почвы.

Растительность.

Тайга на территории заказника «Мальмальта» представлена преимущественно различными лиственничниками (рододендроновыми, багульниковыми, багульниково-сфагновыми и др.), которые занимают речные террасы и северные затененные склоны речной долины. Вечная мерзлота, пожары и многолетние, часто бессистемные рубки способствовали образованию значительных по площади лиственничных редин, марей и гарей с порослью.

В начале XX века долина Буреи от Чекунды до Чеугды была занята темнохвойными лесами, которые в настоящее время сохранились только в днищах узких долин горных рек и ручьев, в труднодоступных для рубок местах. В результате пожаров и многолетних рубок на месте коренных лиственничников и ельников возникли производные березовые леса с участием березы белой и березово-осиновые леса с достаточно разнообразным подлеском и травяным покровом.

Неморальная растительность занимает относительно небольшую в сравнении с тайгой площадь. В долинах рек и на высоких террасах отмечены смешанные насаждения с участием широколиственных пород (лиственница Гмелина, пихта почкочешуйная, ель аянская, бархат амурский, дуб монгольский, липа амурская). В составе подлеска отмечены элеутерококк, калина бурятская, сирень амурская, крыжовник буреинский, бересклеты, клены, рододендрон даурский, лимонник китайский и др. Фрагменты таких лесов представлены в качестве небольших включений на юго-западных склонах. Склоны южной экспозиции заняты широколиственными лесами с дубом и липой, богатым подлеском и травянистым ярусом, в которых изредка встречается сосна корейская (кедр). Однако нередко формируются сообщества с березой даурской, так называемые парковые леса с участием степных видов. Фрагменты таких лесов отмечены в районе заказника.

Выявлены 17 видов краснокнижных растений, занесенных в Красные книги различного ранга:

1. Адлумия азиатская – Adlumia asiatica Ohwi;

2. Адонисамурский – Adonis amurensis Regel et Radde;

3. Бархатамурский – Phellodendron amurense Rupr;

4. Венеринбашмачокпятнистый – Cypripedium guttatum Sw.;

5. Диоскореяниппонская – Dioscorea nipponica Makino;

6. Зорькасверкающая – Lychnis fulgens Fisch. ex Curt.;

7. Караганаманьчжурская – Caragana manshurica (Kom.) Kom;

8. Кортузаамурская – Cortusa amurensis Fed.;

9. Крыжовникбуреинский – Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger;

10. Лимонниккитайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.;

11. Норичникамгунский – Scrophularia amgunensis Fr.Schmidt;

12. Пионобратнояйцевидный – Paeonia obovata Maxim;

13. Свободноягодникколючий – Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim;

14. Соснакорейская – Pinus koraiensis Siebold et Zucc.;

15. Траутветтерияяпонская – Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.;

16. Чубушниктонколистный – Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim;

17. Ширококолокольчиккрупноцветковый – Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.

Животный мир.

На территории заказника гнездятся или бывают во время сезонных миграций следующие видов птиц: гуменник, белолобый гусь, кряква, мандаринка, хохлатый осоед, чёрный коршун, тетеревятник, перепелятник, рябчик, каменный глухарь, тетерев, фазан, бекас, вальдшнеп, речная крачка, кукушка, длиннохвостая неясыть, зимородок, удод, седой дятел, чёрный дятел, горная трясогуска, дрозд, черноголовый чекан, снегирь, чиж, ворона, ворон, голубая сорока и другие.

Список рыб заказника включает следующие виды: дальневосточная ручьевая минога, таймень, ленок, амурский сиг, амурский хариус, амурская щука, амурский чебак, озёрный гольян, гольян Лаговского, обыкновенный гольян, амурский чебачок, амурский обыкновенный пескарь, пескарь Солдатова, верхогляд, монгольский краснопёр, обыкновенный горчак, колючий горчак, серебряный карась, сазан, сибирский голец, амурский вьюн, сибирская щиповка, амурский сом, косатка-скрипун, ротан-головёшка, змееголов.

Основные виды зайцеобразных, хищных и парнокопытных млекопитающих: кустарниковый заяц, заяц-беляк, алтайская пищуха, енотовидная собака, волк, лисица, бурый медведь, гималайский медведь барсук, соболь, харза, ласка, горностай, колонок, американская норка, выдра, рысь, дальневосточный лесной кот, кабан, благородный олень, сибирская косуля, лось.

Угрозы: браконьерство, пожары, рубка леса, подтопление со стороны водохранилища Бурейской ГЭС.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Муравьевский».

Год создания: 1967 год

Местоположение: Амурская область, Тамбовский район.

В 1976 году Муравьёвский заказник включен в список водно-болотных угодий международного значения – Рамсарские угодья.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: На территории заказника расположены уникальные пойменные и водно-болотные ландшафы, заказник имеет международное значение как место гнездования и концентрации во время миграции редких видов птиц: дальневосточный аист, даурский и японский журавль. Через заказник пролегает один из основных миграционных путей околоводных и водопалвающих птиц. На территории заказника встречается на пролете 7 видов журавлей. Благодаря деятельности заказника сохраняется высокая численность фазана на сопредельных территориях. Является местом жировки гусей в период весенней миграции. Выполняет роль зоны покоя в период охоты и сохраняет воспроизводственного потенциала степной популяции косули. Территория отнесена к водно-болотным угодьям международного значения Рамсарской конвенцией. Охране подлежит вся территория как среда обитания фаунистического сообщества.

На территории заказника в 1994 году основан Муравьевский парк устойчивого природопользования Международного Социально-Экологического Союза, являющийся одним из центров экологического туризма и экологического просвещения области.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Представляет собой долину Амура с террасами первого и второго уровня. Большей своей частью лежит на высоте 100 – 130 метров над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура января – -26 ºС, июля – +20 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Средняя высота снегового покрова 17 см. Продолжительность залегания до 140 дней. Среднегодовое количество осадков 650 – 700 мм; с мая по сентябрь выпадает до 90 % осадков. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Территория заказника представляет собой водно-болотные угодья поймы реки Амур. Крупные озера: Кривое, Лебединое, Песчаное, Хомутина. Концентрация растворенного кислорода в поверхностном слое этих озер составляет 10,88 мг/л (133 % насыщения), в придонном слое – 14,86 мг/л                (176 % насыщения); максимум насыщения приходится на глубину 2,0 м и составляет 197 %; фотосинтез интенсивно протекает в интервале температур 23,5–25,0 ºС при рН=9,63 и 100 % прозрачности. Много малых, преимущественно пойменных озер-стариц, зарастающих с берегов тростником и камышом. Территория заболочена на треть с преобладанием мохово-травяных и кочкарно-травяных болот. Большинство из них не имеет чистого зеркала, берега представляют сплетения корней и корневищ. По территории протекает сильно меандрирующая река Аргузиха (24 км), по южной границе течет река Гильчин, равнинного типа (11 км)

Почвы.

Материнская порода первой террасы – современные пылеватые и песчаные аллювиальные отложения, второй террасы – тяжелоглинистые аллювиальные отложения подстилаемые более древними аллювиальными песками. Почвы представлены: серыми и темно-серыми, темными дерново-подзолистыми (гильчинский чернозем), темноцветными дерново-луговыми, дерново-слабоподзолистыми, иловато-глеевыми и торфяно-глеевыми. Сельскохозяйственные земли подвержены активной ветровой эрозии.

Растительность.

По геоботаническому районированию территория отнесена к южной степной зоне и представлена лесной, кустарниковой, болотной и луговой растительностью, с вкраплениями релочных лесов в окружении полей. Большие территории заняты лугами. Распространены вейниковые, вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга. Встречаются луга со значительным участием кустарников, ерниковых берез и ив. Отмечено 280 видов высших растений. Озера находятся в стадии активного зарастания.

Болотная растительность имеет различный ботанический состав. Встречаются осоковые болота со сфагнумом, болота с вахтой, сабельником и осокой, майниковые с рогозом и тростником.

Животный мир.

На территории «Муравьёвского» заказника зарегистрировано 202 вида птиц, из них 108 видов гнездящиеся. Встречаются 29 редких и исчезающих видов птиц, занесённых в красные книги МСОП и Российской Федерации. Из них гнездятся – дальневосточный аист, даурский и японский журавли, белокрылый погоныш, малая крачка, орлан-белохвост; встречаются на пролёте – чёрный аист, чёрная казарка, пискулька, сухонос, клоктун, нырок Бэра, скопа, большой подорлик, могильник, сапсан, стерх, чёрный журавль, дальневосточный кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник; зимуют – кречет, беркут, филин; встречаются единично – египетская цапля, ходулочник, шилоклювка.

На территории заказника ежегодно гнездится 11 пар дальневосточного аиста, которые выводят от 2 до 5 птенцов. Всего в мире осталось около 3000 особей этого вида.

В заказнике гнездятся до 4 пар японского и 6 – 8 пар даурского журавлей. Гнездятся они на заболоченных участках. На пролёте в заказнике находятся до 150 особей даурского и 500 особей чёрного журавлей.

Дальневосточный аист и вышеуказанные 3 вида журавлей занесены в Красные книги МСОП, Российской Федерации, Японии и Южной Кореи, а также Конвенцию СИТЕС.

Заказник, как водно-болотное угодье, имеет большое значение для водоплавающих и околоводных птиц в период сезонной миграции. Весной, во время пролёта, на отдых и жировку останавливается более 6000 гусей (преимущественно гусь белолобый и гуменник). Всего на пролёте и жировке, частью гнездовании встречаются 7 видов гусей, 18 видов уток и один вид лебедя. Гнездятся кряква, чёрная кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, широконоска, огарь.

По совокупности численности редких видов птиц, гнездящихся и находящихся на пролёте, заказник занимает одно из ключевых положений в Дальневосточном регионе.

Млекопитающие в заказнике представлены 37 видами (косуля, колонок, лисица, енотовидная собака, барсук и др.). Особое значение заказник имеет для сохранения степной популяции косули.

Деятельность в заказнике.

На территории заказника проводятся мероприятия, направленные на улучшение условий обитания редких видов птиц.

Проводятся опиловки крон крупных дереьев для обеспечения возможности их заселения дальневосточными аистами.

На территории заказника проводятся подкормки журавлей во время концентрации их на миграциях — весной высыпается зерно, на осень засеваются специальные подкормочные поля.

Зимой, в период многоснежья, проводятся подкормки фазана, осуществляются меропрития по предотвращению замора рыбы в озерах заказника.

Угрозы: пожары антропогенного происхождения, браконьерство, вырубка лесных участков на дрова местным населением, возможное загрязнения водных объектов и земель заказника сельскохозяйственными удобрениями и ядохимикатами, падение уровня воды в озерах заказника, деградация участков водно-болотных угодий.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Нижне-Норский».

Год создания: 2010 год

Местоположение: Амурская область, Мазановский район, правобережье реки Нора в ее нижнем течении.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: заказник обеспечивает сохранение норской популяции косули.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Равнинный рельеф с едва заметными пологими склонами и плоскими водоразделами. Возвышенности имеют куполообразную форму, а склоны слабо вогнуты, небольшой крутизны. Абсолютные высоты – до 373 метров над уровнем моря, превышения – до 100 метров.

Климат.

Климат резко континентальный с годовой амплитудой температур 80 °C. Зима длится до 5-5,5 месяцев. Самые суровые морозы наступают в январе – до -52 °C (средняя январская температура -30,4 °C). Наиболее жаркий месяц – июль (до +34 °C, в среднем +19,5 °C). Характерно глубокое промерзание почв. Близость гор обусловливает многоснежность; средняя высота снежного покрова – 40 см. Таяние снега начинается в первой декаде апреля. Весна сравнительно короткая, засушливая. Засухи в конце апреля – начале мая зачастую приводят к широкому распространению пожаров. Лето влажное, теплое, часты циклоны, приносящие ливневые дожди. Осень сухая, теплая, солнечная. Безморозный период – 50 – 90 дней. Первые заморозки могут наступать во второй половине августа, а устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек Нора с протокой Сорокаверстная и Селемджа, несколько мелких рек и ключей: Глубокий, Золотой, Бархатиха, Угольный, Якутинский. Имеется множество пойменных старичных озер вдоль рек Нора и Селемджа. Поймы рек заболочены.

Почвы.

Почвы бурые лесные, буротаежные глеевые, в том числе в комплексе с торфянисто-глеевыми, также представлены лесные подбелы.

Растительность.

Растительность заказника представляет собой оригинальное смешение бореальной и неморальной флор. Здесь стыкуются зоны светлохвойных (средняя тайга) и широколиственных лесов (южная тайга); это переходный район, где встречаются сибирские, охотские и маньчжурские виды растений. Основные лесообразующие виды – лиственница Гмелина и береза плосколистная. Присутствуют болотный, лесной, кустарниковый и луговой типы растительности. Луговые пространства значительны. Распространены вейниковые, вейнико-разнотравные, злаковые, злаково-разнотравные луга.

Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми марями.

Животный мир.

Для животного населения заказника «Нижне-Норский» характерно смешение четырех типов фаун: восточно-сибирского, охотского-камчатского, дауро-монгольского и маньчжурского. Многие виды находятся здесь на границе ареала. Из позвоночных животных наиболее многочисленны сибирский углозуб, дальневосточная лягушка и квакша, красно-серая полевка, восточно-азиатская мышь, белка, бурундук, соболь, сибирская косуля, лось, бурый медведь, околоводная орнитофауна. Из видов интродуцентов в реках и озерах обитают акклиматизированные в 50-х годах американская норка и ондатра.

Угрозы: пожары, браконьерство, незаконная рубка лесов для нужд местного населения.

Государственный природный ботанический заказник областного значения «Олекминский».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Амурская область, Тындинский район.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Особое значение имеет, как территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Амурской области. Охраняемые виды: криптограмма Стеллера, ива жилколистная, ива Назарова, гастролихнис скальный, родиола розовая.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф гористый, местами горный. Минимальные высоты в поймах рек от 450 м над уровнем моря и выше. Преобладающие высоты от 800 до 1100 м над уровнем моря. Наибольшие высоты находятся на хребтах: на Северном Дырындинском – 1767 м, на Южном Дырындинском – 1610, 1627 м, Чельбаус – 1490 м.

Климат.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Зимой выпадает наименьшее количество осадков – 51 мм. Отрицательные среднесуточные температуры воздуха устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -30,9 ºС. Высота снегового покрова в среднем 40 – 60 см. Наибольшая высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. За сезон выпадает 76 мм осадков. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0 ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже -3,8 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона. Последний заморозок в воздухе наблюдается в середине второй декады мая. В мае среднесуточная температура составляет +6 ºС.

Лето тёплое и дождливое. В это время выпадает наибольшее количество осадков – 324 мм, основное количество осадков выпадает в июле и августе – 119 и 118 мм. Соответственно. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце составляет   +17,1 ºС.

Осень короткая – с середины октября по конец октября. Сухая, преимущественно с ясной погодой. Осадков в среднем выпадает 100 мм. По ночам в течение всего сезона заморозки, с начала октября возможны снегопады. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -6 ºС. Сумма осадков за год составляет 551 мм.

Гидрография.

Территория заказника включает участок реки Олёкма, реки и участки рек, являющиеся её притоками. Притоки правого берега в пределах территории заказника: Тренак; Турукан; Хатыстыр; Балыктах с притоками Дагалдын, Сайвакичачи, Валучи, Кавэнтэ, Амнуниакта; Татыннак; Бес-Юрях; Делу с притоком Малый Делу; Дагдынча, Большой Даванак и др. Левобережные притоки: Юктуликан; Болеиктакан; Амбардах; Черемкалях; Дурынча; Нижний Селых; Дырын-Юрях с притоками Оноктах, Кадочи, Седольчи, Испелир; Малый Даванак и др.

Питание рек осуществляется атмосферными осадками и талыми ледниковыми водами.

Почвы.

Основные типы почв: буротаёжные оподзоленные иллювиально-гумусовые на вершинах низкогорий и крутых склонах, буротаёжные оподзоленные на склонах гор, буротаёжные глеевые на слабодренированных склонах, торфяные болотные. Торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод.

Растительность.

Относительно дренированные участки заказника от 450 м над уровнем моря заняты лиственничными и сосново-лиственничными бруснично-багульниковыми лесами; заболоченные долины, трассы и пологие склоны покрыты лиственничными редкостойными лесами с обилием берёзы Миддендорфа и значительным развитием сфагновых мхов.

На эродированных склонах водоразделов с супесчаными и легкосуглинистыми подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами растут сосново-лиственничные рододендроновые кустарничковые леса. Лиственница и сосна входят в один ярус высотой 15 – 17 м; в отдельных насаждениях он ниже и достигает лишь 10 – 11 м. Подлесок хорошо развит, высота его 1,5 м. Преобладает рододендрон даурский, которому обычно сопутствует ольха кустарниковая, роза иглистая, спирея шелковистая, реже берёза Миддендорфа. В травяно-кустарничковом ярусе господствует брусника и багульник. Постоянно, не достигая большого обилия, растут голубика, осока Ван-Хьюрка, шикша чёрная, иван-чай узколистный, вейник Лангсдорфа, кровохлёбка аптечная. Наземный покров носит фрагментарный характер. Выявлены одиночные куртинки, состоящие из мхов: Polytrichum strictum, Pleurosium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum, с небольшим участием Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. sulvatica и некоторых других лишайников.

На пологих частях склонов сосново-лиственничные рододендроновые леса сменяются сосново-лиственничными ерниковыми бруснично-багульниковыми. Высота деревьев не превышает 10 – 11 метров, а диаметр стволов колеблется от 12 до 15 см. Подлесок образует ерник при небольшом участии ольхи кустарниковой, розы иглистой и ивы Радде. В травяно-кустарничковом ярусе, помимо широко распространённых багульника и брусники, значительную роль приобретает голубика, осока Ван-Хьюрка, вейник Лангсдорфа. Напочвенный покров не имеет сплошного характера, он занимает не более 30-40 % поверхности. Наиболеепостояннывиды: Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. sulvatica, Dicranum polysetum, Aulacomnium turgidum.

Кроме лесов с участием сосны, на дренированных местоположениях растут лиственничники багульниково-зеленомошные.

Характерным элементом растительности заказника являются лиственничные ерниковые сфагновые редкостойные леса и редины на болотных перегнойно-торфяно-глеевых мерзлотных почвах. Они занимают заболоченные долины и террасы рек. Древостой чрезвычайно редкостоен и угнетён. Взрослые деревья при толщине 16 – 18 см достигают не более 10 м высоты. В этом же ярусе попадаются единичные экземпляры сосны. Кустарничковый ярус не густой, но равномерный по сложению. Вместе с доминирующей берёзой Миддендорфа растут ива черничная и ива коротконожковая. В кустарничковом ярусе помимо багульника болотного постоянными компонентами являются также голубика, осока круглая, хамедафне болотная, клюква мелкоплодная. На пристволовых повышениях встречаются небольшие куртинки брусники. Основу сплошного мохового ковра создаёт Sphagnum angustifolium, на фоне которого вкраплены небольшие дернинки Aulacomnium paluste, Tomenthypnum nitens, Polytrichum strictum и значительно реже Sphagnum compactum, C. magellanicum, C. lenense, C. fuscum, Pleurozium Schreberi.

Среди лиственничных редин изредка встречаются ерниково тальниковые сфагновые болота. Кустарниковый ярус, высотой до 1,5 м, образован берёзой тощей, ивой коротконожковой, к которым в небольшом количестве примешиваются берёза Миддендорфа и ива черничная. Единично растут лиственницы. Обильно разрастающиеся ивы Шмидта и пушица влагалищная создают сильную закочкованность. Кроме названных растений в травяном покрове много вейника Лангсдорфа, осоки круглой, сабельника болотного. Кустарнички мало характерны, на кочках встречаются единичные кустики багульника болотного и княженика. Понижения между кочками затянуты Sphagnum angustifolium, на кочках растут Aulacomnium paluste и Polytrichum strictum.

Берёза плосколистная встречается в указных типах лесной растительности в качестве примеси к хвойным породам. На склонах от 900 до 1100 м над уровнем моря расположены насаждениями лиственницы даурской. В лесном поясе южных склонов отчетливо выделяются две высотные ступени (полосы). Здесь господствуют ерниковые, багульниковые лиственничники. Кроме них, в этой полосе встречаются и редкостойные ерниковые сфагновые лиственничные леса. Они узкой лентой опоясывают подножия склонов и нижние речные террасы. Эти типы растительности описаны выше.

Верхнюю полосу лесного пояса образуют лиственничные леса с мощным подлеском из кедрового стланика. Они занимают все относительно крутые склоны у верхнего предела распространения сомкнутых лесных насаждений. В лиственничниках с кедровым стлаником деревья достигают 14 – 15 м высоты и 22 – 24 см в диаметре. Среди подроста попадаются единичные экземпляры ели аянской. Густой подлесок, высотой 1,5 м, образован кедровым стлаником при постоянном участии березы Миддендорфа и ольхи кустарниковой. Кустарничковый ярус по видовому составу очень беден и однообразен. Повсюду обильны багульник и брусника, иногда на их фоне рассеяно встречаются шикша черная и осока круглая. Основу почти сплошного напочвенного мохового покрова образуют Pleurozium Schreberi и Ptilium crista-castrensis; среди них вкраплены дерники Aulacomnium palustre, Diсranum polysetum, Polytrichum strictum. Иногда попадаются небольшие пятна сфагнов – Sphagnum angustifolium и S. Girgensohnii.

Склоны на высоте от 1100 до 1500 м окаймлены подгольцовым поясом. Подгольцовый пояс, также как и лесной, дифференцируется на две высотные ступени. Нижнюю ступень этого пояса образуют лиственничные редины и редколесья с кедровым стлаником. Подгольцовые редины образуют широкую полосу, сплошным кольцом окружающую хребты.
Подгольцовые редколесья характеризуются крайне разреженным древесным пологом. Деревья низкорослы и сбежисты. Высота взрослых деревьев не превышает 7 – 8 м, диаметр варьирует от 11 до 13 см, иногда до 17 см. Встречаются два типа лиственничных редколесий: толокнянково-водяничные лишайниковые и бруснично-багульниковые зеленомошные.

На склонах северной экспозиции развиты лиственничные с кедровым стлаником бруснично-багульниковые зеленомошные редины с крайне редкостойным древесным пологом. Деревья фаутные, многие из них суховершинные, кроны почти не развиты, диаметр их не превышает 50 см. В древесном пологе попадаются одиночные экземпляры ели аянской. Кедровый стланик образует непроходимые заросли высотой до 1,5 – 2 м. Единично растут береза Миддендорфа и ольха кустарниковая. Под кронами кедрового стланика формируется густой, но крайне однообразный и бедный по видовому составу кустарничковый ярус. Доминируют брусника и багульник, изредка можно обнаружить одиночные растения голубики, шикши черной и осоки круглой. Напочвенный моховой покров, занимающий до 70-90 % поверхности, составлен обычными таежными видами: Ptilium crista-castrensis, Pleurozium Schreberi при небольшом участии Dicranum polysetum, Polytrichum strictum, Aulacomnium palustre.

Лиственничные редколесья с толстянково-водяничным лишайниковым покровом обычно приурочены к привершинным частям и склонам южной экспозиции. Ярус кедрового стланика в этих условиях имеет среднюю мощность. Его высота варьирует от 1 до 1,3 м. Наряду со стлаником большого обилия всегда достигает береза Миддендорфа, постоянно, но в качестве небольшой примеси растут ольха кустарниковая и рододендрон даурский. Травяно-кустарничковый ярус носит пятнистый характер. Общее покрытие составляет не более 50 %. Основное ядро этого яруса образуют гольцовые виды: арктоус альпийский, шикша черная, кассиопа вересковидная, осока высокогорная. Повсюду отмечены также и растения гипоарктического комплекса: брусника, голубика, багульник болотный. Напочвенный покров образован лишайниками, которые занимают до 40 % поверхности. Среди них чаще других попадаются Cladonia rangiferina и C. sylvatica, более редки C. alpestris, C. gracilis, C. coccifera, Cetraria islandica, C. tenuifolia, Stereocaulon tomentosum.

В верхней части подгольцового пояса лиственничные редины сменяются безлесными группировками кедрового стланика. Единичные экземпляры лиственницы имеют стелющуюся форму роста, кроны приподнимаются над поверхностью почвы не более как на 80 – 100 см. Заросли кедрового стланика также заметно изреживаются: высота редко превышает 1 м. Вместе со стлаником растёт берёза Миддендорфа. Нижние ярусы – травяно-кустарничковый и лишайниковый – очень разрежены и имеют групповое сложение. Среди кустарничков доминируют арктоус альпийский и кассиопа вересковидная. Заметную роль играют шикша чёрная и осока высокогорная. Под кустами стланика ютятся угнетённые кустики брусники и голубики. В напочвенном покрове отмечено довольно большое разнообразие кустистых лишайников, среди которых преобладают Cladonia rangiferina. Остальные виды – C. amaurocraea, C. verticillata, C. coccifera, Cetraria islandica, C. tenuifolia, C. chrusantha, Stereocaulon tomentosum, а также мхи – Polytrichum strictum и P. piliferum – попадаются в виде одиночных дерновинок.

Выше 1500 м над уровнем моря в гольцовом поясе господствуют кассиопеево-арктоусовые лишайниковые (Cetraria nivalis, Cladonia sylvatica) тундровые группировки.

Животный мир.

Включает 11 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось и северный олень, по ельникам кабарга, соболь, белка, росомаха, лисица обыкновенная, 50 % от её численности чернобурого окраса, горностай, медведь бурый. Кабарга отнесена к исчезающим видам животных Амурской области. Гнездятся редкие виды птиц: скопа, беркут, орлан-белохвост.

Угрозы: пожары, браконьерство, загрязнение водных объектов в результате добычи золота.

Государственный природный комплексный заказник областного значения «Симоновский».

Год создания: 1963 год

Месторасположение: Амурская область, территории Шимановского и Свободненского районов, на левом берегу Амура в междуречье Береи и Малой Каменушки.

Цель создания: Сохранение и восстановление ценных в экологическом, научном, природоохранном отношениях природных комплексов (природных ландшафтов), а также редких и исчезающих видов животных и растений.

Значение: Служит местом обитания и расселния на прилегающие территории для 15 видов ценных промысловых животных, в первую очередь – кабана, косули, лося. Отмечено присутствие орлана-белохвоста.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф представлен средневысотными увалами в сочетании с узкими заболоченными долинами, являющимися руслами малых рек и ключей. Возвышенные формы рельефа занимают до 70 % территории заказника. Средняя высота увалов – 300 – 350 м над уровнем моря. Высоты плавно понижаются на запад и юго-запад в направлении русла Амура. На участке Буссе – падь Степановка выражена низкая пойма Амура шириной от 1,5 до 4 км со средними высотами около 150 м над уровнем моря.

Климат

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемесячная температура января – -30 ºС, июля – +18 ºС. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Ранние осенние заморозки наблюдаются около 10-20 августа. Устойчивый снеговой покров формируется в начале ноября. Средняя высота снегового покрова 22 см (минимум – 15 см, максимум до – 60 см). Продолжительность залегания снега до 170 дней. Сход снега – середина – конец апреля. Среднегодовое количество осадков – 340 – 500 мм. Максимум выпадения осадков (до 70 % от годовой нормы) наблюдается в конце июля – начале августа, минимум – в апреле – середине мая. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Речная сеть заказника представлена рекой Амур и рядом впадающих в нее малых и средних рек – Белая, Граматуха, Берея. На присоединяемом участке протекают реки Буссевская, Сухая, Пакулиха, Богданиха, Мостовка, Камница, Малая Каменушка.

В пойменной части территории на участке между р. Богданиха и падью Степановка находится ряд мелких пойменных и старичных озер.

Почвы.

Вершины и крутые склоны увалов занимают бурые лесные оподзоленные типы почв, увалистые участки и мезоповышения заняты бурыми лесными почвами, а в бессточных низинах, днищах падей и в поймах рек распространены торфяно – и торфянисто-глеевые почвы.

Растительность.

Территория Симоновского заказника находится в буферной зоне между неморальной и бореальной растительностью. В составе растительности представлены зональные неморальные и бореальные леса, а также азональные остепненные и лугово-пойменные ценозы. Буферный характер растительности определил наличие смешанных хвойно-широколиственных лесов (сосна обыкновенная, дуб монгольский с примесью лиственницы Гмелина (даурской) и березы плосколистной) и сосняков, а также неморальных дубняков с дубом монгольским, участием березы даурской и других видов деревьев. Территория заказника испытывала продолжительное антропогенное воздействие (пожары, руби), поэтому в составе многих лесов активно представлена береза плосколистная.

К бореальной растительности относятся леса из сосны обыкновенной с участием лиственницы Гмелина (даурской), встречающиеся преимущественно в северной и центральной части заказника и кое-где на берегу Амура. В подлеске этих лесов часто произрастают рододендрон даурский, ива скрытая, ива Бебба, ива поронайская и некоторые другие кустарники. Травяной покров зависит от условий, в которых сформировался конкретный лесной ценоз, но всегда в нем представлены грушанка, злаки, осоки и сложноцветные, нередко – орхидные. В подлеске сухих остепненных сосняков отмечается леспедеца двуцветная, из краснокнижных видов чаще всего можно встретить лилию Буша, ширококолокольчик крупноцетковый.

На всей территории заказника представлены неморальные леса из дуба монгольского, а также дуба монгольского с примесью березы даурской и березы плосколистной. В подлеске таких лесов произрастает леспедеца двуцветная, рододендрон даурский, лещина разнолистная, ива Бебба, спиреи. Травяной покров зависит от типа леса и конкретных условий, наиболее часто встречаются осоки, злаки, гвоздичные, лютиковые, сложноцветные, крестоцветные, некоторые орхидные. В составе травяного покрова отмечено несколько краснокнижных видов, наиболее часто – пион молочноцветковый, ширококолокольчик крупноцветковый, лилия Буша, реже – венерины башмачки.

Наличие большого количества сухих каменистых инсолированных склонов в долине Амура привело к появлению большого количества остепненных ценозов со специфическим видовым составом. Значительное количество краснокнижных и просто редких видов на территории заказника приурочено именно к таким местообитаниям. К ним относятся: параиксерис поздний, стевения левкойная, пустынник волосовидный, звездчатка вильчатая, шлемник байкальский, житняк гребенчатый, чий сибирский, ковыль байкальский, алевритоптерис серебристый, живокость крупноцветковая, лапчатка мутовчатая и другие виды.

На территории Симоновского заказника хорошо представлены лугово-пойменные ценозы (луга, заболоченные луга, болота) и старичные водоемы. На сухих лугах отмечены некоторые краснокнижные виды, например: проломник зонтичный, пион молочноцветковый, стеллера карликовая, мытник полосатый. На сыроватые луга, опушки лесов и в кустарниковые заросли заходят краснокнижные виды касатик мечевидный, зорька сверкающая, ива цельная, живокость Коржинского. В старичных водоемах и по их берегам встречаются водяной орех (рогульник) плавающий, кубышка малая, касатик гладкий, также включенные в Красную книгу Амурской области.

На территории Симоновского заказника обнаружено 35 видов, включенных в Красную книгу Амурской области, в том числе 4 вида – в Красную книгу РФ.

Наибольшую научную и природоохранную ценность представляет популяция растения Остролодочник дерновинный, т.к. данное растение нигде более в пределах Амурской области и Дальнего Востока России не обнаружено. Этот вид описан из Забайкалья и на территории РФ произрастает только в Восточной Сибири (Забайкальский край, Бурятия). Наблюдения в течение 20 и более лет (начиная с 1985 года) показали стабильность популяции, и даже некоторое увеличение численности, что связано с резким сокращением населения в ближайших населенных пунктах (Петропавловка, Буссе) и прекращением сельскохозяйственных работ вблизи места произрастания растения.

Животный мир.

Разнообразие животного мира заказника определяется его нахождением в крупнейшем «экологическом коридоре» северо-восточной Азии – прирусловой части бассейна реки Амур, вдоль которого происходит миграция видов флоры и фауны. Фактически, заказник расположен на стыке трех фаунистических зон – восточно-сибирской, приуроченной к светлохвойной сосновой тайге, маньчжурской, связанной с широколиственными лесами из дуба монгольского и дауро-монгольской, связанной с остепненными участками территории.

Представители первой – заяц-беляк, белка, лисица, волк, бурый медведь, косуля, лось, черный дятел, каменный глухарь, тетерев, филин. Необходимо отметить, что численность копытных из данной группы на территории заказника колеблется в зависимости от времени года, что связано с сезонными миграциями указанных видов. Территория заказника является зимним местом обитания части норской популяции косули, которая на летний период откочевывает на север области. Для лося заказник не является типичным местом обитания, постоянно начал отмечаться только в последние годы в зимний период, вероятно, выдавленный высоким снежным покровом из районов, лежащих к северу от заказника. Белка придерживается, преимущественно, типичных для нее участков сосновых и лиственничных лесов. Заяц-беляк сконцентрирован на участках, где происходит возобновление осины и березы плосколистной.

Маньчжурская фауна представлена видами, приуроченными к широколиственным лесам, поднимающимся в заказник вдоль течения Амура. Это кабан, изюбрь, барсук, енотовидная собака, фазан. Численность кабана в заказнике достаточно высока и демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту. Животное обитает в покрытых дубом монгольским и лещиной разнолистной увалах, где кормовые и защитные условия для них являются оптимальными. Численность животных здесь зависит, в первую очередь, от урожая желудя, т.к. в отсутствие кедра именно желудь является основой осеннего рациона диких кабанов. В определенной степени высокая численность поддерживается за счет интенсивных биотехнических мероприятий, проводимых в заказнике. Изюбрь в заказнике обычен, но не многочислен. Придерживается пониженных участков рельефа, в зимний период тяготеет к зарастающим гарям и вырубкам, в весенний – держится на южных склонах увалов. Барсук придерживается преимущественно припойменных террас, соседствующих с низкими влажными лугами, общая численность животных колеблется около 40 – 45 особей. На участке, планируемом к присоединению, численность барсука, по экспертной оценке, составляет около 15 – 20 особей. Енотовидная собака немногочисленна – около 30 – 40 особей. Численность животного заметно колеблется по годам. Места ее обитания привязаны к пойме Амура. Фазан на территории не типичен, его численность колеблется в пределах 50 – 100 особей. Занимает преимущественно кустарниковые заросли на зарастающих полях, высокотравные участки вблизи на антропогенно измененных территориях, прилегающие к полям.

Представители дауро-монгольской степной фауны проникают в заказник по остепненным участкам вдоль течения Амура. Основными из них являются колонок, длиннохвостый суслик.

Из видов – интродуцентов в заказнике и на прилегающей территории обитают ондатра и американская норка. Места обитания ондатры привязаны к пойменным озерам вдоль Амура, численность ее прямо зависит от гидрологического режима воды, степени промерзания водоемов в зимний период, а потому значительно колеблется. Так, весной 2010 года на территории заказника было зафиксировано 15 жилых хаток животного, весной 2011 года – ни одной. В пойме Амура на территории, планируемой к включению в заказник, по экспертной оценке, находятся около 15 – 20 хаток животного.

Норка обитает в низовьях малых рек при впадении их в Амур. Точная численность животного не известна, по экспертной оценке она составляет около 10 – 15 особей.

На влажных лугах, изобилующих мелкими озерами в пойменной части заказника развита фауна водоплавающих и околоводных видов птиц. Она представлена различными видами уток, серой цаплей, куликами. В связи с нахождением данной части заказника за линией инженерно-технических сооружений государственной границы РФ, изучение данных территорий затруднено, что требует дополнительного исследования ее фауны.

На территории заказника достоверно установлено обитание 26 видов животных, занесенных в Красную книгу Амурской области, 8 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации:

Таблица 68

| Вид | Статус и категория |
| --- | --- |
| Беспозвоночные |  |
| Разнодедка Маака (Anisogomphus maacki) | 3 категория – редкий вид на границе ареала |
| Дедкапятноглазый Shaogomphus postocularis (Selys, 1869) ssp. epophthalmus (Selys, 1872) | 3 – редкий вид с дизъюнктивным ареалом |
| Позвоночные |  |
| Птицы |  |
| Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758) | 2 категория. Редкий гнездящийся вид на южном пределе гнездования, с локальным распространением. |
| Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) | 2 категория. Редкий гнездящийся вид с локальным распространением и низкой численностью на периферии ареала. |
| *Чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | 3 категория. Редкий гнездящийся вид с сокращающейся численностью. |
| *Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758) | 2 категория. Редкий гнездящийся вид на периферии ареала с сокращающейся численностью. |
| *Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758) | 2 категория. Редкий, сокращающийся в численности пролётный вид. |
| *Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarrell, 1830) | 3 категория. Редкий пролётный вид с низкой численностью. |
| *Клоктун Anas formosa (Georgi, 1775) | 5 категория. Восстанавливающийся вид, внесённый во 2 категорию Красной книгиРоссийской Федерации. Восточносибирский эндемик. |
| Серая утка Anas strepera (Linnaeus, 1758) | 2 категория. Редкий, сокращающийся в численности вид. |
| *Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 1758) | 5 категория. Немногочисленный восстанавливающийся вид, внесённый в 3 категорию Красной книги Российской Федерации. Эндемик Восточной Азии. |
| *Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | 3 категория. Редкий гнездящийся вид, внесённый в 3 категорию Красной книги Российской Федерации. |
| Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1821) | 4 категория. Неопределенный по статусу вид, внесенный в Приложение 3 к Красной книге РФ. |
| Малый перепелятник Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844) | 2 категория. Малочисленный гнездящийся вид с сокращающейся численностью. |
| Трёхпёрстка Turnix tanki (Blyth, 1843) | 3 категория. Редкий гнездящийся вид на периферии ареала с низкой численностью и спорадичным распространением. |
| Большой погоныш Porzana paykullii (Ljungh, 1813) | 3 категория. Малочисленный гнездящийся вид с локальным распространением на периферии ареала. |
| Лысуха Fulica atra (Linnaeus, 1758) | 1 категория. Находящийся под угрозой исчезновения гнездящийся вид на периферии ареала. |
| Скалистый голубь Columba rupestris (Pallas, 1811) | 3 категория. Редкий вид с локальным распространением и низкой численностью. |
| *Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 3 категория. Редкий, широко распространённый вид, занесённый во 2 категорию Красной книги Российской Федерации. |
| Иглоногая сова Ninox scutulata (Raffles, 1822) | 3 категория. Редкий гнездящийся вид. |
| Серый сорокопут Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) | 3 категория. Редкий гнездящийся перелетный вид. |
| Амурский свиристель Bombycilla japonica (Siebold, 1826) | 3 категория. Малочисленный гнездящийся, кочующий и зимующий вид. Эндемик Дальнего Востока России. |
| Сибирская пестрогрудка Bradypterus tacsanowskius (Swinhoe, 1871) | 4 категория. Редкий, слабо изученный гнездящийся перелётный вид. |
| Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) | 3 категория. Редкий гнездящийся перелётный вид. |
| Млекопитающие |  |
| Солонгой (дальневосточная популяция) Mustela altaica raddei Ognev, 1930. | 2 – сокращающаяся в численности популяция на северной периферийной части ареала. |
| Амурский степной или светлый хорек Mustela eversmanni amurensis Ognev, 1930 | 4 – редкий исчезающий подвид. |

Природные объекты и ресурсы на территории заказника.

В состав территории заказника «Симоновский» входит урочище «Корсаковский кривун», представляющее собой петлю основного русла Амура, прорезанную в скальных породах. Корсаковские кривуны – две лентообразные макроизлучины, глубоко врезанные (до 150 м) в устойчивые к размыву скальные породы. Представляет большой научный интерес механизм их формирования, в результате чего река круто изгибается. Данная форма русла скорее типична свободным излучинам, когда река формирует долину в легко размываемых рыхлых отложениях. Амур же на данном участке реки глубоко врезан в скальные породы. Формирование корсаковских кривунов, их морфология во многом определяется «борьбой» тектонических перекосов земной коры. Они по существу и задают в главном направлении течения реки на протяжении всей истории формирования современной долины на данном отрезке Амура.

Состояние памятника природы, его сохранность определяются состоянием тех рельефообразующих процессов, которые обусловили его развитие. Среди них первостепенное значение имеет руслоформирующая деятельность р. Амур, его естественный уровневый режим.

Наряду с геоморфологической значимостью Корсаковские кривуны представляют собой интерес в тектоническом и стратиграфическом отношениях. Также данный объект привлекателен с точки зрения эстетического восприятия местных ландшафтов. Кроме того, на данном отрезке Амура произрастают редкие растения, занесенные в Красные книги России и Амурской области. На территории памятника природы обнаружен ряд поселений, относящихся к эпохе неолита и средневековья.

Урочищу придан статус памятника природы областного значения решением Амуроблисполкома от 11.10.1978 № 430.

Угрозы:

Основным видом антропогенного воздействия на территорию являются пожары, практически ежегодно проходящие тот или иной участок заказника. В результате происходит пирогенное изменение растительности, ведущее к смене коренных сосновых и широколиственных лесов пустошами и зарослями ерников, страдает животный мир.

Вблизи населенных пунктов находятся свалки и места, значительно захламленные бытовым мусором.

Определенную проблему представляют несанкционированные рубки лесных насаждений, локально наблюдающиеся в относительной близости к населенным пунктам.

Серьезное влияние на численность объектов животного мира оказывает незаконная охота.

Государственный природный ботанический заказник областного значения «Смирновский».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Амурская область, Михайловский район.

Цель создания: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Заказник сохраняет малонарушенные природные комплексы поймы среднего течения реки Амур. Имеет особое значение, как место обитания целого ряда редких видов растений, таких как лотос орехоносный (Комарова), лилия пенсильванская, лилия Буша, башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, пион молочноцветковый, астильба китайская, маакия амурская, водяной орех плавающий, колокольчик крупноцветковый.

Физико-географическая характеристика территории.

Климат.

Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного.

Зима (середина ноября – начало апреля) холодная, малоснежная, преимущественно с ясной погодой. Преобладающая дневная температура самых холодных месяцев (декабрь, январь, февраль) от -50 до -19 ºС, ночная от -22º до -24 ºС (абс. мин. -44 ºС), в начале и конце зимы часты оттепели (до 12 – 15 дней в месяц). Снега зимой выпадает мало, сплошного снегового покрова практически не образуется, макс. толщина снега к концу зимы – 25 см. Грунты промерзают на глубину 2 – 2,5 м облачность зимой наименьшая в году, число ясны дней 14 – 19 в месяц. В утренние часы часты радиационные туманы.

Весна короткая (начало апреля – начало мая) и сухая. В первой половине весны преобладает ясная погода, во второй – пасмурная. Снег сходит в середине апреля. Осадки выпадают в виде кратковременных, слабых дождей.

Лето (вторая половина мая – конец сентября) очень теплое, влажное, с пасмурной дождливой погодой. Преобладающая дневная температура воздуха +20º +24 ºС, (абс. макс. +39 ºС), ночная +15º +18 ºС. Летом выпадает большая часть годового количества осадков в виде ливней или интенсивных дождей, часто (до 5 раз в месяц) сопровождающихся грозами. В месяце бывает 14 – 16 дней с осадками. Преобладает облачная, пасмурная погода (18 – 20 пасмурных дней в месяц), часты туманы (до 5 – 7 дней в месяц). Воздух летом очень влажный, относительная влажность более 80 %.

Осень (конец сентября – середина ноября) теплая и сухая, днем еще тепло, но в октябре регулярны ночные заморозки. Осадки (8 – 10 дней с осадками в месяц) выпадают в виде кратковременных, слабых дождей. В ноябре выпадает снег. Ветры зимой преобладают северо-западные, летом южные и юго-западные, средняя скорость 2 – 5 м/с. Весной и в начале лета бывают сильные ветры (скорость 15 м\с).

Гидрография.

Гидрографическая сеть заказника представлена системой озер: Смирновские – четыре озера, Цветочное, Лисьи Норы.

Почвы.

На территории заказника преобладают лугово-черноземные типы почв.

Растительность.

В поймах озер распространены пойменные заболоченные высокотравные луга и кустарники, чередующиеся с небольшими рощами и полосками леса (ива, осина).

Для низменности характерна луговая болотная растительность. Наиболее распространены на болотах осоковые растительность, относительно сухие участки низменности заняты высокотравными осоково-вейниковыми и вейниковыми периодически или постоянно переувлажненными лугами.

Из редких исчезающих видов растений на территории заказника встречаются: лотос орехоносный, лилия Буша, башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, пион молочноцветковый, астильба китайская, маакия амурская, водяной орех плавающий, ширококолокольчик крупноцветковый.

Животный мир.

В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун: приамурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской.

Типичные лесные животные – косуля, бурундук. В безлесном районе обитают животные открытых пространств: длиннохвостый суслик, колонок, лисица, енотовидная собака. Из акклиматизированных видов обитает норка американская и ондатра.

В озерах заказника из рыб обитают: карась, ротан, гольян, пескарь, сом, вьюн.

Угрозы: луговые пожары, браконьерство, деградация озер в результате зарегулирования стока Амура и «срезания» пика наводнений реки, промывающих озера, замусоривание берегов озер, уничтожение редких растений отдыхающим населением.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Ташинский».

Год создания: 1967 год

Местоположение: Амурская область, Ромненский район, междуречье Ташины и Алеуна, 25 км к северо-востоку от с. Воскресеновка.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Уникальное по обилию и плотности расположения гнезд дальневосточного аиста водно-болотное угодье, в отношении которого в настоящее время ведутся работы по приданию статуса водно-болотного угодья международного значения, охраняемого Рамсарской конвенцией. Из редких птиц гнездятся японский журавль, орлан-белохвост, скопа, наблюдается утка-мандаринка. Крайне обильно население водоплавающей птицы. Охраняемые виды, ценные в научном и хозяйственном отношении: лось, изюбр, косуля, кабан, медведь, заяц-беляк, норка, соболь, колонок, рысь, барсук, ондатра, рябчик, глухарь, тетерев.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины. Рельеф сложный и состоит из равнины (70 %) и возвышенностей, максимальная высота которых достигает 617 м. над уровнем моря (сопка Дубовая). Долины рек Алеун, Ташина, Томь широкие, заболоченные.

Климат.

Климат континентальный с чертами муссонного. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет -2,4 ºС, средняя температура июля – +20,7 ºС, января – 28,9 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 558 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 2,4 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Время с устойчивыми морозами до 5 месяцев. Зима суровая, высота снегового покрова достигает 30 см. Средняя высота снегового покрова 20 см. Число дней: со снеговым покровом 159, с ветром 15 м/с – 4. Влажность воздуха изменяется в пределах 60-80 %.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек: Томь (36 км), Ташина (120 км), Алеун (104 км), М. Дзелиндка (20 км), Ташинская Дзелиндка (20 км).

Почвы.

Материнские породы представлены легкими суглинками и супесями. Выделяют три типа почв: дерново-подзолистые (буровато светло-серые, бурые и коричнево-бурые дерново-слабоподзолистые, буро-серые дерново-слабоподзолистые и среднеподзолистые), дерновые (дерново-луговые темноцветные песчаные и супесчаные, дерново-торфянисто-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые).

Растительность.

В растительном покрове угодья господствуют леса и болота. Основные породы-лесообразователи: лиственница (56 % площади покрытой лесом), берёза плосколистная (47 %) и сосна (0,5 %). В составе лиственничных и сосновых лесов распространена берёза плосколистная, значительно реже – даурская. Наряду с чистыми лиственничниками и сосняками широко распространены лиственнично - и сосново-берёзовые древостои.

Распространены лиственничные леса, в покрове которых преобладают травянистые растения – разнотравно-брусничные лиственничники. Они занимают умеренно-влажные склоны увалов, преимущественно южной экспозиции.

Значительно реже встречаются рододендроновые, брусничные и багульниковые лиственничники.

Осоково-вейниковые лиственничники распространены на переувлажнённых и заболоченных участках речных долин. К лиственнице здесь примешивается берёза плосколистная.

В понижениях рельефа с близким залеганием вечной мерзлоты лиственничные леса имеют кустарниковый ярус образованный болотным багульником, а наземный покров – торфяным мхом-сфагнумом. На его поверхности редко разбросаны голубица, купальница, осоки и другие растения.

В южной части угодья берёза преобладает над лиственницей, образуя травяные белоберёзовые леса с примесью лиственницы или совершенно чистые травяные белоберезники.

В северо-западном районе угодья значительно распространена сосна, которая встречается не только как примесь к лиственнице и берёзе, но и образует самостоятельные насаждения.

По поймам рек, на защищённых участках склонов южных экспозиций, встречаются более теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, ильм долинный, берёза даурская, бархат амурский, ясень маньчжурский и др.

На юге угодья преобладают березняки с примесью лиственницы, дуба. Дренированные склоны покрыты дубняком, но они составляют не более 1 % площади, покрытой лесом.

Нелесная площадь в основном покрыта болотами, площадь которых составляет почти 44 % общей площади района. Распространены травяные, моховые и мохово-травяные болота. Травяные болота приурочены преимущественно к долинам рек, реже встречаются на водоразделах. Моховые болота распространены в долинах рек, падях, встречаются на водоразделах. Пади между увалами, понижения рельефа, где непродолжительно застаивается вода, покрыты заболоченными вейниково-осоковыми лугами.

Луга встречаются в поймах рек, представлены вейниковыми, осоково-вейниковыми, вейнико-разнотравными и ерниковыми лугами.

В поймах рек, за полосой приречного вейникового луга, обычно находятся вейниково-осоковые и разнатравно-осоковые луга с вейником.

Вейниково-осоковые луга избыточно переувлажнены. Вейниково-осоковые и разнотравно-осоковые луга составляют около 25 % луговой площади угодья.

Растительность озёр представлена свободноплавающими и преимущественно высшими растениями, укоренёнными в дне водоёмов. Типичными для озёр являются: кувшинка (Nymphaea tetragona), кубышка (Nuphar pumilum), водяной орех (Trapa natans), болотоцветник (Nymphoides peltatum) и др., которые занимают большие по площади участки. В период активной вегетации растений водная поверхность нешироких мелководных озёр часто полностью покрыта листьями этих растений, образующими одноцветный зелёный ковёр из листьев или же пёстрый ковёр – из листьев и цветков. Как правило, определённые виды водных растений образуют большие группировки, которые то широкими, то более узкими лентами, тянутся вдоль мелководной полосы озёр по всему периметру. Важную роль во многих озёрах играют не связанные с дном нейстоновые цветковые растения – рдесты, многокоренник, ряска.

Укоренённые в мелководной прибрежной части дна водоёмов растения, произрастающие отдельными куртинами, группами куртин, неширокими лентами и небольшим количеством особей, представлены преимущественно двумя видами камыша, тростником, стрелолистом, ежеголовником и другими видами. Здесь же, на переходных от суши к озеру затопленных участках, произрастают белокрыльник, вахта трёхлистная, сабельник. Перечисленные виды растений сырых берегов образуют важное связующее звено между водной и наземной средой. Здесь находят пищу и убежище амфибионтные животные, такие как ондатра, сибирская лягушка, многие виды водных насекомых, которые часть жизни проводят в воде и часть – на суше. Эти прибрежные участки населяют многие виды водоплавающих, из которых доминируют речные утки. Многие из них устраивают здесь гнёзда, находят укрытия для птенцов и в период линьки. Вегетативные части многих видов растений и семена этой зоны служат источником питания водоплавающим птицам.

Зону подводной вегетации формируют укоренённые в дне растения полностью или почти полностью находящиеся под водой: рдестовые, роголистник, уруть. Будучи погруженными в воду, эти растения вегетируют долгое время, их запасы в мелководных озёрах значительны, они легкодоступны для водоплавающих птиц и составляют для многих из них основу кормового рациона.

Животный мир.

Представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь обитают 14 видов ценных охотничьих животных: косуля, кабан, изюбрь, лось, колонок, соболь, лисица красная, рысь, барсук, норка и др. Наблюдаются зимние концентрации косули. Велика плотность населения медведя и волков.

Основу летнего населения водоплавающих птиц составляют кряква (Anasplatyrhynchos), чирок-трескунок (Anasquerquedula) – охотничьи виды. Наибольшие концентрации водоплавающих птиц в угодье отмечены в период сезонных миграций. Основу мигрантов среди водоплавающих птиц составляют утки (70 %) и гуси (15 %), среди околоводных – многие виды куликов.

На территории заказника отмечено 17 видов, занесённых в Красную книгу РФ, из них гнездятся: дальневосточный аист (Ciconiaboyciana), чёрный аист (Ciconianigra), мандаринка (Aixgalericulata), нырок Бэра (Aythyabaeri), скопа (Pandion haliaetus), орлан-белохвост (Haliaeetusalbicilla), большой подорлик (Aguilaclanga), японский журавль (Grusjaponensis), дальневосточный кроншнеп (Numeniusmadaqascariensis), филин (Bubo bubo) и др.

Угрозы: браконьерство, рубки леса, пожары.

Государственный природный комплексный заказник областного значения «Токинский» имени Г.А. Федосеева.

Год создания: 2010 год

Местоположение: Амурская область, Зейский район

Цель создания: создан с целью сохранения уникальных ландшафтов, расположенных на главном водоразделе Лены, Амура и Охотского моря, а также редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской Федерации, Амурской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Международного союза охраны природы.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Заказник включает среднегорья и высокогорья с хорошо выраженной высотной поясностью.

Климат.

Климат суровый, континентальный с резкими переходами от зимы к лету и наоборот. Средние температуры января минус 36° - 40 °С; июля + 15° – 17 °С. В котловинах летом несколько теплее, а зимой холоднее из-за температурных инверсий. Годовое количество осадков от 600 мм у подножий гор до 800 – 1200 мм в высокогорье. Благодаря большой высоте хребтов Токинского Становика (более 2000 м), здесь горы задерживают последние волны тихоокеанского муссона, приносящего дожди летом. Зимой же здесь господствует сибирский антициклон с низкими температурами воздуха и сильными штормовыми ветрами, переметывающими снег на подветренные склоны, образуя снежники, сохраняющиеся порой до конца лета. Зимой высота снежного покрова в среднегорье 30 – 60 см, в высокогорье – до 100 –150 см. В межгорных котловинах снега меньше (15 – 30 см). На крутых безлесных склонах наиболее высоких хребтов обычны сходы лавин. Почти повсеместно развита вечная мерзлота.

Гидрография.

Реки западной и центральной частей заказника «Токинский» относятся к водосборному бассейну реки Зеи, впадающей в Амур. Заказник включает истоки и верхнее течение самой реки Зея. Реки восточной части относятся к бассейну реки Мая, текущей к Тихоокеанскому побережью (Аюмкан, Анегия, Кукур, Эге-Соллак и других). В верховьях реки зажаты теснинами, изобилуют порогами и перекатами. На рассматриваемой территории немало озер. Наиболее крупное из них – озеро Оконон имеет площадь акватории около 1,5 кв. км. Большинство озер ледникового происхождения.

Особенностью Токинского Становика является позднеплейстоценовый (или позднечетвертичный) вулканизм, образовавший обширное Токско-Туксанийское вулканогенное плато на междуречье Тока и Туксани с потухшими вулканами из базальтов и туфов по его окраинам и мелководными озерами.

Растительность.

Характерной особенностью растительного покрова рассматриваемой территории является хорошо выраженная высотная поясность. Нижний пояс образуют таежные леса из лиственницы Гмелина. Они занимают нижние части склонов, образуют разреженные леса в долинах. Плоские днища долин и впадины заняты кустарниково-луговыми сообществами, физиономически напоминающими плейстоценовые тундростепи. Это основные пастбища северных оленей. Выше лежит пояс аянских ельников, тяготеющих к участкам с глубоким залеганием мерзлоты.

Хвойные леса окаймляются сверху каменноберезняками и стелющимися лесами из кедрового стланика и ольховника с кашкарником (из золотистого рододендрона и багульника болотного, реже подбела). Выше господствуют гольцы с горными тундрами: кассиопово-лишайниковыми, дриадовыми и каменисто-лишайниковыми.

На территории заказника «Токинский» отмечено 28 видов растений, отнесенных к редким и исчезающим, многие из них включены в региональные Красные книги Хабаровского края и Амурской области: криптограмма Стеллера, криптограмма Радде, овсяница ушковатая, ситник Ворошилова, ива монетовидная, гастролихнис скальный, гастролихнис безлепестный, лихнис аянский, минуарция прямая, красноцветник равноплодниковый, лжеводосбор мелколистный, мак снежный, хохлатка малоцветковая, родиола розовая, камнеломка тычинковая, камнеломка Светланы, камнеломка Тилинга, камнеломка черно-белая, дриада большая, лапчатка двухцветковая, рододендрон Адамса, валериана аянская, валериана пучковатая, мелколепестник пушистый, полынь вильчатая, полынь скученная, соссюрея ложноузколистная, соссюрея Шангина.

Родиола розовая (золотой корень) — вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, в верхних частях долин горных ручьев образует большие скопления.

Животный мир.

Согласно схеме зоогеографического районирования территория заказника «Токинский» относится к Верхнезейскому округу Зейско-Хинганской провинции и одновременно к высокогорной провинции Станового хребта. Здесь наблюдается взаимопроникновение трех типов фаун: охотско-камчатской (кабарга, кедровка, дикуша), восточно-сибирской (каменный глухарь, серый сибирский сорокопут, якутская кукша, белка, восточно-сибирский подвид лося) и высокогорной (тундряная куропатка, белая сова, клушица, северный олень, снежный баран). В среднегорьях и по долинам рек изредка встречаются представители амурской фауны (уссурийский (оленерогий) подвид лося, колонок).

Фауна млекопитающих заказника «Токинский»: бурая бурозубка (Sorex roboratus), крупнозубая бурозубка (S. Daphaenodon), равнозубая бурозубка (S. Isodon), крошечная бурозубка (S. Minutissimus), дальневосточная бурозубка (S. Gracillimus), средняя бурозубка (S. Caecutiens), тундряная бурозубка (S. Tundrensis), заяц-беляк (Lepus timidus), пищуха северная (Ochotona hiperborea), летяга (Pleromys volans), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), азиатский бурундук (Tamias sibiricus), мышь-малютка (Micromys minitus), ондатра (Ondatra zibethica), водяная полевка (Arvicola terrestris), большеухая (сибирская горная) полевка (Acticola macrotus), красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus), красная полевка (C. Rutilus), лесной лемминг (Myopus schisticolor), полевка-экономка (Microtus economus), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), росомаха (Gulo gulo), соболь (Martes zibellina), ласка (Mustela nivalis), горностай (M. Erminea), колонок (Kolonocus sibirica), американская норка (Lutreola vison), выдра (Lutra lutra), рысь (Felis lynx), кабарга (Mashus moschiferus), лось (Alces alces), северный олень (Rangifer tarandus), снежный баран (Ovis nivicola).

Территория заказника чрезвычайно важна для сохранения одной из самых южных жизнеспособных популяций снежного барана. Этот вид занесен в Красные книги Амурской области и Хабаровского края. На рассматриваемой территории плотность населения снежного барана в верхних поясах гор составляет в среднем 1 – 2 особи на 10 кв. км. Местами, на природных солонцах отмечаются скопления из нескольких десятков голов. Высокогорный рельеф, чередование скальных участков с обширными задернованными склонами, малоснежная зима, сильные ветра, сдувающие снег с зимних пастбищ, отсутствие фактора беспокойства – все это создает оптимальные условия для обитания снежного барана.

Заказник имеет большое значение для сохранения редких видов птиц. Здесь отмечено 14 представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ККРФ, 2000): стерх, черный аист, черный журавль, орлан-белохвост, скопа, беркут, сапсан, кречет, дикуша, филин, иглоногая сова, тундровый (малый) лебедь, пискулька, нырок Бэра. Дикуша, черный аист, беркут, орлан-белохвост, скопа, сапасан, филин и нырок Бэра гнездятся. Стерх, черный журавль, тундровый лебедь, пискулька, кречет и иглоногая сова появляются во время сезонных миграций и нерегулярных кочевок.

Орнитофауна проектируемого заказника включает 178 видов птиц, относящихся к 15 отрядам и 34 семействам.

Хозяйственная деятельность на территории заказника.

Территория заказника отличается уникальной сохранностью. Здесь нет постоянных поселений, не ведется никакой хозяйственной деятельности, кроме традиционного природопользования (охота, оленеводство).

В пределах заказника находятся пастбища домашних северных оленей и охотничьи угодья эвенков. Здесь расположено более половины (18 из 32) баз и оборудованных стоянок оленеводов родовой общины «Тайга». Хозяйственная деятельность этой общины не наносит ущерба охотничьим ресурсам и рыбным запасам. Более того, щадящее экстенсивное использование эвэнками природных ресурсов необходимо рассматривать, как исторически сложившийся элемент естественной динамики экосистем, нуждающийся в сохранении наряду с иными природными явлениями, процессами и объектами.

Создание заказника не ущемило интересов коренного населения. Напротив, сохранение естественных экосистем будет способствовать рациональному экологически-устойчивому использованию природных ресурсов и поддержанию жизненного уклада коренного населения.

Угрозы: природные и антропогенные пожары, незаконная охота.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Толбузинский».

Год создания: 1959 год

Местоположение: Амурская область, Магдагачинский район, в 18 км к юго-западу от п. Магдагачи.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Служит местом обитания и расселения на прилегающие территории следующих видов промысловых животных: лось, изюбрь, кабан, косуля, медведь, колонок, заяц-беляк, лисица, рысь, барсук, рябчик. Отмечено наличие орлана-белохвоста. Охране подлежит вся территория как среда обитания биоразнообразия.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Представлен сочетанием холмистых и равнинных участков с преобладанием (70 %) холмов. Мелкосопочник, пройденный рубками главного пользования и многократными пожарами.

Климат.

Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного. Самое продолжительное время года – это период с устойчивыми морозами (от 5,5 до 6 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе от -25 до -35 °С (мин. -45 °С). Отрицательные температуры устанавливаются в первой половине октября. Снеговой покров образуется 10 – 15 октября, который удерживается до конца марта – середины апреля (150 – 175 дней). Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто бывает малоснежной (25 – 30 см). Наибольшая мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 45 – 65 см и достигает лишь в конце февраля.

Весна на территории заказника холодная и сухая. Основная масса снега сходит достаточно рано. Весенние процессы часто проходят с задержкой, с частыми возвратами холодов. Со второй половины мая происходит плавный переход от весны к лету.

Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое. Самый теплый месяц года июль (+25…+30 °С). Вторая половина – дождливая. Продолжительность безморозного периода на территории заказника составляет 110 – 125 дней.

Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября заканчиваются затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно теплая погода. Первые заморозки отмечаются в первой декаде сентября. Средняя суточная температура воздуха падает до -50 °С.

Гидрография.

Гидрографическая сеть заказника включает участки рек: Буринда – 28 км; Ульдыгичи – 34 км и др. Общая протяженность речной сети – 278 км. Встречаются незначительные по размерам пойменные озера-старицы. Крупных озер на территории заказника нет.

Почвы.

На территории заказника преобладают буротаежные типы почв, бессточные низины, днища падей и поймы ключей заняты торфяными и торфяно-глеевыми почвами.

Растительность.

Основу растительного покрова Толбузинского заказника составляют: около 90 % территории заказника покрыто таежными лесами, пройденными сплошными рубками главного пользования и многократными пожарами. Основными лесообразующими породами являются: сосна обыкновенная, лиственница Гмелина, береза плосколистная и даурская, осина, тополь, дуб монгольский и ряд видов ив. Из кустарников обычны лещина разнолистная, береза Миддендорфа и кустарниковая, спирея иволистная, роза иглистая, леспедеца двухцветная.

На участках южных склонов, произрастают теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, береза даурская, осина, тополь, лиственница Гмелина. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина разнолистная спирея иволистная, ивы. Возвышенности на территории заказника покрыты березняками с примесью сосны обыкновенной, лиственницы и осины с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый покров злаково-разнотравный. Безлесный район заказника представляют вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые луга. Встречаются осоковые болота, болота с вахтой, сабельником и осокой, майниковые с рогозом и тростником. Долины рек Буринда и Ульдыгичи заняты редколесьем из лиственницы, березы, осины чередующимися с кустарниками и участками заболоченных высокотравных лугов.

Территория заказника пройдена многократными рубками и пожарами. Весной 2008 года лесная и кустарниковая растительность была практически полностью уничтожена на 80 % территории заказника, что вызвало бурный рост травянисто-кустарникового покрова и подроста древесных пород.

Животный мир.

Животный мир в заказнике составляют представители 3-х типов фаун: восточносибирской, охотской и приамурской.

Типичные лесные животные – лось, изюбр, кабан, косуля, кабарга, бурый медведь, рысь, росомаха, соболь, белка, бурундук, глухарь, рябчик. В безлесном районе обитают животные открытых пространств: ласка енотовидная собака, колонок. Из акклиматизированных видов обитает норка американская. Из редких видов птиц отмечен орлан-белохвост.

Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно сказываются на концентрации в зимний период времени косули, а также диких кабанов и изюбрей.

В водоемах заказника из рыб обитают: щука, чебак, карась, сазан, ротан, гольян, пескарь, таймень, ленок.

Угрозы: пожары, браконьерство, разработка рассыпных месторождений золота, ведущаяся по долинам ряда рек, протекающих по территории заказника.

Государственный природный ботанический заказник областного значения «Улэгир».

Год создания: 2002 год

Местоположение: Амурская область, Тындинский и Сковородинский районы.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Сохраняет значительное число редких и исчезающих видов растений в горных районах северо-запада Амурской области, а также защищает от негативного воздействия территории, на которых ведется традиционное природопользование коренными малочисленными народами севера.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Гористый. Минимальные высоты по долинам рек – около 900 м над уровнем моря. Высота отдельных вершин достигает 1151 (гора Сагалкан), 1216 (гора Горлу), 1414 (гора Балгокта) (м) над уровнем моря. Максимальная высота Урушинского хребта, в районе пересечения его с границей Читинской области, – 1600 м над уровнем моря.

Климат.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Зимой выпадает наименьшее количество осадков – 38 мм. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -26,9 ºС. Высота снегового покрова в среднем 30 – 50 см. Наибольшая высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. За сезон выпадает 61 мм осадков. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0 ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже -1,1 ºС. Последний заморозок в воздухе в первых числах мая. В мае среднесуточная температура составляет 8,7 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона.

Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура июля - +18,1 ºС. Летом выпадает наибольшее количество осадков – 271 мм. Основное их количество выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм соответственно.

Осень короткая – с середины по конец октября; сухая, преимущественно с ясной погодой. В это время года выпадает 75 мм осадков. По ночам в течение всего сезона заморозки. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -3 ºС.

В течение года осадки на территории заказника распределяются неравномерно, за год сумма осадков составляет 445 мм.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Урка, Малая Урка, Наалды, Уруша, Улэгир, Лаксокит, Колбычи, Большая Омутная, Кудукан, Дектогда, ключ Колбычи, ключ Валечий, ключ Иликачи. Основное питание рек осуществляется атмосферными осадками и талыми ледниковыми водами

Почвы.

Основные типы почв: буротаёжные подзолистые иллювиально-гумусовые (высокие склоны, вершины низкогорий), буротаёжные подзолистые (склоны и предгорья) и буротаёжные глеевые (пологие слабодренированные склоны).

Растительность.

Горам заказника свойственен вертикальный тип зональности. Развиты четыре геоботанических пояса: светлохвойной тайги (900 – 1000 м н. у. м.), темнохвойной тайги (1000 – 1100 м н. у. м.), подгольцовый (1100 – 1300 м                   н. у. м.) и горнотундровый, венчающий наиболее высокие вершины.

Светлохвойная тайга опоясывает склоны хребта от подножий до высоты 900 – 1000 м. На южном склоне, сменяя друг друга по экологическому ряду, растут рододендроновые брусничные, ерниковые багульниковые и ерниковые моховые лиственничные леса, спорадически попадаются ельники из ели аянской.

Рододендроновые брусничные лиственничники являются коренным типом леса на крутых склонах с горными подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами, характеризующимися глубоким летним оттаиванием мерзлоты. В нетронутом виде эти леса представлены сомкнутыми насаждениями. В древостое кроме лиственницы, которая достигает 15 – 17 м высоты при толщине 20 – 25 см, всегда растёт берёза плосколистная. В кустарниковом ярусе, который характеризуется незначительной густотой, преобладает рододендрон даурский; кроме него попадаются также единичные кусты берёзы Миддендорфа, кедровый стланик, роза иглистая, спирея шелковистая. В сомкнутом кустарничковом ярусе в типичных случаях безраздельно доминируют брусника и багульник болотный, в некоторых насаждениях разрастаются травянистые растения, свойственные лесам хвойно-широколиственной зоны: бубенчик широколистный, клопогон даурский, земляника восточная, герань даурская, соссюрея отвороченная. Напочвенный моховой покров не развит. Найдены отдельные куртинки Pleurozium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicranum polysetum.

Более пологие, но достаточно дренированные склоны различных экспозиций с горными болотно-подзолистыми глеевыми мерзлотными почвами заняты лиственничными ерниковыми багульниковыми лесами. В основном они представлены нарушенными насаждениями с подростом молодняка. Повсеместно распространена берёза плосколистная. Подлесок сложен берёзой Миддендорфа, которой сопутствуют кедровый стланик, ольха кустарниковая. Густой кустарничковый ярус образован багульником с примесью брусники и голубики. Почва затянута ковром из Pleurozium Schreberi, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, а также Cladonia rangiferina, C. alpestris, Peltigera canina.

В межгорных понижениях и речных долинах распространены заболоченные лиственничные ерниковые зеленомошно-сфагновые леса и редины. Древесный ярус очень разряжен. В подлеске постоянно растёт берёза Миддендорфа, иногда с примесью кедрового стланика, ивы черничной. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают багульник болотный, голубика, осока круглая, хамедафне болотная. Брусника попадается редко и отличается угнетённым ростом и развитием. Основу сплошного напочвенного мохового покрова создаёт Sphagnum angustifolium. В меньшем количестве встречаются S. Magellanicum, Aulacomnium palustre, Pleurozium Schreberi, Polytrichum strictum, Dicranum Bergeri, Hypnum callichoum.

В логах, у подножий склонов – в местах с обильным увлажнением проточного характера – спорадически встречаются насаждения ели аянской. В результате периодических пожаров они сильно нарушены и в большинстве случаев замещены лиственничными лесами. Ель встречается в подросте. Кустарничковый ярус не характерен для этих насаждений. Отмечены одиночные кустики рододендрона даурского, кедрового стланика, розы иглистой, рябины сибирской. В покрове господствуют обычные растения лиственничной тайги – брусника, багульник, вейник Лангсдорфа, местами сохранились и элементы темнохвойных лесов – Линнея северная, грушанка мясокрасная, грушанка даурская, майник двулистный и другие. Моховый покров, занимающий до 50-60 % площади, сложен Pleurozium Schreberi, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum juniperinum, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre, попадаются пятна сфагнов.

Растительность нижнего пояса северного склона значительно отличается от растительности южного склона, прежде всего, исчезновением флористических и ценотических элементов притихоокеанского комплекса и, наоборот, появлением элементов восточносибирского типа. В поясе светлохвойной тайги северного склона полностью отсутствует аянская ель, а лиственничные рододендроновые леса, господствующие на южных склонах, замещаются лиственнично-сосновыми лесами. Наиболее характерным элементом этого пояса на северном склоне являются сосновые леса (сосна обыкновенная). Сосна образует чистые насаждения, и входит в состав сосново-лиственничных и лиственнично-сосновых лесов. В сосняках, приуроченных к нижнегорной полосе северных склонов, отчётливо обнаруживается группа подгольцовых и гольцовых видов. Среди них наиболее постоянными являются кедровый стланик, шикша чёрная и некоторые другие.

Преобладающим типом являются сосновые и лиственнично-сосновые багульниково-брусничные леса, приуроченные к горным подзолистым длительно-мерзлотным почвам. Преобладают деревья 13 – 14 метров высоты при диаметре стволов в среднем 19 – 23 см. Развит подлесок, видовой состав которого отличается постоянством. Обычно преобладают кедровый стланик и береза Миддендорфа, несколько реже встречаются ольха кустарниковая и ива Раде. Травяно-кустарничковый ярус образован брусникой и багульником, почти всегда в небольшом количестве присутствуют голубика, вейник Лангсдорфа, осока Ван-Хьюрка, шикша чёрная. Напочвенный моховой покров развит слабо, отмечены одиночные куртинки Pleurozium Schreberi, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre, Cladonia rangiferina, C. alpestris, C. sylvatica.

Наряду с лиственично-сосновыми лесами на северном склоне широко распространены также лиственничные ерниковые багульниковые леса и местами попадаются лиственничные сфагновые редкостойные леса, которые характерны для южных склонов.

На высотных уровнях 1000 – 1100 м над уровнем моря развит пояс темнохвойных лесов, представленных насаждениями ели аянской и возникшими на их месте лиственничными лесами. Еловые леса характеризуются упрощённой структурой и почти полным отсутствием элементов хвойно-широколиственного комплекса и, наоборот, значительным участием даже в мало нарушенных древостоях лиственницы и берёзы плосколистной. Для территории заказника характерно наличие ельников, относящихся к кустарниковой группе ассоциации.

Лиственично-еловые кустарниковые брусничные леса обычно связаны с горными подзолистыми длительносезонно-мерзлотными почвами. В древесном ярусе помимо ели и лиственницы растет берёза плосколистная, встречается берёза шерстистая. Подлесок довольно разнообразен по видовому составу. Преобладают кедровый стланик и рододендрон даурский. Постоянно встречаются также спирея средняя, роза иглистая, можжевельник сибирский, рябина сибирская, рябинник рябинолистный. Под их пологом обильна брусника. В сложении травяно-кустарничкового яруса участвуют также вейник Лангсдорфа, осока Ван-Хьюрка, спорадически попадаются фиалка короткочашелистиковая, княженик сибирский, горец Лаксмана и некоторые другие. Мохово-лишайниковый ярус развит фрагментарно, покрывая до 60 % поверхности почвы. В этом ярусе отмечено несколько видов, играющих равную роль: Polytrichum juniperinum, Rhytidium rugosum, Ptilium crista-castrensis,Thuidium abietinum, Drepanocladus uncinatus, Tomenthypnum nitens, Ptilidium ciliare. Встречаются отдельные кустики лишайников: Cladonia rangiferina, C. alpestris, C. amaurocraea, C. uncialis, Stereocaulon paschale.

Вдоль горных речек и ручьёв произрастают лиственнично-еловые леса с мощным подлеском. Эти насаждения характеризуются высокой сомкнутостью и большой плотностью. Подлесок достигает 1,5 – 2 м в высоту. Преобладает спирея иволистная, кроме неё растут ольха кустарниковая, роза иглистая, ива Раде. Среди растений травяно-кустарничкового яруса доминируют вейник Лангсдорфа, довольно много ивы плевельной, лабазника дланевидного, подмаренника настоящего, майника двулистного, грушанки даурской, костяники обыкновенной, седмичника европейского. Напочвенный моховый ярус не развит. По долинам рек и ручьёв кустарниковые ельники спускаются ниже и проникают в пояс светлохвойной тайги.

Наряду с еловыми лесами в поясе темнохвойных лесов также встречаются лиственничники с подлеском из кедрового стланика. Из этой группы высокогорных лесов встречаются багульниково-брусничные лиственничники, которые чаще всего формируются на горных подзолистых иллювиально-гумусовых длительносезонно-мерзлотных почвах. Древостой сильно изрежен. В мощном подлеске наряду с кедровым стлаником часто разрастается берёза Миддендорфа, единично растут ольха кустарниковая, роза иглистая, рябина сибирская. Немногочисленные виды кустарничков и трав, слагающие нижний ярус, представлены обычными растениями лиственничных лесов (багульник, брусника и др.). Специфических подгольцовых и гольцовых элементов нет. Местами развит моховый покров, в котором обычно доминирует Pleurozium Schreberi.

Пояс темнохвойной тайги наиболее полно выражен на южных склонах, на северных склонах он носит фрагментарный характер.

Наиболее высокие гребни окружены подгольцовым поясом. Этот пояс образован редколесьями и зарослями кедрового стланика, отчётливо приуроченных к горным подзолистым иллювиально-гумусовым длительносезонно-мерзлотным почвам.

В редколесьях древесный полог крайне разрежен. Деревья низкорослые, их высота редко превышает 7 – 8 м. Вместе с лиственницей всегда растёт ель аянская. Среди сомкнутого яруса кедрового стланика повсюду рассеянно встречаются берёза Миддендорфа и ольха кустарниковая. Нижние ярусы развиты слабо. В небольшом количестве встречается багульник и брусника. Заросли кедровника представлены сообществами двух типов: сомкнутыми и разреженными.

Среди сомкнутых зарослей наиболее распространены сообщества кусторничково-лишайниковой группы ассоциаций. В сообществах этого типа кустарники образуют 2 полога. В верхнем, высотой до 2 – 2,5 м, безраздельно господствует кедровый стланик. Нижний полог, высотой 1 – 1,5 м, образуют ольха кустарниковая, берёза Миддендорфа, роза иглистая. В травяно-кустарничковом ярусе помимо обычных гипоарктических видов (брусника, багульник, голубика) постоянными компонентами становятся некоторые горнотундровые виды: копеечник, горец Лаксмани, козелец лучистый. В напочвенном покрове, занимающем до 60 % поверхности, отмечены лишайники – Cladonia sylvatica, C. rangiferina, C. alpestris, C. uncialis.

Отдельные приподнятые вершинки на высоте 1200 – 1300 м с горно-тундровыми перегнойными оподзоленными иллювиально-гумусовыми почвами заняты разреженными сообществами кедрового стланика. Кедровый стланик в этих условиях приобретает стелящуюся форму роста, высота его едва достигает 90 см. Стланику постоянно сопутствует ерник. Попадаются единичные экземпляры угнетённых, приземистых лиственниц. Кустарничковый и напочвенный ярусы разрежены и имеют отчётливое пятнисто-групповое сложение, растения группируются вблизи кустов кедрового стланика. Преобладают горнотундровые растения: кассиопа вересковидная, арактоус альпийский, горец Лаксмани, шикша чёрная, кроме них отмечена брусника. Наземный покров, занимающий не более 40 % площади, сложен лишайниками: Cladonia rangiferina, C. gracilis, C. coccifera, Cetraria nivalis, C. chrysantha, Stereocaulon tomentosum.

Животный мир.

В заказнике обитает 12 видов ценных промысловых животных, среди которых наиболее распространены лось и северный олень, изюбрь, соболь, белка, росомаха, лисица (30 % от её численности чернобурого окраса), горностай, медведь бурый, норка американская, косуля, рысь.

Угрозы: браконьерство, пожары, вырубка лесной растительности, усиление антропогенного воздействия в связи со строительством нефтепровода ВСТО.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Ульминский».

Год создания: 1981 год

Местоположение: Амурская область, Мазановский район, верхнее и среднее течение реки Ульма, 36 км к востоку от с. Угловое.

Заказник сезонного действия – с 1 апреля по 1 октября.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Заказник сохраняет ценные водно-болотные угодья и сопутствующий ему животный мир в бассейне реки Ульма. Здесь чрезвычайно высока плотность населения и численность водоплавающих и околоводных птиц, в том числе – редких: дальневосточного и чёрного аистов, японского журавля, лебедя-кликуна, утки-мандаринки, орлана-белохвоста, скопы.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Заказник представляет собой широкую заболоченную долину. Рельеф в основном равнинный (90 %), с включением возвышенных участков, максимальная высота которых достигает 374 м над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет -3,3 ºС, средняя температура июля –              +21,1 ºС, января – -32,3 ºС. Среднегодовое количество осадков достигает 470 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 4 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового покрова достигает 30 см. Число дней: со снеговым покровом 230, с ветром 15 м/с – 5.

Гидрография.

Гидрографическая сеть развита и представлена рекой Ульма – 140 км с ее притоками. Общая длина ее составляет – 305 км, густота – 0,20 км/100 га. Многочисленны озера и старицы.

Почвы.

Основные типы почв: дерново-сильноподзолистые или дерново-среднеподзолистые маломощные. В понижениях между увалами залегают сильнозаболоченные и болотные разновидности – дерново-подзолистые-глеевые, дерново-глеевые и торфяно-глеевые почвы. Главными почвообразующими породами являются: покровные глины, эллюво-делювий коренных пород и современный аллювий. Материнские породы представлены тяжелыми суглинками и глинами послетретичного возраста.

Растительность.

На территории заказника преобладает болотный и бореальный типы растительности представленный: лиственничной тайгой, редколесьем, марями и производными белоберезового леса. Из древесных пород преобладают: лиственница Гмелина, береза плосколистная, осина, тополь. По песчанным возвышенностям, вблизи русел рек сосновые боры. Из кустарников обычны: багульник болотный, береза Миддендорфа, береза кустарниковая, спирея иволистная, роза иглистая, в поймах рек встречается: жимолость сьедобная, свидина белая, сирень. Травостой разнотравно-злаковый, наиболее распространена купена душистая, лабазник дланевидный, ландыш Кейске.

Поймы рек заняты осоково-вейниковым и осоко-злаковым с разнотравьем типами травостоя. Здесь обычны: вейник Лангсдорфа, пушица и ряд осок. Много осоковых и моховых болот.

Животный мир.

Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь обитают следующие ценные виды охотничьих животных: лось, изюбр, косуля, медведь, заяц-беляк, ондатра, рябчик, тетерев, водоплавающие птицы.

Заказник играет важную роль для охраны и воспроизводства птиц. На весеннем и осеннем пролетах здесь отдыхают и кормятся многочисленные виды уток, гусей. Многие виды уток здесь успешно гнездятся. Крайне высока плотность населения куликов и кроншнепов. Особое значение заказник имеет для гнездящихся здесь редких видов птиц: японский журавль, даурский журавль, утка мандаринка, дальневосточный кроншнеп, орлан-белохвост, дальневосточный и чёрный аисты.

Угрозы: пожары, браконьерство, рубки главного пользования, возможное начало разработки месторождений рассыпного золота в верховьях р. Ульма.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Урканский».

Год создания: 1967 год

Местоположение: Амурская область, Тындинский район, бассейн рек Ирмакит и Ракинда, 40 км к северо-востоку от п. Талдан.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Имеет значение, как место концентрации косули в зимний период, играет роль в поддержании численности кабарги. Гнездятся редкие виды птиц: скопа, дикуша, орлан-белохвост, беркут, каменный глухарь.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника сложный и представлен гористой местностью, которая занимает 70 % всей площади и равнинными участками, занимающими до 30 %. Высота отдельных вершин достигает 1604 м над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет -6,5 ºС, средняя температура июля составляет +17,1 ºС, января -31,7 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 587 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладают ветры северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 2,7 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового покрова достигает 60 см. Число дней: со снеговым покровом 188, с ветром 15 м/с – 3.

Гидрография.

Гидрографическая сеть развита и представлена реками: Уркан – 15 км, Ирмакит – 10 км, Камакиндра с притоком – 35 км, Правая Ракинда – 40 км, Талама с тремя притоками – 45 км, Катанки – 15 км, Тыукит – 15 км. Общая протяженность ее составляет – 360 км.

Почвы.

Доминирующим типом почв в заказнике являются горные буро-таежные, приуроченные к возвышенным элементам рельефа. На равнинных и пониженных участках рельефа распространены торфяно- и торфянисто-глеевые типы почв. Основной почвообразующей породой является аллювий коренных пород.

Растительность.

Бореальная, в которой преобладают лиственничная тайга, лиственничное редколесье и мари. Основная лесообразующая порода – лиственница Гмелина, в производных лесах – береза плосколистная, в редколесьях и на марях обычны: кустарниковые березы, ивы, багульник. На возвышенных участках встречается кедровый стланник. В значительной степени территория заказника пройдена рубками.

Животный мир.

Животный мир представлен разнообразием млекопитающих и птиц. Здесь обитают 14 видов ценных промысловых животных, среди которых: лось, изюбрь, кабан, косуля, северный олень, кабарга, медведь, колонок, соболь, норка, лисица, рысь, рябчик, глухарь. Также обитают редкие виды птиц: дикуша, орлан-белохвост, беркут.

Угрозы: Пожары, незаконные рубки леса, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Урушинский».

Год создания: 1963 год

Местоположение: Амурская область, Сковородинский район, междуречье нижнего течения рек Омутная и Уруша, в 15 км к востоку от с. Игнашино.

Примечание: в период с 1963 по 1995 годы заказник существовал в среднем течение реки Уруша, но был закрыт в связи с разработкой месторождений россыпного золота, а для заказника была выделена нынешняя территория.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Территория заказника слабо затронута человеческой деятельностью. Здесь обитает 12 видов ценных промысловых животных. Наиболее распространены копытные: лось, изюбрь, кабан, косуля, плотность населения и численность которых достаточно высоки. Отмечен орлан-белохвост, редкий вид с обширным ареалом, но с сокращающейся численностью.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф в основном гористый (97 %) с наличием небольших равнинных участков. Высота отдельных вершин достигает 574 м над уровнем моря.

Климат.

В течение года осадки на территории заказника выпадают неравномерно. Количество осадков зимой – 38 мм; весной – 61 мм; летом выпадает наибольшее количество осадков – 271 мм, основное их количество выпадает в июле и августе – 114 и 103 мм соответственно; осенью – 75 мм. В целом за год сумма осадков составляет 445 мм.

Самое продолжительное время года – зима. На территории заказника обычно бывает холодной, малоснежной с преобладанием ясной, солнечной погоды. Отрицательные среднесуточные температуры устанавливаются в начале октября. Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе: -26,9 ºС. Высота снежного покрова в среднем 30 – 50 см. Наибольшая высота снегового покрова наблюдается в конце февраля начале марта.

Весна короткая – середина апреля – конец мая, с переменной ветреной погодой. В третьей декаде апреля среднесуточная температура превышает отметку 0 ºС, однако сумма среднесуточных температур месяца ниже – 1,1 ºС. Последний заморозок в воздухе отмечается в первых числах мая. В мае среднесуточная температура составляет 8,7 ºС. Снеговой покров сходит в середине апреля, а в лесах, в верхней части склонов гор, остаётся почти до конца сезона.

Лето тёплое и дождливое. В начале и в конце сезона бывают заморозки. Самый тёплый месяц июль. Среднесуточная температура в этом месяце составляет 18,1 ºС.

Осень короткая – с середины по конец октября. Сухая, преимущественно с ясной погодой. По ночам в течение всего сезона заморозки. С третьей декады октября устанавливаются отрицательные среднесуточные температуры: -3 ºС.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает участки рек: Смутная – 25 км, Уруша – 30 км, общая протяжённость речной сети 80 км.

Почвы.

Основные типы почв: буротаёжные, торфяные болотные верховые и низинные, аллювиальные. Среди буротаёжных почв распространён подтип оподзоленные – на щебнисто-суглинистом элювии и древнем аллювии по вершинам низкогорий, склонам и предгорьям. Торфяные болотные верховые почвы приурочены к глинистому делювию по водоразделам, торфяные болотные низовые образуются на делювии или аллювии суглинистого и глинистого состава и расположены по понижениям долин рек и древних террас с близким уровнем грунтовых вод. Аллювиальные почвы залегают по верхней, средней и нижней поймах Амура на супесчаном, суглинистом и глинистом аллювии. Чем тяжелее гранулометрический состав почвообразующих пород, тем выше содержание воды и ниже содержание кислорода в почве. На глинистом аллювии образуются болотные подтипы аллювиальных почв.

Растительность.

Растительность бореальная: лиственничные, лиственнично-сосновые и производные белоберезово-лиственничные леса сочетаются с редколесьями и марями. Основными лесообразующими породами являются: лист венница Гмелина, сосна обыкновенная, береза плосколистная, осина, тополь и ряд ив. Из кустарников обычны рододендрон даурский, багульник болотный, голубика, спирея иволистная, шиповник. В травянистом покрове произрастают майник двулистный, грушанка мясокрасная, лабазник дланевидный.

Встречаются озерно-старичный и пойменно-болотный комплексы растительности в устьях рек Омутная и Уруша; прибрежно-водная и отмельная флора; злаково-разнотравные луга по высокой пойме и надпойменных террасах; остепненные злаково-разнотравные группировки по сухим склонам южных и юго-западных экспозиций с обилием монголо-даурских и маньчжуро-даурских ксерофильных видов; остепненные сосновые ленточные леса в верхней части южных и юго-западных склонов с аналогичным предыдущему комплексу составом видов.

В заказнике выявлено около 445 видов сосудистых растений, а флористическое богатство участка в целом, по прогнозной оценке, составляет 550 – 600 видов.

Животный мир.

Фаунистическое разнообразие представлено видами восточносибирской, даурской и маньчжурской фаун. Наиболее типичными представителями животного мира территории являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, косуля, соболь, белка, рысь, колонок, выдра, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев.

Из видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, можно отметить сапсана, орлана-белохвоста, беркута, возможно обитание на территории скопы.

Угрозы: незаконные рубки, пожары, браконьерство.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Усть-Тыгдинский».

Год создания: 1963 год

Местоположение: Амурская область, Шимановский район.

Площадь: 101400 га.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: В заказнике обитает 12 видов ценных промысловых животных. Наиболее распространены: лось, изюбр, кабан, косуля. Плотности населения изюбря и лося — одни из самых высоких в области. Играет значительную роль в сохранении Урканской популяции косули, служит зимним метом обитания этих животных. Здесь же отмечен орлан-белохвост, редкий вид с обширным ареалом, но с сокращающейся численностью, включенный в Красную книгу РФ, Японии и Южной Кореи.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф территории представлен возвышенностями (до 70 %), сочетающимися с равнинными участками. Максимальные отметки отдельных высот достигают 300 м над уровнем моря.

Климат.

Климат континентальный с муссонными чертами. Среднемноголетняя температура воздуха за год составляет -4,7 ºС, средняя температура июля составляет +20,0 ºС, января -28,5 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 489 мм, из них 80 % приходится на теплый период. Преобладающие ветры – северо-западного направления, среднегодовая скорость ветра 3 м/с. Весна холодная, засушливая, лето влажное, умеренно теплое, часты циклоны. Зима суровая, высота снегового покрова достигает 30 см. Число дней: со снеговым покровом 160, с ветром 15 м/с – 4.

Гидрография.

Гидрографическая сеть развита и представлена реками: Зея – 26 км, Дуте – 40 км, Б. Аяк – 36 км, М.Аяк – 10 км, Ульюм – 16 км, М.Ульюм – 7 км, а также ключами: Оргулек – 8 км, Валовый – 20 км, Серебряный – 4 км, Широкий – 12 км, Увариха – 5 км, Уваровский – 4 км, безымянные ключи – 17 км. Общая протяженность водотоков составляет около 233 км.

Почвы.

На равнинных участках территории заказника распространены в основном буро-таежные почвы, а бессточные низины, днища падей, поймы рек и ключей заняты торфяно и торфянисто-глеевыми типами почв.

Растительность.

Растительность бореальная: южная тайга с сосновыми и лиственничными лесами, производными лесами чередуются с рединами и марями.

Травянистый покров осоково-разнотравно-злаковый с участием вейника Ланксдорфа, вероники сибирской, лабазника дланевидного, бубенчика редкоцветкового, майника двулистного, грушанки мясокрасной. Мари и поймы ключей заняты осоко-злаковым с разнотравьем и осоковейниковым типами травостоя. Здесь обычны: вейник Лангсдорфа, мятлик, кровохлебка мелкоцветковая, ирис Кемпфора, астра татарская, подмаренник северный, подмаренник настоящий, герань Власова, хвощ зимующий.

Животный мир.

На территории заказника обитает около 12 видов ценных промысловых животных. Из них наиболее распространены: лось, изюбр, косуля, кабан, бурый медведь, заяц-беляк, выдра, норка, колонок, рысь, ондатра. Из птиц: рябчик, глухарь, водоплавающие виды. В зимнее время наблюдаются концентрации мигрирующих косуль.

В заказнике гнездятся редкие виды птиц: скопа и орлан-белохвост, включенные в Красные книги РФ и Южной Кореи.

Угрозы: незаконные рубки, пожары, браконьерство, в перспективе – возможная добыча рассыпного золота, строительство каскада Нижнезейских ГЭС, угрожающих затоплением части территории.

Государственный природный зоологический заказник областного значения «Харьковский».

Год создания: 1995 год

Местоположение: Амурская область, Октябрьский, среднее течение р.Завитая, 1 км к востоку от с. Панино, 25 км к югу от с. Екатеринославка.

Цель создания: Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Значение: Служит местом обитания многих ценных видов животных: косуля, кабан, лисица, колонок, енотовидная собака, барсук, фазан, водоплавающие птицы. Отличное местообитания для фазана и лисицы, а также место зимней концентрации кабана и косули.

Физико-географическая характеристика территории.

Рельеф.

Рельеф заказника в основном равнинный, отдельные возвышенности, имеющиеся на данной территории, достигают отметки до 271 м над уровнем моря, а понижения до 100 м над уровнем моря. Территория заказника расположена в зоне аллювиальной равнины.

Климат.

Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного. Данный тип климата, накладывает отпечаток на видовой состав растительного и животного мира, биологию, экологию и периодические явления в жизни растений и животных.

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года выпадает 20 – 60 мм осадков (до 10 % годовой суммы), в теплый – 350 – 650 мм (90-95 % годовой суммы). Июль и август – самые влажные месяцы года. За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней, с относительной влажностью воздуха 85-90 %. Зимы в основном малоснежные.

Период с устойчивыми морозами – самое продолжительное время года (от 4,5 до 5,5 месяцев). Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (-35º -40 ºС). Отрицательные температуры устанавливаются в конце октября. Снеговой покров образуется 25-30 октября и удерживается до конца марта – начала апреля (145 – 165 дней). Накопление снега идет медленно. Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто бывает бесснежной. Наибольшая мощность снегового покрова составляет 25 – 30 см и достигает лишь в конце февраля.

Весна на территории заказника в большинстве лет бывает затяжной и холодной, сухой. Снег сходит рано. Весенние процессы идут медленно, с частыми возвратами холодов. Из-за того, что снег возгоняется, а не тает, весной не наблюдается разливов рек. Важной особенностью температурного режима весны является быстрый рост температуры воздуха. От марта к апрелю средняя месячная температура воздуха повышается на 12º-14 ºС, а от апреля к маю на 8º-9 ºС.

Переход от весны к лету постепенный. Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое. Самый теплый месяц года июль (35º- 40 ºС). Продолжительность безморозного периода на территории заказника составляет 130 – 142 дня.

Тепло обеспеченность летнего периода характеризуется повторяемостью дней со средней суточной температурой воздуха выше +20 ºС по месяцам: июнь-10, июль-23, август-13, всего за сезон – 46. Вторая половина – дождливая. Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября заканчиваются затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно теплая погода. Первые заморозки отмечаются в третьей декаде сентября. Средняя суточная температура воздуха падает до -5 ºС и продолжается понижаться.

Гидрография.

Гидрографическая сеть включает единственный водоток – ручей Чернушка протяженностью в 9 км.

Почвы.

Увалистые равнины заняты лесными почвами, на вершинах склонов и увалов залегают бурые лесные оподзоленные почвы, а бессточные низины, днища падей, поймы рек и ключей заняты торфяными и торфянисто-глеевыми почвами. Материнские породы представлены постплиоценовыми глинами и тяжелыми суглинками. Выделяют три типа почв: дерново-подзолистые (буровато светло-серые, серые и темно-серые дерново-слабоподзолистые, серые дерново-среднеподзолистые и сильноподзолистые), дерновые (дерново-луговые темноцветные песчаные и супесчаные, дерново-торфянисто-глеевые), болотные (торфянисто и торфяно-глеевые).

Растительность.

Заказник представляет сельскохозяйственные угодья с участками производных березово-лиственичных и дубовых лесов.

50 % территории заказника представляет лесная растительность в виде отдельных массивов леса и колков. В колках встречаются береза плосколистная и даурская, дуб монгольский, лиственница, осина, липа, боярышник Максимовича, калина Саржента, лещина, леспедеца, липа амурская и др. Живой напочвенный покров в древесно-кустарниковых зарослях представлен лесным разнотравьем. Здесь произрастают ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань, и др.

На защищенных участках склонов южных экспозиций произрастают теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: лиственница Гмелина, дуб монгольский, ильм долинный, липа амурская, береза даурская, осина, тополь и др. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина разнолистная спирея иволистная, ивы.

Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с подлеском из лещины, леспедецы, поросли липы и березы; травянистый покров злаково-разнотравный.

В пойме реки Чернушка распространены заросли ивы, ольхи. По пониженным и переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади кустарниковые и древовидные ивы.

Также на территории заказника распространены вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые луга. Встречаются осоковые болота со сфагнумом, болота с вахтой, сабельником и осокой, манниковые с рогозом и тростником.

На территрии заказника имеются посадки леса из сосны обыкновенная и лиственницы Гмелина.

Безлесный район заказника – это район земледелия и хорошо освоен в сельскохозяйственном отношении, поэтому его растительный покров испытал сильное влияние хозяйственной деятельности человека.

В последние годы на землях, вышедших из хозяйственного оборота, наблюдаются процессы восстановления. На таких участках обычны леспедеца двуцветная, лещина разнолистная, рябинник рябинолистный, шиповники, которые сменяются порослью березы плосколистной и дуба монгольского.

Животный мир.

В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун приамурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотской.

Типичные лесные животные – косуля, кабан, бурундук, рысь, встречается амурский лесной кот.

В безлесном районе обитают животные открытых пространств: длиннохвостый суслик, колонок лисица и енотовидная собака.
Из акклиматизированных видов обитает ондатра и норка американская. Территория заказника является прекрасным место обитанием для лисицы фазана, а также местом зимней концентрации косули и кабана. Плотность населения кабана – одна из высочайших по области, благодаря проведению интенсивных биотехнических мероприятий.

Деятельность в заказнике.

Служба заказника ведет интенсивную работу, направленную на повышение численности дикого уссурийского кабана – осуществляется посев подкормочных полей, подкормка животных зерновыми отходами в зимний период, минеральная подкормка с применением микроэлементов, недостаток которых наблюдается в почве, вакцинация животных против классической чумы свиней.

Активно проводятся мероприятия по улучшению качества экосистем – ежегодно высаживаются сотни гектаров саженцев сосны.

Активно проводятся меропирятия по экологическому просвещению населения.

Угрозы: пожары антропогенного происхождения, загрязнение земель и вод в результате сельскохозяйственной деятельности, браконьерство, угроза передачи части земель в сельскохозяйственную разработку с привлечением китайских рабочих.

4. Памятники природы Амурской области.

Памятники природы – это редкие, исчезающие, подвергающиеся разрушению и в то же время ценные в научном, эстетическом, а иногда в историческом и культурном отношении объекты природы.

Охрана памятников природы – это объективная охрана природы. Памятниками природы можно в известном смысле этого слова считать отдельные виды вымирающих животных (например, амурский тигр, стерх), редкие растения (реликтовая пихта грациозная, кладофора шаровидная). Памятники природы существуют во многих странах мира. В некоторых они занимают огромные площади, например, «Ущелье динозавров» в США имеет площадь 82 тыс. га.

В зависимости от уникальности, научной или эстетической ценности государственные памятники природы могут быть отнесены к памятникам природы федерального или местного (краевого, областного, районного) значения. Согласно «Типовому Положению о государственных памятниках природы», утвержденном Госпланом СССР и Государственным комитетом по науке и технике 27.04.1981 г., памятниками природы объявляются уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношении природные объекты, представляющие собой небольшие урочища (рощи, озера, участки долин и побережий, достопримечательные горы) и отдельные объекты (редкие геологические обнажения, эталонные участки месторождений полезных ископаемых, водопады, пещеры, минеральные источники, живописные скалы, метеоритные кратеры, отдельные редкие или исторически ценные деревья и т.п.), а также природные объекты искусственного происхождения (старинные аллеи и парки, участки заброшенных каналов, карьеры, пруды и т.п.). Основной задачей объявления тех или иных объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии для научных, культурно-просветительных и эстетических целей. При этом организации, на землях которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению установленного для памятника природы режима охраны. Однако объявление объектов памятниками природы не влечет за собой изъятия занимаемого ими земельного участка или водного пространства у землепользователей и водопользователей.

Есть такие объекты и в Амурской области, все они подлежат охране.

Таблица 69

Перечень памятников природы областного значения

| № п/п | Наименование ООПТ | Площадь, (га) | в т.ч. морская акватория (га) | Категория ООПТ | Профиль | Местонахождение (административный район (ы) | С какого года функционирует | Ведомственная принадлежность | Примечание (нахождение ООПТ в границах другой ООПТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Скобельцинская сопка | 17,9 | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 2 | Наскальные рисунки (писаницы) | 0,8 | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | расположен в заказнике «Андреевский» |
| 3 | Есауловский минеральный источник | 3,1 | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 4 | Горячие ключи |  | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 5 | Иннокентьевский сосновый бор | 113,2 | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 6 | Аркадьевский сосновый бор |  | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 7 | Спорненский сосновый бор |  | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 8 | Зеленая зона п. Архара |  | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 9 | Лотос Комарова | 126 | 0 | памятник природы | ботанический | Архаринский | 2000 | Хинганский государственный природный заповедник |  |
| 10 | Озеро Цветочное |  | 0 | памятник природы |  | Архаринский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 11 | Зеленая зона г. Райчихинска |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 12 | Райчихинский водоем |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 13 | Искусственный водоем |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 14 | Кивдинский остров |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 15 | Компанейский | 6100 | 0 | памятник природы | комплексный | Бурейский | 2002 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 16 | Талаканский створ на р. Бурея |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 17 | Утес, обнажение известняка | 781 | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 18 | Гомелевский остров |  | 0 | памятник природы |  | Бурейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 19 | Зеленая зона г. Завитинска |  | 0 | памятник природы |  | Завитинский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 20 | Болдыревские сосняки | 69,7 | 0 | памятник природы |  | Завитинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 21 | Новомихайловский сосновый бор |  | 0 | памятник природы |  | Октябрьский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 22 | Романовский сосновый бор | 81,3 | 0 | памятник природы |  | Октябрьский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 23 | Зеленая зона вокруг с. Екатеринославка |  | 0 | памятник природы |  | Октябрьский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 24 | Сосновый бор машиноиспытательной станции | 14,9 | 0 | памятник природы |  | Михайловский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 25 | Сопка Шапка | 10,4 | 0 | памятник природы |  | Михайловский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 26 | Орловская роща | 314,2 | 0 | памятник природы |  | Константиновский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 27 | Озеро Осиновое | 148,2 | 0 | памятник природы |  | Константиновский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | расположен в заказнике «Амурский» |
| 28 | Зеленая зона вокруг г. Благовещенск |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 29 | Зеленая роща |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 30 | Натальинский сосновый бор | 71,4 | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 31 | Участок соснового бора на берегу р. Зея и прилегающий к нему остров |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 32 | Астрахановские сады |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 33 | Озеро Ротанье | 8 | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 34 | Озеро Гальянье | 0,2 | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1975 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 35 | Чигиринское водохранилище |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 36 | Источник Ключ |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 37 | Грибское водохранилище |  | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 38 | Марушкины ворота | 0,5 | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 39 | Кремневая сопка | 3 | 0 | памятник природы |  | Благовещенский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 40 | Урочище Мухинка | 376,6 | 0 | памятник природы | ботанический | Благовещенский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | частично расположен в заказнике «Благовещеский» |
| 41 | Монастырская роща | 5 | 0 | памятник природы | комплексный | Благовещенский | 2000 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 42 | Андреевская роща | 278,5 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 43 | Новоалексеевская роща | 235,7 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 44 | Большеозерская роща | 22 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 45 | Богословская роща | 47,9 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 46 | Черемховская роща | 149,2 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 47 | Березовая роща в районе пионерского лагеря | 32,1 | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 48 | Парк культуры и отдыха |  | 0 | памятник природы |  | Ивановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 49 | Зеленая зона вокруг г. Шимановска |  | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 50 | Утес на р. Амур в районе Карбат |  | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 51 | Утес на реке Амур | 219,3 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 52 | Утес Кумарский на реке Амур | 62,7 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 53 | Сопка Дымо | 144,9 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 54 | Горящие горы | 40,1 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 55 | Корсаковский кривун на реке Амур | 5260,2 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | расположен в заказнике «Симоновский» |
| 56 | Участок р. Чукан сосновый бор | 53 | 0 | памятник природы |  | Шимановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 57 | Сосновый бор на р. Томь |  | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 58 | Сосновый бор | 10,8 | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 59 | Сосновый бор, правый берег р. Томь |  | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 60 | Сосновый бор (Большая Сазанка) |  | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 61 | Белая гора | 4,4 | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 62 | Верненский сосновый бор | 222 | 0 | памятник природы |  | Серышевский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 63 | Нылгинский муравейник | 18 | 0 | памятник природы | зоологический | Свободненский | 1999 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 64 | Зеленая зона вокруг г. Свободного |  | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 65 | Бузулинская зеленая роща | 44,9 | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 66 | Юхтинский сосновый бор | 9,9 | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 67 | Сосновый бор на реке Зее, село Бардагон | 173 | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 68 | Участок р. Голубая |  | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 69 | Малосазанские белые горы и сосновый бор | 136,1 | 0 | памятник природы |  | Свободненский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 70 | Леонтьевский сосновый бор | 134,3 | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 71 | Молчановский сосновый бор | 8,8 | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 72 | Река Граматуха |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 73 | Река Бирма |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 74 | Абайканский утес | 274,6 | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 75 | Догмарский утес | 192,4 | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 76 | Озера: Байкал, Коломейцево, Потемкино, Сосновый бор |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 77 | Богословский остров |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 78 | Новороссийский остров |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 79 | Курганы Бирма-Красноярово |  | 0 | памятник природы |  | Мазановский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 80 | Джалиндиндский утес | 68,7 | 0 | памятник природы |  | Сковородинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 81 | Чернопольские валуны |  | 0 | памятник природы |  | Сковородинский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 82 | Игнашинский минеральный источник | 1 | 0 | памятник природы |  | Сковородинский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 83 | Река Балыктах |  | 0 | памятник природы |  | Тындинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 84 | Сосновый бор |  | 0 | памятник природы |  | Тындинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 85 | Одиночное дерево (кедр) |  | 0 | памятник природы |  | Тындинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 86 | Городской парк г. Зея |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 87 | Сосновый бор Сосновоборского совхоза | 12,2 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 88 | Джуваскит кедровый стланик |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 89 | Озеро Огорон | 307,9 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | расположен в заказнике «Верхне-Депский» |
| 90 | Участок р. Деп |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 91 | Наскальные рисунки (писаницы) | 3,1 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 92 | Гуликовский утес | 27,9 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 93 | Утес на реке Зея | 8,3 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 94 | Бекельдеуль |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 95 | Бассейн р. Арга |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 96 | Зейское море |  | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 97 | Устье реки Лучи | 153,3 | 0 | памятник природы |  | Зейский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | расположен в заказнике «Токинский» |
| 98 | Гонжинский минеральный источник | 42,4 | 0 | памятник природы |  | Магдагачинский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 99 | Участок р. Ольга |  | 0 | памятник природы |  | Магдагачинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 100 | Водохранилище Курган |  | 0 | памятник природы |  | Магдагачинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 101 | Участок р.Буринда |  | 0 | памятник природы |  | Магдагачинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 102 | Буриндинский утес |  | 0 | памятник природы |  | Магдагачинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 103 | Зеленая зона вокруг с. Ромны |  | 0 | памятник природы |  | Ромненский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 104 | Валуны. Участок реки Огоджа | 5,9 | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 105 | Гора Макит | 305,2 | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 106 | Быссинский минеральный источник | 332,3 | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 107 | Участок р. Нора |  | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 108 | Река Альдикон |  | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 109 | Норский остров |  | 0 | памятник природы |  | Селемджинский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 110 | Новинская сосновая роща |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1979 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 111 | Зеленая зона вокруг г. Белогорск |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1978 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 112 | Озеро Коноплянка |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 113 | Озеро Летное |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 114 | Лесопарк имени Котовского |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 115 | Городской парк г. Белогорска |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 116 | Сосновый бор госпиталя г. Белогорска |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |
| 117 | Парк отдыха завода «Сельмаш» |  | 0 | памятник природы |  | Белогорский | 1983 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области |  |

Часть III. Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования.

1. Деятельность министерства природных ресурсов Амурской области.

1.1. Осуществление министерством природных ресурсов Амурской области полномочий в сфере охраны окружающей среды, недропользования.

В министерство природных ресурсов Амурской области с 01.01.2019 по 31.12.2019 поступило 61 заявление от предприятий-водопользователей для заключения договоров водопользования с целью забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Для выдачи решений о предоставлении водного объекта в пользование в министерство природных ресурсов области с начала 2019 года поступило 229 заявлений, из которых:

76 заявлений – с целью сброса сточных вод;

67 заявлений – с целью строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;

26 заявлений – с целью проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;

60 заявлений – с целью разведки и добычи полезных ископаемых.

По результатам рассмотрения поступивших заявлений заключен 61 договор водопользования (план 50), выдано 263 решения о предоставлении водного объекта в пользование (план 100). Кроме того, заключено 143 дополнительных соглашения к договорам водопользования.

В 2019 году в федеральный бюджет от Амурской области поступило 16017,80 тыс. рублей средств платы за пользование водными объектами.

В соответствии с приказом Росводресурсов от 25.12.2013 № 235 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов от 14.12.2012 № 261 «Об администрировании доходов федерального бюджета» пени за несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование водным объектом и штрафы за забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный договором водопользования объем забора (изъятия) водных ресурсов с 01.01.2014 поступают в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, в 2018 году по коду бюджетной классификации 924 1 162508602 0000 140 в бюджет Амурской области поступило 3 635,029 тыс. рублей. В том числе:

9,10 тыс. рублей – пеня за несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование водным объектом;

3 625,07 тыс. рублей – штраф за забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный договором водопользования объем забора (изъятия) водных ресурсов.

С целью организации и осуществления деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов специалистами академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова проведена корректировка действующей на территории Амурской области Территориальной схемы. Приказом министерства природных ресурсов области от 24.12.2019 № 630-ОД утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019 – 2030 годов (далее – Территориальная схема).

## В соответствии с Территориальной схемой определены зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО – пять кластеров.

По итогам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО на территории каждого кластера выбран региональный оператор, с которым заключено соглашение со сроком действия 10 лет:

Кластер № 1 (г. Зея, г. Тында, Сковородинский район, Зейский район, Магдагачинский район, Тындинский район) – ООО «СПЕЦЭКОМАШ»;

Кластер № 2 (г. Белогорск, Белогорский район, Ромненский район, Серышевский район, Октабрьский район) – ООО «ТрансЭкоСервис»;

Кластер № 3 (г. Райчихинск, пгт. Прогресс, Архаринский район, Бурейский район, Завитинский район, Константиновский район, Михайловский район) – ООО «ЖЭУ»;

Кластер № 4 (г. Благовещенск, Благовещенский район, Ивановский район, Тамбовский район) – ООО «Полигон»;

Кластер № 5 (г. Свободный, г. Шимановск, Свободненский район, Шимановский район, Мазановский район, Селемджинский район, ЗАТО Циолковский) – ООО «Спецавтохозяйство».

Приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 02.11.2018 № 101-пр/у, от 30.11.2018 № 130-пр/у утверждены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО.

В связи с тем, что услуга по вывозу TKO с 01.01.2019 является коммунальной услугой, к ней применяются меры социальной поддержки, которые получают областные и федеральные льготники. Граждане, имеющие право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг‚ будут соответственно получать компенсацию на расходы по оплате коммунальной услуги за вывоз TKO.

Также в целях обеспечения доступности для населения Амурской области платы за услугу по обращению с ТКО в 2019 году приказом управления государственного регулирования цен и тарифов от 05.04.2019 № 42-пр/у для населения области установлены льготные тарифы в области обращения с ТКО сниженные на 30 %.

В связи с тем, что на территории Амурской области применяется дифференцированный норматив накопления TKO, для граждан, проживающих в неблагоустроенном фонде, применяется норматив в два раза меньше, чем в благоустроенном жилом фонде.

## В целях предоставления поддержки региональным операторам по обращению с отходами в части компенсации выпадающих доходов в связи с установлением для населения области льготных тарифов в области обращения с ТКО, Министерством разработан Порядок предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов региональным операторам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения, который утвержден постановлением Правительства Амурской области от 17.06.2019 № 325.

Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2016 № 606 (ред. от 18.10.2018 № 502) утверждены нормативы накопления ТКО на территории Амурской области. В связи с часто поступающими обращениями со стороны предпринимательского сообщества, по вопросу утвержденных нормативов образования отходов принято решение о проведении повторных замеров в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр. Замеры нормативов образования ТКО будут выполнены в разрезе четырех муниципальных образований в течение 4 сезонов (зима, весна, лето, осень) ежедневно в течение семи дней по каждому объекту (юридические и физические лица, в том числе по категориям объектов (магазины, административные здания, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и т.д.).

За 2019 год в адрес Министерства поступило 123 письменных обращения граждан и юридических лиц по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Поступившие обращения рассмотрены или перенаправлены по подведомственности в уполномоченные органы исполнительной власти области, федеральные органы исполнительной власти в порядке, предусмотренном Федерального закона от 02.05.20116 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Кроме того, с целью создания механизма обратной связи для граждан по вопросам перехода на новую систему обращения с TKO организованы и работают телефоны «горячих линий» в министерстве природных ресурсов области, проектном офисе министерства природных ресурсов области, министерстве жилищно-коммунального хозяйства области, управлении государственного регулирования цен и тарифов области, государственной жилищной инспекции области. Информация о телефонах «горячих линий» размещена на официальном портале Правительства области.

В рамках переданных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Амурской области полномочий по постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, министерством природных ресурсов области по состоянию на 01.01.2020 года поставлено на государственный учет 1667 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, из них 27 объектов снято с учета. Проведена актуализация учетных сведений 642 объектов.

В 2019 году проведено 3 экологических экспертизы:

1) Экспертиза проектной документации, обосновывающей строительство линейного объекта «Автодорога Огоджа - Февральск. Участок 3 Пк 760+0.0 – Пк 1060+0.0» на землях ООПТ Государственного природного заказника регионального значения «Гербиканский» на территории Амурской области;

2) Экспертиза материалов обоснования лимитов и квот добычи охотничьих животных в охотсезон 2019 – 2020 годов на территории Амурской области;

3) Экспертиза проектной документации, обосновывающей строительство объекта «Строительство кордона Малые Симичи» на землях ООПТ природный парк «Бурейский» на территории Амурской области.

Рассмотрено 5 проектов схем территориального планирования муниципальных районов; 12 генеральных планов поселений и городских округов.

Подготовлен Государственный доклад «Об охране окружающей среды и экологическом состоянии в Амурской области за 2018 год». Доклад размещен на официальном сайте Правительства Амурской области на странице министерства природных ресурсов Амурской области.

На 01 января 2020 года в ведении министерства находились 346 лицензий на геологическое изучение и добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОРПИ), из них 262 лицензии – на разработку и 84 поисковых лицензий.

За отчетный прошлый год выдача лицензий увеличилась по сравнению с 2018 годом, в 2019 году оформлено 98 лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения (59 лицензий) и добычи (39 лицензий) общераспространенных полезных ископаемых, а также 7 лицензий на добычу пресных подземных вод.

Госпошлина за действия министерства, связанные с лицензированием, составила в 2019 году 787,4 тыс. рублей. Общая сумма разовых платежей, поступивших в бюджет области в прошлом году, составила – 5,92 млн. рублей.

За 2019 год проведено 35 экспертиз запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод объемом добычи до 500 м3/сутки. Получено платежей на сумму 1,26 млн. рублей. Выдано 25 свидетельств об установлении фактов открытия месторождений ОРПИ.

За 2019 год министерством рассмотрено и согласовано 102 технических проекта разработки месторождений на участках недр местного значения, а также выдано 27 горноотводных акта на месторождениях, разрабатываемых без применения взрывных работ.

Золота в Амурской области в 2019 году было добыто 26 тонн 284 кг. Это на 3,5 тонны больше, чем в 2018 году. Рост добычи обеспечил запуск автоклавного комплекса на Покровском месторождении.

В текущем году, а также в следующем 2021-м, ситуация в золотодобыче в области кардинально не изменится, Покровский АГМК компенсирует снижение добычи из окисленных руд, произошедшее в 2018 году и уровень добычи золота стабилизируется.

По прочим полезным ископаемым складывается следующая ситуация по значимым инвестиционным объектам:

- проект освоения медно-никелевого месторождения Кун-Манье развивается стабильно и выходит на стадию проработки практических вопросов создания инфраструктуры и привлечения инвестиций в строительство;

-  проект освоения Дармаканского месторождения стекольных песков пока находится на самой простой, начальной стадии подготовки технического проекта, с которой владелец лицензии справляется. Основной вопрос – по привлечению инвестиций еще не решен;

- проект освоения Гаринского железорудного месторождения заморожен, ООО «ГГМК» в целом в рамках лицензионного соглашения подготовило техпроект, дальнейшая судьба проекта зависит от мировых цен на железорудное сырье.

1.2. Отчет о выполнении природоохранных программ на территории Амурской области

Общий плановый объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» составлял 1 260 640,2 тыс. рублей.

По итогам финансового года мероприятия государственной программы профинансированы на сумму 1 247 017,7 тыс. рублей или на 98,9 % от плановых объемов, поступившие средства освоены в сумме 1 136 624,4 тыс. рублей.

В разрезе источников финансирования объемы бюджетных ассигнований распределились следующим образом:

- общий плановый объем финансирования государственной программы из федерального бюджета составлял 906 449,6 тыс. рублей. Фактически на 01.01.2020 мероприятия программы профинансированы на сумму 905 425,1 тыс. рублей или на 99,9 % от плановых объемов. Поступившие средства освоены в полном объеме.

- общий плановый объем финансирования государственной программы из областного бюджета составлял 352 874,8 тыс. рублей. Фактически на 01.01.2020 мероприятия программы профинансированы на сумму 340 276,8 тыс. рублей или на 99,4 % от плановых объемов, поступившие средства освоены в сумме 231 199,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области» в 2018 году реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Мероприятия в сфере использования и охраны водных объектов, охрана окружающей среды» с плановым объемом финансирования за счет средств областного и местных бюджетов в сумме 33 735,8 тыс. рублей. В рамках данного основного мероприятия профинансированы работы по строительству 2 пускового комплекса объекта капитального строительства «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур в г. Благовещенске» на сумму 26 315,8 тыс. рублей.

- «Информационное и аналитическое обеспечение исполнения государственной функции в сфере охраны окружающей среды» с плановым объемом финансирования за счет средств областного бюджета 8000,0 тыс. рублей. В рамках данного основного мероприятия осуществлена поставка передвижной экологической лаборатории на сумму 5800,0 тыс. рублей и специализированного оборудования для осуществления регионального государственного экологического надзора на сумму 2066,1 тыс. рублей.

- «Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствия», финансируемое за счет субвенций федерального бюджета и средств областного бюджета.

Плановый объем финансирования основного мероприятия за счет субвенций составлял 15964,3 тыс. рублей. Фактически на 01.01.2020 средства федерального бюджета профинансированы на сумму 14995,4 тыс. рублей или на 93,9 % от плановых объемов, поступившие средства освоены в полном объеме.

- «Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» с плановым объемом финансирования за счет средств областного бюджета 84 030,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета своевременно перечислены в бюджет города Свободный в сумме 50 418,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Свободный», бюджет пгт. Прогресс в сумме 33 612,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в пгт. Прогресс».

На реализацию подпрограммы «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области» в 2019 году плановый объем бюджетных ассигнований составлял 77 828,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 693,1 тыс. рублей, областного бюджета – 77 135,4 тыс. рублей.

Данные ассигнования распределены по следующим основным мероприятиям:

- объем финансирования основного мероприятия «Мероприятия по сохранению и восстановлению объектов животного мира, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий» из средств областного бюджета предусматривался в сумме 77 135,4 тыс. рублей. Фактически на 01.01.2020 выделенные бюджетные средства профинансированы на сумму 76215,8 тыс. рублей и освоены в сумме 76168,3 тыс. рублей.

- объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации» из средств федерального бюджета предусматривался в сумме 693,1 тыс. рублей. Фактически на 01.01.2020 выделенные бюджетные средства профинансированы и освоены на 100 %.

В рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Амурской области» в 2019 году реализовывались следующие основные мероприятия с общим объемом финансирования 885 432,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 846 099,9 тыс. рублей, областного бюджета – 9 332,4 тыс. рублей:

- «Мероприятия в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Плановый объем бюджетных ассигнований составлял 675 566,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 636 234,4 тыс. рублей, областного бюджета – 39 332,4 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета основное мероприятие профинансировано на сумму 636 234,4 тыс. рублей или на 100 % от плановых объемов (поступившие средства освоены в сумме 636 234,4 тыс. рублей), средств областного бюджета на сумму 39 284,5 тыс. рублей или на 99,9 % от плановых объемов (поступившие средства освоены в сумме 39 284,5 тыс. рублей);

- «Федеральный проект «Сохранение лесов» с плановым объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 209 865,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета профинансированы и освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» в 2019 году реализовывалось основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти».

Плановый объем бюджетных ассигнований составлял 152 649,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 43 692,3 тыс. рублей, областного бюджета – 108 957,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета подпрограмма профинансирована на сумму 43 636,7 тыс. рублей или на 99,9 % от плановых объемов (поступившие средства освоены в полном объеме), средств областного бюджета на сумму 107880,4 тыс. рублей или на 99,0 % от плановых объемов (поступившие средства освоены в полном объеме).

В 2019 году достигнуты следующие результаты реализации мероприятий и детализированных мероприятий планов-графиков.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»:

- увеличена протяженность определенных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии до 4676 км;

- закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос посредством установки специализированных информационных знаков на участках русел рек общей протяженностью 2324,8 км (нарастающим итогом);

- приобретена передвижная экологическая лаборатория для проведения аналитических (инструментальных) измерений выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;

- приобретено специальное оборудование для осуществления регионального государственного экологического надзора;

- выполнена расчистка, спрямление и дноуглубление р. Ярчиха в границах с. Северное Архаринского района, начаты работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению р. Белая в границах с. Троицкое Ивановского района;

- начата разработка проектной документации по строительству мусороперерабатывающих комплексов в г. Свободный и пгт. Прогресс.

По подпрограмме «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области»:

- охват территории области мероприятиями по охране объектов животного мира составил не менее 90 %;

- обеспечена эффективность осуществления государственного надзора в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- доля выявленных нарушений, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности – 85 % (при запланированных 85 %);

- сохранена численность тигров в количестве 4-х особей;

- проведено 1864 рейда в рамках контрольно-надзорных мероприятий (или 106,5 % от запланированных 1750), в ходе которых составлено 1592 протоколов, изъято 112 единиц огнестрельного оружия;

- индекс роста численности основных видов охотничьих ресурсов составил 0,973.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Амурской области»:

- обеспечение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров в размере 50 %;

- обеспечение доли площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями в размере 0,85 %;

- обеспечение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда в сумме 29,7 рублей;

- площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 29,3 тыс. га;

- обеспечено Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в размере 16,7 %;

- количество выращенного посадочного материала лесных растений составило 9,9 млн. штук;

- достигнуто оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Амурской области лесопожарной техникой от потребности в необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в размере 25 %;

- ущерб от лесных пожаров снижен до 0,064 млрд. рублей;

- площадь погибших лесных насаждений уменьшена до 1,91 тыс. га.

По подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

цели и задачи органов исполнительной власти области в сферах деятельности недропользования, природопользования, охраны окружающей среды, осуществления государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, охраны объектов животного мира, лесного хозяйства достигнуты и выполнены на установленном уровне не ниже предыдущих лет.

Таблица 70

Отчет о ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» за 2019 год

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местные бюджеты | др. источники |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местные бюджеты | др. источники |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местные бюджеты | др. источники |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды в Амурской области» | 1260640,225 | 906449,62 | 352874,805 | 1315,8 | 0 | 1247017,685 | 905425,101 | 340276,784 | 1315,8 | 0 | 1136624,385 | 905425,101 | 231199,284 | 0 | 0 |
|  | Объекты капитального строительства | 110345,8 | 0 | 109030 | 1315,8 | 0 | 110345,8 | 0 | 109030 | 1315,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие расходы | 1150294,425 | 906449,62 | 243844,805 | 0 | 0 | 1136671,885 | 905425,101 | 231246,784 | 0 | 0 | 1136624,385 | 905425,101 | 231199,284 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области» | 144730,1 | 15964,3 | 127450 | 1315,8 | 0 | 133207,365 | 14995,442 | 116896,123 | 1315,8 | 0 | 22861,565 | 14995,442 | 7866,123 | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствия» | 18964,3 | 15964,3 | 3000 | 0 | 0 | 14995,442 | 14995,442 | 0 | 0 | 0 | 14995,442 | 14995,442 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» (субвенция) | 15964,3 | 15964,3 | 0 | 0 | 0 | 14995,442 | 14995,442 | 0 | 0 | 0 | 14995,442 | 14995,442 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации «Расчистка озера Гольянское, на территории города Благовещенска» | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере использования и охраны водных объектов, охрана окружающей среды» | 33735,8 | 0 | 32420 | 1315,8 | 0 | 26315,8 | 0 | 25000 | 1315,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 26315,8 | 0 | 25000 | 1315,8 | 0 | 26315,8 | 0 | 25000 | 1315,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Благовещенск. Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (4 этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок №10) | 26315,8 | 0 | 25000 | 1315,8 | 0 | 26315,8 | 0 | 25000 | 1315,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Оценка современного экологического состояния мест временного захоронения ядохимикатов и разработка проектно-сметной документации по ликвидации пунктов временного захоронения ядохимикатов сельскохозяйственного назначения в зоне строительства космодрома «Восточный»» | 7420 | 0 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Информационное и аналитическое обеспечение исполнения государственной функции в сфере охраны окружающей среды» | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 7866,123 | 0 | 7866,123 | 0 | 0 | 7866,123 | 0 | 7866,123 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы» | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 7866,123 | 0 | 7866,123 | 0 | 0 | 7866,123 | 0 | 7866,123 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 84030 | 0 | 84030 | 0 | 0 | 84030 | 0 | 84030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности» | 84030 | 0 | 84030 | 0 | 0 | 84030 | 0 | 84030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области» | 77828,478 | 693,1 | 77135,378 | 0 | 0 | 76908,919 | 693,1 | 76215,819 | 0 | 0 | 76861,419 | 693,1 | 76168,319 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по сохранению и восстановлению объектов животного мира, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий» | 77135,378 | 0 | 77135,378 | 0 | 0 | 76215,819 | 0 | 76215,819 | 0 | 0 | 76168,319 | 0 | 76168,319 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 51976,68 | 0 | 51976,68 | 0 | 0 | 51976,68 | 0 | 51976,68 | 0 | 0 | 51929,18 | 0 | 51929,18 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Совершенствование организации охраны объектов животного мира и среды их обитания» | 25158,698 | 0 | 25158,698 | 0 | 0 | 24239,139 | 0 | 24239,139 | 0 | 0 | 24239,139 | 0 | 24239,139 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации» | 693,1 | 693,1 | 0 | 0 | 0 | 693,1 | 693,1 | 0 | 0 | 0 | 693,1 | 693,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятие «Осуществление переданных ОГВ субъектов РФ в соответствии с частью 1 ст.6 № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» | 171,4 | 171,4 | 0 | 0 | 0 | 171,4 | 171,4 | 0 | 0 | 0 | 171,4 | 171,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Мероприятие «Осуществление переданных ОГВ субъектов РФ в соответствии с частью 1ой ст.6 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» | 521,7 | 521,7 | 0 | 0 | 0 | 521,7 | 521,7 | 0 | 0 | 0 | 521,7 | 521,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Амурской области» | 885432,331 | 846099,912 | 39332,419 | 0 | 0 | 885384,366 | 846099,912 | 39284,454 | 0 | 0 | 885384,366 | 846099,912 | 39284,454 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | 675566,831 | 636234,412 | 39332,419 | 0 | 0 | 675518,866 | 636234,412 | 39284,454 | 0 | 0 | 675518,866 | 636234,412 | 39284,454 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» | 39332,419 | 0 | 39332,419 | 0 | 0 | 39284,454 | 0 | 39284,454 | 0 | 0 | 39284,454 | 0 | 39284,454 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (субвенция) | 636234,412 | 636234,412 | 0 | 0 | 0 | 636234,412 | 636234,412 | 0 | 0 | 0 | 636234,412 | 636234,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Сохранение лесов» | 209865,5 | 209865,5 | 0 | 0 | 0 | 209865,5 | 209865,5 | 0 | 0 | 0 | 209865,5 | 209865,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Мероприятие «Увеличение площади лесовосстановления» | 66627,6 | 66627,6 | 0 | 0 | 0 | 66627,6 | 66627,6 | 0 | 0 | 0 | 66627,6 | 66627,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Мероприятие «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспризводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» | 46644 | 46644 | 0 | 0 | 0 | 46644 | 46644 | 0 | 0 | 0 | 46644 | 46644 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Мероприятие «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления» | 2259,2 | 2259,2 | 0 | 0 | 0 | 2259,2 | 2259,2 | 0 | 0 | 0 | 2259,2 | 2259,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Мероприятие «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» | 94334,7 | 94334,7 | 0 | 0 | 0 | 94334,7 | 94334,7 | 0 | 0 | 0 | 94334,7 | 94334,7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» | 152649,316 | 43692,308 | 108957,008 | 0 | 0 | 151517,035 | 43636,647 | 107880,388 | 0 | 0 | 151517,035 | 43636,647 | 107880,388 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» | 152649,316 | 43692,308 | 108957,008 | 0 | 0 | 151517,035 | 43636,647 | 107880,388 | 0 | 0 | 151517,035 | 43636,647 | 107880,388 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти» (Минприроды) | 46915,252 | 0 | 46915,252 | 0 | 0 | 46026,078 | 0 | 46026,078 | 0 | 0 | 46026,078 | 0 | 46026,078 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти» (Упр.по охране, контролю и рег.исп.объектов жив.мира) | 32970,325 | 0 | 32970,325 | 0 | 0 | 32857,323 | 0 | 32857,323 | 0 | 0 | 32857,323 | 0 | 32857,323 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти» (МинЛХиПБ) | 27384,552 | 0 | 27384,552 | 0 | 0 | 27310,108 | 0 | 27310,108 | 0 | 0 | 27310,108 | 0 | 27310,108 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» | 21845,5 | 21845,5 | 0 | 0 | 0 | 21845,5 | 21845,5 | 0 | 0 | 0 | 21845,5 | 21845,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы» | 186,879 | 0 | 186,879 | 0 | 0 | 186,879 | 0 | 186,879 | 0 | 0 | 186,879 | 0 | 186,879 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ» (МинЛХиПБ) | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 4.1.7. | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 21846,808 | 21846,808 | 0 | 0 | 0 | 21791,147 | 21791,147 | 0 | 0 | 0 | 21791,147 | 21791,147 | 0 | 0 | 0 |

2. Текущие затраты на охрану окружающей среды.

Текущие затраты на проведение природоохранных мероприятий в Амурской области (таблица 71) в 2019 году составили 925,18 млн. рублей (в 2018 году – 743,50 млн. рублей).

Таблица 71

Текущие затраты на охрану окружающей среды в Амурской области

|  | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды – всего, тыс. рублей | 743502 | 925178 |
| в том числе по направлениям: |  |  |
| на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | 76680 | 70700 |
| на сбор и очистку сточных вод | 294835 | 330695 |
| на обращение с отходами | 172563 | 242757 |
| на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод | 47264 | 167211 |
| на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия | 435 | 551 |
| на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий | 24534 | 62355 |
| на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды | - | - |
| на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду | - | - |
| на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды | 127191 | 50909 |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды по основным видам экономической деятельности | 743502 | 925178 |
| в том числе: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 24448 | 24258 |
| добыча полезных ископаемых - всего | 92043 | 195799 |
| из них: добыча металлических руд | 88746 | 194309 |
| обрабатывающие производства - всего | 25194 | 10470 |
| из них: производство пищевых продуктов | 645 | 425 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 3067 | 2351 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 284198 | 378069 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - всего | 90717 | 91779 |
| из них: забор, очистка и распределение воды | 18343 | 36006 |
| сбор, обработка, и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 58539 | 55773 |
| строительство | 30952 | 43440 |
| транспортировка и хранение - всего | 43888 | 54205 |
| из них: деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 37718 | 49654 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 34749 | 98276 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 110883 | 26305 |

Таблица 72

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды

|  | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Текущие затраты на охрану окружающей среды - всего,тыс. рублей | 743502 | 925178 |
| городские округа: |  |  |
| г. Благовещенск | 273764 | 365374 |
| г. Белогорск | 63606 | 30560 |
| г. Зея | 22040 | 47067 |
| г. Райчихинск | 2769 | 984 |
| г. Свободный | 44135 | 107329 |
| г. Тында | 38161 | 28973 |
| г. Шимановск | 1432 | 699 |
| п.г.т. Прогресс | …** | 50286 |
| муниципальные районы: |  |  |
| Архаринский | - | - |
| Белогорский | 2515 | 3196 |
| Благовещенский | 766 | 798 |
| Бурейский | - | 37348 |
| Завитинский | …** | - |
| Зейский | 23738 | 58506 |
| Ивановский | 2415 | 2438 |
| Константиновский | - | - |
| Магдагачинский | 32810 | 24555 |
| Мазановский | 160 | …** |
| Михайловский | …** | - |
| Октябрьский | 1260 | 425 |
| Ромненский | - | - |
| Свободненский | 107 | 9104 |
| Селемджинский | 86466 | 50030 |
| Серышевский | 1693 | - |
| Сковородинский | 21637 | 19311 |
| Тамбовский | 4317 | 473 |
| Тындинский | 70141 | 72651 |
| Шимановский | - | …** |

| Таблица 73 Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в 2018 году Амурская область – всего* Всего; в т о м ч и с л е:; Количество отчитавшихся респондентов (единиц). на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата; на сбор и очистку сточных вод; на обращение с отходами; на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод; на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия; на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий; на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды; на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижениею негативных антропогенных воздействий на окружающую среду; на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. ВСЕГО; 743502; 76680; 294835; 172563; 47264; 435; 24534; -; -; 127191; 296. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО; 24448; 2848; 16025; 3321; 1957; -; 297; -; -; -; 11. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; 24448; 2848; 16025; 3321; 1957; -; 297; -; -; -; 10. Лесоводство и лесозаготовки; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 1. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ; 92043; 22018; 26445; 8538; 32794; 215; 580; -; -; 1453; 23. Добыча угля; …; -; -; -; …; -; -; -; -; -; …. Добыча и обогащение бурого угля (лигнита); …; -; -; -; …; -; -; -; -; -; …. Добыча металлических руд; 88746; 21886; 26445; 8406; 29893; 215; 580; -; -; 1321; 17. Добыча руд цветных металлов; 88746; 21886; 26445; 8406; 29893; 215; 580; -; -; 1321; 17. Добыча прочих полезных ископаемых; …; …; -; …; …; -; -; -; -; …; …. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА; 25194; 16553; 4053; 1302; 1400; 220; -; -; -; 1666; 25. Производство пищевых продуктов; 645; 303; -; 122; -; 220; -; -; -; -; 9. Производство химических веществ и химических продуктов; 14662; 13600; -; -; -; -; -; -; -; 1062; 3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 6116; 2650; 986; 1080; 1400; -; -; -; -; -; 3. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; …; -; -; -; -; -; -; -; -; …; …. Производство прочих транспортных средств и оборудования; 100; -; -; 100; -; -; -; -; -; -; 4. Ремонт и монтаж машин и оборудования; 3067; -; 3067; -; -; -; -; -; -; -; 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА; 284198; 28293; 198202; 19298; 9060; -; 23657; -; -; 5688; 42. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 284198; 28293; 198202; 19298; 9060; -; 23657; -; -; 5688; 42. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ; 90717; 1; 17504; 73212; -; -; -; -; -; -; 24. Забор, очистка и распределение воды; 18343; 1; 17504; 838; -; -; -; -; -; -; 6. Сбор и обработка сточных вод; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; …. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 58539; -; -; 58539; -; -; -; -; -; -; 16. Сбор отходов; 58409; -; -; 58409; -; -; -; -; -; -; 11. Сбор неопасных отходов; 58409; -; -; 58409; -; -; -; -; -; -; 11. Деятельность по обработке вторичного сырья; 130; -; -; 130; -; -; -; -; -; -; 5. Утилизация отсортированных материалов; 130; -; -; 130; -; -; -; -; -; -; 5. Обработка отходов и лома черных металлов; 130; -; -; 130; -; -; -; -; -; -; 5. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов; …; -; -; …; -; -; -; -; -; -; …. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов; …; -; -; …; -; -; -; -; -; -; …. СТРОИТЕЛЬСТВО; 30952; 4493; 6622; 13527; -; -; -; -; -; 6310; 38. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ; 725; -; -; 8; -; -; -; -; -; 717; 23. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ; 43888; 2392; 25984; 13348; 2053; -; -; -; -; 111; 60. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; 37718; 2112; 20919; 12876; 1700; -; -; -; -; 111; 15. Деятельность водного транспорта; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ; 247; 82; -; 165; -; -; -; -; -; -; 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ; …; -; -; …; -; -; -; -; -; …; …. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ; 34749; -; -; 34749; -; -; -; -; -; -; 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ; 110883; -; -; -; -; -; -; -; -; 110883; 13. ПРОЧИЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 919; -; -; 558; -; -; -; -; -; 361; 22. Таблица 74 |  |
| --- | --- |
| Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская область – всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | в т о м ч и с л е: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количес тво отчитавшихся респондентов (единиц) |
|  |  | на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | на сбор и очистку сточных вод | на обращение с отходами | на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод | на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия | на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий | на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды | на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижениею негативных антропогенных воздействий на окружающую среду | на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО | 925178 | 70700 | 330695 | 242757 | 167211 | 551 | 62355 | - | - | 50909 | 289 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 24258 | 3419 | 15803 | 2420 | 2254 | - | 362 | - | - | - | 10 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 24080 | 3419 | 15803 | 2420 | 2076 | - | 362 | - | - | - | 9 |
| Лесоводство и лесозаготовки | … | - | - | - | … | - | - | - | - | - | 1 |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 195799 | 14051 | 26424 | 12098 | 141159 | 76 | 119 | - | - | 1872 | 34 |
| Добыча угля | … | - | - | - | … | - | - | - | - | … | … |
| Добыча и обогащение угля и антрацита | … | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … |
| Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | … | - | - | - | … | - | - | - | - | - | … |
| Добыча металлических руд | 194309 | 14051 | 26424 | 11562 | 140625 | 76 | 119 | - | - | 1452 | 26 |
| Добыча руд цветных металлов | 194309 | 14051 | 26424 | 11562 | 140625 | 76 | 119 | - | - | 1452 | 26 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | … |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 10470 | 2791 | 3585 | 1205 | 1400 | 390 | - | - | - | 1099 | 21 |
| Производство пищевых продуктов | 425 | 35 | - | - | - | 390 | - | - | - | - | 9 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 6436 | 2704 | 1234 | 1098 | 1400 | - | - | - | - | - | 4 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | … | … | - | … | - | - | - | - | - | … | … |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 2351 | - | 2351 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 378069 | 41756 | 227803 | 41727 | 1581 | - | 61789 | - | - | 3413 | 45 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 378069 | 41756 | 227803 | 41727 | 1581 | - | 61789 | - | - | 3413 | 45 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 91779 | 10 | 27456 | 55773 | 8531 | - | - | - | - | 9 | 23 |
| Забор, очистка и распределение воды | 36006 | 10 | 27456 | - | 8531 | - | - | - | - | 9 | 6 |
| Сбор и обработка сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 55773 | - | - | 55773 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Сбор отходов | 55773 | - | - | 55773 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Сбор неопасных отходов | 55773 | - | - | 55773 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Деятельность по обработке вторичного сырья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Утилизация отсортированных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Обработка отходов и лома черных металлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 43440 | 6034 | 2332 | 19227 | 6965 | - | - | - | - | 8882 | 32 |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 2100 | 57 | 81 | 50 | - | - | - | - | - | 1912 | 22 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 54205 | 2508 | 27186 | 11833 | 5321 | 85 | 85 | - | - | 7187 | 64 |
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49654 | 2248 | 23702 | 11368 | 5016 | 85 | 85 | - | - | 7150 | 22 |
| Деятельность водного транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 247 | 74 | 25 | 148 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | … |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 98276 | - | - | 98276 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 26305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26305 | 13 |
| Научные иследования и разработки | … | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 14 |

* Показатели в приведенных выше таблицах представлены в соостветствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области.

**) Данные не публикуютя в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9, п.1)

3. Деятельность регионального государственного надзора.

3.1. Проведение регионального государственного надзора.

Региональный государственный экологический надзор на территории Амурской области осуществляется посредством организации и проведения министерством природных ресурсов Амурской области проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Региональный государственный надзор осуществляется в виде проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на основании разрабатываемых министерством ежегодных планов с учетом применения риск-ориентированного подхода, а именно с учетом отнесения производственных  объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности.

В связи с этим министерством разработано постановление Правительства Амурской области от 27.03.2018 № 127 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.04.2012 № 219». Настоящим нормативно - правовым актом вносятся соответствующее изменения в Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Амурской области, утвержденный постановлением Правительства области от 23.04.2012 № 219 в части осуществления полномочий по региональному государственному экологическому надзору, а именно утверждены критерии отнесения объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к определенной категории риска или класса опасности.

В зависимости от категории риска установлена периодичность проведения плановых проверок.

- для категории высокого риска проводятся один раз в 2 года;

- для категории значительного риска проводятся один раз в 3 года;

- для категории среднего риска проводятся не чаще, чем один раз в 4 года;

- для категории умеренного риска проводятся не чаще, чем один раз в 5 лет;

- для категории низкого риска не проводятся.

## Планы проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и планы проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления размещаются в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» на WEB-сайте прокуратуры Амурской области – www.prokamur.ru, а также на официальном Портале Правительства Амурской области – www.amurobl.ru.

## Основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, либо поступление в министерство обращений и заявлений от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправления о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде или причинение вреда окружающей среде.

## В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства природных ресурсов Амурской области на 2019 год проверке подлежали 30 хозяйствующих субъекта, фактически проведено 27 проверок, невыполнение годового плана произошло по причине ликвидации 2 юридических лиц, в связи со сменой категории проверяемого объекта – 1.

На отчетный период было запланировано проведение 13 проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, фактически проведено 13 проверок.

Так, за 2019 год государственными инспекторами Амурской области в области охраны окружающей среды проведена 81 проверка по соблюдению требований природоохранного законодательства (I полугодие – 48, II полугодие – 33), из них 27 плановых проверок, в том числе I полугодие – 20, II полугодие – 7 и 54 внеплановых проверки, в том числе I полугодие – 28 внеплановых проверок, из них 22 по надзору за выполнением раннее выданных предписаний, 5 с целью проверки фактов, изложенных в обращениях граждан и 1 по результатам проведенных рейдовых мероприятий, II полугодие – 26 проверок, из них 24 по надзору за выполнением раннее выданных предписаний и 2 с целью проверки фактов, изложенных в обращениях граждан и юридических лиц.

По результатам проведенных проверок выдано 109 предписаний об устранении выявленных нарушений (I полугодие – 83, II полугодие – 26), из них на конец года выполнено 76, с учётом переходящих предписаний с 2018 года (I полугодие – 45, II полугодие – 31).

В целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды государственными инспекторами в 2019 году проведено 190 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в том числе 6 «экологических месячников», из них 2 по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, 2 по выявлению фактов незаконной (безлицензионной) добычи общераспространенных полезных ископаемых, 1 по выявлению фактов невыполнения обязанностей по рекультувации земель при разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 1 по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В 2019 году эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по надзору не привлекались. Финансовые средства на участие экспертов и экспертных организаций в проведении проверок в 2019 году не выделялись.

# За отчетный период министерством выявлены случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись надзорные мероприятия, вреда окружающей среде – недрам.

Произведены расчеты вреда, причиненного недрам вследствие незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых на общую сумму 1 076 603,54 рубль в отношении:

1. ИП Мариенко М.В. на сумму 739 705,94 рублей, взыскано 100 %.

2. Федотова С.В. на сумму 336 897,6 рублей, иск удовлетворен, в настоящее время решение суда обжалуется ответчиком в суде.

Для принудительного исполнения в СОИОВИД УФССП Росии по Амурской области направлен исполнительный лист для взыскания с Наумова А.В. ущерба, причиненного недрам на сумму 2 991 039,01 рублей, взыскано 100 %.

В 2019 году министерством природных ресурсов Амурской области взыскано 3 иска на общую сумму 108 650 654,35 рублей с учетом переходящих с 2018 года.

## В 2019 году министерством проведено 190 мероприятий по надзору без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований, по результатам которых выявлено:

- 10 фактов осуществления незаконного (безлицензионного) пользования недрами, 2 факта нарушения условий лицензий на пользование недрами, в результате на основании ст. 27.10 КоАП РФ, сотрудниками министерства было изъято и помещено на специализированные стоянки 18 единиц техники: 2 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 10 грузовых самосвалов, 1 бульдозер и 1 погрузчик-экскаватор. По результатам рассмотрения административных дел, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 7.3, ч. 3 ст. 8.13 КоАП РФ, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4 юридических лица, 3 должностных лица, 6 физических лиц на общую сумму 1 527,0 тыс. рублей. По двум фактам проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также лиц, причастных к осуществлению добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОРПИ) по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения;

- 7 фактов нарушения требований законодательства в сфере использования и охраны водных объектов. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административных наказаний из них: 5 административных дел в отношении юридических лиц (ст. 7.6 КоАП РФ и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) на общую сумму 210,0 тыс. рублей и 2 административных дела в отношении должностных лиц (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) на общую сумму 53,0 тыс. рублей;

- 18 фактов нарушений требований законодательства в области обращения с отходами, по всем фактам возбуждены административные дела (ст. 8.2 КоАП РФ), из них в отношении должностных лиц – 3 административных дела, в отношении физических лиц – 11 административных дел, в отношении юридических лиц – 4 административных дела. По результатам рассмотренных вышеуказанных административных дел вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов, на общую сумму 474,0 тыс. рублей;

- выявлено 77 мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. В целях ликвидации выявленных мест направлены соответствующие письма в органы местного самоуправления, выдано 43 предостережения о недопустимости обязательных требований, проведены дополнительные надзорные мероприятия.

Также в 2019 году государственными инспекторами  проведены мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в области охраны водных объектов, в области охраны недр, в форме анализа информации о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам  которых:

- по ст. 8.5 КоАП РФ – сокрытие или искажение экологической информации, к административной ответственности привлечены 9 юридических лиц в виде административных штрафов на общую сумму 155,0 тыс. рублей, из них в отношении 4 юридических лиц административные наказания в виде административных штрафов заменены на предупреждения;

- по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без лицензии на право пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов, возбуждено 44 административных дела, по результатам которых наложено 14 административных штрафов на общую сумму 2 680,0 тыс. рублей, в отношении 30 юридических и должностных лиц административные наказания в виде административных штрафов замены на предупреждения.

В 2019 году министерством проведено всего 19 проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, из них:

- 4 плановых проверки (ОАО «Маслосыркомбинат Серышевский», ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», ООО «ЖБИ Монолит», ООО «Бутощебеночный завод»);

- 15 внеплановых проверок, в т.ч.:

- 4 внеплановых выездных проверки, согласованных с органами прокуратуры (ООО «Городские энергетические сети», ООО «Фауст», ИП Дорошева А.Р., ИП Грибенюк Д.А.);

- 11 внеплановых документарных проверок по выполнению ранее выданных предписаний (ООО «Комфорт», ИП Романова А.С., ООО «Варваровский коммунальщик-2», ООО «КапиталЪ», ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», ООО «Городские энергетические сети», ООО «Фауст», ИП Дорошева А.Р., ИП Грибенюк Д.А.).

3.2. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.

В 2019 году государственными инспекторами Амурской области в области охраны окружающей среды составлен 291 протокол об административных правонарушениях (I полугодие – 196, II полугодие – 95), в том числе в отношении юридических лиц – 154 (I полугодие – 104, II полугодие – 50), в отношении должностных лиц – 108 (I полугодие – 79, II полугодие – 29) и в отношении физических лиц – 29 (I полугодие – 13, II полугодие – 16), из них:

- за несоблюдение законодательства в области охраны окружающей среды – 93 (I полугодие – 73, II полугодие – 20);

- за несоблюдение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления – 51 (I полугодие – 41, II полугодие – 10);

- за нарушение законодательства в области использования и охраны водных объектов – 24 (I полугодие – 22, II полугодие – 2);

- за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха – 2 (I полугодие – 2, II полугодие – 0);

- за нарушение законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр – 67 (I полугодие – 41, II полугодие – 26);

- за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду – 2 (I полугодие – 2, II полугодие – 0);

- за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор – 34 (I полугодие – 11, II полугодие – 23);

- за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ и за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения – 18 (I полугодие – 4, II полугодие – 14).

Государственными инспекторами Амурской области в области охраны окружающей среды постоянно осуществляется контроль за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Так в 2019 году подлежало исполнению 109 пунктов предписаний об устранении выявленных нарушений (I полугодие – 89, II полугодие – 20), из них выполнено – 76 (I полугодие – 45, II полугодие – 31), с учетом переходящих предписаний 2018 года.

Причины не исполнения предписаний:

- 2 предприятия прекратило осуществление производственно-хозяйственной деятельности – не исполнено 10 пунктов предписаний;

- 17 хозяйствующих субъектов не исполнили в установленный срок предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении них были возбуждены и направлены мировым судьям дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В 2019 году рассмотрено 65 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, поступивших из органов прокуратуры и иных правоохранительных органов области (I полугодие – 24, II полугодие – 41), материалы 52 дел переданы на рассмотрение в мировые суды, материалы 4 дел – в прокуратуру, материалы 23 дел – в службу судебных приставов, материалы 1 дела – в другие контролирующие органы.

# Всего по фактам нарушения требований природоохранного законодательства в 2019 году наложено 214 административных штрафов (I полугодие – 146, II полугодие – 68) на общую сумму 14 092,0 тыс. рублей, (24 штрафа снижены по решению суда на сумму 1 715,0 тыс. рублей), из них на конец года взыскано 6 961,5 тыс. рублей с учетом переходящих штрафов с 2017 – 2018 годов.

# В том числе по следующим администрируемым доходам:

-	денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах – 53 штрафа (I полугодие – 27, II полугодие – 26) на сумму 8 950,0 тыс. рублей, взыскано 4 263,0 тыс. рублей;

-	денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды (включая охрану атмосферного воздуха, обращение с отходами производства и потребления и нарушения законодательства в сфере платы за негативное воздействие на окружающую среду) – 119 штрафов (I полугодие – 96, II полугодие – 23) на сумму 3 034,0 тыс. рублей, взыскано 1 570,5 тыс. рублей;

-	денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны водных объектов – 42 штрафа (I полугодие – 23, II полугодие – 19) на сумму 2 108,0 тыс. рублей, взыскано 1 128,0 тыс. рублей.

В процессе проведения плановых и внеплановых мероприятий по региональному государственному надзору специалистами министерства постоянно проводилась разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывались все необходимые консультации по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

Также в соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований в области природопользования и охраны окружающей среды министерства на 2019 год, утвержденной приказом, специалистами министерства в течение года проводились профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования, соблюдение которых оценивается министерством при осуществлении регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований.

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований в области природопользования и охраны окружающей среды министерства на 2019 год в отчетном периоде выдано хозяйствующим субъектам 53 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Кроме этого, в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» на WEB-сайте министерства – mpr.amurobl.ru, в разделе «региональный государственный экологический надзор», подразделе «профилактика нарушений обязательных требований», размещена информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, информация о проведение публичных обсуждений результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении экологического надзора с обсуждением полученных результатов, о результатах надзорных мероприятий за прошедший календарный год с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений в будущем.

В целях открытости информации министерством осуществляется внесение информации о проводимых проверках и их результатах в автоматизированную систему управления «Единый реестр проверок» включающий в себя всю историю проведения проверки (акт проведения проверки с указанием выявленных нарушений, указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных лиц).

По результатам рассмотрения в судебном порядке жалоб юридических лиц об оспаривании результатов, проведенных в отношении них мероприятий по надзору приняты следующие решения:

1. Решением Амурского областного суда от 20.11.2019 № 7-657/2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 28.05.2019 № 12-22/19 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица ООО «Горэнерго» г. Белогорск в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей оставить без удовлетворения, а постановление без изменения.

2. Решением Константиновского районного суда Амурской области от 29.11.2019 удовлетворило требование с/х артели (колхоза) Родина по постановлению министерства от 07.10.2019 № 10-23/144 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ в виде замены административного штрафа в размере 100,0 тыс. рублей на предупреждение.

3. Решением Благовещенского городского суда Амурской области от 15.08.2019 постановление министерства от 17.06.2019 № 10-23/105 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ в отношении АО «Амурские коммунальные системы» отменено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

4. Решением Арбитражного суда Амурской области от 24.06.2019 удовлетворило требование ООО «КСК «Хуафу» о признании незаконным постановления министерства от 16.04.2019 № 10-23/21 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ изменив в части назначения наказания и снижения размера штрафа до 150, 0 тыс. рублей.

5. Решением Амурского областного суда от 20.08.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 30.04.2019 № 10-23/38 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, в отношении должностного лица начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области Сычева В.А. в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей оставить без удовлетворения, а постановление без изменения.

6. Решением Константиновского районного суда от 05.08.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 04.04.2019 № 10-23/17 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, в отношении физического лица Дубининой С.Ю. в виде штрафа в размере 1,0 тыс. рублей оставить без удовлетворения, а постановление без изменения.

7. Решением Благовещенского городского суда Амурской области от 28.06.2019 удовлетворено требование ООО «Аварийно-восстановительная компания» об отмене постановления министерства от 14.03.2019 № 10-23/11 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

8. Решением Ивановского районного суда от 09.07.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 22.05.2019 № 10-23/56 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, в отношении ИП Дорошевой А.Р. в виде штрафа в размере 30,0 тыс. рублей удовлетворить, а постановление отменить.

9. Решением Благовещенского городского суда от 11.12.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 15.10.2019 № 10-23/146 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, в отношении ИП Грибенюк Д.А. в виде штрафа в размере 30,0 тыс. рублей удовлетворить, а постановление отменить.

10. Решением Благовещенского городского суда от 14.08.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 27.05.2019                         № 10-23/77 по делу об административном правонарушении, предусмотренном              ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, в отношении ИП Грибенюк Д.А. в виде штрафа в размере 30,0 тыс. рублей удовлетворить, а постановление отменить.

11. Решением Благовещенского городского суда от 31.07.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 27.05.2019 № 10-23/78 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.41 КоАП РФ, в отношении ИП Грибенюк Д.А. в виде штрафа в размере 3,0 тыс. рублей удовлетворить, а постановление отменить.

12. Решением Благовещенского городского суда от 25.10.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 27.05.2019                   № 10-23/79 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.46 КоАП РФ, в отношении ИП Грибенюк Д.А. в виде штрафа в размере 30,0 тыс. рублей удовлетворить, а постановление отменить.

13. Решением Свободненского городского суда Амурской области от 27.03.2019 удовлетворено требование ООО «Инжпромстрой» о признании незаконным и отмене постановления министерства от 15.01.2019 № 1 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

14. Решением Свободненского городского суда Амурской области от 27.03.2019 удовлетворило требование ООО «Инжпромстрой» о признании незаконным и отмене постановления министерства от 15.01.2019 № 2 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ.

15. Решением Свободненского городского суда Амурской области от 30.08.2019 постановление от 09.08.2019 № 46 в отношении Администрации               г. Свободного, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ отменить по истечению сроков давности привлечения к административной ответственности.

16. Решением Арбитражного суда Амурской области от 01.07.2019 удовлетворило требование ООО «АКВА ДВ» о признании незаконным постановление министерства от 11.04.2019 № 15 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, постановление отменено.

17. Решением Арбитражного суда Амурской области от 26.06.2019 удовлетворило требование ООО «АКВА ДВ» о признании незаконным постановление министерства от 11.04.2019 № 16 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, постановление отменено.

18. Решением Арбитражного суда Амурской области от 27.06.2019 удовлетворило требование ООО «АКВА ДВ» о признании незаконным постановление министерства от 11.04.2019 № 17 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, постановление отменено.

19. Решением Арбитражного суда Амурской области от 27.06.2019 удовлетворило требование ООО «АКВА ДВ» о признании незаконным постановление министерства от 11.04.2019 № 18 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, постановление отменено.

20. Решением Мазановского районного суда от 10.06.2019 жалобу на постановление о назначении административного наказания от 10.04.2019                   № 19 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.46 КоАП РФ, в отношении должностного лица главы администрации Белояровского сельсовета Косицина С.Е. оставить без удовлетворения, а постановление без изменения.

21. Решением Мазановского районного суда Амурской области от 22.05.2019 удовлетворило требование должностного лица главы администрации Белояровского сельсовета по постановлению министерства от 10.04.2019 № 20 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.1 КоАП РФ в виде замены административного штрафа в размере 2,0 тыс. рублей на предупреждение.

22. Решением Арбитражного суда Амурской области от 09.10.2019 удовлетворило требование ООО «КСК «Хуафу» о признании незаконным постановления министерства от 15.08.2019 № 50 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ изменив в части назначения наказания и снижения размера штрафа до 150,0 тыс. рублей.

23. Решением Свободненского городского суда Амурской области от 19.08.2019 удовлетворило требование ООО УК «Чистый дом» по постановлению министерства от 17.06.2019 № 32 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде замены административного штрафа в размере 300,0 тыс. рублей на предупреждение.

24. Решением Амурского областного суда от 04.12.2019 административное производство в отношении ООО «Смена», предусмотренное ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

25. Решениями Благовещенского городского суда от 05.09.2019 удовлетворены требования должностного лица директора АО «Амурские коммунальные системы» Громова С.Н. по постановлениям министерства от 05.06.2019 №№ 10-23/94, 10-23/95, 10-23/96, 10-23/97, 10-23/98, 10-23/99, 10-23/100, 10-23/101 о привлечении к административной ответственности, предусмотренные ст. 8.5 КоАП РФ, производство по делам прекращено за отсутствием события административного правонарушения.

26. Решениями Благовещенского городского суда от 05.09.2019 удовлетворены требования юридического лица АО «Амурские коммунальные системы» по постановлениям министерства от 24.05.2019 №№ 10-23/65, 10-23/66, 10-23/67, 10-23/68, 10-23/69, 10-23/70, 10-23/71, 10-23/72 о привлечении к административной ответственности, предусмотренные ст. 8.5 КоАП РФ, производство по делам прекращено за отсутствием события административного правонарушения.

27. Решениями Благовещенского городского суда Амурской области от 16.09.2019 удовлетворило требование юридического лица АО «Амурские коммунальные системы» о признании незаконным постановления министерства от 24.058.2019 №№ 10-23/57, 10-23/58, 10-23/59, 10-23/60, 10-23/61, 10-23/62, 10-23/63, 10-23/64 о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ изменив в части назначения наказания и снижения размера штрафа со 100,0 тыс. рублей до 50, 0 тыс. рублей.

28. Решениями Благовещенского городского суда от 11.09.2019 жалобу на постановления о назначении административного наказания от 05.06.2019                   №№ 10-23/86, 10-23/87, 10-23/88, 10-23/89, 10-23/90, 10-23/91, 10-23/92, 10-23/93 по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ, в отношении должностного лица директора филиала АО «Амурские коммунальные системы» Громова С.Н. оставить без удовлетворения, а постановление без изменения.

4. Лесопарковый зеленый пояс.

Лесопарковые зеленые пояса, создаваемые в целях реализации права граждан России на благоприятную окружающую среду, представляют собой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Создание лесопарковых зеленых поясов предусмотрено Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ, которым внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды».

Лесопарковый зеленый пояс города Благовещенска создан в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 25.01.2018 № 17/29 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Благовещенска и о его площади».

В состав лесопаркового зеленого пояса города Благовещенска включены следующие территории:

1. Первомайский парк;

2. Городской парк культуры и отдыха;

3. Сквер Центра эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова;

4. Парк Мира.

В соответствии с пунктом 3 статьи 62.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ;

2) размещение отходов производства и потребления I – III классов опасности;

3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I категории;

4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины;

5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов;

6) создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности);

7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

8) размещение скотомогильников;

9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений.

Информация о лесопарковом зеленом поясе города Благовещенска размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства природных ресурсов области (https://mpr.amurobl.ru/pages/okhrana-okruzhayushchey-sredy/lesoparkovye-zelenye-poyasa/).

5. Деятельность Общественного совета при министерстве природных ресурсов Амурской области.

В целях обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами государственной власти для достижения согласованных решений по наиболее важным для жителей области вопросам, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью министерства природных ресурсов области сформирован Общественный совет при министерстве природных ресурсов Амурской области.

Основными задачами Общественного совета являются:

- осуществление общественного контроля деятельности Министерства в формах и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Амурской области;

- обеспечение участия институтов гражданского общества в процессе подготовки проектов правовых актов и их реализации, обсуждении иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства;

- повышение прозрачности и открытости деятельности Министерства;

- участие в информировании общественности о целях, задачах и результатах деятельности Министерства;

- участие в организации и проведении совместных мероприятий Министерства и институтов гражданского общества по обсуждению вопросов, относящихся к компетенции Министерства.

Согласно Решению членов Общественного совета при министерстве природных ресурсов области от 28 декабря 2019 года утвержден проект Плана работы Общественного совета на 2019 год.

В соответствии с Планом работы планировалось провести 5 заседаний Общественного совета, из них состоялось 4 заседания.

На заседаниях Общественного совета были рассмотрены вопросы об установлении зон затопления и подтопления в Амурской области, о формировании корпуса общественных инспекторов и результаты работы за 2018 год.

20 марта 2019 года на совместном заседании Общественного совета при министерстве природных ресурсов области и Общественного совета при Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области представлена информация о порядке проведения весенней охоты на пернатую дичь в 2019 году, о проведении мониторинга эпизоотической ситуации среди диких животных.

Совместно с министерством природных ресурсов области члены Общественного совета приняли активное участие в подготовке и проведении конкурса экологических фотоэссе «Амурская Весна – 2019», приуроченного ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Для участия в конкурсе поступило 65 конкурсных работ, отобрано 6 победителей. 5 июня 2019 года в «Точке кипения» при финансовой поддержке Амурского филиала WWF состоялось награждение победителей. Участниками конкурса высказаны пожелания о проведении конкурса на постоянной основе.

На заседании Общественного совета 12 декабря 2019 года был утвержден проект Плана работы Общественного совета при министерстве природных ресурсов области на 2020 год.

Информация об Общественном совете при министерстве природных ресурсов области постоянно обновляется и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Правительства области (https://www.amurobl.ru/pages/organy-vlasti/iogv/ministerstva/prr/obshchestvennyy-sovet-MPR/), а также на официальном сайте министерства природных ресурсов области (https://mpr.amurobl.ru/pages/obshchestvennyy-sovet/).

6. Экологическое образование и просвещение.

Каждый год на территории Амурской области проводятся мероприятия экологической направленности, целью которых является привлечение внимания к решению природоохранных проблем, улучшение санитарного состояния населенных пунктов, экологическое воспитание детей и молодежи.

С целью развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся образовательных организаций Амурской области, в рамках областного экологического марафона «Экодетство», 21 и 22 марта 2019 года состоялась онлайн Олимпиада «МИР» среди учеников 6-9 классов.

Традиционно вопросы олимпиады посвящены актуальным темам года. Если в 2018 году ребята демонстрировали свои знания о Дальневосточном аисте, то в 2019 году онлайн Олимпиада была посвящена международному Дню водно-болотных угодий и Году Лосося на Дальнем Востоке.

Более 1000 ребят из 24 образовательных организаций области стремились реализовать естественнонаучный потенциал и в течение часа в режиме реального времени отвечали на вопросы о флоре, фауне болот, рек и озёр, видах и среде обитания лососёвых рыб Дальнего Востока. По итогам онлайн Олимпиады «МИР» определены 16 победителей и 154 призёра.

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. К этому празднику филиал ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Зейский государственный природный заповедник», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Зейского водохранилища», отдел образования администрации г.Зеи, отдел образования Зейского района объявили ряд конкурсов: развлекательно-познавательный конкурс «Акватория», спортивные соревнования в бассейне «Водные старты», познавательно-экспериментальная программа «Удивительное рядом», конкурс роликов по теме «Вода-колыбель жизни», а также экскурсии и экологические уроки в гидрохимическую лабораторию управления эксплуатации Зейского водохранилища, на Зейскую ГЭС и в Зейский заповедник.

Завершающим мероприятием, прошедшим 23 марта в МБО ДО ДДТ «Ровесник», стал экологический Фестиваль-конкурс «Подводный карнавал», который организован специалистами ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник» и МБО ДО ДДТ «Ровесник».

Фестиваль приурочили сразу к двум знаковым событиям для природоохранных организаций – это Всемирный день воды и объявление 2019 года – годом лосося, целью проведения которого стало привлечение внимания жителей к проблемам сохранения дальневосточных лососевых рыб и пресноводных экосистем Дальнего Востока.

Организаторы Фестиваля постарались сделать этот день ярким и насыщенным. Ни один участник не ушел без сувенира, изготовленного своими руками. На многочисленных мастер-классах участники Фестиваля научились изготавливать рыб, раскрашивать камни, делать 3D открытку и многое другое.

В заключении все победители, призеры и участники получили памятные призы от социального партнера филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» и спонсора фестиваля Всемирного фонда дикой природы России.

С 23 по 25 марта 2019 года в г. Москва состоялся финал Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, в котором приняли участие амурские школьники.

Организаторами мероприятия стали Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации, РГАУ Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева и Московский государственный институт международных отношений МИД России.

Конкурс проходил по 12 номинациям. Для участия в финале Конкурса были приглашены 127 человек из 57 субъектов Российской Федерации. Амурскую область представляли трое ребят из городов Благовещенск и Райчихинск, а также Тамбовского района, которые выступили в номинациях «Микология, микробиология и низшие растения», «Здоровьесберегающие технологии» и «Юные исследователи».

25 марта в Московском государственном институте международных отношений МИД России состоялась I Международная научно-практическая конференция «Экологическое образование в целях устойчивого развития», в которой приняли участие школьники из России и Белоруссии, ведущие научно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение проблем достижения целей устойчивого развития (ЦУР), а также победители всероссийских конкурсов, проведенных в 2018 году.

Итогом конференции стало принятие Молодёжной декларации в поддержку Целей устойчивого развития, а также старт программы «Дети – посланники ЦУР России».

В ходе мероприятий для школьников проведена деловая и экскурсионная программа, интерактивные и образовательные площадки, дан старт Всероссийским проектам: «Общественный мониторинг состояния окружающей среды «Три стихии» и Всероссийской тьюторской программе «Школа наставников» по сопровождению и продвижению детских научно-исследовательских разработок и экологических инициатив.

Фото 1 -  Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды и I Международная научно-практическая конференция

Амурская команда «Молодежки ОНФ» в Благовещенске в рамках Всероссийской акции «#Сохраним лес» провела сбор макулатуры, организованный с целью сохранения природных богатств.

Такую акцию в Приамурье провели впервые. Её участниками стали около ста человек. В основном, это семьи и студенты. Больше всего макулатуры принесли студены ДальГАУ – 500 килограммов. Приём макулатуры проводился в разных районах города. Всего пунктов приёма было 5: на ул. Трудовой, д. 10 (факультет СПО АмГУ), ул. Институтской, д. 26 в общежитии № 2 АмГУ, на ул. Калинина, д. 75 в общежитии № 3Л АмГУ, ул. Театральной, д. 72 в общежитии № 4 БГПУ и на ул. Ленина, д. 180 (факультет природопользования ДальГАУ).

Принимать макулатуру помогали члены команды «Молодежка ОНФ» и студенты АмГУ, БГПУ и ДальГАУ. Они выдавали участникам акции сувениры: наклейки значки и сертификаты участников.

Собранная горожанами макулатура передана муниципальному предприятию ГСТК. Оттуда она попадёт на заводы по приёму макулатуры, а уже там её пустят на переработку и дадут вторую жизнь: сделают картон или бумажные пакеты. Амурские активисты планируют сделать акцию «#Сохраним лес» ежегодной.

В 2019 году акцию по сбору макулатуры организовали и в ДальГАУ. В середине марта, в преддверии Международного дня лесов в аграрном университете прошла акция «Спасём дерево». Её организацию поддержали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности области. За время проведения акции удалось собрать почти 6 тонн макулатуры.

Фото 2 - Всероссийская акция «#Сохраним лес»

Министерством природных ресурсов области ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности с привлечением федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 25.03.2019 № 42-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности» в период с апреля по июнь 2019 года проведены мероприятия, способствующие улучшению экологической обстановки на территории области, повышению экологической культуры и воспитанию экологического сознания подрастающего поколения и всех граждан.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области от 16.04.2019         № 66-р «О проведении экологического субботника «Зеленая весна», с 27 апреля по 27 мая 2019 года на территории Амурской области проведены мероприятия, способствующие улучшению санитарного состояния населенных пунктов области, а также привлечению внимания органов власти, органов местного самоуправления к решению экологических проблем.

Так, 27 апреля 2019 года в столице Приамурья прошел общегородской субботник под эгидой Всероссийской акции «Зеленая весна».

Принявшие участие в субботнике сотрудники областного Правительства и администрации города Благовещенска убрали от листвы и мусора территории по улице Горького от Калинина до 50-летия Октября, а в сквере воинов-интернационалистов побелили деревья. Всего было задействовано более 500 человек.

Совместными усилиями сотрудников администрации города Благовещенска и жителей города проведено озеленение территории по улице 50-летия Октября между Ленина и Зейской. Мэрия разработала дизайн-проект зеленых зон, организовала подвоз инвентаря и воды. В районе МФЦ высажены десятки саженцев рябины, барбариса, бересклета, сакуры трёхлопастной, березы и других пород деревьев и кустарников.

Фото 3 – Акция «Зеленая весна»

В рамках экологической акции «Зеленая весна» проведены субботники в муниципальных образованиях Амурской области. Администрация города Шимановска совместно с организациями, предприятиями, учреждениями города выполнила работы по уборке прилегающих территорий и территорий общего пользования в количестве 12,3 га.

В городе Тында в акции приняли участие сотрудники городской администрации. Работники мэрии очистили от мусора прилегающую территорию памятника погибших воинов в Великой Отечественной войне, а также покрасили перила лестницы возле Монумента.

Работники администрации г. Райчихинск также поддержали городскую акцию по проведению экологического субботника «Зелёная весна-2019». Работники аппарата администрации городского округа привели в порядок территорию, прилегающую к зданию администрации и ее отделов, сквера молодоженов, городской площади. Организованные субботники по санитарной очистке территории прошли по всему городу. В них приняли участие более тысячи жителей. В специально отведенные места вывезены десятки тонн мусора, захламлявшего дворы и общественные места.

Порядка 70 человек, в число которых вошли и представители администрации Благовещенского района, привели в порядок сосновый бор села Владимировка.

Сотрудники администрации Селемджинского района и муниципальных учреждений приняли участие в субботнике по санитарной очистке и благоустройству районного центра.

Организаторами проекта «ЭкоСвобода» на очистку территорий                        г. Свободный были брошены сразу два десанта добровольцев. Для уборки были выбраны участки на углу улиц Екимова и Луначарского в посёлке Суражевка и рядом с Детской школой искусств и детским садом № 2 по улице Зейской.

В городе Зея уборка прошла на территории парка 40-летия Победы – одного из любимых мест отдыха горожан, в котором сохранен первозданный вид природы.

5 июня 2019 года сотрудники Амурского областного института развития образования провели Региональное мероприятие Всероссийского Праздника Эколят «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы», посвящённое Всемирному дню защиты окружающей среды.

В мероприятии приняли участие более 100 школьников из городов Благовещенск, Белогорск, Зея, Шимановск; Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Магдагачинского, Октябрьского, Свободненского, Серышевского, Тамбовского и Шимановского районов.

Участники праздника – победители областных мероприятий, приуроченных ко Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы».

Фото 4 - Праздник Эколят – Молодых защитников Природы

Праздник начался с гимна Эколят. Участники дали торжественную клятву сохранять верность принципам защиты окружающей среды. После состоялось торжественное награждение и посвящение участников в Эколят – Молодых защитников Природы. Для ребят и гостей праздника проведена праздничная программа, выставки детских работ, экскурсия по зоопарку, прогулка на теплоходе, работали образовательные и спортивные площадки, которые подарили детям массу впечатлений, положительных эмоций. Главное, что сделало этот праздник особенно незабываемым – позитивный опыт познания и взаимодействия человека и природы.

В Зейском заповеднике в 2019 году начал работу зал экологического просвещения. При поддержке ПАО «РусГидро» помещение отреставрировали и преобразовали в кабинет с новейшим мультимедийным и звуковым оборудованием. Теперь здесь проводят интерактивные занятия, мастер-классы, конкурсы для детей, а также научные конференции, семинары, круглые столы для взрослого населения. Иногда помещение используют как кинотеатр или выставочный зал.

Фото 5 – Зал экологического просвещения в Зейском заповеднике

У сотрудников заповедника появилась возможность проводить работу по экологическому просвещению именно в здании заповедника для разной аудитории. Мамы с малышами могут посещать мастер-классы, младшие и средние школьники – увлекательные занятия о дикой природе. Старшеклассники могут собраться на импровизированный концерт бардовской песни, а педагоги – на круглый стол по обмену опытом.

Для того чтобы детям наглядно показать изученный материал на базе заповедника, сотрудники Зейского заповедника совместно с ПАО «РусГидро» организовали экологическую тропу длинной 3 километра. Здесь можно познакомиться с флорой и фауной охраняемой территории.

При поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Благовещенске 15 сентября 2019 года состоялся экологический квест «Чистые игры». В мероприятии приняли участие около ста человек, которые были разбиты на 23 команды.

Участники экологического квеста убрали от мусора одну из самых проблемных зон Благовещенска – берег реки Бурхановка и прилегающую территорию. Параллельно ребята учились отделять пластик от смешанного мусора, разгадывали экологические загадки и искали интересные артефакты.

За 2 часа участникам удалось собрать более полутора тонн мусора.

Фото 6 – экологический квест «Чистые игры»

Участниками «Чистых игр» стали студенческие объединения – бойцы Российских Студенческих Отрядов, волонтеры Центра «Прогрессия», сотрудники кафе «Black Bear», активисты «Молодой Гвардии», студенты ДальГАУ, БГПУ и АГМА. Участие в уборке приняли сотрудники СИБУРа и НИПИГАЗа, которые также вошли в число волонтеров квеста.

В городе Благовещенск в октябре 2019 года школьники, студенты, добровольцы, представители общественных организаций, сотрудники амурского Правительства, областного управления МЧС присоединились к всероссийской акции «Живи, лес!». Всего в акции приняли участие около 300 человек.

По улице имени Муравьева-Амурского от улицы Строителей до переулка Магистрального высадили около 250 молодых деревьев, выращенных в Благовещенском, Свободненском, Бурейском, Завитинском, Шимановском, Архаринском лесхозах. Саженцы калины, краснотала, рябины и бересклета, а также весь необходимый для работы инвентарь предоставил благовещенский лесхоз.

в

Фото 7 - Всероссийская акция «Живи, лес!»

Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства несколько лет подряд. В Приамурье в восьмой раз организатором выступило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности. Ежегодно с сентября по октябрь на заранее отведенных территориях высаживают саженцы деревьев и кустарников. В 2019 году в Приамурье на 63,8 га уже высажено более 142 тысяч молодых деревьев разных видов.

За время акции в Приамурье на общей площади около 400 гектаров было посажено более миллиона сеянцев и саженцев кедра, сосны, березы, клена и других представителей амурской флоры.

В 2019 году в Приамурье открыли новую экологическую тропу – «Урочище Симичи» в Бурейском природном парке. Тропа протяженностью 4,5 километра обустроена в междуречье Больших и Малых Симичей, параллельно берегу Нижне-Бурейского водохранилища.

Маршрут проходит через живописные места природного парка. Для посетителей обустроили смотровые площадки, оборудовали место для ночевки в лесу, площадку со спортивными снарядами, изготовленными из природных материалов, и подкормочную площадку с вышкой для наблюдения за животными. На всем протяжении тропа оснащена информационными стендами, рассказывающими о богатой флоре и фауне Бурейского природного парка, в котором сосредоточено более половины видового разнообразия растительного мира Амурской области.

В церемонии официального открытия экологической тропы приняли участие представители руководства Дирекции по ООПТ Амурской области, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС и администрации района. Проект реализован в рамках благотворительной программы РусГидро.

Первыми по тропе прогулялись школьники поселка Талакан и журналисты.

Бурейский природный парк создан в 2015 году совместными усилиями министерства природных ресурсов Амурской области, управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания Амурской области, ОА «Нижне-Бурейская ГЭС». Парк образован на территориях существующих заказников «Желундинский» и «Урочище Иркун», а также на дополнительных участках в верхнем и нижнем бьефах Нижне-Бурейского водохранилища. Общая площадь парка составляет 132 тысяч гектаров.

В Санкт-Петербургском Горном университете прошла Международная конференция-конкурс «Экологическое образование в средней школе».

На Конференции учащиеся из 30 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций представили более 50 докладов. Темами выступлений стали рациональное природопользование, биоиндикация и биологический мониторинг, экологические проблемы регионов.

Для участия в мероприятии экспертный комитет пригласил авторов лучших работ, выявленных в ходе заочного отбора. В нём приняли участие юные экологи из Санкт-Петербурга, Минска, Витебска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Кисловодска и других городов и поселений. Амурскую область на

Конференции представили учащиеся Муравьёвской школы Тамбовского района, которые по итогам Конференции на секции «Общие вопросы экологии» заняли 1 и 2 место с докладами «Экологическая тропа «Остров надежды» на территории Муравьёвского парка устойчивого природопользования» и «Воспроизведение морского ежа как возможность рационального использования водных биоресурсов».

В рамках Конференции состоялся специальный семинар по проблеме загрязнения вод микропластиком. Он был организован в сотрудничестве с ЮНЕСКО и стал частью Российского национального юниорского водного конкурса для школьников и педагогов.

Оглавление

Предисловие

Часть I. Основные показатели фактического состояния окружающей среды и природных ресурсов

- Состояние атмосферного воздуха

- Состояние водных ресурсов и объектов

2.1. Возобновляемые ресурсы пресной воды, уровень водности рек Амурской области и по основным речным бассейнам на её территории

2.2. Объемы сбросов основных загрязняющих веществ в водные объекты

2.3. Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Амурской области

2.4. Состояние пресных поверхностных вод по гидрохимическим показателям

2.5. Подземные водные объекты

2.6. Общая оценка состояния водных ресурсов и объектов и его изменения

2.7. Результаты осуществления мониторинга вод реки Амур на приграничных территориях

- Состояние земельных ресурсов

3.1. Земельный фонд Амурской области

3.2. Распределение земельного фонда Амурской области по категориям земель

3.3. Государственный мониторинг земель и землеустройство

3.4. Государственный земельный надзор

- Состояние лесов

4.1. Использование расчетной лесосеки

4.2. Аренда лесов

4.3. Аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных и муниципальных нужд

4.4. Государственная экспертиза проектов освоения лесов на арендуемых лесных участках

4.5. Выполнение лесохозяйственных работ

4.6. Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов

4.7. Лесовосстановление

4.8. Охрана лесов от пожаров

4.9. Лесопромышленный комплекс

4.10. Финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов

4.11. Администирование платежей за использование лесов

- Состояние недр

- Растительный и животный мир Амурской области

6.1. Растительный мир

6.2. Животный мир

- Состояние охотничьих ресурсов Амурской области

- Радиационная гигиена и радиационная безопасность

8.1. Радиационная обстановка в Амурской области

8.2. Облучение от природных источников ионизирующего излучения

8.3. Медицинское облучение

8.4. Техногенные источники

8.5. Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов

- Парниковые газы

- Промышленные и транспортные аварии и катастрофы

- Отходы производства и потребления

Часть II. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

- Государственные природные заповедники

- Заказники федерального значения

- Заказники и водно-болотные угодья областного значения

- Памятники природы Амурской области

Часть III. Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования

- Деятельность министерства природных ресурсов Амурской области

1.1. Осуществление министерством природных ресурсов Амурской области полномочий в сфере охраны окружающей среды, недропользования

1.2. Отчет о выполнении природоохранных программ на территории Амурской области

2.  Текущие затраты на охрану окружающей среды

3. Деятельность регионального государственного надзора

3.1. Проведение регионального государственного надзора

3.2. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

4. Лесопарковый зеленый пояс

5. Деятельность Общественного совета при министерстве природных ресурсов Амурской области

6.Экологическое образование и просвещение